建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称:紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目

建设单位(盖章):       紫阳县人民医院

编 制 单 位:  安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2020年1月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：	11

2建设项目所在地自然环境简况	13

3环境质量状况	15

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4评价适用标准	18

5建设项目工程分析	21

5.1工艺流程简述	21

5.2主要污染工序	22

6项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7环境影响分析	30

7.1施工期环境影响分析及防治措施	30

7.2运营期环境影响分析及环保措施	32

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

9结论与建议	44

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目厂区四至示意图；

3、项目场地现状照片；

4、监测点位图；

5、水系图

附件：

1、紫阳县人民医院《环评委托书》；

2、紫阳县发展和改革局《关于紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目立项的批复》（紫发改投资〔2019〕607号）；

3、《事业单位法人证书》。

4、《环境监测报告》；

5、紫阳县人民医院原废水检测报告

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张海波 |  |  | 联 系 人 | 叶鹏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇紫府路中段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15191552777 |  | 传 真 | — | 邮政编码 |  |  | 725300 |
| 建设地点 | 安康市紫阳县人民医院院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 紫发改投资〔2019〕607号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 综合医院 [Q8411] |  |  |  |
| 建筑面积（m2） | 32600 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 11000 | 其中:环保投 资(万元) |  | 95 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.86% |  |
| 预计投产时间 | 2023年3月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概述 1、项目由来 紫阳县人民医院位于紫阳县城关镇紫府路中段，是一所二级甲等综合性医院。设有内、外、妇、儿、急诊、麻醉、中医、五官、皮肤等临床科室；设放射、检验、彩超、内镜、心电图等医技科室。现状门诊楼面积约4300㎡，门诊室30个左右，由于历史原因，紫阳县人民医院占地面积偏小，房屋较为紧张，发展空间受限，建筑年份长，设施陈旧已不能满足需求；现状住院病床数也较少，与国家标准相差甚远，且无法开展规范的医疗、科研工作，影响医院医疗环境等条件的提升。 紫阳县人民医院不仅要满足旧城区人民群众医疗保健的需求，而且还要承担经济发展带动的周边城市人口及旅游业带来的流动人口的医疗服务。而紫阳县人民医院目前的用地、业务用房等已不能满足城市发展的要求，用地内部分建筑已不能满足紫阳县医疗事业发展的需要。为了推动医药卫生体制改革，改善贫困地区医疗卫生服务条件，完善基层医疗服务体系，满足广大群众对医疗服务的需求，扩大业务用房，遵照县委、县政府决定，紫阳县人民医院决定于城关镇紫府路58号原门诊楼位置新建门诊医技综合楼一座，建筑面积为32600㎡，地下1层，地上19层，共20层，为框架结构。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目立项的批复》（紫发改投资〔2019〕607号），根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，项目属于鼓励类的第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29款 “医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家产业政策。 （2）规划选址相符性 项目拟建地位于紫阳县城关镇紫府路58号，拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在紫阳县人民医院旧址上重新规划布局、设计、建造新门诊大楼及其他附属设施等。项目不占用基本农业用地和林地，项目周围无风景名胜区、生态脆弱区等，符合当地总体规划。项目厂址地区交通运输条件较好，交通便利。项目所在地主要的基础配套设施包括道路、供电、给水等，为项目的建设提供了较为优越的公用市政配套设施及建设环境。项目产生的噪声、大气对周边环境造成的影响较小，项目运营过程中产生的医疗废物暂存于危废暂存间后交安康市医废处置中心处理，医院废水经化粪池和污水处理站处理后排入市政污水管网，进入紫阳县污水处理厂集中处理。紫府路段车流量较大，项目受外界干扰较大，主要受交通噪声和社会环境影响，通过合理平面布置、安装中空隔声玻璃，房间隔声后，对本医院影响较小。在此基础上，项目的选址是合理可行的。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于城区建成区，目前尚未划分生态红线范围; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准；评价区地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类、4a类标准。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为医技综合楼建设项目，主要使用能源为电能、水，资源总量利用量不大。; 符合. 环境准入负面清单; 项目位于陕西省安康市紫阳县，项目不在陕西省发展和改革委员会《陕西省紫阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）之内。; 符合. （4）与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》符合性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相关内容，安康市共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%，人口127万人。紫阳县秦岭生态环境保护区主要划分在汉江以北的蒿坪镇、洞河镇、城关镇、焕古镇、双安镇、汉王镇等镇，本项目位于安康市紫阳县城关镇， 属于《安康市秦岭生态环境保护规划》中适度开发区，项目为医技综合楼建设项目，项目本身产生的污染量不大，在保证运营过程中产生的废气、废水处理后达标排放，固体废弃物妥善处理的前提下，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响。 3、评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中 “三十九、卫生”之“111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”项目，“新建、扩建床位500张及以上的”应编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应编制报告表，“20张床位以下的”应填报登记表。本项目为综合医院建设项目，设置床位150张，所以本项目应编制环境影响报告表。因此，紫阳县人民医院于2020年1月2日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 我公司接受委托后立即组织专业技术人员对项目建设地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《紫阳县人民医院紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。本项目设有放射科，设置有医用射线装置、医用电磁辐射设备。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449 号）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31 号），本次评价不包括项目电磁和辐射污染的影响，建设单位必须另行编制辐射环境影响评价文件，并有审批权限的环保部门申领《辐射安全许可证》。 1.1.2 编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； 2、规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （3）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会令第9号）（2013.5.1）； （4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （8）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号），2016.11.24； （9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （10）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （11）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （12）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （13）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （14）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》，2004.9； （15） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004.11； （16） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13； （17） 陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （18） 陕西省人民政府办公厅《关于印发水污染防治2018年度工作方案的通知》（陕政办发[2018]23号），2018.5.8； （19）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9； （20）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号），2018.2.9； （21）《陕西省青山保卫战行动方案》（陕政发〔2019〕7号），2019.3.18； （22）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （23）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （24）安康市人民政府《关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》（安政发[2015]16号）； （25）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （26）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2019年实施方案》； （27）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （28）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》（安发〔2014〕2号）； （29）《安康市国家主体功能区建设试点实施方案》（2014—2020年）； 3、环评导则 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016） （6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （10）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）。 1.1.3项目选址 本项目位于紫阳县城关镇紫府路58号，总建筑面积32600m2，拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在紫阳县人民医院旧址上重新规划布局、设计、建造新门诊大楼及其他附属设施，新建门诊医技综合楼一座，建筑面积为32600㎡，地下1层，地上19层，共20层，为框架结构。项目地理中心：108°32′1.038″E；32°31′25.096″N，海拔381m。项目地东侧紧邻周边商户，东北侧25m~200m处约有紫阳县居民约200户（700人）；东南侧50m~200m处为紫阳县惠民四期工程，约有居民住户400户（1400人）；南侧紧邻人行道路，8m外为紫府路公路；西侧紧邻紫阳农商银行营业厅，20m~200m范围内约有县城居民310户（1085人）；北侧为紫阳县人民医院住院部，80m~200m范围约有县城住户250户（875人）。项目地理位置见附图1，项目四至关系见附图2，场区现状照片见附图3。 1.1.4建设内容及规模 1、项目基本情况 （1）项目名称：紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：紫阳县城关镇紫府路58号 （4）建设规模：新建门诊医技综合楼一座，二级甲等医院建设标准，总建筑面积32600m2，包括门诊、急诊部、保障系统、药剂科室、医技科室、行政管理、后勤服务管理、餐厅厨房等，设置床位150张，配备医护人员约200人，日均门诊量约1500人次。 （5）项目投资：项目总投资11000万元。 2、建设内容 拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在紫阳县人民医院旧址上重新规划布局、设计、建造新门诊大楼及其他附属设施，门诊医技综合楼建筑面积为32600㎡，地下1层，地上19层，共20层，为框架结构，建设内容详见表1.2，主体建筑各楼层布设情况见表1.3。 表1.2 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 门诊医技综合楼; 地上十九层，地下一层，总建筑面积32600m2。负一层主要设置餐厅厨房、太平间、病理解剖室、配电室、设备机房等保障系统；一~三层主要为接待大厅、导医台、挂号、药房、收费室、急诊科等；四~七层主要设置急诊病房、儿科、治疗室、敷药室等；八~十层主要设置关节科、脊柱科、手外科、小儿骨科等；十一~十三层主要设置检验科、输血科、功能检查室及医疗设备科、血液透析室、医疗病房等；十四~十六层主要为药剂科室、静脉配置中心、中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、医疗病房等；十七~十八层主要为行政办公、信息管理、总务库房、通讯机房等；十九层为大会议室。. 公用 工程; 供水; 供水为县城供水管网自来水，可满足医院运营及生活要求。. 供电; 由市政电网供给，医院内设配电室，用电量约150万度/a。. 供暖; 中央空调集中供暖。. 环保 工程; 废水处理; 医院废水经化粪池+一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网进入紫阳县污水处理厂集中处理。. 废气处理; 厨房油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；定期向污水处理站喷洒除臭剂去除臭味；医废暂存间定期通风换气、消毒；煎药房设置集气罩收集后由风机引致综合楼楼顶排气筒排放。. 固废处理; 设置生活垃圾桶和医疗废物暂存间，生活垃圾和中药废渣交环卫部门清运，医疗废物交安康市医疗废物处置中心集中处置，污水处理设施污泥和检验室废液由专门容器储存，交由资质单位处置。. 噪声处理; 安装中空隔音玻璃，设备安装减振垫及基座，加强管理等措施。. 表1.3 医技综合楼各楼层布设情况一览表 楼层; 布设情况. 负1楼; 设置有车库和保障系统：太平间、病理解剖室、配电室、设备机房，总务修理、垃圾处置房、医废暂存间、餐厅厨房、污水处理站。. 1楼; 设置接待大厅、导医台、挂号、药房、收费室、急诊科、输液区。. 2楼; 设置胸痛中心、新生儿急救中心、危重孕产妇急救中心。. 3楼; 设置新农合医疗办公室、医保办公室、影像科(CT室、核磁共振室）、创伤门诊。. 4楼; 设置急诊病房、导管室、微创手术中心。. 5楼; 设置导管室、微创手术中心。. 6楼; 设置门诊手术室、内科。. 7楼; 设置儿科、治疗室、敷药室。. 8楼; 设置关节科、脊柱科、手外科。. 9楼; 设置小儿骨科、骨肿瘤科、足踝科、骨内科专家诊室。. 10楼; 设置血液科、康复科、创伤中心、卒中中心。. 11楼; 设置医技用房设检验科、输血科。. 12楼; 设置功能检查室及医疗设备科、医疗病房。. 13楼; 设置血液透析室、医疗病房。. 14楼; 设置药剂科室、静脉配置中心、中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、医疗病房。. 15楼; 设置临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、医疗病房。. 16楼; 设置门诊药房、中药煎药室、办公室、休息室、医疗病房。. 17楼; 设置行政办公、信息管理、档案资料。. 18楼; 设置总务库房、通讯机房、后勤服务管理。. 19楼; 设置为大会议室。. 3、主要医疗设备 本医院项目各科室主要设备见表1.4所示。 表1.4 本项目设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 呼吸机; 台; 20. 2; 中药熏洗设备; 套; 4. 3; 微波治疗仪; 台; 4. 4; 心脏除颤器; 台; 4. 5; 动态心电分析仪 分析仪分析仪; 台; 2. 6; 动态血压监护仪; 台; 2. 7; 心电图机; 台; 2. 8; 血气分析仪; 台; 4. 9; 心肺功能测定仪; 台; 2. 10; 床边监护仪 监; 台; 80. 11; 中药经络检测仪; 台; 6. 12; 双联观片灯; 台; 4. 13; 移动式负压引流器; 台; 4. 14; 简易手术床; 台; 20. 15; 普通针具; 套; 若干. 16; 电针设备; 套; 6. 17; 中药外治设备; 套; 4. 18; 中药光疗设备; 套; 2. 19; 中医医疗设备; 套; 2. 20; 空气波压力治疗设备; 套; 2. 21; 三联观片灯; 台; 2. 22; 儿童心电监护仪; 台; 2. 23; 儿童有创呼吸机; 台; 2. 24; 蓝光治疗仪; 台; 1. 25; 新生儿经皮黄疸仪; 台; 1. 26; 儿童诊査床; 台; 2. 27; 双联观片灯; 台; 2. 28; 不锈钢咽喉镜; 台; 1. 29; 儿童肺功能检査仪; 台; 1. 30; 震动排痰仪(双路输出); 台; 1. 31; 医用儿童床; 台; 2. 32; 不锈钢婴儿车; 台; 2. 33; 儿童听诊器; 台; 4. 34; 身高体重测量仪; 台; 1. 35; 儿童生长发育检查仪; 台; 1. 36; 儿童智力测试仪; 台; 1. 37; 妇科检查床; 台; 4. 38; 血压机; 台; 2. 39; 监护仪; 台; 4. 40; 氧气装置; 套; 6. 41; 胎心监护仪; 台; 2. 42; 胎心多普勒; 套; 2. 43; 电动吸引器; 台; 2. 44; 应急灯; 台; 2. 45; 氧气枕; 台; 2. 46; 火罐; 套; 4. 47; 推拿手法床; 台; 2. 48; 颈椎牵引椅; 套; 4. 49; 电脑三维多功能牵引床; 台; 2. 50; 电脑中频治疗仪; 台; 2. 51; 微波治疗仪; 台; 2. 52; 艾灸盒; 台; 4. 53; 超短波治疗仪; 台; 4. 54; TDP治疗仪(神灯); 台; 2. 55; 煎药机; 台; 8. 55; 五分类血球仪; 台; 2. 56; 尿液分析仪; 台; 2. 57; 生化分析仪; 台; 3. 58; 电解质分析仪; 台; 2. 59; 粪便分析仪; 台; 1. 60; 分析天平; 台; 2. 61; 恒温水箱; 台; 2. 62; 医用冰箱; 台; 2. 63; 生物显微镜; 台; 2. 64; 高速离心机; 台; 6. 65; dr数字化x光机; 台; 4. 66; PL-3018全数字B超机; 台; 4. 67; 中心负压吸引器; 台; 2. 68; 多参数监护仪; 台; 4. 69; 心脏起博除颤仪; 台; 2. 70; 心脏复苏机; 台; 2. 71; 呼吸机; 套; 8. 72; 自动洗胃机; 台; 2. 73; 心电图机; 套; 1. 74; 多功能抢救床; 台; 4. 75; 气管插管设备; 台; 4. 76; 输液泵; 套; 4. 77; 血压机; 台; 2. 78; 体温计; 套; 4. 79; 空气消毒器; 套; 2. 4、主要原辅材料和药品消耗 医院主要的原辅材料消耗情况见表1.5。 表1.5 药品及药剂消耗情况 序 号; 名 称; 规格; 年用量. 1; 一次性无菌注射器; lml、2ml、5ml; 20000支. 2; 一次性使用输液器; 0.6*25; 35000支. 3; 一次性使用无菌注射针; 0.45#、0.7#、12#; 50000支. 4; 一次性手套(PE); M型,100支/包; 2000包. 5; 一次性采血针; 0.7#; 50000支. 6; 一次性静脉输液针; 5.5#; 60000支. 7; 口腔器械检查盘; /; 5000个. 8; 医用棉球; 500G/包; 1000包. 9; 医用棉签; 12/18/20cm; 3000包. 10; 医用纱布块; 6*8*10; 1200包. 11; 青霉素针液; 0.5G/支; 100000支. 12; 头孢曲松钠; 250mg/支; 20000支. 13; 注射用头孢他啶; 1g/支; 20000支. 14; 注射用乳糖阿奇霉素; 0.6g/支; 5000支. 15; 阿莫西林; 0.5g*20粒; 10000盒. 16; 林可霉素; 0.25g*20粒; 5000盒. 17; 5%葡萄糖注射液; 250mL/瓶; 15000瓶. 18; 10%葡萄糖注射液; 250mL/瓶; 15000瓶. 19; 维生素C注射液; 250mL/瓶; 20000盒. 20; 维生素B1注射液; 250mL/瓶; 10000盒. 21; 盐酸哌替啶注射液; 50mL/支; 20000支. 22; 盐酸吗啡注射液; 50mL/支; 20000支. 23; 芬太尼注射液; 50mL/支; 20000支. 24; 舒芬太尼注射液; 50mL/支; 20000支. 25; 辽源七厘散; 5mL/支; 350支. 26; 甲紫溶液; 20瓶/盒; 200盒. 27; 头孢克肟颗粒; 50mg*6袋/盒; 10盒. 28; 过氧乙酸、消洗灵、酒精、碘酒等; /; 3t. 29 30; 二氧化氯; 25kg/桶; 3.5t. 30; 氧气; /; 60t. 1.1.5公用工程 1、供热 项目不设置锅炉，由中央空调集中供暖。 2、供电 本项目供电由市政供电电网供给，医院内设配电室，项目电力供应可以保证。 3、给水 本项目用水主要是病人用水、医护人员用水、陪护人员用水、医疗用水。项目位于城区建成区，市政给水管网已敷设到位，供水可以得到保障。 4、排水 本项目建成运营后生活污水和医疗废水经化粪池和新建一体化污水处理设施处理后达标排入市政污水管网，进入紫阳县污水处理厂集中处理。 1.1.6工作制度与劳动定员 项目建成运营后，年营业时间365天，配备医护人员约200人，门诊部正常营业时间8:00-22:00，住院部24小时人员值班制。 1.1.7项目投资 项目总投资11000万元。 1.1.8项目厂区平面布置 1、平面布置合理性分析 本项目主体建筑为一栋二十层门诊医技综合楼，门诊挂号部和急诊科室设置在一层靠近交通入口处，二层到十三层设置内科、外科、儿科、妇科、中医科、医学检验科、急救科等主要科室；十二层到十六层主要为医疗病房、功能检查室、中西药库房、煎药室、配药房等；十七层到十九层主要为行政办公、档案库以及会议室等功能用房。污水处理设施和医废暂存间均设置于负一层位置，项目设置总体达到了各楼层、各科室功能分区明确，简化了病人看病就诊流程，总平面布置较合理。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目主要工程为拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在其旧址上重新规划布局、设计、建造新门诊大楼及其他附属设施，项目原有污染情况主要为原门诊大楼在运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物对周边环境造成的影响，具体情况如下： 1、废气污染源分析 原门诊大楼废气主要来自于污水处理站恶臭气体以及煎药房异味。 （1）污水处理站臭气 原门诊大楼废水处理和紫阳县人民医院住院楼共用一套污水处理设备，污水处理设备臭气主要污染源来自格栅、调节池等恶臭气体以及消毒池废气(CIO2)恶臭气体的成分主要是氨(NH3)和硫化氢(H2S)，此外还有甲硫醇等物质。 （2）煎药房异味 原门诊大楼煎药房位于五楼，在使用中药材熬制汤药过程中会产生少量异味，自动煎药机放置在煎药房内，异味虽不会对人体产生危害，但会使部分人群感到不适。 2、废水污染源分析 原门诊大楼废水主要为门诊用水、医护工作人员用水、陪护人员用水。根据行业用水定额及医院提供资料可知，原门诊大楼医院废水产生量约为10261m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠杆菌，浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1对无实测资料的医院废水水质的参考数据，取居中值，浓度分别为250mg/L、100mg/L、80mg/L、30 mg/L、1.6×108个/L。原门诊大楼废水依托住院楼污水处理站进行，污水处理站处理工艺为化粪池+生物转盘法+消毒池处理工艺，处理后排入市政污水管网进入紫阳县污水处理厂集中处理，原门诊楼废水产生及处理后排放情况如下（悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群排放浓度取2018年10月26日实测数据）： 表1.6 原门诊大楼废水产生及排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）. 污水量（t/a）; 10261. 污染物浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 污染物产生量（t/a）; 2.565; 1.026; 0.821; 0.308; /. 化粪池处理效率（%）; 15; 14; 78; 2.4; /. 处理后浓度（mg/L）; 213; 86; 18; 29; 1.6×108. 处理后量（t/a）; 2.186; 0.882; 0.185; 0.298; /. 生物转盘+消毒池处理效率; 83; 80; 40; 59; ＞99.99. 排放浓度（mg/L）; 36; 17; 11; 12; 230（MPN/L）. 排放量（t/a）; 0.369; 0.174; 0.113; 0.123; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）; 250; 100; 60; 45; 5000. 3、噪声污染源分析 原门诊大楼产生的噪声主要为附属设施噪声，如配变电设施、备用电源、污水设施、空调外挂机噪声等，以及门诊人员流动噪声等，主要采取了以下措施减轻噪声影响： （1）空调外挂机安装减振垫，设防振支座； （2）配变电设施、备用电源、污水处理设施于室内安置，安置减振垫； （3）加强管理，做好就诊人员的接待和引导工作； （4）合理选用低噪声油烟净化设备，定期对油烟净化器进行清洗维护。 4、固体废物污染源分析 原门诊大楼运营期固体废弃物主要为医疗废物、检验室废液、污水处理设施污泥、煎药房药渣和人员生活垃圾。医疗废物和检验室废液暂存于医废暂存间内定期交由安康市医疗废物处置中心集中处置；污水处理站污泥规范收集处理后交有资质单位处理；煎药房药渣和人员生活垃圾定期由环卫部门清运处理。 随着原有门诊医技旧楼的拆除，原有污染物影响将消失 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 紫阳位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩──兵房街地层区和北部紫阳──平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征:汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。地面海拔277~2522米，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内2000米以上高峰11座。北部为低山区，海拔多在600米左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为1500米左右，山势较陡，水系发育、切割深度一般在1000米左右；东南部高山区海拔多在1800米~2100米间，峡谷深邃，峰岭陡峭。本项目位于紫阳县城关镇，所处地势较为平坦。 2.2地质构造 紫阳县横跨扬子准地台，秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰──麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰──麻柳坝断裂(F6)、高桥──八仙街断裂(F7)、红椿坝—曾家坝断裂(F8)，一般性断裂有白鹤—铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王──双安断裂。境内岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚──厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散粘性碎石土类等。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修正）规范附录A，紫阳县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值为0.35s。 2.3气候、气象 紫阳县域因北有秦岭和凤凰山阻隔西北寒流，南有任河谷地输送暖流，故夏天无酷暑，冬无严寒。紫阳县气候属于北亚热带湿润季风气候，年平均气温15.0℃，年平均最高气温20.2℃，年平均最低气温11.2℃，最热月（7月）月平均气温25.7℃，最冷月（1月）月平均气温3.5℃，极端最高气温41.2℃（1994年8月4日），极端最低气温-8.9℃（1991年12月28日）；年平均降雨量1109.4mm，湿润指数1.94，年最大降水量1683.2mm，最小降水量711mm，降水年际间分布不均，变异系数为17%~25%，降水年内月、季间分布也不均，具有强烈的季节性和空间性，降水多集中在7、8、9月，占全年降水量的46.44%，冬季最少，仅占全年降水量的3%，受地形和大气环流的综合影响，降水量南部多于北部，西部多于东部；年平均日照1606.8小时，总辐射量100.29千卡/cm2kJ，日照百分率为36%，≥10℃积温4669℃，无霜期269天；常年主导风向为东南风，年平均风速1.3m/s。当地主要灾害性气候为：雨涝、干旱、连阴雨、暴雨、冰雹、大风等。 2.4水文 本项目地周边河流为汉江，汉江自岚皋大道河口入安康汉滨区境内，经流水、瀛湖、吉河、关庙、张滩六个镇地段，于张滩镇冯家湾出境入旬阳县，汉滨区境内流长110.20km，流域面积3562.56km2（入境以上流域面积40439.84km2）。多年平均年径流量201亿m3，径流主要来源于降水，年内分配很不均匀，丰水期（7-10月）的水量占全年水量的60％，枯水期（12-3月）占全年水量的10％，年内最大月平均流量与最小月平均流量相差10倍左右。流量的年季变化也较大，最大的年径流量405.6亿m3（1983年），最小年径流量107.4亿m3（1966年），相差近4倍。洪水多发生在7-9月，少数年份发生在4-5月。1983年7月31日，汉江发生了历史上自1583年以来最大洪水，洪峰流量为31000m3/s，其重现周期为400年。最小流量为37m3/s（1987年11月9日），90％保证率下，最枯月平均流量为49m3/s，多年平均流量为635m3/s。 2.5植被、生物多样性 紫阳地处我国南北自然分界线上，生物、气候属北亚热带向暖温带过渡地带，是以农业生态为主的生态环境。土壤主要类型共有4个土类、11个亚类、22个土壤和113土种，其中黄棕壤是主体土壤，面积205.59万亩，占全县土壤面积93.68%，主要分布在秦岭海拔820m、巴山900m以下地区，棕壤次之，占3.37%。主要分布在秦岭海拔1300m，巴山1400m以上的地带。 紫阳的植被类型为常绿落叶混交林类型，全县森林覆盖率44.5%，林地分布特点是：山区分布较多，丘陵区次之，河谷区很少。全县林业用地为138.8万亩，其中有林地84.9亩，疏林地1.3万亩，灌木林地26.3万亩，宜林地26.3万亩。农作物以水稻和小麦为主，主要分布在河谷区。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年紫阳县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年紫阳县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 9; 15; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 20; 13; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 20; 50; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 39; 49; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 48; 69; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 96; 64; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 28; 80; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 63; 84; 达标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.0(mg/m3); 25; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 107; 67; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3均达标。故2018年紫阳县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西正为环境检测有限公司于2019年9月28日、9月29日对汉江项目所在地上游1000m和下游2000m两断面进行监测分析，监测项目为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、硫化物共 7项。监测结果如表3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 项目; 项目地上游1000m; 项目地下游2000m; Ⅱ类水域标准. 9月28日; 9月29日; 9月28日; 9月29日. pH; 8.07; 8.16; 8.12; 8.21; 6～9. SS; 7; 7; 8; 9; ——. 化学需氧量; 4; 5; 6; 7; ≤15. 五日生化需氧量; 0.8; 0.7; 0.9; 1.0; ≤3. 氨氮; 0.309; 0.296; 0.321; 0.313; ≤0.5. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 硫化物; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.1. 备注; *——0.01 ND表示未检出，0.01是检出限。. 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西正为环境检测有限公司于2019年9月28日对项目场地四边界处及周边敏感点的噪声监测结果可知，项目东、西、北三侧场界及东北侧、北侧噪声敏感点声环境现状昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧场界声环境现状及西侧、东南侧噪声敏感点昼间、夜间达到《声环境质量标准》4a类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1米; 64.8; 54.5. 2#; 西场界外1米; 63.9; 52.5. 3#; 北场界外1米; 60.2; 50.2. 4#; 东北侧25m处居民住户; 56.2; 47.8. 5#; 北侧80m处居民住户; 51.2; 42.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 6#; 南场界外1米; 65.9; 53.7. 7#; 西侧20m处居民住户; 57.5; 48.8. 8#; 东南侧50m处居民住户; 54.6; 45.1. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 70; 55. 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3、项目东、西、北三侧场界及东北侧、北侧噪声敏感点声环境现状昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧场界声环境现状及西侧、东南侧噪声敏感点昼间、夜间达到《声环境质量标准》4a类标准要求。 ## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现状调查，项目周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4、表3.5。 表3.4 环境空气环境保护目标及保护级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对方位; 相对厂界距离 （m）. X; Y. 紫阳县县城居民住户; -20; 0; 周边居民; 5000余户/17500人; 环境空气二级区; W; 20-2500. 紫阳县县城居民住户; 15; 20; 周边居民; 1400余户/4900人; 环境空气二级区; NE; 25-2500. 紫阳县县城居民住户; 40; -40; 周边居民; 4285余户/15000人; 环境空气二级区; SE; 30-2500. 紫阳县县城居民住户; 0; 80; 周边居民; 3700余户/13000人; 环境空气二级区; N; 58-2500. 紫阳县居民住户; 0; 130; 周边居民; 4000余户/14000人; 环境空气二级区; S; 200-2500. 注：本次评价以建设地中心为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置，相对厂界距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。 表3.5 地表水、声环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对位置; 规 模; 保护级别. 地表水; 汉江; 南侧400m; 河流; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 声环境; 居民住户; 西侧 20m～200m; 310户/1085人; 《声环境质量标准》4a类标准. 居民住户; 东北侧25m~200m; 200户/700人; 《声环境质量标准》2类标准. 居民住户; 东南侧50m-200m; 400户/1400人; 《声环境质量标准》4a类标准. 居民住户; 北侧80m~200m; 250户/875人; 《声环境质量标准》2类标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 二、地表水 项目所在地水域功能为Ⅱ类水，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 执行标准; 类别; pH; BOD5; COD; NH3-N; 硫化物; 石油类. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 3; 15; 0.5; 0.1; 0.05. 三、声环境 项目所在地声环境为2类、4a声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表4.4。 表4.4 施工厂界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的标准，见表4.5。 表4.5 医疗机构水污染物排放标准限值 单位：mg/m3 项目; 氨（mg/m3）; 硫化氢 (mg/m3); 臭气浓度. 标准值; 1.0; 0.03; 10. 运营期厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1和表2中的标准。见表4.6、4.7。 表4.6 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥. 对应灶头总功率(108J/H); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6≥6; ≥6.6. 表4.7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 二、废水 运营期医疗废水和生活污水混合处理后排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准；氨氮标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）NH3-N≤45mg/L。 表4.8 水污染物综合排放标准限值 单位：mg/m3(除粪大肠杆菌) 执行标准; 粪大肠杆菌群（MPN/L）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 5000; ≤250; ≤100; ≤60; ≤45. 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。见表4. 9。 表4.9 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 四、固废 固体废弃物、医疗废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定以及《医疗废物管理条例》。 |
| 总量控制指标 | 本项目不申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述 5.1.1施工期主要产污环节简述 该项目环境影响时段主要为施工期和运营期。施工期主要包括原有门诊楼的拆除，场地清理、土石方开挖、主体施工、装修等活动。施工期主要产污环节详见图5.1 噪声、粉尘、固废 场地清理 废水 装修废气 设备安装 装修工程 主体工程 基础工程 投入使用 原有建筑的拆除 图5.1 项目施工期产污分析图 5.1.2运营期主要产污环节简述 本项目为门诊医技综合楼建设项目，运营期主要流程如下： 图5.2 项目运营期产污分析图 （1）诊断（检查）：对就诊患者在诊室内进行初步检查，需要治疗的患者进行深一步的诊断。此过程有噪音产生。 （2）住院：根据检查结果进行住院治疗，病情好转后可出院离开。此过程有废水、噪声和固废产生。 （3）治疗：根据检查结果进行对症治疗，病情轻微者即可取药离开，病情较重者可进行住院治疗。此过程有废水、噪声和固废产生。 注：项目设置有洗衣房，会产生废水污染物。 ## 5.2主要污染工序 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 5.2.1施工期污染情况 项目计划于2020年3月开始施工，预计2023年3月建成投入投入运营。项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 1、环境空气污染源分析 施工期粉尘主要来源于施工作业过程产生的扬尘，运输车辆产生的二次扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘产生的环节有：原门诊楼的拆除、场地平整、土方挖掘、建筑材料及弃渣的运输等。土石方开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）运输扬尘 建筑材料、工程弃渣及建筑垃圾的外运也会产生一定的扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆·m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。 2、噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表5.1。 表5.1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 53.0; 50.0; 46.5; 10; 56. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 由上述预测可知，在施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。项目施工点距四周场界距离在5～20m不等，施工期四场界噪声昼夜间均超标；场地周边环境敏感点较密集，因此，施工期间应加强对噪声的防治措施，避免夜间施工。 3、固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目施工建筑垃圾包括原门诊楼拆除产生的建筑垃圾、基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等，成分以无机物为主。根据房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量计算，砖混结构每平方米产生0.9吨建筑垃圾，原门诊大楼面积约为8500m2，则产生拆除工程建筑垃圾量为7650吨；项目地土石方开挖量较小，全部用于场区回填；新门诊医技大楼总建筑面积32600m2，建筑为砖混框架结构，砖混结构房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.05吨，产生建筑垃圾约1630吨；本项目共产生建筑垃圾9280吨。依据《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009），建筑垃圾能综合利用的尽量采用再生利用技术综合利用，不能利用的清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.5kg/d，施工期施工人数平均按40人计算，生活垃圾产生量约20kg/d，收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 4、废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工废水主要是设备底座混凝土养护水，少量车辆、设备冲洗水等。施工废水产生量较小，其主要污染物是SS、石油类等。施工废水经沉淀后可用于洒水抑尘，不外排。 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，厕所冲洗水等生活排水。施工人员生活用水量按每人每天60L计，约有40个工人，污水产出系数按0.8计，污水排放量为1.92m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工人员在施工期间依托住院楼解决生活如厕问题。 5.2.2运营期污染情况 1、废气污染源强分析 项目废气主要来自于厨房产生的油烟废气、污水处理站恶臭气体、医废暂存间臭气以及煎药房异味。 （1）厨房油烟废气 本医院负一层设置有厨房和餐厅，主要供部分医护人员就餐和部分住院病人就餐。厨房在烹饪过程中的炒、炸、煎等烹调工序会产生油烟，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、气味、水蒸汽等。对于在烹饪过程中产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，安装油烟净化器。饮食业单位的规模划分和油烟排放标准见表5.2、表5.3： 表5.2 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/H); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6≥6; ≥6.6. 表5.3 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 本项目厨房设置2个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），厨房规模为小型。项目预计医护人员就餐50人次每天，病人就餐120人次每天，预计年就餐总人数62050人次。类比同类餐饮平均耗油量20g/人次，预计总耗油量为1.241t/a。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目餐饮油烟产生量为35.12kg/a。据调查，一般餐饮店的油烟产生浓度约为5mg/m3，其浓度超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）标准限值（2.0 mg/m3）的要求，必须经净化处理达标后方可排放。 （2）污水处理站臭气 污水处理站臭气主要污染源来自格栅、调节池等恶臭气体以及消毒池废气(CIO2)恶臭气体的成分主要是氨(NH3)和硫化氢(H2S)，此外还有甲硫醇等物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目预计年去除BOD2.028t，则本项目NH3产生量为6.287kg，H2S产生量为0.243kg。为防止恶臭气体从医院污水处理构筑物表面挥发到大气中造成二次传播污染，本污水处理站采用箱式一体化污水处理设施，位于负一层楼单独房间内，溢出的臭气较小并且通过房屋墙壁阻挡，溢出量很低。环评要求:定期向污水处理间喷洒除臭剂去除臭味，污水处理站产生的废气呈无组织形式排放。 （3）医废暂存间臭气 项目医废暂存间设置在负一楼，设计面积约30m2，周边无其他办公及医疗用房。医废暂存间主要收集、暂存医院运营过程中产生的各类医疗废物，医疗废物由专用容器收集，医废暂存间暂存，本次环评要求医废暂存间加强通风换气，定期除臭、消毒。 （4）煎药房异味 本项目煎药房位于16楼，在使用中药材熬制汤药过程中会产生少量异味，自动煎药机放置在煎药房内，为减少中药熬制过程中的异味，建议熬制中药时煎药机自然冷却后再进行分装，并在煎药房设置集气罩，收集异味后由风机引至楼顶经排气筒排放。 2、废水污染源强分析 本项目医院废水主要为门诊用水、病房用水、医护工作人员用水、陪护人员用水、洗衣房用水。 a、门诊用水：本医院预计日门诊量1500次，用水量12L/人•日，则用水量为18m3/d（6570t/a）。 b、病房用水：设置病床150床，生活用水量按150L/人•d计，则用水量为22.5t/d（8212t/a）。 c、医护工作人员用水：医护工作人员200人，用水量按50L/人•d计，生活用水量为10t/d（3650t/a）。 d、陪护人员用水：陪护人员按病床数150人计算，用水量按50L/人•d计，生活用水量为7.5t/d（2738t/a）。 e、洗衣房用水：洗衣房用水按40-80L/每kg干衣，本次按照50L/每kg干衣计算，病床产生的干衣为2.4kg/床·d，则洗衣用水约为18t/d（6570t/a）。其产生量及具体排放情况如表5.4。 表5.4 医院废水产生和排放情况统计表 用 途; 用水量定额; 用水单元数; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日排水量 （m3/d）; 年排水量 （m3/a）. 门诊用水; 12L/人•日; 1500人; 18; 6570; 14.4; 5256. 病房病人用水; 150L/床•日; 150床; 22.5; 8212; 18; 6570. 陪护人员用水; 50L/人•日; 150人; 7.5; 2738; 6; 2190. 医务人员用水; 50L/人•日; 200人; 10; 3650; 8; 2920. 洗衣房用水; 50L/每kg; 150床; 18; 6570; 14.4; 5256. 合 计; /; /; 76; 27740; 60.8; 22192. 即医院用水量为27740 m3/a（76m3/d），医院废水排放量22192 m3/a（60.8m3/d）。 本项目医院门诊、病房、办公、生活及粪便污水等混合排出，均为医院污水，本项目废水排放量共为22192m3/a（60.8m3/d）。本环评废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1对无实测资料的医院废水水质的参考数据，如表5.5，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠杆菌，污染物浓度取平均值，其浓度分别为250mg/L、100mg/L、80mg/L、30 mg/L、1.6×108个/L。医院废水产生情况见表5.6。 表5.5医院污水水质指标参考数据 单位mg/L 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.6×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 表5.6医院废水产生情况 单位mg/L 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）. 污水量（t/a）; 22192m3/a. 污染物浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108（个/L）. 污染物产生量（t/a）; 5.548; 2.219; 1.775; 0.666; /. 3、噪声污染源强分析 项目运营期医技活动产生的噪声很小。噪声主要为附属设施噪声，如配变电设施、备用电源、污水设施、空调外挂机、油烟净化器噪声等，以及门诊人员流动噪声等，各噪声源的源强、位置如表5.7所示。 表5.7 主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 噪声值（dB（A））; 位置. 1; 空调外机; 65; 外墙上. 2; 配变电设施; 70; 配电室内. 3; 备用电源; 70; 配电室内. 4; 污水泵; 80; 污水处理间内. 5; 人员噪声; 60; 负一层~十九层. 6; 油烟净化器; 75; 厨房. 4、固体废物污染源强分析 本项目医院运营期固体废弃物主要为医疗废物、检验室废液、污水处理设施污泥、熬药房药渣和人员生活垃圾。 （1）医疗废物 医疗废物主要为一次性针头、玻璃器皿、纱布、棉签、过期药品等，其具体分类又分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物，具体分类名录见表5.8。根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.42kg/床·d，本项目医院设置床位150张，计算出本项目医疗固废产生量约63kg/d（22.99t/a）。 表5.8 项目医疗废物分类名录 类别; 特征; 名 称; 产生科室. 感染性 废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液污染的物品，主要包括; 门诊、手术室等. （1）棉球、棉签、纱布及其他各种敷料； （2）一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一 次性医疗器械； （3）其他被病人血液、体液污染的物品。. 2、废弃的血液、血清。. 3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视 为感染性废物。. 损伤性 废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的易用锐器; 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：手术刀等。 3、载玻片、玻璃试管等。; 手术室等. 药物性 废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等; 各科室. 化学性 废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。; 各科室. （2）检验室废液 项目检验室主要进行血液、血清检验，检验过程中会使用到用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等氰化合物以及硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，会产生含氰废水、废液和酸性废液，预计产生量2m3/a。该部分废液单独收集，作为危废处置。 （3）污水处理站污泥 按照《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》表2中普通活性污泥法，厌氧污泥消化的污泥核算系数为1.24t/t-COD去除量。本项目污水处理站COD去除量为4.605t/a，则污泥产生量为5.71t/a。 （4）中药废渣 本项目设有煎药房，部分住院部门和门诊病人中药在医院内煎制，中药煎制后会产生有中药药渣，预计建成后年产生药渣约为4t/a。中药药渣集中收集后和生活垃圾一起处置。 （5）生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，住院人数按峰值150人计，产生生活垃圾150kg/d；陪护人员（以150人计）每日每人次产生0.5kg计，产生生活垃圾为75 kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数1500人计，产生生活垃圾量为300kg/d；医院员工（以200人计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为100kg/d。根据以上分析，项目建成后产生生活垃圾量为625kg/d，合计228t/a 运营期项目各项固废产生及处置情况见表5.9所示。 表5.9 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 主要成分; 固废性质; 产生量(t/a). 1; 医疗废物; 危险废物; 22.99. 2; 检验室废液; 危险废物; 2. 3; 污水处理站污泥; 危险废物; 5.71. 4; 中药废渣; 一般固废; 4. 5; 生活垃圾; 一般固废; 228.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 餐厅食堂 | 油烟废气 | 35.12kg/a | 达标排放 |
|  | 污水处理站 | NH3 H2S | 6.287kg 0.243kg | 达标排放 |
| 水污染物 | 医院废水 | 排水量 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌 | 22192t/a 250mg/L、5.548t/a 100mg/L、2.219t/a 80mg/L、1.775t/a 30mg/L、0.666t/a 1.6×108个/L | 22192t/a 42.6mg/L、0.943t/a 8.6mg/L、0.191t/a 1.8mg/L、0.039t/a 14.5mg/L、0.325t/a ＜5000个/L |
| 固体 废物 | 医疗 | 医疗废物 | 22.99t/a | 交安康市医疗废物处置中心处理 |
|  |  | 检验室废液 | 2t/a | 专门容器存放交有资质单位处理 |
|  |  | 中药废渣 | 4t/a | 清运至垃圾填埋场处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 5.71t/a | 交有资质单位处理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 228t/a | 清运至垃圾填埋场处置 |
| 噪 声 | 运营期噪声主要为空调外挂机运行噪声、配变电设施、污水处理设施、门诊人员活动噪声，采取减振、隔声、加强管理等措施后可达标排放。 |  |  |  |
| 其 它 | 1、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 2、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 本项目施工期约36个月，项目施工对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、施工垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 由于场地平整、土方处理、建筑材料储运等过程均产生施工扬尘，将对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响。根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》、《陕西省碧水保卫战2019年工作方案》、《陕西省净土保卫战2019年工作方案》、《陕西省青山保卫战2019年工作方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》及《安康市人民政府关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： 1、开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 2、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土不得随意堆放，应当进行遮盖或设置专门的堆场，并适时洒水抑尘。 3、运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 4、及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 由于项目施工范围主要为新建门诊医技楼附近，施工范围有限，在采取以上措施后可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 7.1.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等机械设备，噪声源强在74~100 dB（A）之间，施工期噪声昼间最大影响距离为32m，夜间为178m。施工期四场界昼夜间均超标；场地周边居民住户部分噪声超标。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，禁止夜间（夜间22时～凌晨06时）和午休时间施工。 4、振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、施工建筑垃圾主要是原门诊大楼拆除产生的废料、地基处理和建材损耗产生的少量砂土石块、废钢筋、废铁丝等垃圾。依据《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009），场地开挖产生的土方应尽量就地回填利用，建筑垃圾能综合利用的尽量采用再生利用技术综合利用，不能利用的清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理，对于废钢筋铁丝等定期收集外售废品回收站。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾基本可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水主要是设备基座混凝土养护水，少量车辆、设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。施工场地内设临时沉淀池，产生废水全部循环利用不外排，对水环境影响小。 2、施工人员的生活污水利用紫阳县人民医院住院楼进行收集，不会对周围环境及地表水环境产生影响。

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 （1）厨房油烟废气 餐厅厨房会产生油烟废气。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）要求，建设单位必须在厨房内安装油烟净化设施。本项目设置2个灶头，因此所安装的油烟净化效率应不低于60%，经净化处理后的油烟浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）后方可引致楼顶排放。同时环评要求建设单位应对油烟净化设施、集气罩和烟道进行定期清理、维护和保养，以确保运行正常。采取以上措施后，厨房油烟废气对外环境影响不大。 （2）污水处理站臭气 项目污水处理站采用箱式一体化污水处理设施，污水处理站整体密闭并置于单独房间内，产生的恶臭气(主要为氨、硫化氢、甲硫醇等)体经房屋墙壁阻隔，对环境影响较小。定期对污水处理站表面喷洒除臭剂，臭气经加盖封闭和喷洒除臭剂后，对周边大气环境质量影响较小。由于本项目污水处理站臭气经处理后对周边空气环境质量影响较小，不会明显改变区域空气环境质量现状，因此本项目不设置大气环境防护距离及卫生防护距离。同时项目在营运中对污水处理站清掏出的污泥及时消毒清运，在污水处理站周边喷洒除臭剂进行除臭处理。 （3）医废暂存间臭气 医废暂存间设置在医院负一楼，医废及其他收集的危废用专用密闭容器收集，并定期委托给安康市医疗废物处置中心集中处置，同时加强暂存间通风换气，定期保洁、消毒，维持医废暂存间卫生清洁情况，给病人和医护人员一个清新卫生的环境。 （4）煎药房异味 本项目煎药房位于16楼，在使用中药材熬制汤药过程中会产生少量异味，自动煎药机放置在煎药房内，类比同类医院煎药室调查情况，煎药室附近感觉不到中药异味，只有在煎药室内可感觉到中药异味，为减少中药熬制过程中的异味，建议熬制中药时煎药机自然冷却后再进行分装，并在煎药房设置集气罩，异味经收集后由风机引致楼顶经排气筒排放，基本不会对周边大气环境和医院人员造成不良影响。 7.2.2水环境影响分析 1、污废水产生及处置情况 A级生物池 医院废水 O级生物池 消毒水池 曝气风机 达标进入市政污水管网 二氧化氯消毒 污泥回流 泵 调 节 池 格 栅 化 粪 池 沉 淀 池 污泥浓缩池 外运 本项目医院废水产生量为22192 m3/a（60.8m3/d），污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠杆菌。原门诊大楼依托住院楼污水处理站对医院废水进行处理，本次新门诊医技综合楼建成后，考虑到污水量增大，超过住院楼污水处理站最大处理负荷，建设方决定新建化粪池和污水处理站处理门诊医技楼废水，医院废水经管道收集进入化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理，本次环评建议污水处理设施采用A/O工艺，具体工艺见图7.1，处理后排放情况见表7.2 安康市医废中心 污泥消毒、干化 图7.1 污水处理工艺流程图 工艺流程简介：医院废水经收集后进入化粪池处理，经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理，首先是格栅拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷；污水经过格栅处理后进入调节池，调节水质和水量；水质水量调节均匀后，进入A/O生化池，利用生物膜的作用去除有机物，同时通过好氧硝化缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型立体弹性填料，该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点；生化池的出水进入沉淀池进行固液分离，污泥部分回流部分外运，沉淀池的出水进入消毒池进行消毒处理，经消毒处理后能确保污水经处理后各项指标全面达标。 表7.1 医院废水排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）. 污水量（t/a）; 22192. 污染物浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 污染物产生量（t/a）; 5.548; 2.219; 1.775; 0.666; /. 化粪池处理效率（%）; 15; 14; 78; 2.4; /. 处理后浓度（mg/L）; 213; 86; 18; 29; 1.6×108. 处理后量（t/a）; 4.716; 1.908; 0.391; 0.65; /. A/O工艺处理效率; 80; 90; 90; 50; ＞99.99. 排放浓度（mg/L）; 42.6; 8.6; 1.8; 14.5; ＜5000. 排放量（t/a）; 0.943; 0.191; 0.039; 0.325; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 250; 100; 60; 45; 5000. 医院废水经化粪池+A/O工艺污水处理设施处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，达标排入市政污水管网，进入紫阳县污水处理厂集中处理。 2、地表水环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目污废水属于间接排放，地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。评价等级判定情况见表7.2。 表7.2 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; /. 3、依托紫阳县污水处理厂可行性分析 紫阳县城区污水处理厂位于紫阳县火车站“紫阳隧道”东出口外侧，总占地面积8530平方米，项目概算：工程总投资6000余万元。建设规模：设计日处理污水8000吨。使用工艺：污水处理采用CASS工艺、污泥采用机械浓缩脱水工艺、臭气处理采用生物除臭工艺。服务范围：主要担负县城的污水处理，服务总面积4.5平方公里。本项目位于紫阳县污水处理厂服务范围以内，因此，本项目污水经污水处理设施预处理后依托紫阳县污水处理厂集中处理可行。 7.2.3声环境影响分析 1、项目对外环境的影响 项目运营期医技活动噪声很小，主要的噪声来源于附属设施噪声和门诊人员活动噪声。附属设施噪声主要是空调外挂机噪声、配变电设施、污水处理设施、油烟净化器等。环评要求建设单位采取以下措施： （1）空调外挂机安装减振垫，设防振支座； （2）配变电设施、备用电源、污水处理设施于室内安置，安置减振垫； （3）加强管理，做好就诊人员的接待和引导工作； （4）合理选用低噪声油烟净化设备，定期对油烟净化器进行清洗维护。 采取以上降噪措施后，项目在正常运行过程中场界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准要求，对外环境影响较小。 采取以上降噪措施后，预计降低噪声15dB(A)。本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中： —— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中： —— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 本项目产噪事件主要为昼间，本次预测只对昼间噪声进行预测，噪声预测结果见表7.3。 表7.3 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 背景值; 贡献值; 预测值; 昼间标准值. 1#; 南场界; /; 44.56; /; 70. 2#; 东场界; /; 48.07; /; 60. 3#; 西场界; /; 44.03; /. 4#; 北场界; /; 49.02; /. 5#; 西侧20m处住户; 57.5; 47.1; 59.2; 70. 6#; 东南侧50m处住户; 54.6; 41.5; 56.1. 7#; 东北侧25m处住户; 56.2; 46.5; 58.8; 60. 8#; 北侧80m处住户; 51.2; 34.4; 52.1. 由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在44.03～49.02dB(A)之间，东、西、北三侧厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求 运营期周边住户处噪声预测值西侧20m住户为59.2dB(A)，东南侧50m住户为56.1dB(A)，东北侧25m住户为58.8dB(A)，北侧80m住户为52.1dB(A)，东北侧、北侧噪声敏感点声环境现状昼间达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西侧、东南侧噪声敏感点昼间达到《声环境质量标准》4a类标准要求。因此项目在运营过程中，对周边住户影响较小，可以接受。 2、外环境对项目的影响 本项目为门诊医技综合楼建设项目，本身为环境敏感目标。项目南侧紧临紫府路，车流量较大，交通噪声对病人的就医和医护人员的行医工作有一定的影响。为减轻外环境对本项目的影响，建设单位在医院的布局上应考虑东交通噪声的影响，将病房、诊室和手术尽量安放在北侧，南侧房间安装双层玻璃进行隔声，从传播途径上降低噪声影响。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 项目运营期固废主要为医疗废物、检验室废液、污水处理站污泥、中药废渣和人员生活垃圾。 （1）医疗废物 本项目运营期全年医疗废物产生量为22.99t。本项目产生的医疗废物必须进行分类贮存，主要分为以下四类： ①感染性废物：主要包括棉签、纱布及其它各种敷料，一次性卫生用品、一次性使用医疗用品等，此类废物特征是携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险。 ②损伤性废物：主要包括医用针头、缝合针、各类医用锐器等。 ③药物性废物：包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等。 ④化学性废物：包括检验室废弃的化学试剂，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计。 a、医疗废物的处理 为保证医疗废物得到有效妥善处置，环评要求所有医疗废物必须集中收集至医疗废物暂存间单独存放，运营过程产生的各类医疗废物通过各科室分类收集封装后，送至医疗废物临时储存间，定期交由安康市医疗废物处置中心集中处置。 b、废物的包装、容器标准和警示标识 必须严格执行国家《医疗废物专用包装袋、容器标准和警示标志标准》（HJ421-2008）的具体要求。 ①包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料；主要采用聚乙烯（PE）包装袋，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔。 ②最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；推荐采用筒状包装袋。 ③包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； ④损伤性废物应贮存利器盒内，利器盒整体为硬制材料制成，防锐器穿透，易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。 c、医疗废物的运送 建设单位必须严格执行国家《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置实施方案》规定“医疗废物集中处置单位应当定期到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置”。 d、加强医疗废物管理工作 医疗废物具有很大的危险性，严禁任意堆放处置，必须制定有关管理规章制度，由专人收集管理、建立台帐、转移清单、登记产生的数量、种类、处理方法以及贮存方式和地点等，采取有效措施防止医疗废物流失、泄露和扩散。医废暂存间地面、墙壁必须采取防渗处理，避免医疗废物遗撒下渗造成环境污染。 建设单位拟在负一层设置医疗废物暂存间1座，医疗废物暂存于危废暂存间，定期交由安康市医疗废物处置中心集中处置。 （2）检验室废液 检验室废液产生量预计2m3/a，该部分废液（废水）虽产生量较小，但是具有毒性和腐蚀性，需使用专门容器储存，暂存于医废暂存间，定期交由有资质单位处置，不得排入污水处理系统。 （3）污水处理站污泥 污水处理站的污泥由医疗废水处理设施产生，本项目污泥产生量约5.71t/a。根据《医院污水处理工程技术规范》可知，医院污泥应按危险废物处理要求处置，污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主，建设单位应在污泥池内投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒，消毒污泥经脱水后密闭、封装。污水处理站产生的污泥应采取脱水、消毒处理后交有资质单位处置，按照《危险废物转移联单管理办法》建立危险废物管理台账和危险废物转移五联单管理制度。脱水污泥临时存储设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求应做好基础防渗，并密闭处理，防止沥下液渗漏和恶臭气体污染环境。 （4）中药废渣 本项目设有煎药房，部分住院部病人和门诊病人中药在医院内煎制，中药煎制后会产生有中药药渣，预计建成后年产生药渣约为4t/a。中药药渣集中收集后和生活垃圾一起处置。 （5）生活垃圾 本项目全年产生生活垃圾228t。此类固体废物属于一般废物，应集中收集实行袋装，统一由环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处置。 7.2.5环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受安康市生态环境局紫阳分局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）管理体制及机构 项目建成后企业应成立环保领导小组，建立专项环保建设基金，设立环保专干负责医院日常环保管理，落实各项环保措施。 （2）管理职责 ①严格贯彻执行国家、省市各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求，组织实施，监督执行。积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查。 ②建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立污染源档案，日常做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ③为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。 ④定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，鼓励全员重视环保。 2、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）监测计划 营运期污染源与环境监测计划如表7.4所示。 表7.4 环境监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 噪声; Leq(A); 四周边界; 4个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌; 污水排放口; 1个点; 每年1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. （2）监测方法 废水监测方法严格执行《水和废水监测分析方法》（第四版），噪声监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《声环境质量标准》有关规定。 7.2.6环保投资与环保设施竣工验收清单 该项目总投资11000万元，其中环保投资估算为95.0万元，环保投资占总投资的比例为0.86%，各项环保设施需委托有资质单位进行设计施工。环境保护投入估算见表7.5，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.6。 表7.5 环境保护投入估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 施工期扬尘; 场界围挡、地面硬化、洒水抑尘等; 2.0. 2; 施工期噪声; 合理布局施工现场，加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施; 2.0. 3; 施工废水; 排水管道、临时沉淀池等; 2.0. 4; 建筑垃圾; 综合利用或清运填埋处置; 5.0. 5; 运营期噪声; 密闭隔音、安装减震垫; 4.0. 6; 厨房油烟; 油烟净化器一套; 3.0. 7; 污水处理站臭气; 加强密闭，生物制剂喷洒设施; 1.0. 8; 煎药房异味; 集气罩+排气筒1套; 2.0. 9; 运营期医院废水; 化粪池+一体化污水处理设施; 60.0. 10; 医疗废物; 医疗废物暂存间1处；定期交由安康市医疗废物处置中心规范处置; 4.0. 11; 生活垃圾; 垃圾桶若干，定期清运; 2.0. 12; 检验室废液; 专门容器储存，定期交由有资质单位处置; 2.0. 13; 污水处理设施污泥; 专门容器储存，定期交由有资质单位处置; 2.0. 14; 中药废渣; 设置垃圾桶，定期清运; 1.0. 15; 环境监测; 定期监测; 3.0. 16; 合计; /; 95.0. 表7.6 建设项目竣工环境保护验收清单 序号; 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 1; 废气; 厨房油烟废气; 油烟净化器一套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）. 污水处理站臭气; 加强密闭，生物制剂喷洒设施; 《医疗机构水污染物排放标准》表3标准. 煎药房异味; 集气罩+排气筒1套; 规范处置. 2; 废水; BOD、COD、SS、NH3-N、粪大肠杆菌; 化粪池+一体化污水处理设施; 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 规范处置. 中药废渣. 医疗废物; 医疗废物暂存间1处; 《危险废物贮存污染控制标准》. 检验室废液; 专门容器储存，交由资质单位处置. 污水处理设施污泥; 专门容器储存，交由资质单位处置. 4; 噪声; 各类设备运行噪声; 强化管理、减振垫、隔声处理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》.

7.2.7污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.7：

表7.7   项目污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放情况 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 排放源强 | 总量指标 | 排放时段（h） | 最终去向 |  |
| 大气污染物 | 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 | / | 1460 | 区域大气环境 | 《饮食业油烟排放标（试行）》（GB184835-2001） |
|  | 污水处理站 | NH3 H2S | 密闭、生物制剂喷洒设施 | 达标排放 | / | 8760 | 区域大气环境 | 《医疗机构水污染物排放标准》表3标准 |
|  | 煎药房 | 异味 | 集气罩+排气筒 | 达标排放 | / | 2920 | 区域大气环境 | / |
| 水污染物 | 医院废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌 | 化粪池+一体化污水处理设施 | 22192t/a | / | 8760 | 紫阳县污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 固废污染物 | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 228t/a | / | 8760 | 交由环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
|  | 医疗 | 中药废渣 | 垃圾箱收集 | 4t/a | / |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 专门容器收集 | 5.71t/a | / |  | 交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 检验室废液 | 危废间暂存 | 2t/a | / |  | 交有资质单位处理 |  |
|  |  | 医疗废物 | 危废间暂存 | 22.99t/a | / |  | 交安康市医疗废物处置中心 |  |
| 噪声 | 空调外机、配变电设施、备用电源、油烟净化器 | 噪声 | 加强医院管理工作，对附属设施采取隔声减振处理，降低噪声影响 | 昼间≤60dB（A） | / | 8760 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 餐厅厨房 | 厨房油烟 | 油烟净化器一套 | 达标 排放 |
|  | 污水处理站 | NH3 H2S | 密闭、生物制剂喷洒设施 |  |
|  | 煎药房 | 异味 | 集气罩+排气筒引至楼顶排放 |  |
| 水污 染物 | 医院废水 | BOD、COD、SS、NH3-N、粪大肠杆菌 | 化粪池+一体化污水处理设施处理 |  |
| 固体 废弃物 | 运营期 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处理 | 全部 处置 |
|  |  | 中药废渣 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 专门容器储存，定期交有资质单位处置 | 规范处置 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间1间，交安康市医废处置中心处置 |  |
|  |  | 检验室废液 | 专门容器储存，定期交有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 加强医院管理工作，对附属设施采取隔声减振处理，降低噪声影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、加强环境管理：设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好； 2、加强医院的环境管理和安全保卫措施。 |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 为了满足紫阳县人民就医的需求，紫阳县人民医院投资11000万元建设紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目。项目拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在紫阳县人民医院旧址上重新规划布局、设计、建造新门诊大楼及其他附属设施，总建筑面积32600m2，包括门诊，急诊部，保障系统，药剂科室，医技科室，行政管理，后勤服务管理、餐厅厨房等，设置床位150张，配备医护人员约200人，日均门诊量约1500人次。项目计划2020年3月动工建设，2023年3月建成投入运营。 9.2与产业政策符合性分析 该项目已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目立项的批复》（紫发改投资〔2019〕607号），根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，项目属于鼓励类的第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29款 “医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家产业政策。 9.3选址合理性分析 项目拟建地位于紫阳县城关镇紫府路58号，拆除原有紫阳县人民医院门诊楼旧楼，在其旧址上重新建设新门诊医技综合楼。项目不占用基本农业用地和林地，项目周围无风景名胜区、生态脆弱区等，符合当地总体规划。 9.4环境质量现状 评价区环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》可知，区域环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水各监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求； 声环境现状监测结果表明，四场界处昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 9.5环境影响及污染防治措施 1、大气环境影响及污染防治措施 施工期的大气污染源主要为原门诊大楼拆除过程以及施工过程中的建筑材料（水泥、沙子、石子）等现场搬运及堆放产生的扬尘、切割打磨装饰材料产生的粉尘、建筑垃圾清理及堆放产生的扬尘；施工期扬尘通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。 该项目运营期厨房油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；定期向污水处理站喷洒除臭剂去除臭味；医废暂存间定期通风换气、消毒；煎药房设置集气罩收集后由风机引致综合楼楼顶排放。 2、水环境影响及污染防治措施 施工期产生的施工废水经临时沉淀池沉淀后回用不外排，施工人员的生活污水由紫阳县人民医院住院楼收集处理。 运营期医院废水主要为医疗废水和人员生活污水。医院废水经化粪池+一体化污水处理设施处理后达标排入市政污水管网进入紫阳县污水处理厂集中处理。 3、声环境影响及污染防治措施 本项目施工期建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。在施工过程中应采取以下噪声污染防治措施：（1）按规定操作机械设备，文明施工，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。（2）合理安排施工时间，夜间不施工，高噪声设备尽量避开人们休息时间。（3）强化施工期噪声环境管理。 项目运营期医技活动噪声很小，主要的噪声来源于附属设施噪声和门诊人员活动噪声。附属设施噪声主要是空调外挂机噪声、配变电设施、污水处理设施、油烟净化器等。建设单位在采取空调外挂机安装减振垫、设防振支座，配变电设施、备用电源、污水处理设施安置减振垫，加强管理等措施后项目在正常运行过程中场界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准要求，对外环境影响较小。 4、固体废物环境影响及防治措施 施工垃圾建设单位应单独收集综合利用，不能综合利用的运至建筑垃圾填埋场作填埋处理；施工期生活垃圾交环卫部门清运处理。 项目运营期生活垃圾和中药废渣由垃圾桶收集定期交环卫部门清运；医疗废物分类收集后暂存于危废暂存间定期交安康市医疗废物处置中心处理；检验室废液和污水处理站污泥由专门容器储存收集，定期交有资质单位处理。 9.7总结论 本项目符合国家产业政策要求，施工和运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施，确保废水、废气、噪声达标排放，固废废物妥善处置的前提下，项目对环境的污染和影响可以接受。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。 9.7建议与要求 1、建设单位需委托有资质的单位对环保设施进行设计、施工，并落实专人进行管理。 2、建设单位应按环评要求落实环保设施，配套环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日