建设项目基本情况

| 建设项目 | 紫阳铁路新元小区（棚改一期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康铁路新元房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐波 |  | 联系人 |  |  | 余小森 |  |
| 通讯地址 | 紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991556903 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 725300 |
| 建设地点 | 紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | 房地产开发经营K7010 |  |  |
| 占地面积 | 9639m2 |  | 绿化面积 |  | 2893m2 |  |  |
| 总投资 （万元） | 约19965 | 其中：环保投资（万元） |  | 236 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.18% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2021年11月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近年来，随着城镇化的推进，紫阳县政府扩大了城市框架，但由于其位于山区，土地稀缺，为了提成城市容貌品位，紫阳县政府有意对铁路家属区下大力气整治改造，承诺在政策上给予一定的支持。铁路家属区，始建于70年代，该小区房屋设备破旧，已严重影响紫阳县城整体容貌，紫阳县政府多次提请改造，为响应政府号召，解决老城区落后的人居环境，安康铁路新元房地产开发有限公司根据紫阳县的发展需要，拟在紫阳县城紫府路东段（铁路家属院片区）建设紫阳铁路新元小区（棚改一期）项目。项目规划建设净用地面积9639m2，总建筑面积67154.32m2。根据现场调查，项目区原有建筑物拆迁、场地的三通一平等工作由政府完成，目前，项目区还未拆迁完成，本项目还未开工建设，正在办理前期相关手续。 依照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目属于“三十六、房地产”中“106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，应做登记表，因项目所在区域紧邻紫阳中学，属于环境敏感区，安康铁路新元房地产开发有限公司为有效控制施工期对紫阳中学产生的环境污染问题，加强施工期环境管理，向当地环境主管部门申请提高评价等级。安康铁路新元房地产开发有限公司于2019年3月委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：紫阳铁路新元小区（棚改一期）建设项目 建设单位：安康铁路新元房地产开发有限公司 建设性质：新建 建设地点：紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区） 2、地理位置与周围环境 本项目位于紫阳县县城紫府路东段北侧，紧邻紫阳中学，属紫阳县城中心段的铁路家属区，地理位置坐标：北纬32.519895，东经108.540217。项目西邻紫阳中学，南邻紫府路铁路住宅楼，东邻自建住宅区，北邻自建住宅区。地理位置优越，交通便利，详见附图1-项目地理位置图。附图2-项目四邻关系图。 3、项目概况 本项目规划建设净用地面积9639m2（合14.4亩），总建筑面积67154.32m2，其中地上建筑面积59504.32m2，地下建筑面积7650m2。项目拟建4栋住宅楼，周边裙房均设计为两层商业以及配套设施用房、地下车库等公建设施。项目后期若引进餐饮部分需另行环评。 主项目组成及主要建设内容见表1，主要经济指标见表2。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目 组成; 主要建设内容. 名称; 建设内容. 主体 工程; 高层住宅; 建4栋高层住宅楼，住宅建筑面积60759.32m2，其中1#楼设计为地下2层、地上21层；2#楼设计为地下2层、地上22层；3#楼设计为地下2层、地上25层；4#楼设计为地下2层、地上26层。采用钢筋混凝土剪力墙结构。. 商业; 周边裙房均为2层商业，商业建筑面积1200m2，采用混凝土框架结构。本项目商业楼以商服为主，若后期引进娱乐、餐饮业，需另行办理环评手续。. 辅助 工程; 配套设施 用房; 位于地下室，分别设生活泵房、消防泵房、变配电室、备用发电机房等。. 停车位; 机动车停车位251个，全部为地下停车位。. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网提供，小区增压水泵. 排水; 项目设雨、污分流排水系统，雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经新建化粪池处理后，经市政污水管网排入紫阳县城污水处理厂。. 供电; 项目供电由市政供电电网供给，同时在地下设备间设置2台轻质柴油发电机，作为备用电源，可满足项目用电需求。. 供气; 由市政供气管网提供。. 供暖、制冷; 不统一供暖、制冷，用户自行安排。. 环保 工程; 废水; 商业建筑若用于餐饮业或规划饮食业区域，则应设置统一的油水分离器及油水专用管道，餐饮废水经油水分离器处理后，排入化粪池处理。. 共建3座化粪池（单个容积75m3），总容积225m3。项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网进入紫阳县城污水处理厂。. 废气; 地下车库设置机械送排风系统通风换气，换气次数不低于6次／h，由排风口排出；居民燃料废气及油烟经楼内专用烟道引至楼顶排放。. 噪声; 给排水泵、排烟风机等设备均放置在地下设备间，采取隔声、基础减振、安装消声器等降噪措施。. 固体废物; 项目不设垃圾中转站，生活垃圾分类收集后，定期由市政环卫部门统一清运处理。. 绿化; 绿化面积2893m2，绿地率30.01%。. 表2 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 规划建设净用地面积; m2; 9639. 2; 地上总建筑面积; m2; 59504.32. 其中; 商业; m2; 1200. 住宅; m2; 58304.32. 3; 地下面积; m2; 7650. 4; 容积率; /; 6.17. 5; 建筑密度; %; 29.6. 6; 绿化率; %; 30.01. 7; 机动车停车位; 辆; 251. 4、项目投资估算 本项目建设总投资约为19965万元，前期拆迁安置启动资金约1000万元，拆迁安置由政府主导，安置费用执行（紫政办发【2017】117号）文件，其余18965万元，由建设单位自筹。 三、分析判定相关情况 1、项目建设与相关产业政策的符合性分析 本项目属于房地产开发类，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址可行性分析 ⑴本项目位于紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区），区内基础设施完善，交通便利。 ⑵项目已取得紫阳县住房和城乡建设局关于本项目的规划选址意见，用地性质为住宅用地，符合城乡规划要求。 ⑶项目建设地不在、自然保护区、风景名胜区、文物遗址保护区和影响区内。 ⑷本项目为房地产类项目，无重大污染源，对周围环境影响较小。 综上所述，从地理位置、交通环境、土地规划性质和环境保护角度来看，建设项目的选址合理可行。 四、公用工程 1、给水 本项目用水由市政自来水公司供给，建设后主要用于居民生活用水、商业用水、绿化用水。依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并参考《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），居民生活用水量按110L/（人·d）估算；商业及配套公建用水量按5L/（m2·d）估算；绿化用水按2L/（m2·d）估算。 项目用排水情况详见表3。 表3 项目用排水量情况 序号; 用水项目; 用水标准; 估算规模; 用水量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 合计. 1; 居民生活用水; 110L/（人·d）; 495户/1980人; 217.8; 174.2; 用水量229.6m3/d 排水量179 m3/d. 2; 商业用水; 5L/（m2·d）; 1200 m2; 6; 4.8. 3; 绿化用水; 2L/（m2·d）; 2893 m2; 5.8; 0. 备注：用水指标依据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014）、《建筑给排水设计规范》，排水量按用水量的80%计。. 2、排水 本项目建筑排水设计符合《陕西省城市节约用水管理办法》要求，采用雨、污分流，雨水经雨水管网排入市政雨水管网，污水主要为生活，废水排放量按生活、商业用水的80%计，产生量约为179m3/d，生活污水分别进入自建化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后排入市政污水管网，进入紫阳县城污水处理厂集中处理。本项目水平衡图见图1 217.8 174.2 43.6 居民用水 化粪池 229.6 6 4.8 1.2 新鲜水 商业用水 5.8 市政污水管网 5.8 179 绿化用水 紫阳县城污水处理厂 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 3、供电 本项目供电由市政供电电网供给，设置1个变配电室。正常工作时，采用双回路供电；一路电源故障时，另一路电源提供全部负荷。同时在地下设备间设置2台轻质柴油发电机，作为备用电源，当市政供电电源故障时启动，供应急照明、应急电梯和消防设备用电，可确保本项目供电负荷的可靠性。 4、采暖、制冷 本项目不统一供暖、制冷，用户自行安排。本项目各住宅夏季制冷系统分户设计预留空调位置，制冷设备由用户自备分体式空调。 6、能源 本项目天然气依托紫阳县天然气供气管网，调压后送至各用户。 7、通风换气 根据项目规划设计方案，地下车库设机械式通风换气系统，换气次数≥6次/h；住宅楼设置楼顶排烟系统。 五、平面布置合理性分析 根据附图3项目总平面布置图可知，项目布置较为紧凑，节约了土地。在综合考虑城市环境、空间形态、景观利用、日照影响等四大要素下整合规划结构形态，布局力求结构清晰、分区合理、环境整合有序，注重周边环境进行整体形象设计，充分利用环境，以提高自身品质，从总体布局上看，总平面布置基本合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设用地内原有小区为铁路家属院片区，铁路家属院片区主要为居民居住区。 根据现场调查，铁路家属院片区拆迁工作正在进行中，目前拆迁工作还未结束，项目地原有建筑物由政府负责拆迁和三通一平工作，本项目实施前为空地，故不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况 一、地理位置 紫阳县隶属于陕西省安康市，位于陕西省南部，汉江上游，大巴山北麓，东为汉滨区、岚皋县，西为镇巴县，南为城口县、万源市，北为汉阴县。介于东经108°06—108°43′，北纬32°08—32°49′之间，南北长97.3千米，东西宽57.4千米，边界线长365千米，总面积2204平方千米，地图呈枫叶状。北距省会西安195千米，东距安康市区50千米。 本项目位于紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区）北侧，紫阳中学旁边，地理位置优越，交通便利。 - 地形、地貌 紫阳县境内地形复杂，山峦叠嶂，北高南低，海拔高低悬殊大。长江最大的支流--汉江由西向东横贯紫阳县，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分，北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子” 三、地质构造 紫阳横跨扬子准地台，秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰——麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰——麻柳坝断裂(F6)、高桥——八仙街断裂(F7)、红椿坝——曾家坝断裂(F8)，一般性断裂有白鹤——铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王——双安断裂。境内岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚——厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散粘性碎石土类等。 紫阳全境坡陡谷深，地质构造复杂，深大断裂发育，岩体破碎，地质环境条件极差等特征。崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害频发，其中以滑坡和泥石流为主，且分布广、损失大，是陕西省乃至全国地质灾害严重的地区之一。 根据《中国地震动参数区划图》，本项目区抗震设烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g。场地内未发现影响场地稳定性的不良地质作用，场地稳定，适宜建筑。 四、气候气象 紫阳县地处亚热带向暖温带过渡气候带，属于亚热带湿润大陆季风温带气候，受相对高差大的山地地形影响，垂直性气候特征明显。因海拔高度，植被覆盖程度不同，故气候垂直差异显著。光照资源丰富，四季分明。平均无霜期260天，年内温度、降水差异较大，光照资源丰富，“春温、伏旱、秋阴雨”。年平均气温14.6℃，极端最低气温-10.1℃，极端最高气温41.4℃，年平均相对湿度73%。年平均降水量873.9mm，年平均降水天数94天，日最大降水量152.1mm，最大冻土深度80mm。年平均风速1.5m/s，主导风向SE。 五、水文 本项目南侧紧邻汉江，紫阳县属汉江水系，任河为汉江的一级支流，流域面积在100平方千米以上河流的有洞河、汝河、林本河、蒿坪河等。 汉江：源于秦岭中段南侧宁强县境内，从秦岭、巴山两条大山脉间向东流湖北注入长江。在地质第三纪末和第四纪初，大巴山的组成部分凤凰山南侧发生断裂沉降，以至汉江在石泉县以东折向南流，在米仓山、大巴山和风凰山之间形成一个大弯弓，至吉河口以下进入安康盆地。汉江径流紫阳县75千米，常年水位宽80～200米，深0.7～1O米，流速每秒约200立方米，河流总比降为0.6%。夏秋汛期常达0.1万～1.4万个流量，最高达2万个流量，秒速达3米以上。1987年，安康水电站建成，汉江紫阳段形成72.2平方千米库区，成为安康瀛湖重要组成部分。 任河：为汉江上游最大支流，源于重庆城口县和四川巫溪县同陕西省镇坪县交界处的大燕山（古名万倾山）．向北西流经城口、万源两县，穿越大巴山后，与青荆（原来乡政府所在地，现为竹山村）、麻柳镇进入县境，折而北东，与县城南（任河嘴）汇入汉江，形成独具一格“鸳鸯水”景观。全长211.4千米（俗称“700里”），流域平均宽度20～25千米，总面积4871平方千米。在紫阳县境内长56.9千米。河床狭窄、河面宽100～150米。常水位宽50～80米。任河及其支流主要有：渚河、麻柳坝河、权河沿岸，沿岸设有麻柳坝、毛坝关、高濉、高桥、瓦房店、红椿坝等自然村。任河上、下、中游城口县、万源县境内，有灰龙峡、青龙峡、平坝河峡等大峡谷。川陕交界处紫阳县竹山村的三十里峡，最为壮观，因木兰灌生，又称木兰峡。1979年7月枯水期测量，仅小术兰、幺卡子、窑坪、木兰洞4处2千米流程，跌差12米。2003年，毛坝水电站建成，在毛坝镇上游形成库区30.87公顷，长约30里的木兰峡水库。 汝河：源于大巴山北坡，流经双桥镇、洞河镇，于洞河自然镇西流入汉江。上段名六道河，中段名许家河。干流总长51.9千米，流域总面积262.75平方千米，均在县境内。河床比降为30.3%，均宽50米。上游地处大面积天然林区，水量丰富。 洞河:位于汝河东侧，流经界岭、斑桃、洄水等镇，于洞河镇流入汉江。源头在大巴山五个包，分岔为大北河和八道河，分别在岚皋县和紫阳县境内。干流长69.1千米，县境内长61.9千米，流域总面积532平方千米。 林本河:源于凤凰山南坡，上段支流有牛溪河、廖家河、闹河、安家河等，下游名沙坪河。干流总长35.3千米。沿岸地势开阔平缓，为紫阳县水稻、蚕茧集中产区。流经双安镇、汉王镇，于双安镇三元沟口流入汉江。 蒿坪河:源于凤凰山炮台梁北坡滴水崖，干流长37.9千米，县境内长11.4千米，流域总面积100.8平方千米。 六、土壤 沣东新城土壤类型包括水稻土、潮土、黄褐土，土层深厚，土壤有机质含量较高，PH值偏酸，适合粮油及多种经营发展，但对旱性敏感性大。 七、自然资源 1、植物资源 紫阳县境内为人们认识的中草药400余种。从20世纪60年代起，又陆续从外地引进种植了枣皮、黄连、独活、白芍等中药品种，扩大了紫阳县的药源。药用植物的分布规律大致是：花草类多集中于低山区，树皮果实类多集中于中半山，根茎类多集中于高山。 3、动植物资源 紫阳县内野生动植物资源丰富。兽类有猕猴、草兔、珀氏长吻松鼠、松鼠、普通竹鼠、豪猪、狼、赤狐、貉、豺、黑熊、黄腹鼬、黄鼬、猪獾、水獭、大灵猫、小灵猫、花面狸、金猫、豹猫、豹、野猪、林麝、小麂、毛冠鹿、羚牛、鬣羚、青羊等。鸟类有大白鹭、豆雁、赤麻鸭、环颈雉、石鸡、岩鸽、鸢、红脚隼、画眉等。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状与评价 本项目空气环境质量现状引用《2018年陕西省环境状况公报》中2018年1-12月陕南地区30个县（区）空气质量状况统计表中的数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表4 环境空气结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 107; 160; 达标. 环境空气常规六项指标中：SO2年均值、CO 24小时平均浓度第95百分位数、NO2年均值、PM2.5年均值、PM10年均值和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在区域环境质量达标。 二、声环境质量现状与评价 1、监测点位：按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009规定的布点原则，结合项目周围环境现状，在拟建地各厂界外1m处各布设1个声环境质量监测点位，故本项目噪声现状监测点位共设置4个。 2、监测因子：声环境质量现状监测因子为Leq。 3、监测时间及频率：2019年3月18日，在昼间及夜间各测一次等效连续A声级。 4、监测单位：陕西华康检验检测有限责任公司 5、监测结果 环境噪声监测结果见表5，监测点位见附图4。 表5 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 测量值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#监测点位（东厂界）; 52.8; 43.1; 70; 55. 2#监测点位（南厂界）; 51.9; 41.4. 3#监测点位（西厂界）; 50.6; 42.2. 4#监测点位（北厂界）; 49.6; 41.4. 由表5可以看出，项目四周厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，说明项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定本项目主要环境保护敏感目标如下，主要环境保护目标见表6。 表6 周围主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对位置; 功能; 保护级别. 方位; 距离. 环境空气; 紫府路铁路住宅楼; N; 10m; 住宅; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 自建住宅区; E; 20m; 住宅. 紫阳县中学; W; /; 学校. 自建住宅区; N; 8m; 住宅. 方元小区; NW; 90m; 住宅. 声环境; 紫府路铁路住宅楼; N; 10m; 住宅; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准. 自建住宅区; E; 20m; 住宅. 紫阳县中学; W; /; 学校. 自建住宅区; N; 8m; 住宅. 方元小区; NW; 90m; 住宅.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：评价区环境空气属于环境空气质量二类区，执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染因子; 二级标准限值（ug/m3）; 执行标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. 2、声环境质量：厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。具体标准限值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间标准; 夜间标准. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 ⑴施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB/1078-2017）；其他 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；汽车尾气排放执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值。 2、废水 生活废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB223377-2008)中的4类标准； 4、固体废弃物排放执行《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及 2013 修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | / |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目拟建地原有建筑由政府负责拆除、清运及场地平整等三通一平工作，目前拆迁工作还在进行，本项目建设前为空地，项目建成后以住宅、商业为主，从污染角度分析，可将项目施工期和运营期的工艺流程及产污环节以图2、图3的形式表现。项目建设周期：2018年11月～2021年11月，施工期3年。 噪声 扬尘 弃渣弃土 设备尾气 噪声 扬尘 弃渣 噪声 噪声 废气 工程营运 基础工程 主体工程 装饰工程 设备工程 工程验收 施工废（污）水、弃渣、噪声、扬尘、局部水土流失 营运期 施工期 图2 施工期工艺流程及产污环节图 项目运营 废气 噪声 固体废物 废水 生活污水 燃料 废气 车库汽车尾气 生活垃圾 隔声减震 通风 排气 化粪池 收集 达标 排放 排烟道 达标排放 紫阳县城污水处理厂 环卫部门清运 排气筒 达标排放 图3 营运期工艺流程及产污环节图 主要污染工序 本项目对环境的影响分为施工期和运营期两种情况，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响，运营期影响主要是居民生活用水、生活垃圾对周围环境的影响。 一、施工期 1、废气 施工期大气污染源主要包括土石方开挖和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械设备和运输车辆排放的尾气。 ①施工扬尘 整个施工过程中的打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等 作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更加严重。 ②施工机械尾气 主要来自包括挖、掘、吊、推等在内的各类施工机械设备和运输车辆的运行，污染物主要有：THC、NOx和CO等。 2、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要来自：施工机械冲洗废水；雨水冲刷地面、建筑材料、建筑弃土弃渣等产生的废水；施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水等。这些废水主要是浊度高、悬浮物量大。由于项目施工对水质的要求不高且用水量较大，环评要求施工单位设置沉淀池，收集上述废水沉淀后复用于施工环节，施工废水可实现不外排。 ②施工人员生活废水 本项目施工人员不在场内食宿，生活废水主要来自施工人员生活洗涤废水。在不同的建设阶段施工人数不尽相同，平均以100人/天计算，用水量按50L/人·d，用水量为5t/d，废水产生量按用水量的80%算，项目施工期为3年，则施工期生活污水产生量为4t/d，整个施工期生活污水量为4320t。 3、噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表9，施工期运输车辆噪声类型及声级见表10 表9 施工期主要机械设备噪声源 施工阶段; 声源; 源强声级dB(A); 施工阶段; 声源; 源强声级dB(A). 土石方 阶段; 挖掘机; 78～96; 基础阶段; 静压式打桩机; 80～85. 推土机; 90; 吊车; 75. 装载机; 86; 移动式空压机; 75~85. 翻斗机; 90; 工程钻机; 63. 平地机; 85. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 电钻; 102～105. 吊车; 73; 切割机; 88. 电锯; 103; 电钻; 100~115. 振捣器; 100～105; 角向磨光机; 95～100. 表10 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 源强声级dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种材料; 75. 4、固体废弃物 施工期固体废弃物主要有施工过程中挖填的土方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ⑴弃渣弃土 施工期弃渣弃土主要是高层住宅、商业楼、地下设备间等修建产生的土石方资料估算，根据建设方提供的，本项目施工期弃土约为2.68万m3。 ⑵建筑垃圾 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，以30kg/m2计算，本项目建筑面积67154.32m2，则建筑垃圾产生量为2014.63t。 ⑶生活垃圾 本项目施工人员约100人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工期为3年，则施工期生活垃圾产生量为54.75t。 二、营运期 1、废气 本项目营运期产生的大气污染物主要为地下停车场汽车尾气、备用发电机废气等。 ⑴居民生活燃料废气 本项目居民炊事燃气为天然气，天然气燃烧产生废气，主要污染物为SO2、 NOX和烟尘，根据目前城镇居民生活水平，在无集中供暖的情况下，生活用气量指标约在2512~2931MJ/人.a（本项目取2512MJ/人.a），天然气低热值为34.82 MJ/Nm3，本项目建成后总户数495户，总人数1980人，则居民生活天然气消耗量为1.43×105 m3/ a。 参照《环境保护实用数据手册》（胡明操 主编）中统计，1万Nm3的天然气，产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘。计算出本项目居民炊事燃料废气的排污量见表11 表11 居民燃料废气污染物排放量 污染物; 天然气燃烧产物系数; 污染物排放量. SO2; 1.0kg/万Nm3; 0.014t/a. NO2; 6.3kg/万Nm3; 0.09 t/a. 烟尘; 2.4kg/万Nm3; 0.034 t/a. （2）油烟废气 居民生活炊事会产生油烟废气，据类比调查，居民人均日食用油用量约30g/（人·d），项目入驻总人数1980人，则居民生活耗油量约为21.68t/a，一般情况下油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则本项目居民生活油烟产生量约为0.61 t/a。 （3）地下车库汽车尾气 项目区设地下车库，地下两层，每层层高 3.5m，机动车车位 251 个。汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为 CO、THC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》有代表性汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表12 表12 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L 车种 污染物; CO; THC; NOX. 轿车; 191; 24.1; 22.3. 停车库的汽车尾气排放量与汽车在停车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车库的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s~3min，平均约1min，故汽车出入停车库与在停车库内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车库的平均耗油速率为0.10L/km，则每辆汽车进出停车库产生的废气污染物的量可由下式计算 g = f×M 其中：M=m×t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油）； M—每辆汽车进出停车库耗油量（L）； t—汽车出入停车库与在停车库内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车库的平均耗油速率，约为 0.10L/km，按照车速 5km/h 计算，可得 1.39×10-4L/s。 由上式计算可知，每辆汽车进出停车场一次耗油量为 0.0139L（出入口到泊位的平均距离为 50m 计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物 CO、THC、NOx的量分别为 2.655g、0.335g、0.310g。 据对现有停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆按平均每日出入两次，车位平均利用率取80%计算。年工作日为365天。则地下停车库的大气污染物排放情况计算结果得：该项目地下车库年产生CO为0.39t/a，THC为0.049t/a，NOX为0.045t/a。 表13 地下停车场尾气中污染物的排放量 污染源; 停车位; 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOX. 地下停车场; 251; 502; 0.39; 0.049; 0.045. (4)备用发电机废气 本项目设置2台应急式轻质柴油发电机组作为备用电源，备用柴油发电机安装在地下一层备用发电机房内，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明灯等消防应急用电。备用发电机采用轻质柴油发电，燃烧时主要污染物为SO2、NOx、CO。考虑到发电机仅在停电时应急使用，年运行时间很少，因此按每季度使用2天，每天工作 1 小时计，每台柴油发电机的平均小时耗油量为120L/h，则本项目柴油储存量约为0.82t/a（柴油密度0.85g/mL），钢制油罐储存，存放于地下一层备用发电机房。备用发电机设烟气收集系统，经通风竖井直接排出，对周围环境影响较小。 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水，废水产生量为179m3/d。经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求,排入市政污水管网，进入紫阳县城污水处理厂集中处理。本项目废水排放源强见表14。 表24 本项目废水排放源强 废水类型; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 65335; COD; 400; 26.13. BOD5; 250; 16.33. SS; 200; 13.07. 氨氮; 40; 2.61. 3、噪声 项目区噪声主要有给水水泵、地下车库风机等，通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，本项目主要噪声源声级见表15。 表15 项目主要噪声源强 序号; 设备名称; 产噪位置; 数量; 噪声值dB(A); 处理措施; 备注. 1; 给排水泵; 地下设备间; 4台; 90; 低噪声设备、基础减振，软性连接; 机械噪声、连续. 2; 换气、排烟风机; 地下车库; 10个; 85; 置于地下设备间、进排气口安装消声器; 空气动力性噪声、间断. 3; 备用发电机; 地下设备间; 2台; 80; 安装消声器、基础减振、发电机房进行隔声和局部吸声处理; 机械噪声、间断. 4; 机动车行驶噪声; /; 65～75; 限速、禁鸣; 交通噪声、间断. 5; 商业、人员社会活动噪声; /; 50～60; 加强管理; 社会活动噪声、间断. 4、固体废物 本项目固废主要是居民及商业生活垃圾。 物业管理人员及居民生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则其生活垃圾产生量约为0.995t/d，年产生量为363.15t。 商业区人员及顾客会产生生活垃圾等固体废物，按0.01kg/m2·d计，商业面积为1200m2，则项目商业活动垃圾产生量为0.012t/d，年产生量为4.38t。 表16 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生情况; 估算规模; 产生量 （t/a）; 废物属性鉴别. 1; 物业管理人员; 0.5kg/d; 10人; 1.8; 一般固废. 2; 居民生活垃圾; 0.5kg/d; 495户/1980人; 361.35; 一般固废. 3; 商业活动; 0.01kg/（m2·d）; 1200m2; 4.38; 一般固废.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃料废气 | SO2 | 0.014t/a | 0.014t/a |
|  |  | NOX | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.034t/a | 0.034t/a |
|  | 居民生活 | 油烟废气 | 0.61t/a | 0.61t/a |
|  | 地下车库 汽车尾气 | CO | 0.39/a | 0.39/a |
|  |  | NOX | 0.045t/a | 0.045t/a |
|  |  | HC | 0.049t/a | 0.049t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 65335m3/a | 65335m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L；26.13t/a | 340mg/L；22.21t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；16.33t/a | 225mg/L；14.70t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；13.07t/a | 140mg/L；7.84t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L；2.61t/a | 40mg/L；1.83t/a |
| 固体 废物 | 居民生活 商业活动 | 生活垃圾 | 367.53t/a | 367.53t/a |
| 噪 声 | 主要来自给排水泵、排烟风机、备用发电机等设备噪声以及出入车辆交通噪声和人员社会活动噪声。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放，所占用土地范围内的植被将被铲除或掩埋，遭到破坏。根据现场踏勘，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 工程建成后，随着规划生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，项目绿地率将达到30.01%，可在一定程度上提高植被覆盖率，起到生态补偿作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期环境影响在于施工废水、施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等因素并且是短期性的影响，施工结束以后可消除。施工期影响可以通过采取一定的管理和技术措施得到降低。 1、施工期大气环境影响分析 (1)施工扬尘影响分析 ①施工扬尘的主要来源 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自： a、土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘； b、运输车辆来往形成的扬尘； c、建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 ②施工扬尘对环境的影响分析 a、车辆运输扬尘的影响 车辆运输扬尘约占扬尘总量的 30%，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表21为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表17 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 表中结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表18为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表18 施工场地洒水抑尘试验结果 b、露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的 70%。由于施工需要，一些建材土需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面 50m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度距离（m）有关。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据紫阳县长期气象资料，主导风向为东南风，因此施工扬尘主要影响为施工点西北面区域。另外，根据紫阳县的气象资料，年平均降水天数为 94天，以剩余时间的 1/2 为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有 37.1%，特别可能出现在夏、秋二季，雨水偏小的情况下。 施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达 150～300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s 时，施工扬尘可导致： a、建筑工地内 TSP 浓度是上风向对照点的 1.5～2.3 倍； b、建筑工地扬尘的影响范围为下风向 150m，被影响地区 TSP 浓度值为 0.49mg/m3，相当于大气环境质量标准的 1.6 倍； c、围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为 2.5m/s 时，可使影响距离缩短40%左右。建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。紫阳县属暖亚热带湿润大陆季风温带气候，雨量偏少，春冬季节干旱多风。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中 TSP 浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 ③施工扬尘对项目周围环境敏感点的影响评价 根据现场调查，项目西侧紧邻紫阳中学，周围均为居民，项目在建设过程中，施工扬尘会对学校及居民产生一定影响。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政办发[2013]54号）、陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值标准》(DB611078-2017)中表1浓度限值、《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》中《扬尘治理行动方案》及《紫阳县铁腕治霾管控扬尘督查整改专项行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘控制标准》、《安康市建筑工程扬尘治理六个百分百》的相关要求，必须严格执行以下措施： A、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工； B、工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应； C、工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗； D 施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； E、在建工程施工现场必须设置硬质材料封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。力保工程围挡100%设置。 F、工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化，做到湿法作业、场地覆盖。力保工程路面100%硬化，待建空地100%绿化。 G、建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。力保施工工地100%洒水，出入车辆100%冲洗。 H、施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。力保裸露黄土100%覆盖 I、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒； J、施工现场必须设置固定垃圾存放点,垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃； K、禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆；减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输；施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； L、施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责； M、施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷； N、施工场地出口放置防尘垫；现场必须安装视频监控系统,对施工扬尘进行实时监控； O、拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除； P、土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间，拆除物必须全覆盖并定期洒水；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工，并加大洒水频次； Q、禁止使用柴油锤打桩机，每年12月至次年2月试行暂停土石方出土、拆迁、倒土等所有土石方作业； R、选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫； S、项目区设置移动式喷水管网，对拆除前及拆除过程中对各种建构（含砼地面）墙体喷水润湿，并对拆除时垮塌的建筑堆料喷水。裸露地表铺设密目网 (2)施工机械废气影响分析 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械运行排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为 CO、NOx及碳氢化合物等，间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 项目施工废水浊度高、悬浮物量大，环评要求施工单位设置沉淀池，收集上述废水沉淀后复用于施工环节，施工废水可实现不外排；本项施工人员不在场内食宿，生活废水主要来自施工人员生活洗涤废水，施工人员产生的生活污水主要污染物是 COD、SS 和氨氮，环评要求项目设简易化粪池，施工废水及生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，少量生活盥洗水可直接用于项目区的洒水抑尘。 对于施工期产生的废水，采取上述措施后可得到合理处置，不会对地表水和周围地下水环境产生明显的影响。 3、施工噪声环境影响分析 施工期主要噪声机械设备有挖掘机、振捣器、电钻、大型载重机，根据类比调查分析，施工机械噪声随距离的衰减情况预测结果见表19。 表19 施工机械噪声源随距离衰减结果表 单位：Leq[dB（A）] 序号; 设备名称; 噪声级; 距施工机械距离及噪声衰减值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 78~96; 82; 76; 70; 64; 61; 56; 50. 2; 翻斗机; 90; 76; 70; 64; 58; 55; 50; 44. 3; 混凝土输送泵; 90~100; 86; 80; 74; 68; 65; 60; 54. 4; 振捣器; 100~105; 91; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 5; 静压式打桩机; 80~85; 71; 65; 59; 53; 50; 45; 39. 6; 移动式空压机; 75~85; 71; 65; 59; 53; 50; 45; 39. 7; 电钻; 102～105; 91; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 8; 角向磨光机; 95～100; 86; 80; 74; 68; 65; 60; 54. 9; 大型载重机; 90; 76; 70; 64; 58; 55; 50; 44. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间：70dB（A）夜间：55dB（A）. 施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。从表19可以看出，施工期噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的最大距离昼间约为60m，夜间约为200m。结合周边环境敏感点分布情况，距离项目最近的环境敏感点是西侧紧邻的紫阳中学，评价认为施工噪声会对周围敏感点产生一定的影响。为了减缓施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位在工程施工期采取以下噪声治理措施： ⑴采用低噪声施工机械：在施工中尽量采用低噪声机械，禁止使用国家明令淘汰的高噪声施工机械。高噪声施工机械设备须采取隔声、减振、消声等降噪措施。 ⑵合理布置施工场地：在满足施工要求的前提下，应尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与环境敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的环境影响。 ⑶严格控制施工时间：根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22:00～06:00），严禁在每年高考期间施工，避免扰民。确有特殊需要必须连续作业的，必须由相关主管部门出示书面文件，且必须公告附近居民。 ⑷加强施工机械的保养和维护，使施工机械保持良好的运行状态，避免因缺乏维护造成施工机械噪声额外升高。 ⑸施工运输应优化安排施工车流量及运输路线，降低车速，控制汽车鸣笛，严禁乱按喇叭，运输路线应避开敏感点。 ⑹为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理；施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工环境噪声控制措施和有关主管部门的要求。 ⑺对施工场界进行噪声控制，需加强施工管理，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 综上所述，在采取以上措施后，可将施工期噪声对周围环境的影响降至最小，且随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失。 四、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要有施工过程中挖填的土方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。针对项目施工期固体废物的产生情况，环评要求做到以下防治和处置措施： 1、弃渣弃土 本项目施工期挖弃土约为2.68万m3。环评要求对多余弃土应优先考虑综合利用，含有机质的地表耕植土，在场地内临时集中堆积，后期作为绿化用土利用，并采取隔挡、遮蔽等措施。剩余部分应严格按照城建、环卫部门要求及时清运至指定的弃土场集中处置。 2、建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾产生量为2014.63t，评价要求施工期建筑垃圾应分类堆放、充分回收利用，尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按环卫及城建部门要求送指定建筑垃圾处理点集中处置。 3、生活垃圾 施工期生活垃圾产生量为54.75t，生活垃圾在气候适宜的条件下，易腐烂的厨余有机物会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病源菌发源地，将对周围环境造成不利影响。评价要求设置垃圾收集箱，统一收集后由环卫部门清运处理。 在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响较小。 五、生态环境影响分析 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放，所占用土地范围内的植被将被铲除或掩埋，遭到破坏。根据现场踏勘，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 工程建成后，随着规划生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，项目绿地率将达到30.01%，可在一定程度上提高植被覆盖率，起到生态补偿作用。 运营期环境影响分析 一、环境空气影响分析 1、生活燃料废气环境影响分析 本项目居民炊事燃料均天然气，属清洁燃料。根据工程分析，天然气燃料废气污染物排放量分别为SO2：0.014t/a，NOX：0.09t/a，烟尘：0.034t/a；居民厨房油烟产生量为0.61t/a，由各住户自行安装抽油烟机收集、过滤后，与燃料废气一同经专用烟道引至楼顶排放，对周围环境空气影响较小。 2、地下车库废气环境影响分析 本项目建成后，设有地下车库，设置停车位251个，机动车在地下车库怠速运行时将产生一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、THC和NOx， 采用机械排送风系统通风换气。 根据资料，在怠速状态下，NOX、CO、THC三种有害物产生量中以CO产生量最大，为主要污染物。 A、汽车尾气污染物浓度由下式计算: C(mg/m3)=W×S×D×T×Ci／（H×V） 式中:C----车库内污染物预测浓度(mg/m3)； W----车位数(个)； S----车位平均利用率(%)； B----各类车辆比例(%)，取 B=1； D----单车发动机工作状态排气量(m3/min)； T----发动机工作时间(min)； Ci----各种尾气污染物平均浓度(mg/m3)； H----单位时间换气次数(次/h)； V----地下车库容积(m3)。 B、估算参数 根据预测模式和建设项目条件，参数选取如下: W----251(个) S----80% B----100%(均按轿车考虑) D----0.419m3/min T----2min V----53550m3 NOX----135mg/m3 CO----15950mg/m3 THC----1193mg/m3 表20 地下停车库汽车尾气影响预测结果 车位数（个）; 车库容积（m3）; 污染物; 排放浓度（mg/ m3）; 标准. 1次; 2次; 3次; 4次; 5次; 6次; ≥6次. 251; 53550; NOX; 0.42; 0.21; 0.14; 0.11; 0.085; 0.071; 10. CO; 50.12; 25.06; 16.71; 12.53; 10.02; 8.35; 30. THC; 3.75; 1.87; 1.25; 0.94; 0.75; 0.62; --. 由上表可以看出，地下停车场环境空气中NOx、THC在发动机工作时间很短的情况下，排放量很小，不是地下车库的主要污染物,而CO浓度较高，《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为 30mg/m3。据《汽车库设计规范》的要求，地下停车库换气次数每小时不得少于6次， 因此项目地下停车场每小时换气次数至少为6次，此时，CO、THC、NOx预测排放浓度分别为8.35mg/m3、0.62 mg/m3、0.071 mg/m3，可以满足相关标准要求。另外，停车场 需设置换气通风装置，换气次数按照为6次/h计，总排风量321300m3/h。 地下车库的机动车尾气排放为间歇式，在对地下车库采取有效排风、管理措施的情况下，废气在地下车库内一般不会积累，不会危及人体健康，排放浓度和速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，对外环境影响也较小。为了保证地下停车场内环境空气质量、减轻尾气对外界环境空气污染影响，评价对地下停车场的废气治理与排放提出以下要求： ⑴要求地下停车场设置机械排风系统。换气设备选用变速风机，换气次数不低于6次/h，排气口高度不得低于2.5m，为防止地下车库污染物的溢出，车库内应保持微负压； ⑵排气口应远离进气口，尽量分散设置，排风口应设于主导风向的下风向，避免气流短路。地下停车场排风口不宜朝向邻近建筑物，应避开人群活动的地方； ⑶排气口设置宜与周围景观相协调，避免过于突兀，在排气口周边可适当绿化； ⑷加强对地下停车场送排风机的定期检修、维护，保证通风系统的正常运转，确保排风换气系统的换气次数、通风量及各项废气污染物浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值。 3、备用发电机废气 项目设柴油发电机2台作为备用电源，备用发电机工作时排放的废气主要污染物为SO2及NOX，发电机产生的废气通过专门烟道排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动， 因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 本项目建成后，通过在住宅小区内加强绿化工作，在道路两侧设置绿化带，项目运营期废气对环境影响较小。 4、引进餐饮部分 项目建成后若引进餐饮部分需预留集中烟气排放通道，餐饮部分产生的油烟需安 装油烟净化设备，达到相应标准后通过预留排烟通道排放。 综上所述，本项目产生废气在采取以上工程和环评要求污染防治措施后，可使废气排放浓度满足国家相关大气污染物排放标准，因此，本项目采取相应废气治理措施后，对周围大气环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为生活污水，废水产生量为179m3/d。经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求，排入市政污水管网，进入紫阳县城污水处理厂集中处理。 本项目废水经化粪池处理后出水浓度及主要污染物排放量见表21。 表21 项目出水浓度及主要污染物排放量 污染因子产排情况; COD; BOD5; 氨氮; SS. 污水排放量（m3/a）; 65335m3/a. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 40; 200. 产生量（t/a）; 26.13; 16.33; 13.07; 2.61. 化粪池对污染物的处理效率（%）; 15; 10; 0; 30. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 340; 225; 40; 140. 排放量（t/a）; 22.21; 14.70; 7.84; 1.83. 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级; 500; 350; 45; 400. 由表21可以看出，本项目废水经化粪池处理后，其主要污染物指标为：COD340mg/L、BOD5225mg/L、SS140mg/L、氨氮40mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，经市政污水管网进入紫阳县城污水处理厂集中处理。 紫阳县城污水处理厂位于紫阳县火车站“紫阳燧道”东出口外侧，总投资6450万元，主要负责县城的污水处理，服务面积4.5平方公里，日处理污水8000吨，污水处理采用CASS工艺。已于2012年下半年完成设备安装及调试任务，已正常通水运行，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 根据现场调查，本项目处于污水处理厂的收水范围内，污水处理厂现有处理规模足够，目前污水处理厂市政排水管道已经敷设至项目拟建场地附近，项目废水可就近接入。本项目废水经处理后，各项污染物浓度均在污水处理厂收水指标范围内，因此本项目废水依托紫阳县城污水处理厂进一步处理可行。 三、声环境影响分析 1、设备运行噪声 根据工程分析，项目主要设备噪声源来自给排水泵、排烟风机、备用发电机等设备，针对主要噪声源，本次评价采取如下措施： ⑴设备选型时，应选用节能、变频、低噪声设备，以降低噪声源强； ⑵将给排水泵、备用发电机等噪声设备布置在地下，单独设专用设备间。合理规划地下设备间，尽可能将设备用房布置在绿地、公共设施等地下，避免设置在住宅楼下，防止固体传声、振动对居民的影响； ⑶对于给排水泵、备用发电机，应重点对水泵、发电机设备基座采用橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器等进行独立基础隔振、减振处理，此外对水泵与连接管道和套管之间应填充隔振材料，管道采用减振吊挂和减振支架，穿墙管道安装隔振垫等，以减缓声传播途径； ⑷风机进出口、送回风管等空气动力性噪声高的部位，根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器，风机本身应增设隔声罩； ⑸备用发电机采用独立基础减振，排气口加装消声器，并减振处理，发电机房进行隔声和局部吸声处理； ⑹加强噪声设备的日常管理与维护，定期检修，避免设备不正常运转而造成噪声增大。 2、进出车辆交通噪声 小区内部机动车辆行驶噪声声级值约为65～75dB（A），属间歇性噪声，主要集中在上班、下班时间。一般情况下，将车速限制在15～20km/h以下，可使车辆行驶噪声降低15～20 dB(A)左右。在小区内对车辆实行限速行驶，行驶速度不得高于 20km/h，并严禁鸣笛，内部机动车辆行驶噪声对周边声环境影响较小。 有关研究表明，小型汽车进出地下车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车 1m处的等效声级为 59～76dB（A），因此汽车在出入口坡道行使时，其噪声会对附近住宅楼室内声环境产生影响。根据项目平面布置图，本项目1个地下停车口出入口均临路布置，与住宅楼间隔一定的距离。因此，车辆进出地下停车库产生的噪声对居民居住环境的影响较小。 3、商业及人员活动产生的社会环境噪声 运营期应加强对商业场所的引导和管理，限制商铺的商业噪声源，防止商铺为招揽顾客而大声放音乐、使用高音喇叭等，将货物的装卸及运输时间尽量安排在昼间，减少夜间的装卸及运输时间。人员活动噪声包括超市、百货店、综合楼及临街商铺等场所流动人员所产生的噪声，一般情况，社区人流活动噪声发生时间集中在临路侧，对小区内居民生活环境不会造成干扰。 综上所述，评价认为商业场所噪声，以及汽车行驶噪声，可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB223377－2008）中的4类标准要求，并且在采取以上提到的噪声控制措施后对项目内部声环境质量影响也较小。 四、固体废物影响分析 本项目固废主要是物业管理人员及商业生活垃圾。 物业管理人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg 计，则其生活垃圾产生量约为 0.995t/d，年产生量为363.15t。 商业区人员及顾客会产生生活垃圾等固体废物，按0.01kg/m2·d计，商业面积为 1200m2，则项目生活垃圾产生量为0..012t/d，年产生量为4.38t。 对垃圾进行分类收集，如废纸等可出售给废品收购人员，其余无法利用的垃圾由环卫部门及时清运。如果项目后期引进餐饮产生的废油脂应交由专门的单位处置。 本项目固体废物经上述处置后，对周围环境产生影响较小。 五、环保投资 本项目环保投资236万元，占工程总投资的0.33%，主要用于废气、废水治理、隔声降噪及绿化等。项目环保投资估算一览表详见表22。 表22 项目环保投资估算一览表 治理项目; 环保设备; 环保投资 （万元）. 施工期; 施工扬尘; 施工围栏、遮盖篷布、配置喷洒水枪; 12. 冲洗运输车辆装置，施工场地硬化. 施工噪声; 设置隔声围挡、固定设备基础减振; 5. 施工废水; 临时沉淀池; 1. 运营期; 废气; 燃料废气; 专用烟道引至楼顶排放; 12. 汽车尾气; 机械式通风排气装置+排气筒; 50. 备用发电机废气; 专用烟道排放; 2. 废水; 生活污水; 化粪池（3座，单个容积75m3）; 15. 噪声; 地下设备间噪声; 选用低噪声设备、基础减振、软管连接、设备间做隔声、消声处理; 10. 车辆交通噪声; 限速禁鸣标志; 2. 外环境交通噪声; 双层中空隔声窗、绿化林带; 5. 固体废物; 生活垃圾; 带盖垃圾收集桶、垃圾收集点; 5. 绿化; 绿化面积2893m2; 30. 环境监测; 施工期环境监测; /; 2. 运营期环境监测; /; 10. 环境管理; 施工期环境管理; /; 5. 运营期环境管理; /; 20. 环保设施维护; /; 50. 合 计; 236. 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 该项目建成运营后，应设环保管理人员，对项目区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ⑴进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ⑵维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，最大限度降低污染物的排放量；组织和协调环境监测工作，制定监测计划。 2、环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，小区物业管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目污染源与环境监测计划见表23。 表23 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池 出水口; 1个点; 每年 1次; 符《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级. 环境噪声; Leq(A); 场界 四周; 4个点; 每年 1次; 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中4类标准要求. 3、环境监督管理 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位环境管理，制定建设期环保监督管理计划，实行环境监督管理，并确保在施工过程中得到落实。 ⑴配备1~2名具有环境监理资格人员并展开环境监理，发现问题及时解决； ⑵环境监管人员应检查、落实施工方是否严格执行本报告提出施工期环境保护措施、要求和建议，以及施工期环保设施建设等方面情况，应将日常工作情况记录在案，以书面形式定期向当地环保行政主管部门提交项目环境监理报告； ⑶项目竣工交付使用后，小区应成立物业部，负责区内装修阶段环境管理。 本项目评价提出的施工期环境工程监督管理建议清单见表24。 表24 施工期环境工程监督管理建议清单 序号; 监理项目; 监理内容; 监理要求. 1; 平整场地; 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响; 当出现风速≧四级风时，应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施. 2; 基础开挖; ①开挖弃土渣全部做场区填方 ②干燥天气施工定期洒水降尘; ①沙土在场区内合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 施工扬尘; 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场及现场作业点等; 扬尘点应选在常住人群下风向，设在拟建场区中部. 4; 建筑砂石材料运输; ①水泥、石灰等运输、卸载 ②运输建筑物料车辆加盖篷布; ①使用商品混凝土，灌装运输 ②无篷布车辆不得运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不利追究领导责任. 6; 施工废水 生活污水; ①设临时沉淀池 ②回用于施工场地洒水降尘; 全部进行综合利用、回用. 7; 施工噪声; 定期监测施工厂界噪声; 夜间22时~凌晨06时严禁施工. 8; 临时堆渣场; ①设防扬尘、防水土流失设施 ②设弃土渣临时堆放场; ①场地周边设置截排水沟、沉淀池 ②临时渣场周围设1.8m高防风墙. 9; 场地道路; 硬化临时道路地面，防止扬尘; 定时洒水灭尘，防止二次扬尘. 10; 小区绿化; 施工结束时应及时开展环境绿化，美化环境，植树、种花种草; ①小区内设置绿化区 ②绿化率大于35%. 4、污染物排放清单 本项目运营期污染物排放清单见表25。

表30  项目运营期环保设施及污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量 | 排放标准、验收标准 | 环保设施 | 相关指标 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气燃烧废气 | SO2 | / | 0.014t/a | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值 | 专用烟道引至楼顶排放 | 天然气为清洁能源 | 若干 |
|  |  | NOx | / | 0.09t/a |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | / | 0.034t/a |  |  |  |  |
|  | 地下 车库 汽车 尾气 | CO | 8.35mg/m3 | 0.39t/a | 执行《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 | 机械式通风排气装置+排气筒 | 换气次数≥6 次/h，车库排放口距离地面高度≥2.5m | 10套 |
|  |  | NOx | 0.071mg/m3 | 0.045t/a |  |  |  |  |
|  |  | HC | 0.62mg/m3 | 0.049t/a |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 340 mg/L | 22.21 t/a | 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级 | 化粪池 | 总容积225m3，水力停留时间18h，（COD去除率≥15% BOD5去除率≥10% SS去除率≥30%） | 3座 |
|  |  | BOD5 | 225 mg/L | 14.70 t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 140 mg/L | 7.84 t/a |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 40 mg/L | 1.83t/a |  |  |  |  |
| 固废 | 居民生活、商业活动 | 生活垃圾 | / | 367.53t/a | 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中规定 | 带盖垃圾 收集桶、垃圾收集点（防渗处理） | 固废综合处置率100% | 4处 |
| 噪声 | 设备运行 噪声 | 给排水泵、排烟风机、换热机组、备用发电机等设备运行 |  | 80-90dB(A) | 执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中4类标准要求 | 选用低噪声设备，置于地下设备间内，发电机房进行隔声和局部吸声处理，进排气口安装消声器、基础减振、 软管连接 |  | / |
|  | 社会环境 噪声 | 商业活动、人员活动 |  | 50-60dB(A) |  | 加强管理 |  | / |
|  | 交通噪声 | 小区内进出车辆 |  | 65-75dB(A) |  | 设置限速禁鸣标志 |  | / |
|  | 外环境噪声 | 交通噪声 |  | / |  | 安装双层中空隔声窗，设置绿化 林带 |  | / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 设置围挡、车辆冲洗设施；洒水、硬化、覆盖 | 对周围环境的影响较小 |  |
|  | 运营期 | 居民生活燃料废气 | SO2、NOx、烟尘 | 专用烟道 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准 |  |
|  |  | 备用发电机废气 | CO、SO2、NOx | 专用烟道 |  |  |
|  |  | 地下车库 汽车尾气 | CO、NOX、HC | 机械式通风排气装置+排气筒 | 符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | COD、SS | 临时沉淀池 | 沉淀处理后回用 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 依托周围公建 设施 | 生活盥洗废水回用于场地内洒水抑尘或建筑施工 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 石块、碎砖瓦、废木料 | 综合回收利用，多余部分按环卫及城建部门要求送指定建筑垃圾处理点集中处置 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运处理 |  |  |
|  | 运营期 | 居民生活、商业活动 | 生活垃圾 | 可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分集中收集，由环卫部门定期统一清运处理 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 设备 | 噪声 | 合理布置施工场地、严格控制施工时间、加强管理 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 对于给排水泵、排烟风机、备用发电机等高噪声设备，均置于地下设备间内，采取基础减振，安装消声器、软性连接等降噪措施后场界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中4类标准要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后，场区内将进行绿化建设，绿地面积可达到2893m2，建成后可发挥生态效益，改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1、建设项目概况 安康铁路新元房地产开发有限公司拟在紫阳县县城紫府路东段（铁路家属院片区）建设车紫阳铁路新元小区（棚改一期）建设项目。项目规划建设净用地面积9639m2（合14.4亩），总建筑面积67154.32m2 。总投资19965万元，环保投资236万元，占总投资的1.18%。 2、环境质量现状 由《2018年陕西省环境状况公报》中2018年1-12月陕南地区30个县（区）空气质量状况统计表中的数据，环境空气常规六项指标中：SO2年均值、CO 24小时平均浓度第95百分位数、NO2年均值、PM2.5年均值、PM10年均值和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在区域环境质量达标。 项目四周场界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，说明项目区域声环境质量较好。 3、施工期环境影响分析结论 本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行环评提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔声降噪和减振措施及洒水降尘防尘设施、尽量缩短施工时间，同时采取一定的水土保持措施后，施工期环境影响可以接受。 4、营运期环境影响评结论 (1)环境空气影响分析 本项目停车库汽车尾气经机械通风，汽车尾气对环境影响较小。 本项目居民炊事燃料均天然气，属清洁燃料。各住户自行安装抽油烟机收集、过滤后，与燃料废气一同经专用烟道引至楼顶排放，对周围环境空气影响较小。 本项目设柴油发电机2台作为备用电源，由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动， 因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 因此项目运营期废气对周围环境空气影响较小。 (2)水环境影响分析 本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水排入化粪池后由市政污水管网排至紫阳县城区污水处理厂进行达标处置。项目在采取了相应土地硬化、防渗等措施以后，项目运营期对地下水的影响很小。 (3)噪声 本项目噪声主要来自商业噪声和各类设备运行时产生的噪声，根据预测结果项目厂界处的噪声值均能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB223377-2008)中的4类标准。 (4)固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后按照环卫部门要求外运处置。项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。综上所述，本项目为房地产开发项目，项目建成运营后“三废”排放量小，对环境影响轻微。综合其社会、经济和环境效益，项目在认真落实本报告提出的各项环保措施要求，切实执行“三同时”制度的前提下，从环保角度考虑是可行的。 二、要求与建议 1、要求： ①本项目属于新建项目，项目建设必须严格执行建设项目“三同时”，环保设备要与主体工程同时投入使用； ②化粪池应定期清理维护，确保正常有效运行； ③项目商业类型未确定，评价要求商业项目若引进餐饮、娱乐等对环境有影响的污染类项目，必须依法另行进行环境影响评价； ④项目商业用房若计划引入餐饮，建设时应预留油水分离器位置、设立独立的餐饮排水管道及油烟排放通道，其位置要求等应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求； ⑤地下车库通风次数应不小于6次/小时、排气筒高度不低于2.5m；排气口应远离进气口，设置在主导风向的下风向，且应避开人群易聚集处，确保项废气污染物浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的浓度限值；要求地下车库应设置CO等自动监测和报警装置。 - 建议： ①项目在对建筑进行外墙装修时，应合理选择装饰面材料上，避免产生光污染； ②建议在设计中遵循节水的原则，收集雨水用于绿化、道路洒水等。同时在设计中考虑楼内的道路高于绿化带，对于人行道路面采用渗透性的砖，使其雨水流入或渗入绿化带，绿化灌溉用水； ③建议建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，实用环保节能型材料。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日