建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项  目  名  称：   年加工20万吨机制砂项目

建设单位（盖章）：安康中天金泰砂石有限公司

编制日期：2019年05月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附件

附件一  年加工20万吨机制砂项目环境影响评价委托书

附件二  年加工20万吨机制砂项目备案文件

附件三  安康中天金泰砂石有限公司国土资源局土地文件

附件四  安康中天金泰砂石有限公司自然资源局临时用地批准书

附件五  办公区租赁合同

附件六  原材料购销协议

附件七  土地复垦保证书

附件八  项目环境质量现状监测数据

附件九  安康中天金泰砂石有限公司营业执照

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目平面布置图

附图三  项目四至范围

附图四  项目敏感点位图

附图五  噪声等值线图

附图六  项目监测点位图

附图七  项目地情况

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工20万吨机制砂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康中天金泰砂石有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龚传明 |  | 联系人 | 章升巧 |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13669159577 | 传真 | - | 邮政编码 | 725300 |
| 建设地点 | 陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  | 批准文号 | 紫发改投资[2019]280号 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4016.35 |  | 绿化面积 (平方米) | 300 |  |
| 总投资 （万元） | 550 | 其中：环保投资（万元） | 35.1 | 环保投资占总投资比例 | 6.38% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 | 2019年09月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 随着社会的发展，城乡建设规模不断增加，人们生活水平的提高，对住房、公路等设施的要求也相应提高，砂石业同其他建材行业一样发展迅速，成为所有产品中增加最大的产品。天然的砂资源是一种地方资源，短时间内不可再生的和不利于长距离运输因此一定程度出现了天然砂资源紧缺的现象。为满足市场的需要，安康中天金泰砂石有限公司拟投资550万元，在陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号建设年加工20万吨机制砂项目。该项目已于2019年05月08日取得紫阳县发展和改革局关于安康中天金泰砂石有限公司年加工20万吨机制砂项目的备案通知（紫发改投资[2019]280号），备案文件见附件二。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及生态环境部1号部令修改内容的规定，本项目属“十九、非金属矿物制品业 51 石材加工”，本项目应编写环境影响报告表。 安康中天金泰砂石有限公司于2019年05月09日委托我单位对本项目进行环境影响评价（见附件一）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，按照“达标排放”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了安康中天金泰砂石有限公司《年加工20万吨机制砂项目》环境影响报告表。 根据现场踏勘，本项目设备已购置，建设主要内容为平整堆场，设备的安装以及配套环保设施的建设。 二、相关分析判定情况 1、产业政策符合性 本项目为石材加工项目，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“十二、建材”中的“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”类项目，为鼓励类项目；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）中项目，项目建设符合地方产业政策。项目已取得紫阳县发展和改革局关于安康中天金泰砂石有限公司年加工20万吨机制砂项目的备案通知（紫发改投资[2019]280号）。本项目符合国家各项产业政策。 2、规划符合性 （1）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的符合性分析 表1 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 序号; 一、总体要求; 项目与计划的相符性分析. 1; （二）目标指标：经过3年努力（到2020年），大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感; 项目采取环评提出的粉尘污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度. 序号; 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展：（六）强化“散乱污”企业综合整治; 项目与计划的相符性分析. 1; 实行拉网式排查，建立管理台账; 项目运行后，建立管理台账，建立企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报. 序号; 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展中（七）工业污染源治理; 项目与计划的相符性分析. 1; 持续推进工业污染源全面达标排放; 项目粉尘、废水、噪声、固废等在采取环评及环保部门提出的污染防治措施后均可实现达标排放. 2; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目属重点区域，根据功能区划，项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二中相关标准. 综上，项目建设符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。 - 与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的符合性分析 表2 与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析 序号; 行动方案; 项目与方案的相符性分析. 1; 持续推进工业污染源全面达标排放，对涉气污染源企业开展监督性监测，监测结果及时报环境保护部门; 在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放. 2; 推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二中相关标准. 3; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 项目原材料堆场及产品堆场均为设置库房，且地面进行硬化；运输过程输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送. 综上，项目建设符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》的要求。 （3）与《安康市人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》安政发[2018]21号符合性分析 表3 与安政发[2018]21号符合性分析 序号; 行动方案; 项目与方案的相符性分析. 1; - 加强物料堆场扬尘防治。严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 项目原材料堆场及产品堆场均为设置库房，且地面进行硬化；运输过程输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送. 3、“三线一单”符合性分析 表4 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 陕西省政府常务会议明确14类重点区域将被纳入全省生态保护红线划分范围，实行分级管控。项目评价区域内2.5km范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区等. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境为二类区；项目所在地汉江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 项目生产过程产生的有组织粉尘废气经布袋除尘器进行处理，处理后经过15m高排气筒高空排放，正常生产情况下，项目废气排放对评价区环境敏感目标影响较小；项目生产废水经三级沉淀池处理之后回用于生产线，生活污水排入旱厕，定期清掏用于周边农户施肥，不外排，本项目废水不会改变周边水环境功能；项目厂界噪声现状可达到2类区标准，本项目建成后，正常运营情况下可保证厂界噪声达标，项目建设不会降低当地环境功能. 负面 清单; 《陕西安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》中紫阳县负面清单; 紫阳县负面清单中所列项目有：1、限制类：农林牧渔业5类包括木材采运、竹材采运、木竹材林产品采集、非木材林产品采集、猪的饲养；采矿类7类包括烟煤和无烟煤的开采洗选、铁矿采选、锰矿采选、铬矿采选、铜矿采选、建筑装饰用石开采、粘土及其他砂石开采；制造业4类包括牲畜屠宰、生物药品制造、火力发电、房地产开发经营；2、禁止类：制造业2类包括木竹浆制造、非木竹浆制造，本项目不属于负面清单中所列项目. 4、选址可行性 本项目位于安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，企业已于2019年04月30日取得紫阳县国土资源局出具的土地文件，用地类别为水田，用地性质为临时用地。同时，企业已取得紫阳县自然资源局出示的临时用地批准书（紫自然临字[2019]第5号），土地面积：4016.35m2，临时用途：采矿工程，使用年限：2年。安康中天金泰砂石有限公司已向紫阳县自然资源局做出了保证：单位因国道541建设项目工程施工临时用地，地类为耕地。总面积为4016.35m2，使用期限为2年，临时用地期满后，按规定进行土地复垦。项目办公区域租赁居民住宅，租赁面积约190m2。 项目周边水资源丰富，项目用电由紫阳县供电局接入，厂内配置一台GGD/1D低压进线柜，配置一台GGD/2D低压出线柜，配置一台GGD/3D低压出线柜，配置一台GGD/4D低压电容柜，配置一台S11M-1250KVA/10/0.4油浸式变压器。项目周边无制约项目发展的因素。本项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标和合理处置，经预测项目废气处理后最大落地浓度满足相应的环境标准。综上所述，本项目建成后对周围环境影响较小，因此本项目选址合理。 选址合理性分析见表5。 表5 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 项目位于安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，评范围价内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内. 2; 规划相符性; 由紫阳县国土资源局出具了土地文件和紫阳县自然资源局出示的临时用地批准书，同时向紫阳县自然资源局做出了保证说明. 3; 土地利用; 紫阳县自然资源局出示的临时用地批准书（紫自然临字[2019]第5号），土地面积：4016.35m2，临时用途：采矿工程，使用年限：2年 办公租赁居民住宅，190m2. 4; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区域环境质量良好. 5; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求可以满足评价区的环境功能要求. 经实地调查发现，项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地环境空气、地表水、声环境质量现状较好，有利于项目建设。项目在采取相应的污染防治措施后，运营期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期内容较少，施工期较短，故主要环境问题为运营期的环境污染，项目运营期主要环境影响包括废气（粉尘）、废水（员工生活污水）、噪声（设备噪声）、固废（生活垃圾、除尘灰等）对周围环境造成的影响。在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，对周围环境产生的不利影响可降低至可接受水平，对周围环境影响较小。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 三、编制依据 1、国家有关法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （4）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正； （8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ/T2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）。 3、编制资料 （1）年加工20万吨机制砂项目委托书； （2）年加工20万吨机制砂项目备案文件； （3）建设单位提供的其它相关技术资料。 四、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：年加工20万吨机制砂项目 （2）建设单位：安康中天金泰砂石有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号 （5）总 投 资：550万元 2、地理位置与交通 项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号。中心地理坐标为：E108°27′51.16″，N32°37′48.65″。项目厂界西北侧5m为汉江，东北侧、东南侧为梯田，西南侧为高家山。项目距焕古镇的直线距离为4.18km，距紫阳县的直线距离为13.24km。距离最近的敏感点为项目地南侧220m的梁家院子。项目周边道路交通方便。本项目地理位置见附图一。项目四至关系图见附图三。 3、建设内容与规模 本项目占地面积4016.35m2，年加工20万吨机制砂。建设内容主要为平整堆场，建设生产车间、原料库等，并购置安装生产设备以及配套道路、供电、环卫等设施。项目组成及主要建设内容见表6。 表6 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 生产区主要为制砂工段和筛分工段（洗砂工段），总占地面积1677.67m2。制砂工段和筛分工段均全密闭，购置制砂机、对辊制砂机，滚动筛等设备，同时设270m3沉淀水池; 新建（其中设备已购置）. 原材料区; 设原料大棚，占地1200m2，用于原材料砂石的堆放; 新建. 成品存放区; 平整堆场1000m2，用于成品机制砂的堆存; 新建. 辅助工程; 办公楼; 租赁东南侧1户居民住宅，占地约190m2，用于员工临时休息; 依托. 危废暂存间; 占地约5m2，暂存运行设备产生的废机械润滑油及包装桶; 新建. 一般固废暂存间; 占地约20m2，暂存布袋除尘器收集的粉尘和洗砂工段产生的废泥渣; 新建. 配电室; 占地约15m2，厂内配置一台GGD/1D低压进线柜，配置一台GGD/2D低压出线柜，配置一台GGD/3D低压出线柜，配置一台GGD/4D低压电容柜，配置一台S11M-1250KVA/10/0.4油浸式变压器; 新建. 公用工程; 给水; 项目生活、厂区洒水等用水由当地供水管网供给；洗砂工段用水引自汉江. 排水; 项目设旱厕（5m3），盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕由周围村民定期清掏. 供电; 项目供电由紫阳县供电局接入，厂区建配电室. 供热、制冷; 车间内无供暖措施；办公休息区冬季供暖和夏季制冷均采用分体式空调. 环保工程; 废水; 项目生产过程无外排废水，生活盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕（5m3）由周围村民定期清掏；项目制砂工段洗砂过程会产生的压滤余水经沉淀水池（270m3）后循环使用. 废气; 皮带输送粉尘采取措施：物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点；同时进行洒水抑尘等. 破碎、筛分工段有组织粉尘通过对制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进料、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理，对于设备进、出料口设置集气罩收集粉尘（集气效率按95%计算），然后由风机引至袋式除尘器（除尘效率按99.0%计）对收集的粉尘进行处理，风机风量为20000m3/h。处理后的粉尘经15m高排气筒排放； 无组织粉尘通过将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘等措施进行处理. 原料卸料、进料过程均在库房内完成，故原料堆场产生的粉尘量较小；对成品堆场采取以下措施：对装料区设置移动式喷淋设施；并对成品堆场采用篷布遮盖；同时对堆场表面定期洒水以增加表面含水率. 噪声; 设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；必要时水泵设消声器；加强进出车辆的管理等措施. 固体废物; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；布袋除尘器收集的粉尘、洗砂工序产生的废泥渣收集后暂存于一般固废间（20m2），定期外售；设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶收集后暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理. 4、产品方案 项目产品为机制砂，年生产量为20万吨，项目产品方案见表7。 表7 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 规格; 用途; 年产量（t）; 产品运输. 1; 机制砂; ≤Φ6mm; 主要为国道514建设工程，其余外售; 20万; 船舶运输. 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表8。根据建设单位提供，项目主要原料为矿山废石（石粉），由附近矿山（紫阳县安昌建材有限责任公司）提供，项目原料均为石灰岩矿开采废石及石粉，不含重金属等有毒物质，目前建设单位已签署相关供应协议，原材料购销协议见附件六。 表8 原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注; 备注. 1; 石子; 万m3/a; 15; 建筑用砂子密度为1350kg/m3，故项目原材料总量约为20.25万吨; 船舶运输. 2; 机械润滑油; t/a; 0.5; 项目生产设备使用; 不在厂区暂存. 3; 柴油; t/a; 0.3; 项目装载机使用; /. 4; 电; 万kW·h/a; 33.6; 由紫阳县供电局接入. 5; 生活、厂区用水; t/a; 614; 由当地供水管网供给. 6; 洗砂用水; t/a; 3000; 引自汉江. 6、主要生产设备 表9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 电机型号; 数量. 1; 输送带800型; 11根; 15kW; 11台. 2; 输送带1200型; 1根; 30kW; 1台. 3; 滚动筛; 1个; 22kW; 1台. 4; 挖沙机; 1台; 22kW; 1台. 5; 制砂机; 1台; 315kW; 2台. 6; 除尘风机20000m3/h; 1台; /; /. 7; 对辊制砂机; 1台; 110kW; 2台. 8; 水泵; 1台; 30kW; 1台. 9; 50型装载机; 2台; /; /. 10; 变压器; 1台; /; /. 五、工作制度 本项目建成后，项目劳动定员6人。全年工作天数200天，单班制，每天工作8h。 六、总平面布置与四邻关系 项目场地整体布局沿东北至西南呈不规则形状，项目平面布置本着充分利用场地，满足工艺及环保要求进行布置。项目共分为三个地块，东北侧北地块为主厂区，主要建设制砂生产线，依次设制砂车间、筛分车间、循环水池；东北侧南地块为原材料区，同时设配电室；西南侧地块平整场地，作为成品堆场，在成品堆场东侧设危废间。项目运输为船舶运输，厂区西北侧中间设船舶运输出入口，紧邻汉江，为原料、成品的运输提供方便之道。生活办公区不在厂区内，租赁厂区东侧民宅。项目厂区的布置较为合理，且便于原辅材料的取用，高噪声设备均位于生产车间，全封闭，故项目整体布局合理。项目平面布置图见附图二。 七、公用工程 （1）给水 本项目厂区绿化用水、生活用水由当地供水管网供给，用水量为614.0m3/a，洗砂用水引自汉江，用水量为3000m3/a。 ①办公生活用水 项目职工人数为6人，均为附近居民，不在厂内食宿。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），项目办公生活用水按照35L/（人·d）计，则用水量为0.21m3/d，42m3/a（全年按200d计）。 ②绿化用水 本项目绿化面积为300m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水按2.0L/（m2·d）计，则用水量为0.6m3/d，项目年浇水天数按120d计，则项目绿化年用水量为72m3/a。 ③厂区洒水 建设单位定期对厂区进行洒水降尘，洒水量按2.5L/m2·次，全年按100次计算，洒水面积约为2000m2，则项目洒水降尘用水量为5.0m3/次，即500m3/a。 ④洗砂用水 由经验数据可知，洗砂工序所需水量约为1m3（水）/t（成品砂），本项目年加工机制砂20万吨，年工作时间为1600h，则项目每小时加工机制砂量为125t。则项目正常工况下洗砂用水量为125m3/d。 经查阅资料并类比同类型项目可知，项目洗砂工段沉淀泥渣的含水率在85%~95%之间，本评价以90%计，项目沉淀泥渣的产生量约为125t/d，项目沉淀泥渣经压滤后废泥渣的含水率以10%计，压滤余水排入厂区沉淀池循环使用。则项目循环用水量约为110m3/d，压滤过程蒸发水分1.1m3/d。 根据建设单位提供信息可知，项目成品机制砂的含水率约为10%，则项目成品机制砂每天带走水量为12.5m3/d。沉淀水池及洗砂工段蒸发水量以2.5m3/d计。则项目每天补充水量为15m3，即3000m3/a。 厂区水泵正常工况下流量为15m3/h，故水泵每天工作1h，洗砂工段补充水引自汉江。项目厂区所设循环水利用系统由四个循环水池组成，总容积为270m3，项目沉淀沉渣每两天压滤一次，沉淀池容积可满足本项目废水处理量，保证废水不外排。 综上所述，本项目总用水量为3614.0m3/a，其中614m3由当地供水管网供给，洗砂工段所用3000m3引自汉江。 （2）排水 项目排水主要为生活污水，生活污水的产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为168m3/a（0.56m3/d）。项目设旱厕，生活污水为盥洗水，盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕由周围村民定期清掏用作肥田。项目用水、排水情况见表10，项目水平衡见图1。 表10 主要给排水一览表 序号; 用水类型; 用水标准; 用水量（m3/d（次））; 消耗量 （m3/d（次））; 排水量 （m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 35L/人·d; 0.21; 0.042; 0.168; 6人，200d. 2; 绿化用水; 2.0L/（m2·d）; 0.6; 0.6; 0; 300m2，120d. 3; 厂区洒水; 2.5L/m2·次; 5.0; 5.0; 0; 2000m2，100次. 4; 洗砂用水; /; 15; 15; 0; 110.0m3循环水量. 合计; --; --; 20.81; 20.642; 0.168; /. 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目电源由项目用电由紫阳县供电局接入，厂内配置一台GGD/1D低压进线柜，配置一台GGD/2D低压出线柜，配置一台GGD/3D低压出线柜，配置一台GGD/4D低压电容柜，配置一台S11M-1250KVA/10/0.4油浸式变压器。主要用于生产设备、日常照明及办公生活用电。预计年用电量约为33.6万kW•h。 （4）供热、制冷 项目办公休息区依托周边居民住宅，冬季供热和夏季制冷均采用分体式空调。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，企业已于2019年04月30日取得紫阳县国土资源局出具的土地文件，用地类别为水田，用地性质为临时用地。安康中天金泰砂石有限公司已向紫阳县自然资源局做出了保证：单位因国道541建设项目工程施工临时用地，地类为耕地。总面积为4016.35平方米，使用期限为2年，临时用地期满后，按规定进行土地复垦。项目办公区域租赁居民住宅。 生产区用地不存在原有企业占用的情况，故不存在与本项目有关的原有工程污染源问题。项目所在区域周边无特殊保护物种、名胜古迹和自然保护区等. |  |  |  |  |  |

# 建设工程所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 紫阳县位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市相邻，南与四川省万源市相连，西与汉中市镇巴县毗邻，北与安康市汉阴县接壤。 本项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号。中心地理坐标为：E108°27′51.16″，N32°37′48.65″。项目厂界西北侧5m为汉江，东北侧、东南侧为梯田，西南侧为高家山。项目距焕古镇的直线距离为4.18km，距紫阳县的直线距离为13.24km。距离最近的敏感点为项目地南侧220m的梁家院子。项目地理位置图见附图一。 2、地形、地貌、地质 紫阳万山综错，河溪密布，汉江自西北至东南横贯全境，任河由西南向西北注入汉水，两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区，最低海拔277米，最高海拔2522米。加上蒿坪河川道，从而形成了紫阳“三山两水一川”的地貌特点。紫阳是世界著名的志留系弓笔石古生物化石裸露地带。 根据地层特点，分属两个地层沉积区：西南部大巴山地层分区属扬子地层沉积区；中部高滩—兵房街地层小区和北部紫阳—平利地层小区属巴颜克拉—秦岭地层区的南秦岭地层分区。 3、气候气象 紫阳气候垂直变化较大，属亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1℃，无霜期为268天，年降水总量1066mm，最多年降水量1682.8mm，降水多集中在6—9月，夏季多发洪涝。最低海拔277m，最高海拔2522m。 4、水文 汉江是长江最大支流。源于秦岭南麓陕西省西南部汉中市宁强县大安镇的嶓冢山，干流流经陕西、湖北两省，在武汉汇入长江。干流全长1577km。 在陕西省境内，基本上自西向东流，汉江干流发源于陕西宁强县的嶓冢山，自西而东流经勉县、汉中市、城固县、洋县、石泉县、汉阴县、紫阳县、安康市汉滨区、旬阳县，于白河县进入湖北省。 本项目西北侧5m处为汉江水系。 5、植被 紫阳县生物资源得天独厚。尤其是以茶叶、厚朴、烤烟、柑桔等为主的生物资源，在全国久负盛名。土壤富含硒元素，平均含硒量0.49ppm，生长的动植物硒元素含量高，是全国迄今已发现的两大富硒区之一。紫阳县各种食品不仅天然富硒，而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。紫阳富硒茶在唐朝曾作为贡茶供宫廷享用，在清代紫阳毛尖茶已成为全国十大名茶之一而享誉全国。2012年4月，紫阳富硒茶被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，荣登“中国十大富硒品牌”榜首，成为全国第4枚同时具有国家地理标志证明商标和中国驰名商标的农产品，品牌价值攀升到11.18亿元。紫阳富硒茶自开发投放市场以来，颇受国内外广大茶饮者的青睐，连续获得国际国内20多项质量大奖，被誉为21世纪健康佳品和绿色保健饮料。 项目周边主要为农村村民住宅、农田及茶园，属典型的农村生态系统。调查期间，项目建设地周边未发现有国家及地方重点保护野生动植物。

# 环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用《安康市2018年11月环境质量公报》中紫阳县空气质量，具体见表11。 表11 《安康市2018年11月环境质量公报》中紫阳县基本因子监测数据指标值 县区名称; 综合指数排名; 综合指数; 优良天数（天）; 优良率（%）; PM10浓度（μg/m3）; PM2.5浓度（μg/m3）; SO2浓度（μg/m3）; NO2浓度（μg/m3）; CO浓度（mg/m3）; O3浓度（μg/m3）. 紫阳县; 3; 2.86; 30; 100; 43; 26; 9; 25; 1.1; 73. 由《安康市2018年11月环境质量公报》中紫阳县环境空气质量监测数据可知，项目区SO2浓度、PM10浓度、PM2.5浓度、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托陕西瑞境检测技术有限公司对项目所在区域厂界四周进行监测。 ①监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②监测点位：项目共设4个监测点位，在厂界四周西南侧、东南侧、东北侧、西北侧各设监测点位（Z1、Z2、Z3、Z4）。见附图六。 ③监测频次及方法：连续监测2天，昼夜各监测1次。监测时间为2019年05月08日~2019年05月09日，监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 ④监测结果：监测结果见表12。 表12 声环境质量监测结果单位（dB（A）） 位置; 监测结果; 标准; 是否达标. 2019年05月08日; 2019年05月09日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界西南侧; 53.4; 42.3; 54.1; 43.4; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. Z2厂界东南侧; 54.2; 41.8; 55.6; 42.5; 达标. Z3厂界东北侧; 53.8; 42.1; 56.1; 44.1; 达标. Z4厂界西北侧; 56.4; 41.8; 55.3; 43.5; 达标. 由上表可知，项目厂界西南侧、东南侧、东北侧、西北侧昼间噪声值在53.4~56.4dB（A）之间，夜间噪声值在41.8~44.1dB（A）之间，故项目所在地声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水环境质量现状 本项目废水主要为生活污水，生活污水排入项目地旱厕，定期清掏由周围农户运作肥田，生产废水全部回用不外排，距离项目最近的地表水体为汉江，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准。本次评价地表水环境质量现状监测我单位委托陕西瑞境检测技术有限公司于2019年05月08日~2019年05月10日对项目所在地的汉江上游500m和下游1000m两个断面进行了现状监测，监测因子为PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，监测点位见附图六，监测结果见表13。 表13 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测项目; 监测时间; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准限值. 05.08; 05.09; 05.10. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 1#项目上游500m处（汉江）; pH; 8.17; 8.23; 8.25; 8.31; 8.21; 8.19; 6~9. CODCr; 11; 13; 13; 14; 12; 14; 15. BOD5; 2.7; 2.5; 2.4; 2.6; 2.4; 2.6; 3. 氨氮; 0.103; 0.112; 0.121; 0.106; 0.125; 0.118; 0.5. 总磷; 0.014; 0.017; 0.019; 0.022; 0.018; 0.019; 0.2. 总氮; 0.335; 0.328; 0.358; 0.349; 0.362; 0.359; 0.5. SS; 4; 5; 5; 6; 4; 5; /. 2#项目下游1000m处（汉江）; pH; 8.15; 8.13; 8.27; 8.25; 8.29; 8.24; 6~9. CODCr; 9; 11; 12; 13; 11; 12; 15. BOD5; 2.4; 2.5; 2.2; 2.5; 2.1; 2.3; 3. 氨氮; 0.098; 0.107; 0.104; 0.099; 0.106; 0.115; 0.5. 总磷; 0.018; 0.021; 0.017; 0.018; 0.016; 0.021; 0.2. 总氮; 0.317; 0.345; 0.351; 0.334; 0.361; 0.357; 0.5. SS; 3; 5; 4; 7; 4; 4; /. 从上表可见，pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准要求，区域水环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境。各环境要素主要保护对象及目标见表14。 表14 主要环境保护目标及要求 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 108°28′13.52″; 32°37′48.83″; 高家山; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准; E; 460m. 108°27′53.89″; 32°37′37.51″; 梁家院子; S; 450m. 108°37′54.36″; 32°38′08.74″; 老庄子; N; 541m. 108°27′08.63″; 32°37′35.04″; 春堰村; SW; 1.29km. 108°27′54.98″; 32°37′09.15″; 烂泥湖; S; 1.28km. 108°28′36.07″; 32°38′27.60″; 石杯滩; NE; 1.57km. 108°28′28.96″; 32°38′47.12″; 王家沟; NE; 1.96km. 108°28′21.55″; 32°39′00.65″; 周家坡; NE; 2.27km. 108°27′52.35″; 32°38′53.10″; 罗家梁; N; 1.92km. 108°27′09.71″; 32°38′51.28″; 秋树垱; NE; 2.20km. 108°26′53.49″; 32°39′04.55″; 扇子牌; NE; 2.77km. 108°27′20.06″; 32°38′59.09″; 大沟口; NE; 2.29km. 108°26′24.60″; 32°38′59.48″; 大房沟; NE; 3.16km. 108°26′35.87″; 32°38′17.33″; 松柏寨; SE; 2.21km. 108°26′29.85″; 32°37′31.66″; 五峰包; SW; 2.29km. 108°26′43.91″; 32°36′43.77″; 八里碥; SW; 2.77km. 108°28′09.96″; 32°36′35.83″; 谭家梁; SW; 2.34km. 108°28′54.61″; 32°37′11.36″; 安坪; SE; 1.98km. 108°29′08.52″; 32°37′13.18″; 八房沟; SE; 2.25km.

# 评价标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160 200. 2、声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表16 声环境质量标准（单位：dB（A）） 区域; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 表17 《地表水环境质量标准》（单位：mg/L（除pH）） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准; 项目; PH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮. 标准值; 6-9; 15; 3; 0.5; 0.2; 0.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准。运营期粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准、无组织排放监控浓度限值。 表18 运营期废气排放标准 标准; 标准; 排气筒高度; 最高允许排放速率. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 有组织; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h. 无组织; 1.0mg/m3; /; /. 2、运营期废水不外排。 3、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表19 噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段; 标准名称; 声环境功能区别; 排放时段. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、本项目废水不外排，不涉及废气总量控制指标。 项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目对材料堆场进行平整，并平整堆场、建设办公区域，设备的安装以及配套环保设施的建设。施工工艺流程及产污环节如下图所示： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 本项目运营期主要进行机制砂的生产，主要工艺流程见图3。 原料 图3 运营期工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述如下： ①原料输送、装卸：项目原材料由紫阳县安昌建材有限责任公司提供，经船舶运输至项目厂区西北侧入口，由装载机运送至原料库房。 ②破碎：原料由原料堆场经皮带输送至制砂机进行破碎。 ③筛分：石料经制砂机破碎后由皮带输送至滚动筛，符合粒径要求的（≤6mm以下）进入下一道工序，不符合粒径要求的进入双辊制砂机进行二次破碎。 ④洗砂：合格粒径的砂料进行洗砂，以保证成品机制砂的含水率，同时洗去砂料中的泥沙。 ⑤成品库房：经洗砂后的成品机制砂由皮带输送机运送至成品堆场，由装载机运输至船舶，进行外运。 本项目物料平衡见表20。 表20 生产过程中物料平衡表 输入; 输出. 物料名称; 投入量（t/a）; 产品（t/a）; 成品机制砂; 201893.653. 原石料; 20.25万; 损失（t/a）; 原料、成品堆场粉尘; 5.072. 水; 3000; 筛分、破碎粉尘; 101.25. 蒸发水分; 720. 皮带输送粉尘; 2.025. 废泥渣; 2778. 合计; 205500t/a; 合计; 205500t/a. 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期对环境的影响主要表现在施工大气污染、噪声污染、施工固体废弃物污染和施工废水污染等方面。 1、施工废气 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自建筑材料（水泥、沙子等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②施工机械、车辆废气 施工机械废气和运输车辆排放的尾气主要污染物为NOx、CO及THC等。 2、施工废水 施工期废水来源于施工生产废水及施工人员生活污水。 生产废水主要为车辆冲洗水，生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经临时沉淀池沉淀后全部回用。 生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS等。项目场地设旱厕，施工人员不在项目区食宿，生活用水量较少，人均用水指标按20L/d计，污水产出系数按0.8计，施工人数约5人，则生活污水排放量为0.08m3/d。 3、施工噪声 施工期主要噪声源为运输车辆进出厂区的车辆噪声及安装设备产生的碰撞噪声等。 4、施工期固体废物 施工期产生的固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾及废弃的各种建筑垃圾等。由于项目无土方工程施工，故无废弃土方产生。 项目施工人员平均每人产生的生活垃圾约0.5kg/d，建设期4个月，施工人数约为5人，生活垃圾产生量约2.5kg/d，则施工期生活垃圾产生量为0.3t。 建筑垃圾主要为建设过程中的废弃建筑材料。主要包括：废弃的沙子、水泥、废金属等，根据《建筑垃圾的产生及循环利用管理》及项目实际情况，建筑垃圾产生量约为10kg/m2，本项目厂房的建筑面积约为800m2，则建筑垃圾产生量约为8t。 二、运营期 1、废气 本项目运营期废气主要为皮带输送粉尘，破碎、筛分粉尘，堆场粉尘。 （1）皮带输送粉尘（G1） 原料进入给料口后均采用输送带输送，输送带在输送过程匀速稳定，一般情况下不易起尘，输送过程中粉尘主要产生于大风天气及胶带机端头搭接部位，根据经验数据可知，项目物料输送过程中粉尘产生量约为原材料总量的0.001%，故项目皮带输送过程粉尘总产生量为2.025t/a，产生速率为1.266kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘（G2、G3） 本项目原材料由原材料库房经皮带输送机进入制砂机进行破碎，再经皮带输送机进入滚动筛进行筛分，筛分合格产品经皮带输送机传送至洗砂区，不合格粒径砂石经皮带输送至双辊制砂机进行二次破碎、筛分，此过程会产生一定量的粉尘。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），石料加工过程中破碎、筛分工序的粉尘产生量可取0.50kg/t。项目破碎机及筛分机采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进料、出料口，进、出料口设集气罩收集粉尘，集气罩收集效率为95%，设计布袋除尘器风机风量为20000m3/h，项目年工作时间为200d，每天工作8h。故项目设备年运行时间为1600h。根据以上计算，破碎、筛分产生粉尘量如下表21。 表21 破碎、筛分工段污染物产生情况一览表 产污单元; 产污系数（kg/t）; 原料量（t/a）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 制砂机; 0.50; 20.25万; 101.25; 63.28; 3164.06. 滚动筛. （3）原料仓及成品堆场粉尘（G4、G5） 要求建设单位设置原料库房，原料进料过程均在库房内完成，故该过程产生的粉尘量很小。 项目成品砂石料在装料过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关。本项目装料工艺为装载机将成品砂石直接装进运输车辆。 项目成品砂石的装料起尘量参照秦皇岛码头装卸起尘量公式计算，具体公式如下： 秦皇岛码头装卸起尘量公式 Q = 1133.33×U1.6×H1.23×e(-0.28w) 式中：H——物料落差，m； U——气象平均风速，m/s； W——物料含水率，%； Q——物料起尘量，mg/s。 本项目装料时落差约为1.5m；紫阳县多年平均风速1.5m/s；成品砂石的含水率平均取10%。则计算得成品砂石装料过程起尘量Q为3560.23mg/s。每辆车装料约需15min，按照生产量可知每年最大装车数量为1000辆，则在成品砂石装料过程中起尘量为3.20t/a，即2.0kg/h。 成品堆场扬尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，取1.5m/s； S——成品堆场表面积，取1000m2； W——成品含水量，取10%。 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为1.17kg/h，起尘量为1.872t/a。 - 废水 项目生产过程不排水，项目污水主要为生活污水。 项目生活污水产生量为0.168m3/d，33.6m3/a。生活污水排入旱厕，定期清掏，用于周边农户农田施肥，不外排。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等。 表22 生活污水主要污染物产生浓度及污染负荷 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水33.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 180; 30; 5; 45. 产生量（t/a）; 0.0084; 0.004; 0.006; 0.001; 0.00017; 0.0015. - 噪声 本项目运营期噪声主要为制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声，其噪声源强为65-95dB（A）。主要设备噪声源强见下表。 表23 设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 台数（台）; 单台声级（dB（A））. 1; 制砂机; 2台; 90. 2; 滚动筛; 1台; 85. 3; 除尘风机; 1台; 90. 4; 水泵; 1台; 95. 5; 装载机; 2台; 65. - 4、固体废物 本项目产生的固废主要有生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、洗砂工序产生的废泥渣以及设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶。 ①生活垃圾 本项目职工人数为6人，按照0.5kg/人·d、200d/a的垃圾产生系数计算，年生活垃圾产生量约0.6t/a。 ②破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰 根据工程分析（大气部分）及物料守恒，项目破碎、筛分工段除尘器收集的除尘灰产生量为95.2255t/a。 ③洗砂工序产生的废泥渣 根据建设单位提供信息可知及水平衡可知，项目产生废泥渣量为13.89t/d，即2778t/a。 ④废机械润滑油及其包装桶 经建设方提供，项目废机械润滑油的产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）所列“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，废机械润滑油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，为危险废物，须按危险废物进行管理和处置；项目厂区每年产生的废机械润滑油包装桶5个，约0.01t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中第六条，不作为固体废物管理的物质中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。”判定废机械润滑油包装桶均不属于固体废物。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 皮带输送粉尘 | 粉尘 | 2.025t/a | 0.0405t/a，0.0253kg/h |  |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 粉尘 | 101.25t/a，3164.06mg/m3 | 有组织 | 0.962t/a，30.06mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.10125t/a，0.0633kg/h |
|  | 堆场粉尘 | # 粉尘 | 5.072t/a | 0.051t/a，0.0371kg/h |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 168m³/a | 盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕定期拉运肥田 |  |
| 固体 污染 物 | 生产区 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 95.2255t/a | 0t/a | 收集后暂存于一般固废间（20m2），定期外售 |
|  |  | 洗砂工段废泥渣 | 2778t/a | 0t/a |  |
|  |  | 废机械润滑油 | 0.05t/a | 0t/a | 暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理 |
|  |  | 废机械润滑油包装桶 | 0.01t/a | 0t/a |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0t/a | 由带盖垃圾收集桶集中收集，交由环卫部门进行清运 |
| 噪声 | 主要来自于制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声，其单台生产设备运行时的噪声值约65-95dB（A）之间。设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施，水泵必要时安装消声器。采取措施后，项目西北、西南、东南、东北厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目夜间不进行生产，夜间不会对声环境产生影响 |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于农村生态系统，项目用地为临时用地，安康中天金泰砂石有限公司已向紫阳县自然资源局做出了保证：单位因国道541建设项目工程施工临时用地，地类为耕地。总面积为4016.35平方米，使用期限为2年，临时用地期满后，按规定进行土地复垦。 项目区域内没有国家保护的动植物，项目的产生的各项污染物均不会对项目地造成生态影响，项目用地期满后，根据《土地复垦条例》、《紫阳县矿山用地管理办法》等规定制定生态恢复方案，对项目临时用地进行复垦。采取各项措施后，项目临时用地生态环境将逐步得到改善和恢复。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、环境空气影响分析 1、施工场地扬尘影响分析 本项目生活办公依托周边居民住宅，厂区设备已购置，后续对堆场进行平整，对项目场地未进行硬化部分进行硬化，同时进行生产设备以及污染物处理的安装。 主要污染源及其环境影响分析如下： （1）建筑扬尘 施工场地建筑物料堆放及运输车辆抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工中若环境监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑材料不覆盖、建筑垃圾不及时清理、覆盖以及对出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程车辆沿途洒落于道路上的沙和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，如不及时采取路面硬化、道路洒水等措施，则会在施工物料运输过程造成路面沉积颗粒物的反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 根据现场踏勘可知，本项目评价范围内最近的环境敏感点为南侧梁家院子，为减少施工扬尘对敏感点及周围环境的影响，结合《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《安康市人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（安政发[2018]21号）要求，采取如下有效的防治措施： ①必须对施工区域实行封闭，设置1.8m以上的硬质围档； ②运输建筑材料和设备的车辆不得超载； ③对施工场地定期洒水抑尘，出入工地的运输机车辆及时冲洗，保持整洁； ④运输车辆应限速行驶，并及时清扫运输道路，以减少汽车运输扬尘。 ⑤严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 在采取以上措施后，项目对周围空气环境质量影响较小，随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 2、施工机械及车辆产生的废气影响分析 施工机械及车辆产生的废气主要污染物为CO、NOx及总烃等，间断排放，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境空气影响小。 对此，评价要求对项目施工过程中的非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求。 二、施工噪声 施工期主要噪声源为运输车辆进出厂区的车辆噪声及安装设备时产生的碰撞噪声等。项目地距离敏感点梁家院子较近，施工噪声对其会产生一定影响。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： （1）合理布置施工场地和施工进度，严格控制施工时间，禁止夜间22:00~06:00施工作业，避免扰民。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如材料装卸及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料运输车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 （3）对进出场地车辆限速行驶、禁鸣喇叭，同时要求运输集中在昼间运行，夜间应避免物料运输。 三、施工期废水环境影响分析 本项目场地内设旱厕，施工人员不在项目区食宿，施工人员的生活污水排放量为0.08m3/d，盥洗水用于场地洒水抑尘，不外排。 项目施工期生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经临时沉淀池沉淀后全部回用，对外环境产生的影响较小。 四、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾和废弃的建筑垃圾等。 施工期生活垃圾产生量为0.3t，由垃圾桶集中收集，定期由当地的环卫部门清运。 建筑垃圾主要为建设过程中的废弃建筑材料，对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量综合利用，不可回收利用部分应运送至指定的建筑垃圾填埋场处置。 采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境的影响较小。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期的废气主要为皮带输送粉尘、破碎，筛分粉尘、原料及成品堆场粉尘。 （1）皮带输送粉尘 本项目物料均通过皮带输送机进行输送，项目皮带输送过程粉尘产生量为2.025t/a，产生速率为1.266kg/h。为了抑制皮带输送过程产生的粉尘，评价要求：物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料，尽量降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘，减少粉尘排放。经采取以上措施后，项目皮带输送粉尘处理效率可达98%以上，故本环节粉尘排放量约为0.0405t/a，排放速率为0.0253kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘 根据工程分析，项目破碎、筛分工段粉尘的产生量为101.25t/a，产生速率为63.28kg/h，产生浓度为3164.06mg/m3。集气罩收集效率95%，则有组织粉尘产生量为96.1875t/a，无组织粉尘产生量为5.0625t/a。 a：有组织粉尘产排情况及处理措施 评价要求： Ⅰ、对制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进料、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理。 Ⅱ、对于设备进、出料口设置集气罩收集粉尘（集气效率按95%计算），然后由风机引至袋式除尘器（除尘效率按99.0%计）对收集的粉尘进行处理，风机风量为20000m3/h。处理后的粉尘经15m高排气筒排放。 Ⅲ、在车间进出口定期洒水降尘。 经过以上环保措施处理后，本项目破碎、筛分工段各污染物产排情况见表24。 表24 项目破碎、筛分粉尘排放情况一览表 生产工段; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 排放 情况; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 风机风量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）. 筛分工段; 粉尘; 101.25; 有组织; 0.962; 0.6012; 20000; 30.06. 无组织; 5.0625; /; /; /. 由上表可知，项目在设备进、出料口设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经1套布袋除尘器进行处理，除尘效率99.0%，风机风量均为20000m3/h，处理后由1根15m高排气筒高空排放。有组织排放粉尘排放浓度为30.06mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求（标准：15m排气筒最高允许排放3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）。 b：无组织粉尘产排情况及处理措施 为减少物料提升和转运过程中的无组织粉尘排放，无组织粉尘产生量为5.0625t/a，本环评提出以下治理措施： ①将物料的提升和运输过程进行密闭处理； ②物料在提升过程中，应合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大，物料高速下落产生的强烈诱导风致使粉尘溢出； ③加大导料槽容积，避免因导料槽容积不够，无法有效消除物料高速下落后携带的诱导风，同时应提高导料槽的密封等级，确保导料槽两侧的完全密封； ④卸料管采用前倾收口扩容设计，前倾扩容设计可有效降低落料点处气压，避免落料点处正压过大引起的喷粉现象； ⑤对车间定期洒水降尘。 采取以上措施后，本项目无组织粉尘可减少98%以上，则粉尘无组织排放量为0.10125t/a，排放速率为0.0633kg/h。 （3）原料仓及成品堆场粉尘 评价要求建设单位设置原料库房，原料卸料、进料过程均在库房内完成，故原料堆场产生的粉尘量很小，不进行评价预测。 项目成品砂石装料过程中起尘量为3.20t/a，即2.0kg/h；成品堆场起尘量为1.872t/a，起尘速率为1.17kg/h。故项目成品堆场粉尘产生总量为5.072t/a。环评要求企业对装料区设置移动式喷淋设施，并对成品堆场采用篷布遮盖，同时对堆场表面定期洒水以增加表面含水率。经上措施，可降低99%的成品堆场粉尘，故项目成品堆场粉尘排放量为0.051t/a，排放速率为0.0317kg/h。 （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及前文工程分析，本项目相关工作区域有组织排放的大气污染物主要为筛分、粉碎粉尘废气；无组织排放的大气污染主要为厂区堆场、皮带输送、筛分粉碎未处理部分粉尘，故对项目营运期筛分、粉碎工段有组织粉尘，以及厂区无组织粉尘的产生进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 项目估算模型参数表见表25。 表25 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 30 °C. 最低环境温度; 0.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 主要废气污染源排放参数见下表： 表26 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. 粉尘排气筒; 108.464734; 32.630561; 556.0; 15.0; 0.6; 25.0; 21.45; 颗粒物; 0.6012; kg/h. 表27 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源 名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度/m; 宽度/m; 有效高度/m. 皮带输送粉尘; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; 0.0253; kg/h. 破碎、筛分粉尘; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; 0.0633; kg/h. 堆场粉尘; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; 0.0317; kg/h. 厂区无组织粉尘; 108.464785; 32.630812; 556.0; 108; 60; 5.0; 颗粒物; 0.1203; kg/h. 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; 最大浓度出现距离（m）; D10% （m）. 厂区无组织粉尘; 颗粒物; 900.0; 53.0; 6.0; 55.0; /. 1#排气筒; 颗粒物; 900.0; 79.0; 9.0; 128.0; /. 综合以上分析，项目Pmax最大值出现为厂区无组织面源排放的颗粒物，Pmax值为9.0%（1%≦Pmax<10%），Cmax为79.0μg/m3，最大浓度的落地距离为128m，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价不对项目进行进一步的评价和预测，仅对污染源强进行核算。 项目大气污染物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，无组织粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，废气对大气环境影响较小。 项目运营期污染物排放量核算见表29、30。 表29 项目运营期有组织污染物排放量核算情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 1; 1#排气筒; 破碎、筛分工段; 粉尘; 30.06; 0.6012; 0.962. 表30 项目运营期无组织污染物排放量核算情况一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; 1号; 皮带输送; 粉尘; 物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.0405. 2; 2号; 破碎、筛分; 粉尘; 将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘; 0.10125. 3; 3号; 堆场; 粉尘; 装料区设置移动式喷淋设施；对成品堆场采用篷布遮盖；对堆场表面定期洒水以增加表面含水率; 0.051. 合计; /; 厂区粉尘; /; 0.19275. 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（颗粒物）; 包括二次PM 2.5 £ 不包括二次PM 2.5£. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准£. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（无）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( )t/a; NOx:( )t/a; 颗粒物：(1.15475)t/a; VOCs：( )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （6）大气影响预测结论 根据估算模式计算结果，项目排放不会造成地面浓度出现超标点，可不设置大气防护距离。本项目主要污染源排放的污染物下风向最大质量浓度占标率均小于10%，采取措施后，各项污染物均达标排放，该项目大气污染物环境影响可接受。 2、水污染影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）以及前文工程分析，项目生产废水不外排，生活污水产生量为0.168m3/d，33.6m3/a，生活污水排入旱厕，盥洗水用于厂区洒水降尘，旱厕定期清掏用作周边农田施肥。故项目地表水评价等级为三级B，本次对水污染控制及水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性进行分析。 本项目的工作人员数量仅6人，且均为当地村民，项目工作时间只有昼间8h，工人不在厂区食宿，产生的废水仅为少量的盥洗水，项目所在地为典型的农村地区，可直接用于地面的洒水降尘，项目地设置旱厕，共1座，每座5m3，项目生活污水量为0.168m3/d，可满足项目地工作人员的需求，项目地北侧、西北侧均为耕地，旱厕由建设单位定期清掏，可全部有效利用。同时，旱厕底部结构为水泥结构，可起到一般防渗作用。由于生活污水污染物简单，一般防渗可满足污染物防治要求，定期清掏，防止污水外溢对周围环境影响。加强对旱厕池体防渗层检查，防止防渗层开裂、破损。 项目制砂工段洗砂过程会产生压滤余水，压滤余水经沉淀水池（270m3）循环使用。 综上所述，本项目生产废水不外排，生活污水经排入旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥，对区内地表水环境功能现状影响不大。 3、噪声影响分析 ①噪声源 本项目噪声主要为制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声，主要噪声源及治理措施见下表。 表32 主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 数量; 声级dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后噪声级dB(A). 1; 制砂机; 2台; 90; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 73. 2; 滚动筛; 1台; 85; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 65. 3; 除尘风机; 1台; 90; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 70. 4; 水泵; 1台; 95; 低噪声设备、基础减振、消声器、车间隔声; 70. 5; 装载机; 2台; 65; 减速慢行，禁止鸣笛; 53. ②设备噪声影响预测方案 a、本次噪声估算室内声源以房间为单位将每个房间内的噪声源的合成声压级概化作为室内等效声压级，声源位置分别简化为各房间的室内中心。 b、考虑各室内等效声源所在房间围护结构的屏蔽效应。 c、户外声传播的衰减考虑声源至受声点几何发散、屏障屏蔽引起的衰减，忽略大气吸收、地面效应及其他多方面效应引起的衰减。 d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 e、室外声源声传播的衰减考虑声源至受声点几何发散、屏障屏蔽引起的衰减，忽略大气吸收、地面效应及其他多方面效应引起的衰减。 f、根据项目总平面图及主要声源设备位置，主要预测厂界噪声的达标情况。 ③预测模式 室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r)——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，本项目中取10dB（A）； α——车间系数，本项目中取0.15； r——参考位置距噪声源的距离，（车间中心至预测点距离）m； r0——（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Q'，在T时间内该声源工作时间为Q'=QΔt;Q；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为σx,eff，在T时间内该声源工作时间为σy,eff。则拟建项目声源对预测点产生的贡献值（σz,eff）为： σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z) 式中：T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间； xwi——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ⑤评价方法和评价量 根据噪声预测结果和噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界噪声贡献值达标分析。 ⑥厂界噪声贡献值预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声及敏感点噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表33，本次环评取厂界贡献值。 表33 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 方位 设备; 西南侧; 东南侧; 东北侧; 西北侧. 制砂机; 距离; 97; 32; 15; 16. 贡献值; 33.3; 42.9; 49.5; 48.9. 滚动筛; 距离; 76; 43; 38; 20. 贡献值; 37.4; 42.3; 43.4; 49.0. 除尘风机; 距离; 88; 35; 26; 22. 贡献值; 31.1; 39.1; 41.7; 43.2. 水泵; 距离; 95; 42; 20; 12. 贡献值; 30.4; 37.5; 44.0; 48.4. 装载机; 距离; 45; 15; 23; 13. 贡献值; 19.9; 29.5; 25.8; 30.7. 贡献值; 40.1; 47.1; 51.8; 53.9. 标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，工程正常运行后，项目夜间不进行生产。项目建成运行后，各厂界噪声贡献值为：西南厂界40.1dB（A），东南厂界47.1B（A），东北厂界51.8dB（A），西北厂界53.9dB（A），厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，项目地周边200m范围内无居民。距离最近的居民点为南侧220m处的梁家院子，项目在建设过程中加强噪声污染防控措施，防治发生扰民现象发生。具体措施如下： （1）对于制砂机、风机、水泵等震动噪声较大的设备底部垫上木板层，减少震动产生的噪声，水泵必要时安装消声器；（2）合理安置设备，对产生较大噪声的机械设备尽可能安置在西侧、南侧，远离周边居民点；（3）合理安排施工时间，避免午间生产作业；（4）装载机运输物料时安排专人指挥，场内禁止装载机鸣笛，严格控制车速。 通过采取上述措施，可降低厂界噪声排放，在达标排放的同时将项目对声环境影响降至最低。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要有生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、洗砂工序产生的废泥渣以及设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶。 项目固废产生及处置情况见表34。 表34 固体废物产生及处置情况一览表 名称; 废物类别; 产生量; 处置方法. 洗砂工段废泥渣; 一般工业固废; 2778t/a; 收集后暂存于一般固废间（20m2），定期外售. 破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰; 95.2255t/a. 废机械润滑油; 危险固废; HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08; 0.05t/a; 暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理. 废机械润滑油包装桶; 不属于固体废物; 0.01t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.6t/a; 由带盖垃圾收集桶集中收集，交由环卫部门进行清运. 采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。项目危险废物贮存场所基本情况见表35。 表35 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机械润滑油; 废矿物油与含矿物油废物; HW08，900-249-08; 成品堆场东侧; 5m2; 隔离储存; 10m3; 1季度. 2; 废机械润滑油桶; /; /; 隔离储存. 危险废物暂存区必须粘贴符合国家标准的标签标示，危险废物运输必须使用专用车辆，并标示有相应安全标志。危险废物必须要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的规定，进行储存、转移和处置且按国家有关规定申报登记。 a、厂区内危险废物的收集、贮存 项目所产生的危险废物暂存于厂区危险废物暂存室内，设立明显危险废物识别标志；加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 b、危险废物储存场所主要防治措施 对厂区危险废物储存场所提出如下主要防治要求：①危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。②按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置警示标志及环境保护图形标志。③ 危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。④配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。⑤按要求对项目产生的固体废物，特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。环评要求厂区设置危废暂存间，危废暂存间占地面积5m2，并对危废暂存间的地面做防渗处理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。 危废暂存间的防渗要求： - 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； - 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； - 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； - 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容； - 产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 c、其他 在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生遗留事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。 5、土壤环境影响分析 安康中天金泰砂石有限公司年加工20万吨机制砂项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号。环评要求项目建设期对场地进行平整，项目产生的粉尘废气等不直接进入土壤；旱厕底部结构为水泥结构，可起到一般防渗作用。故本项目的建设不会对土壤环境造成影响。 6、工程用地期满后对环境的影响分析 ### （1）水环境影响分析 项目为期两年关闭后，将会形成短时间内的地表裸露，地表大气降水将形成地表径流，其水质与地表降水自然径流水质差异不大，另外，用地期满后，地下水位将只受天然条件的影响，因此，在这种条件下，用地期满后段时间内对地下水水位没有影响。 ### （2）噪声环境影响分析 工程服务期满后，工业场地再无机制砂加工设备以及辅助设备，环境噪声将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 ### （3）固体废物环境影响分析 建设单位购买跟土地性质相符的土壤进行复垦和生态恢复，因此，工程用地期满后，后固体废物对周围环境的影响甚微。 ### （4）生态环境影响分析 工程用地期满后，由于人为因素的干扰，导致景观格局破坏程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用，评价要求在根据《土地复垦条例》、《紫阳县矿山用地管理办法》等规定制定生态恢复方案，对项目临时用地进行复垦。采取各项措施后，项目临时用地生态环境将逐步得到改善和恢复。 ### 总之，工程用地期满后，与生产期相比，对自然环境和社会环境的影响因素及影响程度均经历从量变到质变的过程，只要能够根据相关规定对临时用地进行复垦，即可避免一系列的社会与环境负面影响，使区域发展趋于正常化。 7、污染源排放清单 表36 污染源排放清单一览表 类别; 污染工序; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 核算 方法; 总量 指标; 环保措施. 工艺; 效率. 废气; 生产车间; 皮带输送粉尘; /; 0.0405 t/a; 排污系数法; /; 物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘; 98%. 破碎、筛分粉尘; 有组织; 30.06 mg/m3; 0.962 t/a; 0.962 t/a; 制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，留有进、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理；集气罩（3套）+布袋除尘器（1套）+15m排气筒; 99%. 无组织; /; 0.10125 t/a; /; 将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘; 98%. 堆场粉尘; /; 0.051 t/a; 装料区设置移动式喷淋设施；对成品堆场采用篷布遮盖；对堆场表面定期洒水以增加表面含水率; 99%. 废水; 生活废水; COD; /; /; 类比法; /; 旱厕（5m3）收集定期清掏，用作周边农田施肥，盥洗水用于场地洒水抑尘; /. BOD5; /; /; /; /. SS; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /. 总磷; /; /; /; /. 总氮; /; /; /; /. 生产循环水; /; /; /; /; 循环水池1座（270m3）. 噪声; 制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声; 40.1~53.9dB（A）; 类比法; /; 设备选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；水泵必要时设消声器. 固废; 职工 人员; 生活垃圾; —; 0.6t/a; 类比法; /; 带盖垃圾收集桶收集，交由环卫部门进行清运. 生产 单元; 洗砂工段废泥渣; —; 2778t/a; 类比法; /; 收集后暂存于一般固废间（20m2），定期外售. 破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰; —; 95.2255t/a; /. 废机械润滑油; —; 0.05t/a; /; 暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理. 废机械润滑油包装桶; —; 0.01t/a; /. 8、环保投资估算及环境保护措施 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、施工、投产，同时应保证环保投资的金额及时到位。 项目估算总投资550万元，经统计估算，该工程用于环境保护的建设投资为35.1万元，占项目总投资的6.38%。环保治理措施及投资估算见表37。 表37 环保投资估算一览表 污染种类; 污染物; 处理措施; 投资 （万元）. 废气; 皮带输送粉尘; 物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘; 5.0. 破碎、筛分粉尘; 有组织; 制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理；集气罩（3套）+布袋除尘器（1套）+15m排气筒; 3.0. 无组织; 将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘; 5.0（车间封闭纳入主体工程）. 堆场粉尘; 装料区设置移动式喷淋设施；对成品堆场采用篷布遮盖；对堆场表面定期洒水以增加表面含水率; 2.0. 废水; 生活污水; 旱厕（5m3）; 0.5. 生产循环水; 循环水池1座（270m3）; 10.0. 噪声; 噪声; 设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；必要时水泵设消声器；加强进出车辆的管理; 1.0. 固废; 生活垃圾; 生活带盖垃圾桶、垃圾箱; 0.1. 洗砂工段废泥渣; 一般固废间1座，20m2; 2.0. 破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰. 废机械润滑油; 危废间1座，5m2; 1.5. 废机械润滑油包装桶. 绿化300m2; 5.0. 合计; 35.1. 9、排污口设置及规范化管理 根据《陕西省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志牌由相关部门统一定点制作，公司可通过环保部门统一订购。企业污染物排污口（源），应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。具体要求见表38。 表38 各排污口环境保护图形标志 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆放场. 图形符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 10、企业信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况等信息进行公开。 ①信息公开内容 （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息。 ②排污单位信息公开方式 排污单位可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （1）公告或者公开发行的信息专刊； （2）广播、电视等新闻媒体； （3）信息公开服务、监督热线电话； （4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 11、环境管理与监测计划 （1）环境管理 企业环境管理贯穿于生产管理的全过程，主要内容有：环境计划管理、环境质量管理、环境技术管理和环境保护设备管理等，综合起来，主要内容有以下几项： ①根据环保部门下达企业的总量控制指标和环境目标，编制企业环境保护规划和计划，并作为企业生产目标的一个内容，纳入企业的生产发展规划和计划； ②制定企业环境保护考核指标和本企业各污染源的排放标准，同生产指标一样进行考核，环境保护考核指标可采用主要污染物排放合格率和主要污染物排放量两项指标； ③组织污染调查，查清和掌握污染状况，建立污染源档案，处理污染事故，并提出改进措施； ④建立环境监测组织与制度，对污染源进行监督； ⑤按照环境保护统计年报制度、排污申报登记制度做好环境统计的基础工作和排污申报登记工作； ⑥加强技术改造和建设项目的管理、监督，执行环境影响评价制度和“三同时”制度，严格控制新污染； ⑦建立和健全企业的环境管理机构，制定环境保护的规章制度，并经常督促检查； ⑧正确选择防治污染的设备，建立和健全环境保护设备管理制度和管理措施，使设备正常运行符合设计规定的技术经济指标； ⑨开展环境保护与“清洁生产”的宣传教育，提高企业各级管理干部和广大职工的环保知识水平，增强环境意识，调动广大职工保护环境的积极性。 （2）监测计划 建设单位参照《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017），在生产运行阶段对其排放的噪声、废气污染物，对其周边环境质量影响开展监测（见表49）。监测点的选取、监测项目、监测周期及监测方法的确定参照执行国家有关技术标准和规范。该监测可委托当地有资质监测部门进行。具体见表39。 表39 污染源与环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 噪声; Leq（A）; 厂界外1m; 4个点; 一年4次， 每次连续2天 （昼、夜各1次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准. 废气; 粉尘; 有组织; 排气筒外排口; 1个点; 一年2次， 每次1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值. 粉尘; 无组织; 企业边界; 4个点; 1年2次， 每次1天. 12、环保设施清单 环境保护设施清单见表40。 表40 环境保护设施清单 污染种类; 污染物; 处理措施; 要求. 废气; 皮带输送粉尘; 物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准、无组织排放监控浓度限值. 破碎、筛分粉尘; 有组织; 制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理；集气罩（3套）+布袋除尘器（1套）+15m排气筒. 无组织; 将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘. 堆场粉尘; 装料区设置移动式喷淋设施；对成品堆场采用篷布遮盖；对堆场表面定期洒水以增加表面含水率. 废水; 生活污水; 设旱厕（1座，5m3），盥洗水用于场地洒水抑尘; 旱厕定期清运，拉运周边肥田. 生产工段 循环水; 设循环水池1座，270m3; 满足生产需求. 噪声; 噪声; 设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；必要时水泵设消声器；加强进出车辆的管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 生活带盖垃圾桶、垃圾箱; 固废处置率100%；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定. 洗砂工段废泥渣; 一般固废间1座，20m2； 废泥渣收集装置和除尘灰收集装置各1套. 破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰. 废机械润滑油; 危废间1座，5m2. 废机械润滑油包装桶.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 皮带输送工段 | 无组织粉尘 | 物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，同时进行洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准、无组织排放监控浓度限值 |
|  | 破碎、筛分工段 | 有组织粉尘 | 制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理；集气罩（3套）+布袋除尘器（1套）+15m排气筒 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘 |  |
|  | 堆场 | 无组织粉尘 | 装料区设置移动式喷淋设施；对成品堆场采用篷布遮盖；对堆场表面定期洒水以增加表面含水率 |  |
| 水污 染物 | 生活区 | 生活污水 | 设旱厕（1座，5m3），盥洗水用于场地洒水抑尘 | 旱厕定期清运，拉运周边肥田 |
|  | 生产区 | 生产工段循环水 | 设循环水池1座，270m3 | 满足生产需求 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 由带盖垃圾收集桶集中收集，交由环卫部门进行清运 | 处理率100%；实现固废无害化、资源化处置 |
|  | 生产区 | 洗砂工段废泥渣 | 一般固废间1座，20m2； 废泥渣收集装置和除尘灰收集装置各1套 |  |
|  |  | 破碎、筛分工段布袋除尘器收集的除尘灰 |  |  |
|  |  | 废机械润滑油 | 危废间1座，5m2 |  |
|  |  | 废机械润滑油包装桶 |  |  |
| 噪 声 | 主要来自于制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声，其单台生产设备运行时的噪声值约65-95dB（A）之间。设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施，水泵必要时安装消声器。采取措施后，项目西北、西南、东南、东北厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目夜间不进行生产，夜间不会对声环境产生影响 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，属于农村生态系统，项目用地为临时用地，安康中天金泰砂石有限公司已向紫阳县自然资源局做出了保证：单位因国道541建设项目工程施工临时用地，地类为耕地。总面积为4016.35平方米，使用期限为2年，临时用地期满后，按规定进行土地复垦。 项目区域内没有国家保护的动植物，项目的产生的各项污染物均不会对项目地造成生态影响，项目用地期满后，根据《土地复垦条例》、《紫阳县矿山用地管理办法》等规定制定生态恢复方案，对项目临时用地进行复垦。采取各项措施后，项目临时用地生态环境将逐步得到改善和恢复。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 安康中天金泰砂石有限公司年加工20万吨机制砂项目位于陕西省安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号。项目总占地4016.35m2，主要建设内容为：平整堆场，建设生产车间、原料库等，并购置安装生产设备以及配套道路、供电、环卫等设施。项目建成后，年加工20万吨机制砂，机制砂规格≤6mm。项目总投资550万元，其中环保投资35.1万元，占总投资的6.38%。 2、项目政策符合性 本项目为石材加工项目，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“十二、建材”中的“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”类项目，为鼓励类项目；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）中项目，项目建设符合地方产业政策。项目已取得紫阳县发展和改革局关于安康中天金泰砂石有限公司年加工20万吨机制砂项目的备案通知（紫发改投资[2019]280号）。本项目符合国家各项产业政策。 3、用地符合性 本项目位于安康市紫阳县焕古镇春堰村二组98号，企业已于2019年04月30日取得紫阳县国土资源局出具的土地文件，用地类别为水田，用地性质为临时用地。同时，企业已取得紫阳县自然资源局出示的临时用地批准书（紫自然临字[2019]第5号），土地面积：4016.35m2，临时用途：采矿工程，使用年限：2年。安康中天金泰砂石有限公司已向紫阳县自然资源局做出了保证：单位因国道541建设项目工程施工临时用地，地类为耕地。总面积为4016.35m2，使用期限为2年，临时用地期满后，按规定进行土地复垦。项目办公区域租赁居民住宅，租赁面积约190m2。 4、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用《安康市2018年11月环境质量公报》中紫阳县环境空气质量监测数据，由监测数据可知，项目区SO2浓度、PM10浓度、PM2.5浓度、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 （2）声环境 ### 声环境委托陕西瑞境检测技术有限公司对项目所在区域厂界四周进行监测。由监测结果可知，项目厂界西南侧、东南侧、东北侧、西北侧昼间噪声值在53.4~56.4dB（A）之间，夜间噪声值在41.8~44.1dB（A）之间，故项目所在地声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）地表水 ### 地表水环境质量现状监测我单位委托陕西瑞境检测技术有限公司于2019年05月08日~2019年05月10日对项目所在地的汉江上游500m和下游1000m两个断面进行了现状监测，监测因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。由监测结果可知，pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准要求，区域水环境质量良好。 ### 5、环境影响分析结论 （1）空气环境影响 本项目建成运营后产生废气主要为皮带输送粉尘，破碎、筛分粉尘，堆场粉尘。 皮带输送粉尘通过以下处理措施：物料输送皮带设置输送廊道，做到全封闭输送物料；降低跌落高度，并在输送粉末物料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点；同时进行洒水抑尘等进行处理。 破碎、筛分工段有组织粉尘通过对制砂机及滚动筛采用单体彩钢板箱体密闭，密闭箱体留有进料、出料口，设备与输送带衔接处均密闭处理，对于设备进、出料口设置集气罩收集粉尘（集气效率按95%计算），然后由风机引至袋式除尘器（除尘效率按99.0%计）对收集的粉尘进行处理，风机风量为20000m3/h。处理后的粉尘经15m高排气筒排放，无组织粉尘通过将物料的提升和运输过程进行密闭处理；物料提升过程中合理设置导料槽出口与运输皮带之间的高度差，避免落差过大；加大导料槽容积，并确保导料槽两侧的完全密封；卸料管采用前倾收口扩容设计；车间定期洒水降尘等措施进行处理。 原料卸料、进料过程均在库房内完成，故原料堆场产生的粉尘量较小；对成品堆场采取以下措施：对装料区设置移动式喷淋设施；并对成品堆场采用篷布遮盖；同时对堆场表面定期洒水以增加表面含水率。 通过以上措施，各工段粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，无组织粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。该项目对环境空气质量的影响较小。 （2）水环境影响 本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水。项目设旱厕（5m3），盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕定期清掏，拉运肥田。项目制砂工段洗砂过程会产生压滤余水，压滤余水经沉淀水池（270m3）循环使用。项目废水对环境影响较小。 （3）声环境影响 本项目噪声主要为制砂机、滚动筛、除尘风机、水泵等设备噪声以及装载机产生的交通噪声。设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；必要时水泵设消声器；加强进出车辆的管理等措施。经计算，各厂界噪声贡献值为：西南厂界40.1dB（A），东南厂界47.1B（A），东北厂界51.8dB（A），西北厂界53.9dB（A）。厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 （4）固废影响 本项目建成后产生的固废主要有生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、洗砂工序产生的废泥渣以及设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶。生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；布袋除尘器收集的粉尘、洗砂工序产生的废泥渣收集后暂存于一般固废间（20m2），定期外售；设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶收集后暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理。 综上所述，项目固废合理处置，处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。项目固体废物对周围环境影响较小。 6、总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、本项目废水不外排，不涉及废气总量控制指标。故项目不设总量控制指标。 综上所述，安康中天金泰砂石有限公司“年加工20万吨机制砂项目”符合各项政策要求，项目建成运行后“三废”排放量较小，本项目在落实本环评报告及工程设计提出的各项污染防治措施后，污染物可做到达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度综合分析，项目的建设可行。 二、建议 （1）在项目运行期，应严格落实环评所提出的降噪措施，确保厂界的昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； （2）对除尘设备要定期清理、维护，确保其高效运行； （3）项目产生的各类固体废物要定期收集，由专人负责，按环保要求合理处置；建立危废台账； （4）设立专职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作，健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转； （5）认真执行“三同时”制度，项目实施过程中，要认真落实污染防治措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 工程立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。