建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      县城水源地及水厂改扩建工程

建设单位（盖章）：            紫阳县水利局

编制日期：2019年05月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	21

环境质量状况	23

评价适用标准	26

建设项目工程分析	29

项目主要污染物产生及预计排放情况	38

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

结论及建议	58

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  县城总体规划图

附图3  项目四邻关系图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目监测点位图

附图6  项目敏感目标图

附件：

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  初步设计批复

附件4  监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 县城水源地及水厂改扩建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县水利局 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘洪涛 |  | 联系人 | 廖显程 |  |
| 通讯地址 | 安康市紫阳县境内 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0915-4428395 | 传真 | / | 邮政编码 | 725300 |
| 建设地点 | 紫阳县城，城关镇大力滩村、天星村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  | 批准文号 | 紫发改投资[2018]570号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别 | D4610自来水生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2300 |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |
| 总投资 （万元） | 3992 | 环保投资（万元） | 7.1 | 环保投资占总投资比例 | 0.18% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |  |
| - 工程内容及规模 - 一、概述 - 1、项目由来 近年来，紫阳县域社会经济快速发展，随着“西康高速”的建成，城市化进程不断加快。作为城市基本保障功能的城市供水，理应走在城市建设步伐的最前端。紫阳县县城汉江抽水站饮用水水源地改迁正是为了解决县城供水存在的现实问题，满足社会经济发展需求。紫阳县县城水源地迁建的缘由主要包括以下几个方面： （1）生活生产污染影响：原水源取水口地处紫阳县县城城市化规划范围内，不符合城市供水水源地保护相关规定。此外，随着近年来国家精准扶贫工作的不断推进，原水源地保护范围新建和规划了一些异地搬迁的安置小区，人口聚居不利于水源地保护。一是饮用水水源地一级保护区内仍然有农户耕种，破坏原始植被，导致保护区内水源涵养能力下降；二是水源地保护区内农业生产活动中使用农家肥、化肥，雨季易随地表径流进入水源，造成农业面源污染；三是水源地保护区内农户较多，污染防治配套设施滞后，生活垃圾、生活污水没有得到有效处理，对饮用水源地水质构成严重威胁；四是保护区内农户畜禽养殖粪便污水无组织排放，对水质严重污染。 （2）国道G541项目的建设经过原水源地保护范围：国道G541项目属于国家秦巴特困地区交通扶贫项目，连接陕西和重庆两省市，途经安康市石泉、汉阴、紫阳、岚皋、平利、镇坪六县，是贯通安康市南北、连接东西的县域公路主干线。大型工程的建设对于原水源地干扰过大，二者互相影响，不但危害县城水源的保护，而且也影响国道G541项目的顺利实施。 （3）汉江抽水站运行效率低下：水厂原水源地取水工程建成于上世纪90年代，取用汉江原水，由于运行年久，效率低下。此外，水厂现有补充水源西门河、长滩沟流域面积小，引水量有限，枯水季节水量严重不足，供水保证率严重不足。 （4）汉江抽水站供水规模无法满足供水要求：随着紫阳县城市化进程迅速推进，居民生活水平稳步提高，用水量需求不断增大，水厂现状供水能力已经无法满足社会发展的需求。按照紫阳县城相关规划和具体实际，城区水厂的远期规划供水人口约为5.8万人，可预测城区水厂的远期供水需求为11000m3/d，而现状供水规模无法满足供水要求。 因此，紫阳县县城水源地改迁及水厂扩建工程势在必行；紫阳县县城水源地改迁由汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地；对城区水厂处理规模进行扩建，扩建后的水处理规模为11000m3/d；长滩沟水源地自流管线钢管老化失修，破损严重；扩建工程队对老化失修、漏损严重的长滩沟水源地输水管线进行更换。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订），项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），建设项目属于“三十三、水的生产和供应业，95自来水生产和供应工程”，应编制环境影响报告表。北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司于2019年4月8日接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 - 3、分析判定情况 - （1）产业政策符合性 - 国家产业政策符合型分析：对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》，本项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施，9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。因此，项目建设符合陕西省产业政策。 - 项目于2018年9月17日取得紫阳县发展和改革局“关于县城水源地及水厂改扩建工程立项的批复”（紫发改投资[2018]570号）；于2018年9月24日取得紫阳县发展和改革局“关于紫阳县城水源地迁建及水厂改扩建项目初步设计的批复”（紫发改投资[2018]861号）。 - 选址合理性 - 项目位于陕西省紫阳县境内，项目由县城水源地改迁工程、城区水厂扩建工程及长滩沟水源更换破旧输水管道工程三部分组成。 - 建设地点：县城水源地改迁工程，水源地由原汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地，位于原汉江水源地的上游约3km处，新水源地仍取用汉江水；大力滩村水源地不在紫阳县县城整体规划范围内（紫阳县县城总体规划图见附图2）；且根据现场踏勘，迁建后的取水口大力滩村水源地保护区范围内农户最少，对水源地影响最小，更有利于水源地的保护，选址合理； - 污染排放：拟划定的大力滩村水源地一级保护区有22户农户，102人，分布于大力滩村和塘么子沟村，均位于汉江西岸，拟对上游的22户农户采取有效的污染防治措施（污染防治措施详见外环境对本项目的影响），配套建设污染防治措施后，22户农户的生活污水和生活垃圾均可得到有效处理，不会排入汉江，污染取水口水环境；且调整后的保护区内无无茶厂、畜禽养殖厂等会对水源地造成影响的大型排污设施，更有利于保护水源地水质，选址合理。 - 城区水厂扩建工程，位于紫阳城区西北部，在原址进行扩建，不新增占地，选址合理； - 长滩沟水源更换管道工程，在原有管线路径进行布设，选址合理； - 环境现状：现状监测结果表明，评价区环境质量良好，选址合理； - 环境功能区：项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求，选址合理； - 综上所述，项目位于陕西省紫阳县境内。水源地由原汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地，大力滩村水源地不在紫阳县县城整体规划范围内，城区水厂扩建工程和长滩沟水源均在原址进行扩建，不新增占地，拟建地自然环境条件较为优越，环境质量较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，严格落实各项环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 4、关注的主要环境问题及环境影响 - 项目为水源地改迁及水厂扩建工程项目，施工期和运营期将对周围环境产生一定影响；关注的主要环境问题及环境影响为施工期扬尘、废水、噪声、固废对环境的影响及对生态的扰动影响，以及项目污染防治措施及可行性分析。 - 5、环境影响评价的主要结论 - 本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响。本报告表从环境保护的角度，提出了有效、合理，技术上可行并易于实施的措施，可最大可能减免和防治项目带来的不利影响，使各污染物排放不会对周围环境质量产生不良影响。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度，项目建设可行。 - 二、现有工程情况 - 1、现有工程基本情况 - 现有供水工程建成于上世纪90年代，建设单位为紫阳县水利局，建设地点位于紫阳县境内，东至长滩沟水源地，西至汉江抽水站水源地。现有供水工程由取水工程、输水工程和净水工程组成。取水工程取水水源为汉江抽水站水源地，补充水源为长滩沟水源地、西门河水源地；输水工程汉江抽水站自流管线总长约1km，长滩沟自流管线总长约6km，西门河自流管线约3km；净水工程城区紫阳水厂位于紫阳县城区西北部；现有工程供水规模为7200m3/d，年供水量为202.15×104m3/a，供水人口约3.8万人。 - 2、现有工程地理位置及四邻 - 现有工程水源为汉江抽水站水源、长滩沟水源、西门河水源，水厂位于紫阳县城区西北部，西侧紧邻神峰路，东侧、北侧为住宅小区和沿街商铺，南侧紧邻环城路，中心地理位置为北纬32°31'26.86"，东经108°32'00.58"，现有工程地理位置图见附图1，四邻关系图见附图3。 - 3、工程布置 - 现有工程位于安康市紫阳县境内，东至长滩沟水源地，西至汉江抽水站水源地，净水厂位于紫阳县城内。项目源水经输水管道输送至净水厂，经水厂内净水构筑物净化后，输送至高位水池，再由高位水池配送至各用户。 - 4、现有工程建设内容 - 现有工程建设内容详见表1-1。 - 表1-1 现有厂区工程组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 取水工程; 水源为汉江抽水站水源、西门河水源及长滩沟水源。; 已建. 输水工程; 汉江抽水站自流管线总长约1km，西门河自流输水管线总长约3km，长滩沟自流管线总长约6km。; 已建. 净水工程; 供水规模7200m3/d，净水厂净水工艺采用“絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”，主要建设絮凝沉淀池2座，过滤池2座，蓄水池2座等。; 已建. 辅助工程; 高位水池; 高位水池1座，容积1000m3。; 已建. 蓄水池; 2座，砖混结构，用于储水、调节用水量。; 已建. 加氯加药间; 1座，砖混结构，加氯间消毒剂采用二氧化氯，投加设备选用二氧化氯发生器；加药间药剂为碱式氯化铝等。; 已建. 值班室; 1座，砖混结构，值班人员值班。; 已建. 公用工程; 供水; 用水来自净水厂内。; 已建. 排水; 生产废水排入市政污水管网后排入紫阳县城区污水处理厂，生活污水通过市政污水管网排入紫阳县城区水处理厂。; 已建. 供电; 依托市政供电系统。; 已建. 供热、制冷; 值班室冬季供暖及夏季制冷均采用分体空调。; 已建. 环保工程; 废气; 项目运营期无废气产生及排放。; 已建. 废水; 生产废水排入市政污水管网后排入紫阳县城区污水处理厂，生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。; 已建. 噪声; 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养、距离衰减。; 已建. 固废; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。; 已建. - 经现场调查，现有厂区工程存在一定环境问题，具体分析见“与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题”。 - 5、现有工程主要设备 - 现有工程主要设备一览表见表1-2。 - 表1-2 现有工程主要设备一览表 - 编号; - 名称; - 规格（m）; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 蓄水池; - 16.69×14.38；16.24×14.37; - 座; - 2; - /. - 2; - 絮凝池; - 11.89×4.26; - 座; - 2; - /. - 3; - 过滤池; - 6.42×3.40; - 座; - 2; - /. - 4; - 加氯加药间; - 15.24×8.24; - 座; - 1; - /. 6、现有工程主要原辅材料消耗 现有工程主要原辅材料见表1-3。 - 表1-3 现有工程主要原辅材料用量表 序号; 原材料名称; 用量（t/a）; 储存量及储存方式; 备注. 1; 絮凝剂(PAC); 38.325; 2t，袋装; /. 2; 助凝剂(PAM); 3.48; 0.5t，袋装; /. 3; 盐酸; 6.643; 1t，不锈钢储酸罐; 符合《GB320-2006工业合成盐酸》一级品的要求. 4; NaClO3; 3.066; 0.5t，不锈钢储药罐; 符合《GB/T1618-2008工业氯酸钠》一等品的质量要求. - 7、公用工程 - （1）给水 - 水源：现有项目引用水源为汉江抽水站水源地、西门河水源地及长滩沟村水源地，净化厂用水为厂内净化水，现有工程用水为生活用水和生产用水。 - 根据《紫阳县县城水源地改迁及水厂扩建工程初步设计报告》可知，现有工程常规水源汉江抽水站水源取水口地处紫阳县县城城市规划范围内，城市居民活动将对汉江抽水站水源地水质造成影响。 - 西门河水源、长滩沟水源作为城区水厂的补充水源受季节影响较大；西门河水源在丰水期可以满足城区水厂7200m3/d处理规模的供水需求，但在枯水期仅能提供约400m3/d的供水量。长滩沟水源在丰水期可提供约1600m3/d的供水量，但在枯水期仅能提供约150m3/d的供水量。因此，西门河、长滩沟水源供水保证率低，故不能作为城区水厂的常规水源，只能作为补充水源。 - 综上，现有工程汉江取水口水质受城市居民活动影响大，补充水源供水保证率低，不能满足项目供水工程用水需求。 - （2）排水 - 项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水排入市政污水管网进而排入紫阳县城区污水处理厂。 - ①生活污水 - 根据建设单位提供资料，现有工程员工不在厂区食宿，生活用水量为63.88m3/a（0.18m3/d），生活污水量为51.1m3/a（0.14m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。 - ②生产废水 - 根据建设单位提供资料，生产废水包括絮凝沉淀池排泥水和反冲洗水。絮凝沉淀池排泥水量为3285m3/a（9m3/d），絮凝沉淀池排泥水直接排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂；反冲洗水量为230m3/d，滤池反冲洗水浊度较低，水质较好，排入蓄水池回用，不外排。 - 现有工程水平衡图见图1-1。 - 图1-1 现有工程水平衡图 单位：m3/d - （3）供电 - 现有工程供电依托市政供电系统。 - （4）采暖与制冷 - 现有工程办公室采暖与制冷均采用分体空调。 - 8、劳动定员及工作制度 - 现有工程厂区员工5人，年工作365天，日工作8h，员工不在厂区食宿。 - 四、本次改扩建工程情况 - 1、本次改扩建项目基本情况 （1）项目名称：县城水源地及水厂改扩建工程 - （2）建设单位：紫阳县水利局 - （3）建设性质：改扩建 - （4）建设地点：安康市紫阳县境内 - （5）建设内容：包括县城水源地改迁工程、城区水厂扩建工程以及长滩沟水源更换破旧管道工程，其中：县城水源地改迁工程，城区水厂水源地由汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地，建设取水泵站和自流输水管道；城区水厂扩建工程，扩建4000m3/d的处理规模，完善加氯加药设施，新建1000m3的高位水池，扩建后供水规模为11000m3/d；长滩沟水源更换破旧输水管道工程，更换隧道前1.4km钢管及隧道后2.2km钢管。 - （6）规模：供水规模为11000m3/d，供水人口约5.8万人。 - 2、改扩建项目地理位置及四邻 改扩建项目取水点由汉江抽水站水源改迁至大力滩村水源，大力滩村水源位于大力滩村汉江边，大力滩村水源取水工程提水管线长约820m，自流管线长约4520m；西门河水源取水点及长滩沟水源取水点位置不变；城区水厂扩建工程在现有水厂内进行扩建，不新增占地，地理位置和四邻关系不变。 - 改扩建项目地理位置图见附图1，四至范围图见附图3。 - 3、工程布置 改扩建供水工程位于安康市紫阳县境内，东至长滩沟水源地，西至大力滩村水源地，净水厂位于紫阳县城内。项目水源经输水管道输送至净水厂，经水厂内净水构筑物净化后，输送至高位水池，再由高位水池配送至各用户，改扩建工程布置见附图4。 - 4、现有工程与本次改扩建项目的关系 - 本次改扩建项目城区水厂扩建工程用地依托原有用地，在原水厂厂址上进行扩建，不新增占地；长滩沟水源更换破旧输水管道工程依托原管线路径进行管道敷设，仅更换输水管道；水源地改迁工程，水源地重新选址，由汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地。 - 5、项目组成 - 改扩建项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表1-4。 - 表1-4 改扩建项目组成及主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 水源地改迁工程; 取水泵站工程：取水泵站位于大力滩村汉江边，采用半井半塔布置，包括半塔式泵站主厂房，岸坡副厂房及值班房、工作桥等泵站设计流量为500m3/h，供水规模为11000m3/d；设主水泵4台（3用1备），单台流量为167m3/h。; 新建. 泵站提水管道工程：泵站提水管线长约820m，提水总高度165m，提水管道桩号0+000.000~0+161.028段采用DN350无缝钢管，壁厚10mm；桩号0+161.028~0+820.235段采用DN350焊接钢管，壁厚7mm。; 新建. 泵站出水池工程：泵站出水池100m3，设在大力滩村半山坡空地上，池身采用C25钢筋混净土浇筑，池底浇筑10cm厚C15素混凝土垫层。; 新建. 重力自流输水管道工程：自流管线长约4520m，沿道路铺设，采用DN100的焊接钢管，壁厚6mm。; 新建. 城区水厂扩建工程; 水厂扩建工程：位于紫阳城区，新增4000m3/d的处理设施及配套，水厂内新增主要建筑物有配水井、絮凝沉淀池、重力无阀滤池、清水池、加氯加药间等，处理工艺为絮凝、沉淀、过滤、消毒等。; 新建. 高位水池提水管道工程：管线长约521m，提水管道使用DN200无缝钢管，壁厚5mm。; 新建. 高位水池工程：新建1000m3高位水池，设在原高位水池西侧空地，池身采用C25钢筋混净土浇筑，池底浇筑10cm厚C15素混凝土垫层。; 新建. 长滩沟水源更换管道工程; 更换长滩沟水源自流管线1段长约1369m，2段长约2191m，均沿原管线路径布设；管道选用DN100的焊接钢管，壁厚6mm。; 新建. 辅助工程; 蓄水池; 2座，砖混结构，用于储水、调节用水量。; 依托. 值班室; 1座，砖混结构，值班人员值班。; 依托. 公用工程; 供水; 用水来自净水厂内。; 依托. 排水; 生产废水经污泥脱水机处理后，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂；生活污水化粪池处理。; 依托. 供电; 依托市政供电系统。; 依托. 供热制冷; 值班室冬季采暖和夏季制冷均采用分体空调。; 依托. 环保工程; 废气; 项目运营期无废气产生及排放。. 废水; 絮凝沉淀排泥水排入浓缩池，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂；反冲洗水排入蓄水池回用，不外排；生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减等。. 固废; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；污泥经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场。. - 项目具体建设内容： - （1）水源地改迁工程 - 采用一级提水+重力自流的工程技术方案。 - ①取水泵站工程 - 取水泵站采用岸边半井半塔布置，枢纽泵站建筑物包括半塔式泵站主厂房，岸坡副厂房及值班房、工作桥等。占地面积为2.8亩。 - 半塔式泵站主厂房设计 - 取水泵站设计型式为半井半塔结构，即下部采用大口井结构形式，上部采用塔筒结构形式，目的是降低塔筒高程及井开挖深度的同时，在低水位期可以通过井筒收集地下渗水。设计将塔筒和井筒的分界高程确定在315.0m，315m高程以下为大口井，315m高程以上为圆塔，整体采用钢筋砼现浇为一体结构。按最低降落水位，水位降至300m以下时靠井筒与水库的连通管补水，311m高程以下时靠渗水汇流。311m～330m水位高程以上直接从库内引水通过埋管或塔筒迎水面取水口入井。 - 岸边副厂区设计 - 泵站副厂房及管理值班房建与主厂房分区、就近布置在水库岸坡面。副厂区设计厂坪高程为333.0m。电气副厂房与值班房建外墙尺寸相同，长×宽均为：5.32m×4.74m，单层布置，均采用框架结构、24砖墙维护。厂区按平行水库方向布置，平面尺寸为25.64×11.74m。 - 工作桥设计 - 泵站主厂房与岸边副厂房区连接设交通桥一座，整体采用钢筋砼结构，设计桥长23.6m，设两跨布置，单跨长度11.8m，桥面板采用预制“T”结构，每跨架梁两片，共需预制梁4片。桥面宽度3.0m。两跨中设桥墩一座，采用钢筋砼现浇排架柱结构。墩柱含基础高9.05m。排架柱断面尺寸：0.7m×1.75m，高度方向中间隔2.7m设联系梁一道。桥面“T”梁采用C25钢筋砼预制。桥墩排架柱整体采用C25钢筋砼现浇。 - 泵站水力机械设计 - 工程确定的供水规模为11000m3/d，取水泵站每日运行取22h，泵站的设计流量为500m3/h，提水管道采用单管输水。设计按常规4台水泵配套，设计工况3用1备。泵站泵型为潜水泵，水泵型号为SJ150-9-170，3用1备，单台流量170m3/h，扬程176m。 - 排淤系统 - 为实现对井筒底部内淤泥清理，设移动式潜污泵一台，由泵站吊物下人孔通过软管抽排至水库内。 - 水力监测系统 - 泵站水力监测根据泵站的实际要求而设置，初步确定为：水泵抽水流量、泵站上游水位、泵出口压力等，监测的信号传到中控室。 表1-5 改扩建项目泵站主要设备表 序号; 名称; 规格、型号; 单位; 数量; 备注. 1; 不锈钢多级深井潜水泵; SJ150-9; 台; 4; 3用1备. 2; 移动式潜水排污泵; QW65-35-60-15; 台; 1; /. 3; 电动葫芦; CD-5t; 台; 1; 提升高度50m. 4; 电动闸阀; DN200,pn=2.5MPa; 台; 4; 泵后检修阀. 5; 双法兰传力伸缩节; DN200,pn=2.5MPa; 台; 4; /. 6; 电动闸阀; DN150,pn=2.5MPa; 台; 2; 检修阀、泄水阀. 7; 双法兰传力伸缩节; DN150,pn=2.5MPa; 台; 2; /. 8; 水击泄放阀; DN150,pn=2.5MPa; 台; 1; /. 9; 多功能水力控制阀; DN350,pn=2.5MPa; 台; 1; 泵后母管工作阀. 10; 双法兰传力伸缩节; DN350,pn=2.5MPa; 台; 3; /. 11; 双向密封电动闸阀; DN350,pn=2.5MPa; 台; 1; 泵后母管检修阀. 12; 电磁流量计; DN350,pn=2.5MPa; 台; 1; 母管上安装. 13; 刚性防水套管; DN350; 台; 4; 阀井. 14; 柔性(BⅡ型)防水套管; DN350; 台; 1; 检修间. 15; 通风采暖系统; /; 套; 1; 以建筑专业提供为准. 16; 生活供水系统; /; 套; 1. 17; 消防系统; /; 套; 1. 18; 水力监测系统; /; 套; 1; 液位计3个. 19; 机修设备; /; 套; 1; /. 20; 交通检修小船; /; 条; 1; 5人座. - ②泵站提水管道工程 - 泵站提水管线长约820m，提水总高度165m，管线从取水口先爬坡至乡村道路，再从乡村道路转至坡度较缓的山坡，最后沿坡爬至泵站出水池。提水管道在桩号0+000.000~0+161.028段采用DN350无缝钢管，其壁厚10mm；桩号0+161.028~0+820.235段采用DN350焊接钢管，其壁厚为7mm。取水泵站提水管道附属设施主要包括镇墩、阀井等。镇墩共计20个，阀井主要包括检修阀井4座、空气阀井3座及泄水阀井3座，考虑位置相近阀井土建合并建设，最终建设各类阀井共计7座。 - ③出水池工程 - 泵站出水池100m3设在汉江左岸大力滩村半山坡一处地形相对平缓的空地上。泵站出水池是为将泵站抽水稳压并重力自流至水厂。池身外壁尺寸4.4m×4.4m，净空高度3.5m，采用C25钢筋混凝土浇筑。底板厚22cm，顶板厚18cm，侧墙厚25cm，水池顶部设1根DN150溢流管，后接一座溢流消力井，底部设1根DN100泄水管，池顶设检修进人孔1个，通气孔2个。水池底部浇筑10cm厚C15素混凝土垫层。 - ④重力自流输水管道工程 - 水源自流管线长约4520m，管线从泵站出水池先下坡至乡村道路，一路沿乡村道路布设，直至西门河新区后采用地下管廊跨沟，于水厂下沟底爬坡到达水厂。水源自流输水钢管在桩号0+000.000～3+439.305段选用DN450焊接钢管，壁厚为8mm；由于跨沟，在桩号3+439.305～4+358.784段选用DN450焊接钢管，壁厚为11mm；在桩号4+358.784～4+579.713段选用DN450焊接钢管，壁厚为7mm。重力自流管道附属设施主要包括镇墩、阀井及管廊等。镇墩共计93个，阀井主要包括检修阀井10座、空气阀井10座及泄水阀井8座，考虑位置相近阀井土建合并建设，最终建设各类阀井共计21座。管线通过西门河新区即桩号3+794.078～4+286.429段采用管廊设计，管廊总长492.35m。 - （2）城区水厂扩建工程 - ①水厂扩建工程 - 水厂扩建工程是对城区水厂进行原址扩建，满足供水区远期11000 m3/d的用水需求，在保留原有7200m3/d处理规模的基础上，考本次新增4000m3/d的处理设施及其配套。水厂扩建主要建筑物有配水井、絮凝沉淀池、重力无阀滤池、清水池、加氯加药间等。 表1-6 改扩建项目主要设备一览表 - 编号; - 名称; - 规格（m）; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 配水井; - 1.5×4.2×6.2; - 座; - 1; - /. - 2; - 栅条絮凝斜管沉淀池; - 8.5×14.6×4.7; - 座; - 1; - 每座分2格. - 3; - 重力无阀滤池; - 7.38×3.6×4.65; - 座; - 1; - 每座分2格. - 4; - 清水池; - 10.6×7.6×4.3; - 座; - 1; - 280m3. - 5; - 加氯加药间; - 15×8×5; - 座; - 1; - 消毒采用次氯酸钠消毒. - 项目加氯间和药剂间内均设有轴流风机，设计换气量大于12次/h。设T30风机2台，N=0.5kw。 - 加氯间：消毒剂采用次氯酸钠。次氯酸钠溶液是一种强氧化剂，具有很强的杀菌、漂白效果，是目前应用最广泛的一种消毒剂。投加量根据源水情况，进行比例投加，投加量为1-2mg/l（有效氯）。 - 投加设备选用次氯酸钠发生器。电解次氯酸钠发生器是稀盐水通过电解电极在直流电场作用下进行电化学反应,并在纯钛电极的钌、铱等贵金属涂层的催化作用下，产生纯净次氯酸钠液体的消毒液生产设备。其工作原理是：氯化钠溶液在一定的槽电压作用下，在电解槽内发生一系列电化学反应，最终生成次氯酸钠溶液，其次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下： - NaCl+H2O→NaClO+H2↑ - 电极反应：阳极：2Cl--2e→Cl2；阴极：2H++2e→H2 - 溶液反应：2NaOH+Cl2→NaCl+NaClO+H2O - 加药间：加药间按可投加液体碱式氯化铝（PAC）和粉状聚丙烯酰胺（PAM）设计。碱式氯化铝设计加药量为15mg/l，聚丙烯酰胺（PAM）为1mg/l。 - 碱式氯化铝近期工程选用2台隔膜计量泵投加，1用1备，单泵流量为200 L/h，压力为0.3 MPa；远期工程增加2台计量泵，形成3用1备。聚丙烯酰胺近期工程选用2台隔膜计量泵投加，1用1备，单泵流量为200L/h，压力为0.3 Mpa。 - 投加药液采用自动配制。加药量由自控系统根据SCDR自动调节。 - 搅拌溶药设备：溶药设备分为二个，可以储存液体碱式氯化铝（PAC）或聚丙烯酰胺。搅拌溶药设备容积为1.5立方米。搅拌功率3kw。 - ②高位水池提水管道工程 - 高位水池提水管线长约521m，沿原管线路径爬坡至高位水池。高位水池提水管道选用DN200无缝钢管，壁厚为5mm。高位水池提水管道附属设施主要包括镇墩、阀井等。镇墩共计13个，阀井主要包括检修阀井2座、空气阀井1座及泄水阀井2座，考虑位置相近阀井土建合并建设，最终建设各类阀井共计4座。 - ③高位水池工程 - 新建1000m3高位水池设在原高位水池西侧空地上。池身外壁尺寸16.4m×16.4m，净空高度4.0m，采用C25钢筋混凝土浇筑。底板厚25cm，顶板厚18cm，侧墙厚25cm，水池顶、底板间均布9根断面为30×30cm立柱，水池顶部设1根DN500溢流管，后接一座溢流消力井，底部设1根DN200泄水管，池顶设检修进人孔2个，通气孔6个。水池底部浇筑10cm厚C15素混凝土垫层。 - （3）长滩沟水源更换管道工程 - 更换长滩沟水源自流管线1段长约1369m，2段长约2191m，均沿原管线路径布设。长滩沟水源更换管道均选用DN100的焊接钢管，壁厚为6mm。长滩沟水源更换管道1段附属设施主要包括镇墩、阀井等。镇墩共计24个，阀井主要包括检修阀井3座、空气阀井3座及泄水阀井2座，考虑位置相近阀井土建合并建设，最终建设各类阀井共计6座。长滩沟水源更换管道2段附属设施主要包括镇墩、阀井等。镇墩共计34个，阀井主要包括检修阀井5座、空气阀井4座及泄水阀井4座，考虑位置相近阀井土建合并建设，最终建设各类阀井共计9座。 6、改扩建项目原辅材料用量 改扩建项目主要原辅材料见表1-7。 表1-7 改扩建后主要原辅材料用量表 序号; 原材料名称; 用量（t/a）; 储存量及储存方式; 备注. 1; 絮凝剂(PAC); 60.225; 2t，袋装; /. 2; 助凝剂(PAM); 5.475; 0.5t，袋装; /. 3; 氯化钠; 9.92; 1t，袋装; /. - 项目主要原辅材料主要理化性质见表1-8。 表1-8 项目主要原辅材料性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. PAC; 碱式氯化铝，无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，易溶于水，絮凝能力强。; 不易燃烧; LD50：3730mg/kg（大鼠经口）. PAM; 聚丙烯酰胺，一种线状的有机高分子聚合物，具有良好的絮凝性，溶于水，几乎不溶于有机溶剂。; 不易燃烧; LD50：5000mg/kg（大鼠经口）. 氯化钠; 无色至白色立方体晶体，相对密度2.15，水溶液成中性，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于盐酸。; 不易燃烧; LD50：3000mg/kg（大鼠经口）；LD50：4000mg/kg（小鼠经口）. - 7、公用工程 - （1）给水 - 水源：改扩建项目引用水源为大力滩村水源地、西门河水源地和长滩沟村水源地，净化厂用水为厂内净化水，改扩建工程用水主要为生产用水。 - 根据《紫阳县县城水源地改迁及水厂扩建工程初步设计报告》可知，改扩建项目水源地由汉江抽水站水源地迁至大力滩村水源地，大力滩村水源地在汉江即安康水电站库区取水。安康水电站水库控制流域面积35700km2，多年平均径流量192亿m3，水库正常高水位330.00m，汛限水位325.00m，死库容水位300.00m，正常蓄水位库容25.85亿m3，有效库容16.7亿m3，为不完全年调节水库。大坝按千年一遇洪水设计，其洪峰流量36700m3/s；按万年一遇洪水校核，其洪峰流量45000m3/s。水库预留3.6亿m3防洪库容，库水位在325.00m〜330.00m - 综上，改扩建项目水源水量，能够满足项目供水工程用水需求。 - （2）排水 - 改扩建项目新增4000m3/d的水处理规模，生产废水包括絮凝沉淀池排泥水和反冲洗水。改扩建项目水平衡图见图1-2，改扩建后水平衡图见图1-33。 图1-2 改扩建项目水平衡图 单位：m3/d 图1-3 改扩建后全厂区水平衡图 单位：m3/d - （3）供电 - 改扩建项目供电依托市政供电系统。 - （4）采暖与制冷 - 改扩建项目办公室采暖与制冷均采用分体空调。 - 8、劳动定员及工作制度 - 改扩建项目区员工人数不变，仍为5人，年工作365天，日工作8h，员工不在厂区食宿。 |
| - 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 改扩建项目紫阳县境内，建设单位为安康市紫阳县水利局，本次环评对企业现有工程环境影响进行回顾性简要分析，对与本项目有关的原有污染情况及厂区现有工程存在的主要环境问题进行评价分析。 - 1、现有工程工艺流程 图1-9 现有工程工艺流程及产污环节图 - 2、现有工程污染情况 （1）废水 现有工程废水包括生活污水及生产废水（絮凝沉淀池排泥水和反冲洗水）。 ①生活污水 根据建设单位提供资料，生活污水产生量为0.14m3/d，51.1m3/a；员工不在厂区内食宿，生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。生活污水主要污染物及浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，则生活污水主要污染物量为COD0.015t/a、BOD50.01t/a、SS为0.01t/a、氨氮为0.002t/a。 ②生产废水 滤池反冲洗水：滤池在过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据建设单位提供资料，滤池一般每天冲洗一次，反冲洗水量为350t/万t净水，则现有工程反冲洗水产生量为230m3/d。反冲洗水浊度低，水质较好，排入蓄水池回用，不外排。 絮凝沉淀池排泥水：自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除源水中的各类杂质，净水厂采用絮凝沉淀的方法去除杂质，絮凝剂PAC和PAM，絮凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，定期排放絮凝沉淀池排泥水。根据建设单位提供资料，平均每生产1万t净水需排放12.5t污水，则现有工程絮凝沉淀水产生量为9m3/d，现有工程絮凝沉淀排泥水直接排入市政污水管网进而排入紫阳县城区污水处理厂。 絮凝沉淀排泥水COD产生情况参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中“4610自来水的生产和供应业产排污系数表，混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺，规模≤5万吨／日”，可知化学需氧量产生浓度为94.6mg/L，产生量为0.31t/a。 絮凝沉淀排泥水SS浓度计算：经验公式计算絮凝沉淀池和滤池干污泥量，干污泥量按①式计算，SS与浊度换算按②式计算。 S=8.34Q(0.26Al+SS+A) ① 式中：S—干污泥量，lb/d(1lb/d=0.4536kg/d)； Q—自来水厂净水量，mgd(1mgd=3.785×103m3/d)； Al—铝盐混凝剂投加率，PAC投加量为15mg/L； SS—原水总悬浮固体，mg/L； A—水处理中其它添加剂，PAM投加量为1mg/L。 SS=bT ② 式中：SS—原水的悬浮固体含量，mg/L； T—原水浊度，NTU。 b—与浊度T有关，取1.0。 现有工程供水规模为7200m3/d，干污泥产生量为42.4kg/d，SS浓度为4711mg/L，SS产生量为15.5t/a。 可知，生产废水排放浓度不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中SS400mg/L的要求。 - （2）废气 - 现有工程员工不在厂区食宿，不设食堂，无油烟废气；运营期无废气产生及排放。 （3）噪声 陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月23日至7月24日对厂界四周噪声进行监测，监测期间项目处于正常运行状态，监测结果见下表所示。 - 表1-10 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 监测点位; 监测结果dB(A); 评价标准; 超标分贝. 2018.7.23; 2018.7.24; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目北侧; 52.5; 43.5; 52.8; 42.9; 60; 50; /; /. 2#; 项目西侧; 61.6; 50.3; 62.7; 49.7; 70; 55; /; /. 3#; 项目南侧; 65.8; 51.9; 65.1; 50.3; 70; 55; /; /. 4#; 项目东侧; 53.0; 43.2; 53.3; 42.3; 60; 50; /; /. 根据监测结果可知，现有工程厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准，对周围声环境影响小。 （4）固体废物 现有工程产生的固废主要为生活垃圾。 根据建设单位提供资料，现有工程员工5人，生活垃圾产生量为2.75kg/d，1.0t/a。生活垃圾交由环卫部门集中处置。 - 3、现有工程生产中存在的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，现有工程存在着一定的环境问题，具体问题及整改措施如下。 （1）主要环境问题 ①废水：项目絮凝沉淀排泥水直接排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂，排放的废水中SS浓度超标，不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中SS400mg/L的要求； ②根据现场调查，现有工程未进行环境管理监测。 （2）整改措施 ①废水：环评建议建设单位新建浓缩池，絮凝沉淀排泥水进入浓缩池调节储存，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂； ②建立企业环保措施运行台账，委托有资质单位定期进行相关污染物监测。 - 表1-11 现有环境问题及整改措施一览表 序号; 现有环境问题; 整改措施. 1; 絮凝沉淀排泥水SS浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中SS400mg/L的要求; 新建浓缩池，絮凝沉淀排泥水进入浓缩池调节储存，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂. 2; 未进行环境管理监测; 建立企业环保措施运行台账，委托有资质单位定期进行相关污染物监测. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 紫阳县位于东经108°06～43′，北纬32°08～49′。位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市汉滨区、岚皋县接壤，西与汉中市镇巴县毗邻，南与重庆市城口县、四川省万源市相连，北与汉阴县接壤。城关镇为县人民政府驻地。北距首都北京1200公里、距省会西安195公里，东距安康市50公里。 本项目位于紫阳县境内，净水厂位于紫阳县西北部，中心地理位置为北纬32°31'26.86"，东经108°32'00.58"，地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 工程区属中低山----低山丘陵区地貌，汉江总趋势自北西向南东流过，区内地形切割强烈，两岸基岩断续裸露，由于电站水库影响，河床出露高程在313.0～330.0m，库水比降近水平，库岸宽度100～300m，为不对称的U字型，自然岸坡20～30° ，局部段达50°，—般呈上缓下陡地貌形态。两岸主要为坡积堆积的砾质土，河床为水库淤积物，厚度3～10m，属堆积型河床地貌。 工程区大地构造位于秦岭褶皱系(II)北大巴山加里东褶皱带(Ih)，构造相对简单，一般呈单斜状构造，局部层间小褶曲较发育外，工程区构造断裂不发育，构造裂隙可见两组，规模均较小，一般沿伸长2〜3m，均为闭合和石英脉充填，对供水工程地基无影响。 大力滩村水源地取水口所在汉江河谷两岸岸坡多呈上陡下缓状，上部基岩裸露，下部河床内为中粗砂、卵砾石所覆盖。岸坡基岩强风化，岩石裂隙较发育，尤其层间隙较发育，裂隙间多充填风化物。 大力滩村水源地取水口至净水厂出露地层为板岩，沿洞线未有大的褶皱和破碎带，基本为一单斜构造。局部缓坡处及跨沟位置有少量含碎石粉质粘土、角砾分布，其结构松散，稳定性较差。 城区水厂分布的地层主要为第四纪覆盖层及基岩。覆盖层为含碎石粉质粘土，稳定性较好，厚度厚度1.80〜3.30mm；基岩为板岩，地层总体走向300〜3200，倾向南西，倾角35〜800。岩层倾向及倾角变化较大，出现局部直立。 3、气候、气象特征 紫阳县属北亚热带湿润季风气候。根据紫阳气象站实测气象资料统计，本区年平均气温15.1℃，年平均最高气温20.2℃，年平均最低气温11.2℃。无霜期268天，年均日照时数1769.1小时，8月最多为202.6小时，2月最少为85.5小时。年日照百分率36%，最大8月为49%，最小2月为28%。最大冻土深度10cm。紫阳县气候温和，雨量充沛，年均降水总量1066.0毫米；降水主要集中在6～9月，月降水量最大值出现在7月，为191.3毫米。多年平均蒸发量1227.4mm，年湿润指数为1.94，属湿润气候。区内多南偏东风，多年平均风速1.5m/s，最大风速24m/s。 4、水文特征 紫阳县属长江流域汉江水系，汉江在境内流长75km，县境内流域面积大于或等于5km2的河沟104条，其中5～10km2的河沟43条，10～20km2的河沟7条，40～50km2的河沟6条，50～100km2的河沟7条，100km2以上的河沟9条，河网密度为0.49km/km2。流域面积在100km2以上的较大支流有任河、洞河、汝河、林本河、蒿坪河等。 汉江源于秦岭中段南侧宁强县境内。从秦岭、巴山两条大山脉间东流至湖北注入长江。境内的汉江，江面狭窄，水流湍急，多激流险滩。两岸台地极少，悬崖陡壁比比皆是。常水位宽80～200m，深0.7～10m，流速每秒约0.5m，流量每秒约200m3，河流总比降为0.6‰。夏秋汛期常达1000～14000个流量，最高达22000个流量(1983年7月31日)，每秒流速达3m以上。汉江流域河川径流主要由降水形成。根据石泉水库下闸蓄水后石泉水文（二）站1974～2010年实测资料统计，石泉水文（二）站以上汉江多年平均径流量98.9亿m3，多年平均流量313m3/s。 项目取用汉江源水，位于大力滩村汉江边，水位稳定，水质较好。 5、生物多样性 （1）植物资源 境内为中草药400余种。从20世纪60年代起，又陆续从外地引进种植了枣皮、黄连、独活、白芍等中药品种，扩大了紫阳县的药源。药用植物的分布规律大致是：花草类多集中于低山区，树皮果实类多集中于中半山，根茎类多集中于高山。 （2）动物资源 兽类：猕猴、草兔、珀氏长吻松鼠、松鼠、普通竹鼠、豪猪、狼、赤狐、貉、豺、黑熊、黄腹鼬、黄鼬、猪獾、水獭、大灵猫、小灵猫、花面狸、金猫、等。 鸟类：大白鹭、豆雁、赤麻鸭、环颈雉、石鸡、岩鸽、鸢、红脚隼、画眉等。

- 环境质量状况

建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省全省大气质量公报中安康市紫阳县2018年空气质量状况统计表，具体见表3-1。 表3-1 紫阳县2018年空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 29; 35; 82.8; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 20; 40; 50; 达标. CO; 95百分位浓度; mg/m3; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 90百分位浓度; μg/m3; 107; 160; 66.9; 达标. 由表3-1可知紫阳县为环境空气质量达标区域，环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月23日-24日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测期间项目正常运行。 监测点位：在本项目厂界四周各布设1个监测点位，监测昼间、夜间等效声级。 监测频次：监测两天，分昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）进行，每个测点在规定时间内昼间和夜间各测一次。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测部分进行。气象条件：多云、风速1.7～1.6m/s。 声环境监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 监测点位; 监测结果dB(A); 评价标准; 超标分贝. 2018.7.23; 2018.7.24; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧; 52.5; 43.5; 52.8; 42.9; 60; 50; /; /. 2#; 项目北侧; 61.6; 50.3; 62.7; 49.7; 70; 55; /; /. 3#; 项目西侧; 65.8; 51.9; 65.1; 50.3; 70; 55; /; /. 4#; 项目南侧; 53.0; 43.2; 53.3; 42.3; 60; 50; /; /. 由监测结果可知，项目厂界昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。 3、地表水环境质量标准 地表水环境质量现状监测引自“紫阳县环境保护局地表水检测”数据（监测时间为2018年3月10日），监测点为紫阳县汉江抽水站、长滩沟、西门河水源地。监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果 单位：μg/m3 项目; 单位/点位; 汉江抽水站水源地; 长滩沟水源地; 西门河水源地; 评价标准. pH; 无量纲; 7.64; 7.80; 7.86; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 5; 6; 5; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.3; 1.0; 1.7; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.105; 0.150; 0.122; ≤0.5. 总磷; mg/L; 0.03; 0.02; 0.01; ≤0.1. 溶解氧; mg/L; 8.60; 8.32; 8.93; ≥6. 石油类; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 高锰酸盐指数; 1.4; 1.1; 1.9; ≤4. 类大肠菌群; 个/L; 800; 1000; 900; ≤2000. 由监测结果可知，项目地地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目主要环境保护敏感点见表3-4及附图6。 表3-4 主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 声环境; 大力滩村; S; 20; 70; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 王家包; N; 5; 87. 紫阳县城中学; N; 65; 1600. 建鑫小区; N; 10; 2000. 紫阳县城市民; /; /; /. 地表水; 汉江; E; 20; 大河; 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; SO2; NO2; CO. 平均时间; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均. 浓度限值（μg/m3）; 60; 150; 500; 40; 80; 200; 4000; 10000. 污染物项目; O3; PM10; PM2.5. 平均时间; 日最大8小时平均; 1小时平均; 年平均; 24小时平均; 年平均; 24小时平均. 浓度限值（μg/m3）; 160; 200; 70; 150; 35; 75. （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准； 表4-2 声环境质量执行标准 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB(A); 60; 50. 4a类标准，dB(A); 70; 55. （3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 表4-3 地表水环境质量执行标准 执行标准; pH; COD; BOD5; 氨氮. Ⅱ类标准，mg/L; 6~9（无量纲）; 15; 3; 0.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：施工期扬尘执行《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017）中相关排放标准要求；运营期无废气产生及排放； 表4-4 施工扬尘执行标准 执行标准; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 周界外浓度最高点; 基础施工阶段（含拆除与场地清理、开挖与渣土清运、地基处理）; ≤0.8. （2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准； 表4-5 噪声执行标准 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期，排放限值，dB(A); 70; 55. 运营期，2类标准，dB(A); 60; 50. 运营期，4类标准，dB(A); 70; 55. （3））废水：运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； 表4-6 废水排放执行标准 执行标准; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500; 350; 400; 45. 执行标准; 500; 300; 400; 45. （4）固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定； （5）其他按国家相关标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目排放废水为生活污水和生产废水，排水总量为13.89m3/d，5069.85m3/a。生活污水化粪池处理，絮凝沉淀排泥水排入浓缩池，经污泥脱水机脱水后，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂，本项目不重复申请总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期建设流程及产物环节 项目施工期建设内容主要为泵站工程、站场施工和管网施工。泵站工程指取水泵站工程；站场施工主要包括泵站出水池工程、水厂扩建工程以及高位水池工程；管网施工主要包括泵站提水管道工程、重力自流输水管道工程、高位水池提水管道工程以及长滩沟水源更换管道工程。 1、取水泵站施工工艺流程及产污环节 图5-1 取水泵站施工工艺流程及产污环节图 本次取水泵站施工工序为：岸坡开挖→岸坡支护→井筒直挖（施工排水）→钢筒支护→井筒衬砌（预埋渗水管）→310m以上井筒外岩体开挖→浆砌石挡墙砌筑（预埋引水管）→挡墙回填→315m以上井筒砼浇筑→工作桥灌注桩基础处理→工作桥承台砼浇筑→工作桥T梁吊装→桥面铺装。 取水泵站石方开挖主要包括岸坡开挖和井筒直挖两部分。施工程序为先对岸坡开挖及支护，而后进行井筒的开挖、支护和衬砌施工。岸坡石方开挖采用手持风动凿岩机钻爆破孔、人工装药自上而下梯段爆破开挖。开挖料采用1.6m3液压反铲挖掘机配10～15t自卸汽车转运至弃渣场。岸坡支护在开挖完成后进行，人工打眼装锚杆。选用混凝土喷射机喷射混凝土。喷射机放在掌子面，拌和好的混凝土由斗车运输。 井筒直挖岩石层采用FJD-6型伞钻自上而下采用钻爆法全断面开挖，0.6m3抓斗配4m3吊桶出渣。边开挖边进行支护，设计采用1cm厚钢筒护壁，钢筒每节高1.5m，共计8节，每节分4块1/4圆弧，1/4圆弧之间采用螺栓连接。竖井成孔后钢筒或钢筋砼需预留直径为0.5m的圆孔，以保证井筒渗水要求。 取水泵站砼浇筑主要包括井筒直挖段砼和315m以上井筒砼、工作桥砼等。 井筒直挖段砼浇筑采用倒挂壁法施工，砼分段为3m。砼在井外现场拌合，砌壁采用下移式金属活动模板，真空溜槽入仓。待倒挂井砼施工完成后，再进行下部岩石层的开挖。 浆砌石：砌体所用原材料由15t自卸汽车从石料场运至施工现场，人工推手推车运至各工作面。砌体应采用铺浆法分层砌筑，各砌层均应坐浆，随铺浆随砌筑，上下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接。砌筑过程中，应及时洒水养护，保持砌体处于湿润状态，砌体的外露面勾缝后及时养护。 2、站场施工工艺流程及产污环节——（泵站出水池工程、高位水池工程） 图5-2 站场施工工艺流程及产污环节图 3、净水厂扩建工程施工工艺流程及产污环节 图5-3 净水厂扩建工程工艺流程及产污环节图 4、管道铺设施工工艺流程及产污分析 项目管道铺设尽量沿现有或规划道路铺设，减少在道路交叉口处交叉。 表5-1 管道铺设方式 工程布置; 铺设路线; 长度; 提水管道. 泵站提水管道工程; 从取水口先爬坡至乡村道路，再从乡村道路转至坡度较缓的山坡，最后沿坡爬至泵站出水池; 820m; 桩号0+000.000~0+161.028段采用DN350无缝钢管，其壁厚10mm；桩号0+161.028~0+820.235段采用DN350焊接钢管，其壁厚为7mm. 重力自流输水管道工程; 管线从泵站出水池先下坡至乡村道路，一路沿乡村道路布设，直至西门河新区后采用地下管廊跨沟，于水厂下沟底爬坡到达水厂; 4520m; 桩号0+000.000～3+439.305段选用DN450焊接钢管，壁厚为8mm；由于跨沟，在桩号3+439.305～4+358.784段选用DN450焊接钢管，壁厚为11mm；在桩号4+358.784～4+579.713段选用DN450焊接钢管，壁厚为7mm. 高位水池提水管道工程; 沿原管线路径爬坡至高位水池; 521m; 选用DN200无缝钢管，壁厚为5mm. 长滩沟水源更换管道工程1段; 沿原管线路径布设; 1369m; 选用DN100的焊接钢管，壁厚为6mm. 长滩沟水源更换管道工程2段; 沿原管线路径布设; 2191m; 选用DN100的焊接钢管，壁厚为6mm. 穿越道路采用顶管作业、其他部分采用大开挖方式. 项目大开挖施工工艺及产污环节图见图5-4。 图5-4 管道大开挖施工工艺及产污环节图 管道安装完毕后，立即按原貌恢复路面和地面，采用大开挖方式时不设保护套管。具体示意图见图5-5。 图5-5 管道大开挖施工方式断面示意图 项目顶管作业施工工艺及产污环节见图5-6。 图5-6 管道顶管作业施工工艺及产污环节图 顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管道的施工技术，该技术分为泥水平衡法、土压平衡法和人工掘土顶进法。目前国内采用较多的是采用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。顶管施工工艺示意图见图5-7。 图5-7 顶管施工工艺示意图 二、运营期建设流程及产物环节 改扩建项目取水源由汉江抽水站水源地改迁至大力滩村水源地，供水规模由7000m3/d扩建至11000m3/d，城区水厂新增4000m3/d的水处理设施及配套，扩建工艺流程及产污环节见图5-8。 图5-8 改扩建净水厂工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： - （1）絮凝：项目絮凝采用栅条絮凝斜管沉淀池1座。混凝剂选用碱式氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM），絮凝池将投加混凝剂并经充分混合后的原水，在水流的作用下使微絮粒相互接触碰撞，以形成更大絮粒。絮凝池排泥采用斗底排泥，每斗设池底阀，排泥彻底、无堵塞，且可实现自动排泥。 （2）沉淀：项目沉淀池采用栅条絮凝斜管沉淀池，以实现沉淀功能。絮凝池与沉淀池合建。 （3）过滤：项目过滤采用重力式无阀滤池1组。 （4）消毒：过滤完的水进行消毒处理。消毒采用次氯酸钠发生器产生次氯酸钠消毒，反应原理为氯化钠溶液在一定的槽电压作用下，在电解槽内发生一系列电化学反应，最终生成次氯酸钠溶液。 主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 1、废气 项目施工期废气主要为扬尘及燃油机械尾气。 （1）施工扬尘 项目施工期粉尘主要为露天堆放及施工作业扬尘（管沟开挖回填、管线铺设）、物料运输及装卸产生扬尘。由于管沟开挖、管线敷设等将使实施地表结构受损，植被遭到一定破坏，在风力的作用下，松动的地面及缺少植被覆盖的黄土随风而起漂浮在空气中，使局部空气环境中粉尘浓度增加。另外建材装卸过程中散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，若堆放时被覆不当或装卸运输时撒落，也都能造成施工粉尘。一般情况下，在自然风作用下粉尘影响范围在150m以内。 （2）燃油机械尾气 机动车尾气主要来自施工机械和运输车辆等，主要污染物是NOx、CO、HC等，其源强大小主要取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量不大。 2、废水 项目施工期废水主要为施工废水及生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为管道施工过程中机械设备冷却水和运输洗涤水，以及站场建设过程中产生的泥浆废水、砂石料冲洗水等，主要污染物为SS，一般情况下，SS在500mg/L左右。 （2）生活污水 项目建设期不设施工营地。项目建设期间，施工人员日常活动排放一定的生活污水。高峰时施工人员按每日30人计，生活污水的排放量按35L/（人•d）计，则施工人员生活污水排放量为1.05m3/d。 3、噪声 （1）泵站施工工程 泵站工程主要噪声源为伞钻和泥浆泵，噪声源强一般为85~90dB（A）。主要噪声源见表5-2。 表5-2 泵站工程主要噪声源统计表 噪声源位置; 设备名称; 数量; 声源强度; 声源性质. 井场; 伞钻; 1台; 85~90; 连续稳态声源. 泥浆泵; 1台; 85~90; 连续稳态声源. （2）管网施工工程和站场施工工程 管网施工和站场施工过程中噪声源主要为挖掘机、压路机、装载机等施工作业机械设备和施工车辆产生的噪声将对工程地区的声环境带来一定影响。根据同类型类比工程监测资料，项目实施过程中，机械噪声值基本位于85～90dB（A）之间，其噪声值见下表。 表5-3 施工机械噪声测试值 单位：dB(A) 序号; 机械、车辆; 测点位置（米）; 噪声测试值dB（A）. 1; 切割机; 5; 90. 2; 装载机; 5; 90. 3; 压路机; 5; 85. 4; 振捣棒; 5; 85. 5; 挖掘机; 5; 85. 6; 移动式吊车; 5; 90. 7; 运输车辆; 5; 88. 4、固废 项目施工期固废主要为施工弃土石方、管道施工废料、净水厂施工产生的建筑垃圾和生活垃圾等。 5、生态 项目城区水厂扩建工程用地依托原有用地，在原水厂厂址上进行扩建，不新增占地，不会对生态环境产生不良影响。 项目管网敷设产生的生态破坏主要表现在管线开挖过程中，将会对管道沿线的土壤结构造成破坏。施工过程中会对沿途地面造成破坏，使地面裸露，导致少量植被破坏，改变原有地形地貌和自然景观。土石挖方量临时堆放会占用少量土地，造成所占地上自然植被受到破坏。 - 运营期污染因素分析 对改扩建后项目运营期工程进行分析。改扩建后运营期污水工程、输水工程、配水工程正常供水状态下“无三废”的排放，不会对周围环境产生不良影响。项目运营期的影响主要为净水厂运营产生的废水、噪声、固废对周围环境的影响。 1、废水 本项目废水主要是生活污水和生产废水（絮凝沉淀池排泥水和反冲洗水）。 （1）生活污水 生活污水：扩建项目员工不变，仍为5人，不在厂区食宿，生活污水产生量为0.14m3/d，51.1m3/a；生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。生活污水主要污染物及浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，则生活污水主要污染物量为COD0.015t/a、BOD50.01t/a、SS为0.01t/a、氨氮为0.002t/a。 （2）生产废水 改扩建后项目水处理规模为11000m3/d，生产废水包括滤池反冲洗水和絮凝沉淀池排泥水。 滤池反冲洗水：改扩建后滤池一般每天冲洗一次，反冲洗水量为350t/万t净水，则现有工程反冲洗水产生量为385m3/d。反冲洗水浊度低，水质较好，排入蓄水池回用，不外排。 絮凝沉淀池排泥水：改扩建后项目絮凝沉淀方式与现有工程相同，均采用投加15mg/L的PAC和1mg/L的PAM吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，故改扩建后絮凝沉淀排泥水与现有工程絮凝沉淀排泥水污染物浓度相同。改扩建后项目定期排放絮凝沉淀池排泥水，平均每生产1万t净水需排放12.5t污水，则改扩建后絮凝沉淀水产生量为13.75m3/d，5018.75m3/a。絮凝沉淀池排泥水化学需要量产生浓度为94.6mg/L，产生量为0.47t/a；SS产生浓度为4711mg/L，产生量为23.64t/a。环评建议建设单位新建浓缩池，絮凝沉淀排泥水排入浓缩池调节储存，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。 表5-4 絮凝沉淀池产排浓度及产排量 污染指标; COD; SS; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 94.6; 4711; /. 产生量（t/a）; 0.47; 23.64; 5018.75. 浓缩池去除效率（%）; 0; 99; /. 排放浓度（mg/L）; 94.6; 47.11; 5018.75. 排放量（t/a）; 0.47; 0.23; /. 可知，絮凝沉淀排泥水排入浓缩池调节储存，经污泥脱水机处理后，尾水排放可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 2、废气 - 改扩建项目员工不在厂区食宿，不设食堂，无油烟废气；运营期无废气产生及排放。 3、噪声 改扩建后项目运营期噪声主要为设备噪声，噪声污染源为取水泵站水泵噪声、次氯酸钠发生器、加药机、水泵等设备设备，噪声值在65～90dB（A）之间。经基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后，车间外噪声值可降低25dB（A）。项目设备噪声值及已采取降噪措施见表5-5。 表5-5 营运期噪声源汇总表 序号; 主要噪声设备; 台数; 噪声值; 拟采取的降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）. 取水泵站; 水泵; 4; 88; 基础减振、泵房隔声; 63. 净水厂; 次氯酸钠发生器; 2; 65; 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养; 45. 加药机; 2; 75; 50. 水泵; 4; 90; 65. 4、固体废物 改扩建后固体废物主要为生活垃圾和污泥。 扩建员工人数不变，仍为5人，生活垃圾产生量仍为2.75kg/d，1.0t/a。生活垃圾交由环卫部门集中处置。 污泥：产生量为23.41t/a，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋。 5、“三本帐”分析 本项目改扩建前后“三本帐”见表5-6。 表5-6 “三本帐”统计表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 改扩建前排放量; 改扩建项目排放量; “以新带老”消减量; 改扩建后排放量; 改扩建后排放增减量. 废水; - COD; 0.31; 0.16; 0; 0.47; +0.16. - SS; 14.47; 0.08; 14.32; 0.23; -14.24. 固废; - 生活垃圾; - 1.0; 0; 0; 1.0; 0. - 污泥; - 0; 0; 0; 0; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | 无废气产生 | 无废气排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （51.1m3/a） | COD | 300mg/L、0.015t/a | 300mg/L、0.015t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.01t/a | 200mg/L、0.01t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.01t/a | 200mg/L、0.01t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.002t/a | 30mg/L、0.002t/a |
|  | 絮凝沉淀池排泥水（5018.75m3/a） | COD | 94.6mg/L、0.47t/a | 94.6mg/L、0.47t/a |
|  |  | SS | 4711mg/L、23.64t/a | 47.11mg/L、0.23t/a |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  | 浓缩池 | 污泥 | 23.41t/a | 23.41t/a |
| 噪声 | 厂区 | 设备噪声 | 65～90dB（A）之间 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响： 改扩建项目城区水厂扩建工程再现有水产内进行扩建，不新增占地，因此城区水厂扩建工程对生态环境影响较小。 管道工程管线铺设作业属短期临时性占地，且施工地段大多属道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀，通过分段施工、及时覆土等措施后能有效恢复施工阶段对土壤环境造成的影响。 整体来看，改扩建项目不会导致区域生态环境现状的改变，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工废气环境影响分析 （1）施工扬尘 ①露天堆放及施工作业扬尘 露天建筑材料堆场和施工作业扬尘约占扬尘总量的70%。项目管线施工及站场建设表层土壤人工开挖、堆放会产生扬尘。管线铺设过程中道路两侧200m范围内有大力滩村、王家包村、建鑫小区、天池坪等敏感点，城区水厂在紫阳县城，周围有商住楼等敏感点，因此施工作业扬尘将对周围环境产生一定影响。 露天堆放及施工作业扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t•a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%； 由此可见，露天堆放及施工作业扬尘与风速和尘粒含水率有关。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。本项目所在区域年平均风速1.5m/s，由类比资料分析可知，一般情况下施工扬尘影响范围在150m之内，150m外TSP浓度一般可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 ②物料运输及装卸产生的扬尘 物料运输及装卸产生的扬尘约占扬尘总量的30%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.35 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.. 10(km/h)593; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2583; .2004 0.3788; 0.6371. 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 ③施工扬尘污染防治措施 依照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》、《陕西省人民政府办公厅关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点的通知》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），《陕西省大气污染防治条例》、陕西省《建筑施工扬尘治理措施16条》中相关规定，评价提出以下具体要求： 1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生； 2）各类施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证工地周围环境整洁； 3）工程脚手架外侧必须使用密目式安全防尘网进行封闭。当出现四级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 4）车辆出工地前要尽可能清除表面粘附的泥土等；陨石石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布； 5）施工土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施；土方应集中堆放，弃土堆放高度不得高于周边围墙的高度；对施工现场的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”。 6）施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料（水泥、砂石、石灰、涂料等），应当密闭存放或用防尘布苫盖；并采取喷淋或者其它抑尘措施；料区和道路应当划分界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗。 7）建筑施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应覆盖防尘网、防尘布，并定期喷洒防尘剂、喷水压尘等； 8）各类建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容； 9）从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏，车辆按批准的时间、路线运输； 10）结构施工阶段要使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； 11）加强对施工车辆、机械保养； 12）发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。在每年12月至次年2月期间试行暂停城市建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。 （2）燃油机械尾气 各种施工机械和运输车辆在燃油时会产生CO、NOx、HC等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。施工单位必须使用尾气排放符合国家标准的施工机械和运输车辆，并做好维修保养工作，使其处于良好的工作状态。 综上，施工期废气不会对周围环境产生不良影响。 2、施工废水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 管道施工产生的施工废水主要为机械设备冷却水和运输洗涤水，产生量较小，主要为SS，对周围环境影响较小。管道施工现场设临时沉淀池，施工废水沉淀后用于洒水降尘，不外排。同时管道施工现场离汉江较近，环评要求施工区设挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区现场冲刷对地表水体汉江造成污染；同时严禁施工单位向汉江水体排放废水。 站场建设产生的施工废水主要为泥浆废水，砂石料冲洗水等，它是一种含有一定微细颗粒的悬浮混浊液体，含泥量32%-50%，pH约6-7。站场建设产生的施工废水要求建设单位设置简易集水沉淀池将施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘.因此，产生的施工废水不会对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活污水 施工期建设工程大部分在村镇内，施工人员来自当地村民，施工人员产生的生活污水量极少，预计项目施工作业高峰期人数为20人，施工期约365d，生活用水产生量按35L/人·d 推算，项目生活用水约为0.7t/d，255t/a，生活废水产生量为0.56t/d，204t/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，生活污水经化粪池处理后依托当地污水管网排放。 综上，施工期废水合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 3、施工噪声环境影响分析 （1）泵站施工工程噪声影响预测评价 泵站工程主要噪声源为伞钻和泥浆泵，噪声源强一般为85~90dB（A）。噪声源可视为点声源，噪声衰减公式如下： LA=L0−20log(rr0) 式中：LA——距离声源rm处的施工噪声预测值dB（A）； L0——距离声源r0m处的施工噪声预测值dB（A）。 根据上述公式，主要施工机械的噪声随距离的衰减变化情况见表7-2。 表7-2 主要施工机械单台噪声随距离衰减变化一览表 施工地段; 设备; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m. 井场; 泥浆泵; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50. 伞钻; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50. 叠加值; 94.8; 73.0; 67.0; 63.5; 61.0; 59.0; 53.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间噪声限值规定为70dB，夜间限制为55dB。根据预测结果可知：昼间施工噪声最大影响范围为20m；夜间施工噪声最大影响范围为100m。 （2）管网施工工程和站场施工工程 管网及站场施工过程中噪声源主要为挖掘机、压路机、装载机等施工作业机械设备和施工车辆产生的噪声将对工程地区的声环境带来一定影响。机械噪声值基本位于85～90dB（A）之间，噪声源可视为点声源，预测结果见下表。 表7-3 主要施工机械单台噪声随距离衰减变化一览表 施工地段; 设备; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m. 井场; 切割机; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50. 装载机; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50. 压路机; 85; 65; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45. 振捣棒; 85; 65; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45. 挖掘机; 85; 65; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45. 移动吊车; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50. 叠加值; 95; 75; 69.0; 65.4; 63.0; 61.0; 55. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间噪声限值规定为70dB，夜间限制为55dB。根据预测结果可知：昼间施工噪声最大影响范围为20m；夜间施工噪声最大影响范围为100m。 （3）施工交通噪声影响评价 施工期间运输建筑材料的车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一班在75~85dB，属于间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线区域空气环境噪声大的影响，加之施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束。 （4）施工噪声减缓措施 管线施工过程中，道路两侧200m范围内有村民居住，城区水厂扩建工程位于紫阳县城境内，周围有居民居住，施工过程中会对周围环境造成一定的影响，为了降低影响，提出以下减缓措施： ①施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工器械放置在远离敏感点的位置，使其低于《建筑施工场界噪声限值》（12523-90）要求。 ②施工过程中加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能下降而使其工作噪声增大。 ③施工现场尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。减少施工噪声影响时间，在噪声敏感点处禁止夜间施工。 ④合理安排工期，减少施工噪声影响的持续时间，将必须使用的高噪声设备的工段调整为昼间进行，夜间仅使用低噪声设备施工，最大限度地减轻了噪声的环境影响。城区水厂扩建工程严禁夜间施工，合理安排施工时间，加强施工管理，做到文明施工，将施工噪声的影响降低到最小影响范围与程度。 采取上述措施后，施工期噪声不会对周围环境产生不良影响。 5、施工固体废弃物环境影响分析 （1）施工弃土石方 项目施工管道总长约9421m，管径为DN100~DN450。管沟开挖时，开挖断面为梯形，底宽为0.5~0.8m，开挖深度为1.5m，顶宽1~1.6m，管沟开挖产生土石方14087m3；开挖土石方全部用于管道回填，土石方回填114087m3，回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3m），多余土方就近平整。项目建设期土石方平衡表见表7-4。 表7-4 土石方平衡表 工程; 长度; 土石方开挖量; 损耗量; 回填利用量; 备注. 泵站提水管道工程; 820m; 1230m3; 0; 1230m3; 挖填方量基本平衡，回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3m），不涉及取土. 重力自流输水管道工程; 4520m; 6780m3; 0; 6780m3. 高位水池提水管道工程; 521m; 765m3; 0; 765m3; 原有管线更换管道，不产生弃方. 长滩沟水源更换管道工程1段; 1369m; 2043m3; 0; 2043m3. 长滩沟水源更换管道工程2段; 2191m; 3269m3; 0; 3269m3. 总计; 9421m; 14087m3; 0; 14087m3; /. 项目开挖土石方全部回填，不产生弃方。回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3m），尽量做到土方平衡，多余土方就近平整，项目不弃土也无取土场。表层土开挖后堆存在管沟最外侧，施工结束后将表层土回填于表层，对区域进行植被恢复，对周围环境影响较小。 （2）管材废料环境影响分析 管道施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐保温布及施工过程中产生的废混凝土等。根据调查，配水管网施工废料的产生量约为0.1t/km，本项目施工过程产生的管道施工废料量为0.94t。管材废料中剩余管材等可卖给废铁收购公司，剩余不可回收部分统一收集定期运至垃圾场处理。 （3）生活垃圾 工程建设期间，将有少量施工生活垃圾产生。垃圾组成主要为纸屑、餐饮剩余物、包装袋等。项目施工期12个月，施工人数按30人/d计，垃圾产生量0.55kg/（人•d）计算，则施工期生活垃圾产生量为6.02t。施工期生活垃圾统一收集运至垃圾场处理，对环境影响较小。 综上，施工期固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、施工对交通的影响分析 施工对交通的影响主要表现在两个方面，一为施工车辆的增加，造成当地交通的繁忙；二为管线施工穿越交通设施时带来的交通不便。 由于本项目施工需要大量的建材运入，还有一些机械设备、装置也将运入，势必会造成车流量的增加，对管线沿线居民的交通带来一定的影响，如果不合理安排施工计划，势必会对当地交通及村民正常的出行会造成一定的影响。具体影响及减缓措施见表7-5。 表7-5 工程施工对交通影响及减缓措施 施工内容; 对交通影响; 减缓措施. 材料运输; ①加重镇区交通流量，影响畅通 ②土、石和砂料运输撒落，影响交通安全，路面损坏; ①加强交通调度、管理，避免交通高峰运输； ②加强司机教育，严禁超载、及时清理洒落物料. 管线施工建设; 破坏路面，土方堆积，影响车辆通行; ①管网施工时分段施工，尽快完成开挖、回填； ②对于交通繁忙的道路设计临时便道，设置临时便道和警示标志，专人疏导交通，并尽可能在短时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车和行人的交通安全. 采取上述措施后，工程施工对交通影响较小。 6、生态影响分析 （1）施工期生态环境影响 项目城区水厂扩建工程用地依托原有用地，在原水厂厂址上进行扩建，不新增占地，不会对生态环境产生不良影响。 项目配水管网基本沿道路敷设。根据现场踏勘，道路沿线分布有庄及灌木、杂草等自然植被，项目施工开挖和人员活动将会导致少量植被破坏，改变原有地形地貌和自然景观。如遇下雨天气，临时堆放的土石挖方量将受雨水冲刷，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀。 项目对生态环境的影响主要为对植被及生物量的影响、水土流失以及对土壤结构的影响。 ①项目建设对植被及生物量的影响 项目建设对植被的影响，主要集中在施工过程中，表现为地表开挖对临时占地范围内植被的埋压和破坏，以及扬尘对周边植物正常生长的影响。施工过程中的扬尘还将在施工带两侧植物叶片上形成覆盖，会干扰植物的光合作用和蒸腾作用，影响植物的生长。 ②水土流失的影响 施工期地基开挖等建设行为，破坏了原地形地貌以及地表植被，同时在开挖处又改变了原地面的坡度与坡长。致使土体抗蚀能力减弱，由于这种人为因素影响，不可避免地造成一些水土流失。 ③对土壤结构的影响 土壤结构是经过较长的历史时期形成的，表层厚约15~25cm的土壤耕作层肥力集中、水分相对优越，是农作物根系生长和伸展的主要层次。由于工程开挖及开挖土的堆放，扰乱和破坏了土壤耕作层，使原有耕作层的性质发生改变。此外，由于回填时工程要求的压实作用，使得土壤密度增大、结构破坏、孔隙及孔隙组成发生变化。回填过程中如不注意回填次序，将使土壤层序被打乱，直接影响土壤的发育，使表土有机质及养分含量降低。综合表现为土壤协调水肥气热能力的降低，形成作物生长恢复的障碍。项目施工对土壤结构会产生一定的影响。 （2）施工期生态环境污染防治措施 ①严格按照设计文件确定土地范围，进行地表清理工作。加强管理，施工前对施工人员进行相关培训，不得砍伐征地以外的草木，尽量减少对区域生态环境的破坏。 ②施工与绿化同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化。 ③工程施工过程中，要严格按设计规定的弃土场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排。 （3）施工期生态恢复措施 ①加强施工管理，严格控制施工用地范围，合理安排施工时序，优化施工工艺。 ②对于施工中无法避让必须占用的植物，应首先考虑异地移栽，无法异地移栽的，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。 ③加强对施工人员生态环境保护的宣传教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，严禁对周围林、灌木滥砍滥伐。 ④合理组织土石方调配、减少弃土弃石量，及时填平压齐。避免大风天气和雨天进行土石方工程。 ⑤建设单位应聘请有资质施工单位进行施工。建设单位应聘请具有生态工程监理资质的监理机构或聘请注册生态建设监理工程师从事监理工作，对生态恢复的工程进度、工程质量及工程投资全面控制。 ⑥管道敷设过程中的表土、碎石等禁止随意堆放，避免破坏周围地表植被，减少对周围生态环境的影响。 综上，施工期对周围生态环境影响较小。 7、项目施工期对水源保护区的影响分析 改扩建项目在大力滩村水源地新建取水泵站，施工期将对大力滩村水源地造成一定影响。施工期泵站施工以及管线铺设产生的废气、废水、固废将对大力滩村水源地产生不良影响。环评要求建设单位做到以下几点： （1）泵站施工过程中产生的废水沉淀后洒水抑尘，禁止外排；施工期固废合理处置，严禁将施工现场洒落的固废等污染物落入水源地； （2）泵站、管线施工区设挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区现场冲刷对地表水体汉江造成污染；同时严禁施工单位向汉江水体排放废水，严禁在水源地清洗施工机械或车辆。 （3）设阻水围堰，减少泵站施工过程对水源地水质的影响；同时取水泵站工程应选择在枯水期进行，缩短取水口施工周期，在小范围内进行施工，尽量较少工作扰动水域面积，在工程施工期间需加强对大力滩村水源地的保护措施，必要时对水源地的水质进行监测，保证水源地水质不因施工受影响。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 营运期废水主要为生活污水和生产废水。 生活污水：产生量为0.14m3/d，51.1m3/a；生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。 滤池反冲洗水：产生量为385m3/d，反冲洗水浊度低，水质较好，排入蓄水池回用，不外排。 絮凝沉淀池排泥水：产生量为13.75m3/d，5018.75m3/a，絮凝沉淀池排泥水排入浓缩池调节储存，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂；经工程分析可知，废水排放可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 因此，项目废水合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 （2）废水排入紫阳县城区污水处理厂可行性分析 根据现场调查，项目周边市政道路及市政污水管网已铺设到位，项目污水井市政污水管网最终进入紫阳县城区污水处理厂处理。 紫阳县城区污水处理厂于2016年建设，位于紫阳县火车站“紫阳隧道”东出口外侧，总占地面积8530平方米。紫阳县城区污水处理厂设计规模为8万立方米/日，先期日处理规模达到8万立方米/日，污水处理采用CASS工艺、污泥采用机械浓缩脱水工艺、臭气处理采用生物出臭工艺。主要担负县城的污水处理，服务总面积4.5平方公里。 净水厂位于紫阳县城区污水处理厂收水范围内，改扩建后项目排水量仅占污水处理厂处理规模的0.01%，项目排水水质、水量能为其接纳，依托该污水处理厂可行。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价地下水导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属IV类项目，可不开展地下水评价工作，本项目不开展地下水评价工作。 2、大气环境影响分析 改扩建项目员工不在厂区食宿，不设食堂，无油烟废气；运营期无废气产生排放。 3、声环境影响分析 （1）取水泵站 取水泵站设水泵4台，通过基础减震、泵房隔声等措施后，噪声源强为60dB(A)。本次以取水泵站作为面源源强进行噪声预测。 表7-6 水泵房声源源强 噪声源; 数量（台）; 单台声压级dB（A）; 措施; 叠加后的噪声. 原有噪声级; 措施后噪声级. 水泵; 4; 90; 65; 基础减振、隔声; 69. 泵房在不同距离处噪声贡献值如下： 表7-7 泵房噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 设备; 源强; 不同距离（m）处噪声贡献值. 10; 20; 30; 40; 50. 1; 泵房; 69; 49; 42.9; 39.5; 36.9; 35. 由预测结果可知，本项目水泵房外10m处，噪声可降至49dB（A），且取水泵站周围无居民居住，故取水泵站对周围声环境影响较小。 （2）净水厂 改扩建后净水厂噪声主要为设备噪声，噪声污染源为次氯酸钠发生器、加药机、水泵等设备设备，噪声值在65～90dB（A）之间。经基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后，车间外噪声值可降低25dB（A）。 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，采取导则推荐模式，对噪声影响进行预测。本次预测采用经基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后噪声值为预测源强，噪声源距厂界距离见表35，噪声源距离衰减后的预测结果见表7-8。 表7-8 噪声源与厂界距离 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 与北厂界距离（m）; 与南厂界距离（m）; 与西厂界距离（m）; 与东厂界距离（m）. 净水厂; 次氯酸钠发生器; 2; 20; 45; 5; 25. 加药机; 2; 20; 40; 10; 20. 水泵; 4; 30; 30; 15; 15. 表7-9 昼夜间噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值. 北厂界; 41.7; 52.8; 53.1; 60; 41.7; 43.5; 45.7; 50. 南厂界; 41.5; 65.8; 65.8; 70; 41.5; 51.9; 52.3; 55. 西厂界; 47.8; 62.7; 62.8; 70; 47.8; 50.3; 52.2; 55. 东厂界; 47.5; 53.3; 54.3; 60; 47.5; 43.2; 48.9; 50. 东侧居民楼; 47.5; 53.3; 54.3; 60; 47.5; 43.2; 48.9; 50. 北侧居民楼; 41.7; 52.8; 53.1; 60; 41.7; 43.5; 45.7; 50. 改扩建项目，经过基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后，净水厂厂界昼夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准限值，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 （3）环境敏感点影响分析 改扩建项目声环境敏感点为项目北侧、东侧的紫阳县居民，敏感点噪声预测值见表7-9。可知，改扩建后项目声环境敏感点昼、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》2类标准限值（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。因此，改扩建项目对声环境敏感点影响较小。 4、固体废物环境影响分析 改扩建后固体废物主要为生活垃圾和污泥。 生活垃圾产生量为2.75kg/d，1.0t/a。生活垃圾交由环卫部门集中处置。 污泥：产生量为23.41t/a，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋。 5、外环境对本项目的影响 项目供水水源有汉江抽水站水源地迁至引自大力滩村水源地，通过现场调查，根据对水源地水质造成影响的污染源分布和排放污染物的情况，外环境污染源分为生活污染、农业污染、流动源污染三类。 生活污染：拟划定的大力滩村水源地一级保护区现有22户居民，共102人，均位于汉江西岸，水源地保护区涉及的城关镇大力滩村和塘么子沟村住户均设有“三格式化粪池”对生活污水进行处理，一户设一个或者几户设一个，无直排现象。但是由于化粪池设计不规范，大小不一，氧化反应差，排出的污水难以达标。加之清洗化粪池责任落实不到位，导致30%的化粪池内污水从池顶溢流出，使化粪池发挥作用受限。大力滩村抽水站水源地一级保护区内汉江沿途各村的生活垃圾基本通过各村设置的垃圾房收集，再通过每个村配备的垃圾车收集运至城关镇垃圾填埋场进行集中填埋处理。但是以敞开式垃圾池收集为主，存在垃圾房的设置数量少，服务半径不合理，效率低的现象。乡镇及农村垃圾的处理方式主要采取单纯填埋、随意倾倒方式，缺乏生活垃圾处理设施，随着时间的推移，垃圾的渗滤液会随雨水的冲刷迁移范围越来越广，从而对水体造成污染。另外由于倾倒时间不定，很难进行监管。 农业污染：拟划分的保护区内有少量茶园，由于茶叶种植过程中不允许使用农药，所以不存在农药残留污染；近年来，在大力发展紫阳茶叶的大环境下，全县加大了对茶园的管理力度，施肥水平较以往明显提高，但少量未经利用的养分可能通过地表径流或渗漏流失到汉江中，导致水体富营养化，造成农业面源污染，其主要污染物为COD、NH3-N。 流动源：规划的G541国道位于汉江右岸，G541交通产生的流动污染源等。 针对上述污染源，建设单位拟采取以下防治措施： （1）生活污染治理 排污口设置：根据《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函（环办环监函〔2018〕767号）》，饮用水水源保护区内禁止设立排污口，原有排污口应当拆除或关闭；饮用水水源保护区内不得新建农家乐、宾馆酒店、餐饮娱乐等项目，已建项目应拆除或关闭。 生活污水治理：针对水源地的22户居民住户，为减少生活污水对水源地的污染，拟在水源地保护区范围外合理位置设置10m³/d污水一体化处理设备一套，配备污水管道收集保护区内居民生活污水，保障饮用水源地水质安全。 垃圾治理：为了减少生活垃圾对周边环境的污染，采用垃圾分类回收再利用的技术，对居民排放的生活垃圾妥善处理，实现垃圾的减量化、资源化和无害化。并完善各镇的垃圾处理基础设施条件，保障居民生活垃圾完全处理。城关镇按照“谁污染、谁治理”的原则，通过自我管理、适当收费、村民自治等途径，建立垃圾收集处理的长效机制。 （2）农业面源污染治理 针对农业面源污染，首先需要做到茶园科学施肥，提倡使用有机肥料，并将有机肥注入土壤以延缓径流的产生，减少径流量，降低径流中营养物质的流失，从而降低对地表水污染的风险。在保护区边缘的农业种植，建议建设引水沟控制地表径流，减少农业面源进入保护区内。另外，在水源保护区内，修建排水沟、挡土墙，严禁使用高毒、高残留农药。 （3）流动源治理 保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响；县级及以上公路、道路、铁路、桥梁等应严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输，开展视频监控，跨越或与水体并行的路桥两侧建设防撞栏、桥面径流收集系统等应急防护工程设施。加强对上路行驶车辆路检夜查，杜绝违规上路车、超标车污染；加大对加油站、油库的监管，减少挥发性有机物排放；加强外地车辆的排放检查，实施24小时监控，及时劝返不合格车辆。 穿越饮用水水源保护区的船只，应配备防止污染物散落、溢流、渗漏设备。完善船舶污染物岸上接收系统，对不按规定交付污染物的予以相应的处罚措施；开展船舶防污染专项调查，加强宣传力度，提高防污染意识。 通过采取措施，外环境不会对大力滩村水源地产生不良影响；另，项目建成后应对长潭沟水源地划分水源保护区，建设单位已委托陕西秦禹水利水电勘测设计有限公司编制紫阳县县城汉江抽水站饮用水水源保护区调整技术报告，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）划分水源保护区，加强对大力滩村水源地的保护。 6、环境管理及监测计划 建设项目在施工期、运营期将对环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻污染，以实现预定的环保目标。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，项目在建设和生产同时，应借鉴本公司多年积累的生产与企业环境管理经验，建立符合生产实际的环境管理机构和各项规章制度，规范企业形象，提高员工环保意识，大力推行清洁生产、节能降耗、减污增效，走资源化、环境保护与社会经济协调发展的可持续道路。 （1）施工期环境管理 为了最大限度地减轻施工阶段对周围环境的影响和减缓对环境的破坏程度，要求新建项目单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘管理措施、污水处理方案、渣土和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实情况进行监管。必须夜间作业的，会影响到周围群众的生活质量，要提前（至少1天）到紫阳县环境保护局办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。 为了加强施工期的环境管理力度，新建项目单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律法规，严格落实施工期各项环保措施，减少施工期对周围环境的影响。 ①防尘措施。施工单位必须在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置予以公布。施工单位应制定防止尘土飞扬、泥浆泄漏、防止渣土运输时的散落及车辆沾带泥土运行等具体措施，将工程施工中降尘措施的落实纳入文明施工管理范围。 ②排水措施。设沉淀池，施工废水沉淀后用于洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后依托当地污水管网排放。 ③防噪声措施。施工期产生的噪声污染应有防治措施，不得在22：00～6：00时从事高噪声的施工作业；同时选用低噪声设备、设备屏障、加强设备维护保养。 ④固体废物的污染防治。土石方全部回填；管材废料、生活垃圾运至生活垃圾填埋场处置。 ⑤施工现场环境保护。施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围绿化破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。 （2）运营期环境管理 运营期成立环境管理机构，环境管理机构应贯彻执行各行环保政策、法规，并负责环境管理体系的建立、修订和实施，机构人员严格掌握排放标准，落实专人负责管理； 组长负责环境管理的日常运行，每月定期向环境管理代表汇报管理检查结果，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作； 环境监督员负责各自环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施、每周向组长汇报检查结果，并建立企业环保档案； 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 环境管理计划： ①正式运行前委托有资质环保单位编制环境保护验收监测报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查； ②贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； ③严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； ④完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； ⑤按照环境管理计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑥加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； ⑦推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； ⑧参与编制企业风险事故应急预案； ⑨负责编制企业年度环境保护管理计划。 （3）环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 导则》（HJ819-2017）中规定，委托有资质单位进行监测，项目监测计划见表7-10。 表7-10 环境监测内容及计划 污染源类别; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 废水; COD、SS; 排污口; 1个点; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周（昼夜）; 4个点; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 注：监测方法严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 8、环保投资估算及竣工环保验收清单 本项目总投资3992万元，环保投资7.1万元，环保投资占总投资的0.18%。项目具体的环保投资估算见表7-11。项目竣工验收清单见表7-12。 表7-11 项目环境保护投资估算表 污染源类别; 治理措施; 数量; 投资 （万元）; 备注. 废水; 絮凝沉淀池排泥水; 浓缩池、污泥脱水机; 1套; 5; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 若干; 0.1; 已有. 噪声; 设备; 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养; /; 2; 新建. 合计; /; 7.1. 表7-12 环境保护验收清单 污染源类别; 治理措施; 数量; 建设 情况; 验收标准. 废水; 絮凝沉淀池排泥水; 浓缩池、污泥脱水机; 1套; 新增; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 若干; 已有; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年标准修改单要求. 污泥; 浓缩池、污泥脱水机; 1套; 新增. 噪声; 设备; 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养; /; 新增; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准.

项目污染物排放及相应管理要求清单

| 污染源类别 |  | 主要环境保护治理措施 | 主要运行参数 |  | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量与规模 | 位置 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 厂区 | COD300mg/L BOD5200mg/L SS1200mg/L NH3-N25mg/L | COD0.015t/a BOD50.01t/a SS 0.01t/a NH3-N0.002t/a | 《污水综合排放》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | / |
|  | 絮凝沉淀池排泥水 | 浓缩池、污泥脱水机 | 1套 | 厂区 | COD94.6mg/L SS47.11mg/L | COD0.47t/a SS 0.23t/a |  | / |
| 固废 | 污泥 | 浓缩池、污泥脱水机 | 1套 | 厂区 | / | 23.41t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 | / |
|  | 生活垃圾 | 移动垃圾箱 | 若干 | 办公区 | / | 1.0t/a | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求 | / |
| 噪声 | 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养 |  |  | 厂区 | / | / | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 | / |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活、生产废水 | 生活污水 | 化粪池处理后排入市政污水管网进而排入紫阳县城区污水处理厂 | 合理处置 |
|  |  | 生产废水 | 絮凝沉淀排泥水排入浓缩池调节储存，经污泥脱水机处理后脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 污泥 | 经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门集中处置 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养、距离衰减，厂界四周可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目的建设对区域生态环境产生一定影响，项目建设期间应做好水土保持工作，项目建成后要及时恢复植被，并对因地制宜的栽种各种花卉、乔木、灌木等，各种植物合理搭配，使该地块的植被得到恢复，使当地的生态环境得到进一步的改善。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、项目概况 紫阳县县城水源地改迁及水厂扩建工程位于安康市紫阳县境内；建设内容为县城水源地改迁工程、城区水厂扩建工程河长滩沟水源更换破旧管道工程，建成后供水规模为11000m3/d，供水人口约5.8万人；项目总投资为3992万元，环保投资为7.1万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省全省大气质量公报中安康市紫阳县2018年空气质量状况统计表可知，紫阳县为空气质量达标区域。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，项目厂界四周昼、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值，无超标现象。 3、污染物排放情况 （1）废气污染物排放情况 运营期无废气产生及排放。 （2）废水污染物排放情况 废水包括生活污水和生产废水。生活污水量为0.14m3/d，51.1m3/a，生活污水化粪池处理；絮凝沉淀排泥水量为13.75m3/d，5018.75m3/a，浓缩池调节储存，经污泥脱水机浓缩至含水率低于60%后，脱水液排入市政污水管网，进而排入紫阳县城区污水处理厂。 （3）噪声排放情况 项目运营期噪声源主要为取水泵站水泵、次氯酸钠发生器、加药机、净水厂水泵等设备，噪声源强在65~90dB（A）之间。经过基座减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后，噪声源强在40~65dB（A）之间。 （4）固废排放情况 运营期固体废物包括生活垃圾和一般工业固废。生活垃圾产生量为1.0t/a，污泥产生量为23.41t/a。 4、主要环境影响 （1）大气环境影响分析 运营期无废气产生及排放，不会对周围环境产生不良影响。 （2）水环境影响分析 运营期废水排放可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，不会对周围环境产生不良影响。 （3）噪声环境影响分析 经过基座减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值，不会对周围环境产生不良影响。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾定期交由环卫部门清运处置；污泥浓缩至含水率低于60%后，运至生活垃圾填埋场填埋。 5、环境保护措施 废水：絮凝沉淀排泥水设浓缩池及污泥脱水机。 噪声：基座减振、室内安装、建筑隔声、加强维护保养。 固废：污泥设浓缩池及污泥脱水机，固体废弃物分类暂存，合理处置。 6、环境管理与监测计划 环境管理：制定完善的环境管理体系，设置完善的环境管理机构，接受当地环境管理部门的监督和指导。 监测计划：定期委托有资质单位对污染物进行监测，其中：废水在排污口监测pH、SS；噪声监测厂界昼夜间噪声值，满足相应的控制标准。 综上所述，本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目已建成并投入运营，现场无施工期遗留环境问题；运营期对环境的影响主要为废气、废水和固废对环境的影响。本报告表从环境保护的角度，提出了有效、合理，技术上可行并易于实施的措施，可最大可能减免和防治项目带来的不利影响，使各污染物排放不会对周围环境质量产生不良影响。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度，项目建设可行。 二、建议 （1）建议企业应加强对设备保养维护，确保设备保持良好的运行状态。 （2）建议企业定期对员工培训，加强环保意识。 （3）制定清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，企业应遵循“节能降耗”原则，降低产品成本，进一步提高节能水平和资源综合利用率。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日