建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:节能环保建材生产线建设（二期）项目

建设单位（盖章）:  陕西睿智环保建材有限公司

编制单位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2建设项目所在地自然环境简况	9

3环境质量状况	11

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	11

3.2主要环境保护目标	13

4评价适用标准	14

5建设项目工程分析	16

5.1工艺流程简述（图示）	16

5.2主要污染工序	18

6主要污染物产生及预计排放情况	24

7环境影响分析	25

7.1施工期环境影响分析及防治措施	25

7.2运营期环境影响分析及环保措施	28

8拟采取的防治措施及预期治理效果	37

9结论与建议	38

附图：

1、项目地理位置图（见附图1）；

2、场区四至示意图（见附图2）；

3、项目场地现状照片（见附图3）；

4、平面布置示意图（见附图4）；

5、项目监测点位示意图（见附图5）；

6、项目地水系图（见附图6）。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

1、陕西睿智环保建材有限公司《建设项目环评委托书》；

2、紫阳县发展和改革局《关于陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材生产线建设（二期）项目备案的通知》（紫发改投资[2019]123号）；

3、陕西睿智环保建材有限公司《不动产权证书》（陕（2019）汉滨区不动产权第0000118号）；

4《环境质量监测报告》；

5、《原料炉渣监测报告》；

6、《营业执照》；

7、专家意见。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 节能环保建材生产线建设（二期）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西睿智环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘志军 |  |  | 联 系 人 |  | 刘铎平 |  |  |  |
| 通讯地址 | 汉滨区大桥路天龙大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992502395 |  | 传 真 |  |  | 邮 编 |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 安康市恒紫循环产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 紫发改投资[2019]123号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 其他水泥类似制品制造C3029 |  |  |
| 占地面积（亩） | 50 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 6447 |  |  |
| 总投资（万元） | 6800 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 105.3 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.55% |
| 建成投产日期 | 2020年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概况 1、项目由来 面对我国“建设资源节约型社会、发展循环经济”的迫切需求，采用农作物秸秆生产新型建筑材料，作为一种节能减排、变废为宝的新技术应运而生。玻纤增强轻质混凝土实心条板是以水泥、炉渣、粉煤灰、石料场石粉等为主料，添加玻纤、秸秆纤维等轻质材料复合形成的一种非承重的建筑轻质墙板。该产品具有质轻、隔音、保温、耐火、节能、环保等其它墙体材料无法比拟的综合优势，可广泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体，也可作隔声，消防隔墙使用。 陕西睿智环保建材有限公司为加强秸秆资源综合利用，决定在安康市恒紫循环产业园区节能环保建材生产线建设（一期）项目车间西侧建设30万吨秸秆资源综合利用项目，后由于市场原因调整产业布局，决定实施节能环保建材生产线建设（二期）项目。二期项目主要建设年产3万吨砂浆生产线1条，年产40万平方米玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线1条。项目于2019年2月动工平整场地，预计2020年1月建成投产。 本项目主要生产干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“十九、非金属矿物制品业：53玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品；57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，均全部编制环境影响报告表。陕西睿智环保建材有限公司于2019年2月19日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目是干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板生产项目，已取得紫阳县发展和改革局《关于陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材生产线建设（二期）项目备案的通知》（紫发改投资[2019]123号）。项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第十二条“建材”第 3 条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与应用”的范围。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划选址相符性 本项目选址于安康市恒紫循环产业园区，占地面积50亩，用地性质为工业用地，所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期产生的污染物通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求，项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。因此，项目的选址合理可行。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于安康市恒紫循环产业园区，周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合安康市生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目用电、用水量不会超过区域水、电负荷，土地资源消耗符合要求，因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，拟建地位于汉滨区不在陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）之内。; 符合. （4）与秦岭生态环境保护规划符合性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》可知，安康境内秦岭生态环境保护规划范围主要涉及安康市市域内省级规划的宁陕县全部以及汉滨区、汉阴县、石泉县、紫阳县、旬阳县和岚皋县部分镇、办，共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%。根据秦岭山地生态环境的垂直分异，同时考虑区内气候的相似性、地貌单元的完整性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，将安康市秦岭地区划分为禁止开发区、限制开发区、适度开发区。 ①禁止开发区 涉及范围为自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。功能定位为秦岭生态安全核心区与生态保护区。保护原则是严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。 主要任务是引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”。加强野生生物资源保护，保持野生动植物物种和种群平衡。维护森林、草甸、湿地等水源涵养生态系统。努力提高森林植被覆盖率，加强水资源和生物多样性保护，增强森林防火和病虫害防治预警能力，控制和减少地质灾害的发生。有序引导现有不符合自然保护区管理要求的建设项目退出。 ②限制开发区 涉及范围为除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。功能定位为秦岭生态安全关键区与生态协调区。保护原则是严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。要对各类开发活动进行严格管制，执行产业准入负面清单管理，不得进行房地产开发和对生态环境影响较大的工业项目，不得新建、扩建宗教活动场所；严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”。 主要任务是加强自然生态系统和重要物种栖息地保护，防止开发建设导致栖息环境改变，实现野生动植物的良性循环和永续利用。推进退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。加大滑坡、泥石流及因开发建设等人为因素造成的山体裸露、滑塌治理，尽快恢复植被。 ③适度开发区 涉及范围为安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。功能定位为秦岭生态安全外延区与生态循环区。保护原则是在强化保护条件下控制开发强度，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 主要任务是依据总体功能定位和资源环境承载能力，统筹考虑生态保护、经济布局和人口分布，优化空间结构，形成生态循环区。在不损害生态功能的前提下，按照高标准、高起点、规模化的要求，重点发展特色种植养殖业、林特产品精加工业；完善城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施建设。发展以风景名胜区、自然遗迹、森林公园为基础的生态旅游。 本项目地处安康市恒紫循环产业园区，海拔高程267m，低于1500m，处于秦岭适度开发区，项目不属于开山采石等露天采矿活动，且汉滨区属于《陕西省主体功能区划》中省级重点开发区域。因此，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响。 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材生产线建设（二期）项目环境影响报告表》（送审稿）。 2019年3月22日，紫阳县环境保护局组织专家对本项目进行了技术审查，根据专家意见，我单位做了认真修改，完成了《陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材生产线建设（二期）项目环境影响报告表》（报批稿），现提交建设单位，报请环保主管部门审批。 1.1.2项目选址 项目位于安康市恒紫循环产业园区（紫阳县飞地园区），规划用地50亩，处于睿智环保建材一期项目厂区西侧，用地性质为工业用地。项目场地中心地理坐标：东经108°49′25″，北纬32°43′44″，海拔高程266m。项目场地东侧为睿智环保建材一期项目厂房；南侧为园区中心大道，20m外为佛缘中医药项目建设厂区；西侧为规划经三路；北侧为园区建设预留地，70～100m范围内有8户村民住户，150m外为316国道。项目地距大同集镇约2km，距安康城区约25km。项目地理位置见附图1，场区四至情况见附图2，场地现状照片见附图3。 1.1.3建设规模和内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：节能环保建材生产线建设（二期）项目 （2）建设单位：陕西睿智环保建材有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：安康市恒紫循环产业园区 （5）建设规模：项目总占地33330m2（合50亩），总建筑面积19883m2，建设年产3万吨干混砂浆（抹灰型轻质砂浆、砌筑型轻质砂浆、抹面砂浆）生产线1条，年产40万平方米玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线1条。 （6）工作制度及劳动定员：项目劳动定员40人，实行单班工作制，每天工作8小时，年工作300天 （7）项目总投资：总投资6800万元 2、工程建设内容 本项目总占地33330m2（合50亩），总建筑面积19883m2，主要建设生产车间、成品库、原材料库及附属用房，配套停车场、厂区道路硬化及绿化。项目厂区布置见附图4，具体建设内容及规模见表1.2。 表1.2 项目建设内容及规模一览表 项目组成; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积为11625m2，钢架结构，单层建筑，层高8.4m。布置年产3万吨干混砂浆生产线和年产40万平方米玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线各1条。. 辅助 工程; 原料库; 建筑面积为2758m2，钢架结构，单层建筑，层高8.4m。. 成品库; 建筑面积为5000m2，钢架结构，单层建筑，层高8.4m。. 附属用房; 建筑面积为500m2，砖混结构，用于布设操作室及自动化电控设备。. 配套 工程; 办公生活用房; 依托睿智环保建材公司办公楼及生活服务楼，本项目不新建办公生活设施。. 停车场; 占地面积2000m2，规划设置停车位100个。. 厂区道路; 厂房车间周边场地硬化，面积为5000m2。. 公用 工程; 供 电; 由大同镇接入10KV电源，厂区已有1600KVA变压器，变压为380/220V电压作为生产、生活用电电源。本项目不用新设变压器。. 给 水; 用水外接工业园区集中供水管网。. 排 水; 园区排水采取雨污分流方式。屋面雨水经管沟排入园区雨水管网；生活污水采用化粪池进行处理后排入恒口示范区污水处理厂集中处理。. 采暖; 采用分体式空调采暖制冷。. 环保 工程; 废气处理; 堆料场设围挡设施；储料罐罐顶设置仓顶除尘器除尘；配料搅拌过程产生的少量粉尘采用布袋除尘器收集处理，并加强车间通风换气。. 废水处理; 机械设备清洗废水沉淀后循环利用；生活污水采用化粪池预处理后排入园区污水管网，进恒口示范区污水处理厂集中处理。. 噪声治理; 优先采用低噪声设备，各类机械设备均安置于厂房内，对高噪声设备采取车间隔声、基础减振处理。. 固废处置; 产品包装废物集中收集出售综合利用。. 生活垃圾依托厂区已有设施收集，交环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。. 绿化; 厂房四周空地植树种草，面积为6447m2。. 1.1.4产品方案 本项目产品主要是干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板，产品方案如表1.3。 表1.3 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品规格; 生产规模. 1; 干混砂浆; 25kg/袋; 3万t/a. 2; 玻纤增强轻质混凝土实心条板; 长2440-3000mm、宽600mm 厚75、90、120、150、180mm不等; 40万m2/a. 1.1.5设备方案 本项目购置成套干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线设备，所需主要机械设备详见表1.4。 表1.4 主要设备选型一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 自动化控制系统; PLC; 台; 2. 2; 粉料仓; 容积70t; 个; 4. 3; 沙、炉渣配料系统; PL800YII; 套; 1. 4; 粉料计量装置; 料斗容积0.8m³; 套; 1. 5; 砂计量装置; 料斗容积0.8m³; 套; 1. 6; 螺旋输送机; φ219×7.5m; 套; 2. 7; 封闭式皮带输送机; 6m×0.5m; 条; 1. 8; 人工加料装置; 料斗容积0.1m³; 套; 1. 9; 混合搅拌机; 容积2.4m³; 台; 1. 10; 成品螺旋输送机; φ165×2.5m; 套; 1. 11; 成品砂浆储存罐; 容积12m3; 个; 3. 12; 装袋机; 个; 2. 13; 斗式提升机; TD160-7.5; 台; 4. 14; 计量装置; 料斗容积0.6m³; 套; 3. 15; 螺旋输送机; φ219×5m; 台; 4. 16; 搅拌系统; 500型单轴搅拌机; 台; 2. 17; 1000型双轴搅拌机; 台; 1. 18; 输送线; 3000*818*646; 套; 16. 19; 双向推板机; 1.5KW; 套; 2. 20; 无纺布上翻系统; 600*（300-3000）可调; 套; 1. 21; 翻板机; 套; 1. 22; 脉冲除尘器; DMC80，风量2800m³/h; 台; 2. 1.1.6原辅材料及能源消耗 本项目生产干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板两类产品，其中干混砂浆是将水泥、粉煤灰、砂子、木质纤维、胶粉、纤维素醚、钙粉等原料按比例配料后强制搅拌而成；玻纤增强轻质混凝土实心条板是将水泥、粉煤灰、矿渣骨料、EPS颗粒、玻璃纤维、秸秆粉、胶粉、纤维素醚、K12（十二烷基硫酸钠）、减水剂等加水搅拌均匀后布网浇筑成型，经养护后出售。项目生产过程不发生化学反应。原辅材料及能源消耗情况见表1.5。 表1.5 原辅材料及用量一览表 生产线; 原料名称; 单位; 数量; 比例; 来源. 砂浆生产线 （3万t/a）; 水 泥; t/a; 8400; 28%; 本地水泥厂. 粉煤灰; t/a; 2580; 8.6%; 外购. 砂 子; t/a; 18300; 61%; 本地砂厂. 木质纤维; t/a; 90; 0.3%; 外购. 胶 粉; t/a; 450; 1.5%; 外购. 纤维素醚; t/a; 60; 0.2%; 外购. 钙 粉; t/a; 120; 0.4%; 外购. 玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线 （40万m2/a）; 水 泥; t/a; 15733; 30%; 本地水泥厂. 粉煤灰; t/a; 5244; 10%; 外购. 石料场石粉; t/a; 15733; 30%; 本地石料场. 钢厂炉渣; t/a; 2622; 5%; 汉中钢厂外购. EPS颗粒; t/a; 524.4; 1%; 一期厂区生产. 胶 粉; t/a; 524.4; 1%; 外购. 纤维素醚; t/a; 104.9; 0.2%; 外购. K12; t/a; 157.3; 0.3%; 外购. 减水剂; t/a; 524.4; 1%; 外购. 水; t/a; 5244; 10%; 机井地下水. 秸秆粉; t/a; 5244; 10%; 外购. 玻 纤; t/a; 786.6; 1.5%; 外购. 能源; 电; kWh/a; 48万; 接一期项目变电室. 水; 新鲜水; m3/a; 6000; 接园区供水管网. 1.1.7公用工程 1、供配电 项目用电主要为生产及生活照明用电，睿智环保建材一期项目已设置有1600KVA变压器，本项目直接从已有变配电室接入380/220V电源，供电有保障。 2、给水 项目用水分为生活和生产用水两部分，生活用水主要用于工作人员的生活冲厕用水；生产用水主要用于玻纤增强轻质混凝土实心条板生产及设备清洗等。供水从恒紫循环工业园区供水管网直接接入，项目供水有保障。 3、排水 本项目实行雨污分流制。雨水经厂房雨水管沟排入园区雨水管道；职工生活污水采用一期项目办公楼已建化粪池处理；生产废水沉淀后回用于生产过程，不外排。 1.1.8工作制度与劳动定员 工作制度：采用两班制生产，每班工作8小时，预计全年生产300天。 劳动定员：共40人，其中管理人员5人，生产工作人员35人。 1.1.9项目总投资 本项目总投资为6800万元，资金来源全部为企业自筹。 |
| ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用睿智环保建材公司闲置厂区新建生产线，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 安康北靠秦岭、南依大巴山，南北高山夹峙，河谷盆地夹中，汉江由西向东横贯全区，形成“两山夹一川”的地形地貌。境内地势西高东低，地形起伏较大，地貌分为亚高山、中高山、低山丘陵和宽谷盆地四种类型。区域地形地貌属中低山丘陵地带。 项目建设地位于安康市恒紫循环产业园区（原汉滨区大同镇），主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌。项目拟建地处于月河左岸一级阶地，场区内地势平坦，为川道地貌，属简单地貌。 2.2地质构造 该区位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带与北大巴山加里东褶皱带的交接部位。区域地质构造稳定，结构简单，岩石较为坚硬完整，覆盖层较浅。经查阅地质资料和参考邻近区域相应建筑工程，本项目整个场地内不存在构造断裂等影响建筑物安全性的不良工程地质作用，场址区处于相对稳定地段。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）规范附录A，安康市汉滨区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。 2.3气候、气象 项目地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 2.4水文 项目南侧680m处为月河，月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河全长95.2km，流域面积2830km2，河道比降2.79‰，水力蕴藏量2479万千瓦。月河为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。汉滨区境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3，实测年最大流量19.20亿m3，年最小流量2.83亿m3，根据《安康地区实用水文手册》统计资料表明：月河日保证率为25%、50%、75%、80%时，日平均流量分别为22.13m3/s、10m3/s、5.24m3/s、4.46m3/s。 2.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价区内植被以农作物为主，区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的农作物水稻、油菜、红薯等，野生草灌植物有：灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。 项目拟建地区内无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性呈现一般。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2017年度）》安康中心城区环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2017年安康市环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2017年安康市环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 15; 25; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 35; 23.3; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 22; 55; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 54; 67.5; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 63; 90; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 142; 94.7; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 41; 117; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 94; 125; 超标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.8(mg/m3); 45; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 136; 85; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3五项指标达标，PM2.5未达标。故2017年安康中心城市环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建议汉滨区制定环境空气质量达标规划，削减污染物排放量。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状调查引用陕西阔成检测服务有限公司2019年1月19日～20日为安康市汉滨区金汉黄金物资公司加油站迁建项目对月河项目拟建场地上游500m和下游1000m两断面监测数据进行分析。两项目距离较近，中间无其他污染源，引用分析具有可行性。监测项目为pH值、COD、SS、氨氮、硫化物、石油类、高锰酸盐指数共7项。监测结果如表3.2： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 项目; 项目地上游500m; 项目地下游1000m; GB3838-2002 Ⅱ类水标准. 1月19日; 1月20日; 1月19日; 1月20日. pH值; 7.15; 7.17; 7.14; 7.17; 6～9. COD; 5; 7; 5; 8; ≤15. SS; 6; 8; 6; 7; —. NH3-N; 0.074; 0.084; 0.071; 0.082; ≤0.5. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. 石油类; 0.01ND*; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. IMn; 2.2; 2.3; 2.2; 2.1; ≤4. 备注; *——0.001ND表示未检出，0.001是检出限。. 从水质监测结果表可以看出，月河两个监测断面水质监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准标准限值。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查引用陕西华康检验检测有限责任公司2018年4月10日为睿智环保科技有限公司30万吨秸秆资源综合利用项目对拟建项目场地东、南、西、北四边界及北侧住户处的昼夜间噪声结果进行分析。30万吨秸秆资源综合利用项目未实施，本项目利用该场地进行建设，且周边环境未发生变化，引用分析具有可行性。监测结果表明，四侧场界及住户敏感点处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3： 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 方位; 昼间; 夜间. 1; 东场界外1m处; 57.6; 48.4. 2; 南场界外1m处; 55.9; 46.7. 3; 西场界外1m处; 54.1; 46.2. 4; 北场界外1m处; 56.3; 45.9. 5; 北侧70m处村民住户; 56.8; 45.8. GB3096-2008 2类标准; 60; 50. 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3、场址东、南、西、北四侧场界及北侧住户敏感点处声环境现状昼、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4、3.5。 表3.4 环境空气保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离/m. X; Y. 龙泉村村民; 38; 307; 住户人群; 110余户/340人; 二类区; N; 70~380. 龙泉村村民; -430; 230; 23户/75人; W; 430~510. 张家村住户; 360; 175; 80余户/260余人; E; 370~660. 注：本次评价以厂区大门为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置。 表3.5 地表水、声环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对位置; 规模; 保护级别. 地表水; 月河; 南侧680m; 小河; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 声环境; 村民住户; 北侧70～200m; 25户/80人; 《声环境质量标准》2类标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 二、地表水 项目所在地月河水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准（摘录） （单位：mg/L） 执行标准; 类别; pH; COD; IMn; NH3-N; S2-; 石油类. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 15; 4; 0.5; 0.1; 0.05. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准（摘录） （单位：dB(A)） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表4.4。 表4.4 施工厂界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期生产工艺废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1、表3标准。见表4.5。 表4.5 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 水泥仓及其他通风生产设备(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; 0.5. 二、废水 本项目生产废水沉淀后全部回用于生产，废水不外排；生活污水经化粪池处理排入园区污水管网，生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。见表4.6。 表4.6 污水排入城镇下水道水质标准（摘录） （单位:mg/L） 执行标准; 类别; SS; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 《污水排入城镇下水道水质标准》; B等级; 400; 500; 350; 35; 100. 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.7 噪声排放标准（摘录） 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 四、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关规定。危废暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2、NOx等废气污染物排放；项目生产废水不外排，生活污水依托恒口示范区污水处理厂处理后外排。故无需设置总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 本项目分为干混砂浆生产线和玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线。 1、干混砂浆生产线 项目干混砂浆主要生产抹灰型轻质砂浆、砌筑型轻质砂浆、抹面砂浆，设计年产3万吨，砂浆是将以砂子为骨料，以水泥、粉煤灰为胶凝料，掺合木质纤维、胶粉、纤维素醚、钙粉等，经搅拌混合而制成的一种预拌干混砂浆。其生产工艺流程及产污环节如图1所示： 出料口交 放料阀 装载机 砂子 粉料储罐 水泥、粉煤灰等粉状原料 辅料仓 计量 计量 计量 密闭强制搅拌机 输送带 放料阀 装 袋 噪声、粉尘、搅拌机清洗水 粉尘、噪声 木质纤维、胶粉、纤维素醚、钙粉 砂料仓 配料斗 暂存外售 配料斗 螺旋输送 粉尘、噪声 图1 干混砂浆生产流程及产污环节示意图 （1）物料称量：本项目生产骨料砂子外购后卸载至料仓存放，料仓三面围挡遮盖，生产时采用装载机将砂子铲运至配料斗；散装水泥由水泥罐车运送至厂区，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓内，生产时开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量；粉煤灰、木质纤维、胶粉、纤维素醚、钙粉等辅助材料由各自储仓转运至配料斗。各种物料按配比称量后由皮带输送机输送到搅拌机内搅拌。 （2）搅拌：骨料、粉料、辅助材料按照比例投入搅拌机内，进入搅拌机的物料在相互反转的搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。 （3）包装封口：各类原料搅拌充分混合后，从砂浆搅拌机下方卸料口卸出成品，卸料过程中，包装袋完全包裹于卸料口，且进行物理固定，形成密闭空间，计量完成后由包装机自动包装。包装规格为25kg/袋，暂存于成品车间后出售。 2、玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线 将水泥、粉煤灰、矿渣骨料、EPS颗粒、玻璃纤维、秸秆粉、胶粉、纤维素醚、K12（十二烷基硫酸钠）、减水剂等加水搅拌均匀后布网浇筑成型，经养护后出售。其生产工艺流程及产污环节如图2所示： 散装水泥 粉煤灰、矿渣骨料 秸秆粉末 储罐 料仓 料仓 水 水槽 混合搅拌 入模成型 刮平修整 自然养护 成品入库 噪声 自动计量 粉尘、噪声 粉尘 粉尘 粉尘 EPS颗粒、玻璃纤维、胶粉 料仓 纤维素醚、K12、减水剂 料仓 布网 粉尘 粉尘 图2 玻纤增强轻质混凝土实心条板生产流程及产污环节示意图 （1）物料称量：项目生产所用散装水泥由水泥罐车运送至厂区，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓内，生产时开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量；粉煤灰、矿渣骨料、EPS颗粒、玻璃纤维、秸秆粉、胶粉、纤维素醚、K12、减水剂等材料由各自储仓转运至配料斗。各种物料按配比称量后由输送机输送到搅拌机内加水强制搅拌，生产搅拌用水通过管道输送至搅拌机内。 （2）搅拌：各种生产材料按照比例投入搅拌机，进入搅拌机的物料在相互反转的搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。 （3）入模成型：搅拌好的物料通过输送机输送至模具内，在浇筑成型前通过无纺布上翻系统对模具进行布网。 （4）刮平修整：自动生产线按模具尺寸设定相应的物料浇筑量，完成浇筑后设备自动对物料进行刮平，保证条板板面平整，并对边角进行修整。 （5）养护入库：成型后的混凝土实心条板通过摆渡车运送至养护区进行自然养护，养护好的成品采用叉车转运至成品库房进行临时存放待售。 ## 5.2主要污染工序 主要污染工序按施工期和运营期进行分析。 5.2.1施工期污染情况 工程施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，同时建设施工改变了原有土地使用功能，会对周围环境产生一定的影响。根据项目规模，施工高峰期施工人员在30人左右。项目于2019年2月开始动工，预计2020年1月全部建成。 1、环境空气污染源分析 施工废气主要来源于场地清理、建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。另外，运输车辆及一些动力设备运行会产生少量燃油废气等。 （1）施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工过程中产生的扬尘。施工扬尘产生的环节有：场地清理平整、基础开挖、车间施工建设、建筑垃圾、建筑材料、工程弃渣的运输等。土石方开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）运输扬尘 项目建筑材料的运输、工程弃渣及垃圾的外运也会产生一定的扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆·m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。 （3）燃油废气 项目施工过程中用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机、起重机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量的废气，污染物主要是CO、NOx、SO2等，呈无组织形式排放，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。 2、噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表5.1。 表5.1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 由上述预测可知，在施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。施工期四场界昼夜间噪声均超标。施工期场地北侧住户处声环境昼间达标、夜间超标。建设单位在施工期应加强管理，采取降噪措施，减轻施工噪声对周围声环境的影响。 3、固体废弃物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 项目施工建筑垃圾包括基础开挖弃土石方及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等，成分以无机物为主。根据现场调查及建设单位提供数据，场地基础开挖浅，土石方开挖量不大就，可就近回填利用。项目新建建筑面积19883m2，其中砖混结构500m2，钢构架结构19383m2，参照洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知（洛建〔2008〕232号），砖混结构房屋主体施工和装修工程建筑垃圾产生量按每平方米0.15吨计；钢架结构主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.005吨计，经计算共产生建筑垃圾172t。施工过程产生的建筑垃圾首先考虑综合利用，不能利用的应及时清运指定的地点妥善堆放，以减少其对环境的不利影响。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.2kg/d，施工人数约为30人，生活垃圾产生量约6kg/d，收集后交由垃圾收集部门清运处置。 4、废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工本身产生的废水主要结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆和机械设备冲洗水等。施工废水产生量较小，其中的主要污染物是SS、石油类等。施工期各类清洁废水、机械设备清洗水等必须设置临时沉淀池，经过沉淀澄清后回用于地面的洒水抑尘等，不外排。 施工期生活污水主要为工人的盥洗水、冲厕用水等生活排水。施工期为12个月，施工人员为30人，施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产生系数按0.8计，污水产生量为0.96m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。 5.2.2运营期污染情况 1、废气污染源强分析 本项目在生产过程中无化学反应，废气污染物主要来源于干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板生产过程中的工业粉尘，其中工业粉尘产尘节点为粉料入库，原料堆场上堆、出料粉尘，投料混合搅拌及出料等环节。 （1）粉料入库粉尘 本项目生产原料散装水泥采用4座70t储罐贮存，散装水泥运输罐车利用车自带空气泵将物料送至储罐内时会产生一部分粉尘。经对同类企业的类比调查，筒库库顶呼吸孔及库底粉尘产生量，其与水泥厂水泥筒库基本相同，该部分粉尘产生量不大，但浓度比较高。参照《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土拌合站粉料卸料时排尘系数，每上1t料粉产生粉尘0.12kg，本项目年消耗散装水泥24133t，则粉料储罐仓顶粉尘产生总量为2.896t/a。罐车每车装散装水泥约30t，全年805车，每车粉料打入储罐需30min，风量为10000m3/h，则本项目全年粉料上料时间约为402.5h，上料时总废气量为402.5万m3/a。水泥上料时绝大多数直接沉降，少量的粉尘经水泥筒仓顶部呼吸孔配套设置的仓顶滤芯除尘设施处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）后，通过不低于15m且高于本体3m的排气筒达标排放。仓顶滤芯除尘设施除尘效率为99%以上。该工段粉尘产排情况见表5.2。 表5.2 粉料罐上料粉尘产生及排放情况表 筒仓数量; 风量 (m3/h); 上料时间（h）; 粉尘产生量（t/a）; 废气总量（m3/a）; 产生浓度(mg/m3); 除尘效率(%); 排放浓度(mg/m3); 粉尘排放量（t/a）. 4座; 10000; 402.5; 2.896; 402.5万; 719.5; 99; 7.2; 0.029. （2）原料堆场上堆、出料粉尘 本项目砂子、粉煤灰及矿渣等在原料仓贮存及转运会产生粉尘。项目砂子、粉煤灰及矿渣的年用量为41768t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，送料上堆和出料粉尘排放因子分别为0.02kg/t和0.025kg/t，则项目砂子、粉煤灰及矿渣的上堆、出料粉尘起尘总量为1.88t/a。建设单位将砂子、粉煤灰及矿渣等存放于密闭的原料堆存区，建设单位拟对堆存仓采取张挂抑尘网，购置雾炮机喷洒水雾抑尘措施，保证物料表面含水率，细物料铲装时应降低作业高度，避免抛洒。采取该措施后，抑尘效率可达到90%，则砂堆场粉尘的排放量约为0.188t/a（0.078kg/h）。 （3）投料、混合搅拌及出料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，粉料、砂等入称量斗和搅拌的粉尘排放因子分别为0.01kg/t、0.02kg/t，出料粉尘排放参照入称量斗的排放因子为0.02kg/t。项目原料的使用总量为74288t/a，则原辅料入称量斗、入混合机、出料的粉尘产生总量约为3.71t/a。建设单位拟购置的生产设备设置有DMC80型脉冲式布袋除尘器，风机风量为2800m3/h，粉尘收集后通过布袋除尘器处理排放，布袋除尘器处理效率需达到99%计，则粉尘的排放量为0.037t/a，排放速率为0.0154kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。处理后的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），通过不低于15m高的排气筒外排。 （4）车辆运输扬尘 运输车辆在厂区行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Qp—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）； M—汽车重量（T）； P—道路表面粉尘量（kg/m2）。 根据建设单位提供的资料，本项目运输车辆空车重10t、重载车重30t，年运输原料及产品共约157275t，一年共需7864车次进行运输，每辆车在厂区行驶距离按200m计。车辆以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计。经计算，在不考虑洒水的情况下，本项目运输粉尘产生量为 0.598t/a。环评要求建设单位加强管理，进出车辆不宜装载过满，细颗粒物料运输车辆应覆盖，并对厂区道路进行硬化并购置洒水车定期洒水，并根据资料分析，若进行洒水降尘，安排专人人工清扫或购置清扫车及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，可使粉尘减少70%，则由运输引起粉尘排放量约为0.179t/a。 （5）废气统计情况 本项目粉尘分为有组织排放粉尘和无组织排放粉尘两部分，有组织排放粉尘主要是粉料入库粉尘、投料、混合及出料粉尘，无组织排放粉尘主要是原料堆场上堆、出料粉尘、车辆运输扬尘。项目粉尘产生与排放情况及治理设施表见表5.3。 表5.3 项目粉尘产生与排放情况及治理设施一览表 排放形式; 来 源; 产生量; 处理措施; 消减量; 排放量. 有组织排放; 粉料入库粉尘; 2.896t/a; 滤筒式除尘器; 2.8815 t/a; 0.029 t/a. 投料、混合及出料粉尘; 3.71 t/a; 车间封闭、布袋除尘器; 3.673 t/a; 0.037 t/a. 无组织排放; 原料堆场上堆、出料粉尘; 1.88 t/a; 封闭式原堆存间，张挂抑尘网，雾炮机喷雾抑尘; 1.692 t/a; 0.188 t/a. 车辆运输扬尘; 0.598 t/a; 厂区清扫、道路洒水; 0.419 t/a; 0.179 t/a. 2、废水污染源强分析 本项目废水来源主要为设备清洗废水和员工产生的生活污水。 （1）设备清洗废水 为保证产品质量，防止物料结块，建设单位在每班停止生产时需对关键生产设备进行高压清洗2~3次，清洗用水量约0.1m3/次。本项目设置2条生产线，由此产生清洗废水0.6m3/d（180m3/a）。机械设备清洗废水中污染物主要为SS，浓度一般在1000~3000 mg/L之间，评价浓度取2000mg/L。建设单位应设置三级沉淀池将废水收集沉淀后回用于生产，不外排。 （2）生活污水 项目生产期间劳动定员为40人，用水量按每人每天80L/d•人计，生活用水量为3.2m3/d（960m3/a）。生活污水排污系数按用水量的80%计，污水产生量为2.56m3/d（768m3/a）。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L。主要污染物及其浓度产生情况详见表5.4。 表5.4 生活污水污染物产生情况一览表 项 目; 生活污水; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); —; 300; 150; 250; 30.0. 产生量（t/a）; 768; 0.230; 0.155; 1.92; 0.023. 3、噪声污染源强分析 项目生产期间员工生活噪声相对较小，进厂汽车主要是原料和产品的运输车辆，只在原料入场和外卖产品是才有车辆出入，交通噪声小，噪声主要是机械设备噪声，主要来源于斗式提升机、螺旋输送机、皮带输送机、混合搅拌机、装袋机、引风机等，声强约为80～100dB(A)。项目的设计中在设备选型上，采用先进噪声低的设备，在设备基座与基础之间设橡胶防振垫，在设备各接口处采用软联接，并通过车间厂房墙体隔声，有效地降低了噪声。各种机械作业时噪声声级见表5.5。 表5.5 噪声源强统计表 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 备注. 1; 斗式提升机; 2台; 85; 固定源. 2; 螺旋输送机; 6台; 95; 固定源. 3; 皮带输送机; 2台; 90; 固定源. 4; 混合搅拌机; 4台; 100; 固定源. 5; 装袋机; 2台; 80; 固定源. 6; 引风机; 2台; 85; 固定源. 7; 运输车辆; 80; 移动源. 4、固体废物污染源强分析 运营期固体废物主要有除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙、危险废物、工作人员生活垃圾。 （1）除尘器粉尘 散装水泥在储罐中贮存产生粉尘，物料混合搅拌过程也产生有粉尘。水泥储罐上设置仓顶除尘器，对贮存、输送过程产生的含尘废气进行收集处理，预计年收集粉尘2.8815t；物料搅拌系统配套带有布袋除尘系统，预计年收集粉尘3.673t。则项目除尘系统共收集粉尘6.5545t/a。收集的粉尘可作为原料回用于生产。 （2）沉淀池泥沙 建设单位在每班停止生产时需对关键生产设备进行喷淋清洗，产生180t清洗废水，含悬浮物0.36t，沉淀定期清理后，预计年产生含水率80%的泥沙1.8t/a。水池泥沙定期清掏，可回用作为生产原料利用。 （3）废机油及废机油桶 项目机械设备使用过程中，维护保养过程将使用到少量的机油，会产生废机油。根据建设单位的经验，预计年产生废机油约0.1t。同时也会产生少量废机油桶，预计产生量为0.01t/a。查阅《国家危险废物名录》（环保部令第39号），废机油危废类别为“HW08-900-249-08”、废机油桶危废类别为HW49-900-041-49，均属于危险废物。建设单位应按照危险废物管理相关要求，分类收集、单独存放，定期交由有危废处置资质的单位进行处理。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员40人，其生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。生活垃圾采用垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粉料入库 | 粉尘 | 2.896t/a | 0.029t/a |
|  | 原料堆场上堆、出料 | 粉尘 | 1.88t/a | 0.188t/a |
|  | 投料、混合搅拌及出料 | 粉尘 | 3.71 t/a | 0.037 t/a |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 0.598 t/a | 0.179 t/a |
| 水污 染物 | 设备清洗废水 | 废水量 SS | 180m3/a 2000mg/L、0.36t/a | 回用于生产过程 |
|  | 生活污水 | 污水量 COD BOD5 SS NH3-N | 768m3/a 300mg/L、0.230t/a 150mg/L、0.115t/a 250mg/L、0.192t/a 30mg/L、0.023t/a | 288m3/a 254mg/L、0.195t/a 129mg/L、0.099t/a 55mg/L、0.042t/a 28.8mg/L、0.022t/a |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 集中收集交环卫部门清运至垃圾填埋场处置 |
|  | 生产过程 | 除尘器粉尘 | 6.5545t/a | 作为原料回用于生产 |
|  |  | 沉淀池泥沙 | 1.8t/a（含水率80%） | 作为原料回用于生产 |
|  |  | 废机油及废机油桶 | 1.1t/a | 危废间暂存，交有资质单位妥善处置 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来源于各类生产作业设备，属于机械噪声。建设单位在选用低噪声设备，加强管理，并采取减振等降噪措施后，厂界噪声均可达标排放。 |  |  |  |
| 其他 1、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 2、控制生产作业时间，避免对周边环境造成影响。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 1、施工扬尘 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。 （1）加强施工期的环境管理，严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染。项目在施工招投标时应将施工扬尘防治写入招标合同，施工现场扬尘治理必须落实六个百分之百标准，即“施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。” （2）开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 （3）对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止出土、倒土等易产生扬尘类的施工。易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周应有围挡结构。 （4）施工现场出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地。及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 （5）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 （6）必须使用预拌砂浆或预拌混凝土，严禁在施工场地内自行搅拌。 （7）建设单位应按照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，在施工场地主导风向下风向设置扬尘监测点位，施工期应采取扬尘防治措施，确保土方及地基处理工程阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.8mg/m3；基础、主体结构及装饰工程阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.7mg/m3。 （8）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 2、施工车辆与机械废气 施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工路段和运输道路沿线的空气污染物排放。但由于施工期较短，废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，因此在加强施工管理，确保各种设备处于良好的运行状态的情况下，对局部地区的大气环境影响较小。 7.1.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。根据预测，施工期四场界昼夜间噪声均超标，北侧村民昼间噪声达标、夜间超标。为减轻施工期噪声对周围环境以及施工人员的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 2、加强施工期环境管理，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。因特殊需要确需在22时至次日6时进行施工时，建设单位和施工单位应当在施工前到环保局申报，经批准后方可在夜间施工。 4、与邻里加强沟通。建设单位和施工单位应与项目周边建立良好的社会关系，加强沟通，随时向他们汇报施工进度及对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。 由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。在严格采取上述措施后，工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、项目施工建筑垃圾包括基础开挖弃土石方及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。土石方用于工地回填利用，建筑垃圾应分类收集并尽可能回收利用，不能利用的堆放于指定地点，由施工方统一清运。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，交由垃圾收运部门清运填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾基本可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工本身产生的废水主要包括基础结构阶段混凝土养护水，以及车辆和机械设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。施工场地内设临时沉淀池，产生废水全部循环利用不外排，对水环境影响小。 2、施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水、厕所冲洗水等。施工人员如厕依托一期项目已有厕所的化粪池对粪便污水进行收集处理，排入园区市政污水管网；少量盥洗废水可用于场地洒水降尘，不外排。 采取以上措施后，施工废水和生活污水不会对周围环境及地表水环境产生影响。 7.1.5施工期污染防治措施 为减轻项目建设对周边环境产生的影响，项目施工期需严格环境管理，环评建议设置专门人员做好施工期的环境管理，积极配合环保局的检查。 表7.1 施工期环境污染防治措施一览表 序号; 监管项目; 防治措施; 防护目的及效果. 1; 土方开挖; ①土石方过程喷水降尘；②建筑垃圾首先综合利用，不能利用的建筑垃圾清运处理; ①固废合理利用和规范处置； ② 强化环境管理，减少施工扬尘. 2; 基础开挖; ① 开挖产生土方全部用于场地填方； ② 干燥天气施工定时洒水降尘。; ① 砂土在场地内合理处置、遮盖； ② 强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 建筑物料堆放; 沙渣土、灰土等易产生扬尘的物料，设置专门的堆场，采取覆盖等; 尘措施，不得露天堆放；必要时设围挡结构. 减少扬尘产生，防止水土流失4; 建筑砂石 材料运输; ① 水泥、石灰等袋装存放 ② 运输砂石车辆加盖篷布; 减少扬尘产生，防止水土流失. 5; 施工噪声; ① 选用噪声低、效率高的机械设备； ② 夜间不施工； ③ 避开午休时间，合理安排工期，加快施工进度，缩短影响时间; 减轻施工噪声影响，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 6; 施工固废; ① 设置生活垃圾箱 ② 建筑垃圾回用或者用于场地平整; 固废合理处置和利用，不得乱堆乱放。. 7; 施工废水; 设临时沉淀池。; 施工废水合理处置，不得随意排放. 8; 生态环境; ① 严格控制施工场地范围 ② 及时平整，植被恢复、弃渣合理堆放; 减少水土流失与植被破坏. 9; 环境绿化; 及时开展环境绿化，植树、种花种草; 美化环境.

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1废气环境影响分析 1、废气处理措施 本项目运营期废气污染物主要为粉料入库粉尘，投料、混合及出料粉尘，原料堆场上堆、出料粉尘，车辆运输扬尘。其中粉料入库粉尘和投料、混合及出料粉尘采用除尘设施处理后通过不低于15m的排气筒外排，属于有组织排放；原料堆场上堆、出料粉尘，车辆运输扬尘等属于无组织排放。根据工程分析可知，项目生产期间有组织排放源粉料入库粉尘排放量为0.029t/a（0.072kg/h），排放浓度为7.2mg/m3；投料搅拌及出料粉尘排放量为0.037t/a（0.0154kg/h），排放浓度为5.5 mg/m3，分别通过2根不低于15m的排气筒外排，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）。原料堆场上堆出料粉尘、车辆运输扬尘等无组织排放源粉尘排放量为0.367t/a。本项目两条生产线布置在一个车间内，所用的四座同等规模的散装水泥罐并列布置在车间北侧，本次环评等效为一个排气筒进行分析评价。 本项目废气经处理后排放情况见表7.2、表7.3。 表7.2 有组织粉尘排放情况一览表 污染源; 高度 m; 排气量 m3/h; 污染因子; 治理措施; 去除效率%; 排放情况; 排放标准 mg/m3. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 粉料入库粉尘 （1#排气筒）; 15; 10000; 颗粒物; 仓顶除尘器; 99; 7.2; 0.072; 0.029; 20. 投料、混合及出料粉尘（2#排气筒）; 15; 2800; 颗粒物; 布袋除尘器; 99; 5.5; 0.0154; 0.037; 20. 表7.3 无组织粉尘排放情况一览表 污染源; 污染因子及排放量; 面源参数; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h. 颗粒物t/a; 长度/m; 宽度/m. 生产区; 0.367; 133; 67; 8.4; 2400. 2、评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准表见表7.4。 表7.4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 24 h平均; 0.3; 《环境空气质量标准》二级标准. 3、估算模型参数 估算模型参数见表7.5。 表7.5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度/℃; 41.7. 最低环境温度/℃; -10.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 4、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.6。 表7.6 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 1#排气筒颗粒物; 2#排气筒颗粒物; 生产区无组织颗粒物. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 50; 1.45; 0.16; 1.19; 0.13; 11.82; 1.31. 75; 3.10; 0.42; 1.37; 0.15; 13.58; 1.51. 100; 8.10; 0.90; 1.21; 0.13; 12.02; 1.34. 150; 10.71; 1.19; 1.34; 0.15; 13.26; 1.47. 200; 9.54; 1.06; 1.23; 0.14; 12.20; 1.36. 250; 8.08; 0.90; 1.50; 0.17; 14.85; 1.65. 300; 7.21; 0.80; 1.54; 0.17; 15.32; 1.70. 400; 6.58; 0.73; 1.41; 0.16; 13.97; 1.55. 500; 5.87; 0.65; 1.26; 0.14; 12.47; 1.39. 600; 5.25; 0.58; 1.12; 0.12; 11.15; 1.24. 800; 4.17; 0.46; 0.89; 0.10; 8.85; 0.98. 1000; 3.39; 0.38; 0.73; 0.08; 7.20; 0.80. 1200; 2.82; 0.31; 0.60; 0.07; 6.00; 0.67. 1400; 2.46; 0.27; 0.53; 0.06; 5.22; 0.58. 1600; 2.18; 0.24; 0.47; 0.05; 4.63; 0.51. 1800; 1.95; 0.22; 0.42; 0.05; 4.14; 0.46. 2000; 1.78; 0.20; 0.38; 0.04; 3.80; 0.42. 2200; 1.66; 0.18; 0.36; 0.04; 3.54; 0.39. 2500; 1.51; 0.17; 0.32; 0.04; 3.22; 0.36. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 10.72 （146m）; 1.19; 1.54 （292m）; 0.17; 15.33 （292m）; 1.70. D10%最远距离/m; /; /; /. 由表7.5可知，本项目下风向颗粒物最大浓度占标率最大，Pmax=1.70%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.7），本项目大气评价工作等级为二级评级。 表7.7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，即以生产车间外延2.5km的矩形区域。 综上分析，本项目大气环境影响评价等级为二级评级，项目废气经处理达标后排放对大气环境的总体影响较小，对环境影响可以接受。 7.2.2废水环境影响分析 本项目废水来源主要为设备清洗废水和员工产生的生活污水。 1、设备清洗废水 建设单位在每班停止生产时需对关键生产设备进行喷淋清洗2~3次，预计产生清洗废水0.6m3/d（180m3/a）。清洗废水中污染物主要为SS，由于混凝土实心条板生产用水水质要求不高，建设单位可设置三级沉淀池将废水收集沉淀后回用于生产，不外排。同时建议沉淀池应做好防渗，定期进行清理，保障其处于良好的运行状态。 2、生活污水 本项目生产期间劳动定员40人，生活污水产生量为2.56m3/d（768m3/a）。建设单位依托一期工程已建化粪池对生活污水进行处理，依据《第一次全国普查：城镇生活源》表5中，五区四类城市产排污系数可知：化粪池对COD处理效率为15.5%左右、对BOD5处理效率为14%左右、对SS处理效率为78%左右、对NH3-N处理效率为4%左右。生活污水主要污染物排放情况见表7.8。 表7.8 生活污水污染物排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 250; 30.0. 产生量（t/a）; 0.230; 0.115; 0.192; 0.023. 化粪池处理污染物去除率; 15.5%; 14%; 78%; 4%. 排放 情况; 排放浓度(mg/L); 254; 129; 55; 28.8. 排放量（t/a）; 0.195; 0.099; 0.042; 0.022. GB/T31962-2015B等级标准限值（mg/L）; 500; 350; 400; 45. 由上表可以看出，经化粪池处理后的生活污水水质可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求。 根据调查，项目所在地工业园区污水经预处理后均排入园区污水管网进恒口示范区污水处理厂集中处理。恒口示范区城市污水处理厂位于恒口示范区王家台村3组，总占地面积为31680.9m2，总投资约17234.39万元，设计处理规模为近期（2015年）20000m3/d，远期（2020年）30000m3/d，采用A2/O鼓风曝气污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污泥采用机械浓缩脱水处理。配套建设污水管网总长约90.754km，污水管网分为四个排水分区：月河以南为第一排水分区；月河以北恒河以西为第二排水分区；月河以北恒河以东，农科所-庆丰村以西为第三排水分区；月河以北，农科所-庆丰村以东的大同片区为第四排水分区。本项目位于第四排水分区，在恒口示范区污水处理厂东侧900m处，处于其服务范围内，且项目生活污水产生量不大，污水浓度符合污水处理厂进水水质要求，因此废水处理依托恒口示范区污水处理厂是可行、可靠的。 7.2.3噪声环境影响分析 项目运行期间噪声主要来源于斗式提升机、螺旋输送机、皮带输送机、混合搅拌机、装袋机、引风机等，各类设备在运行时将产生较大的噪声。根据类比分析，声强约为80～100dB(A)。建设单位尽量选用先进低噪声的设备，在设备基座与基础之间设橡胶防振垫，加强设备的维护及维修工作。同时，噪声设备安置在车间内部，利用车间墙体隔声降噪。 采取以上降噪措施后，本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，故只对昼间噪声进行预测。本项目厂界以企业实际用地边界为界。噪声预测结果见表7.9。 表7.9 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 现状监测值; 贡献值; 叠加背景值; 昼间标准值. 1#; 东场界外1m处; 57.6; 56.75; /; 60. 2#; 南场界外1m处; 55.9; 54.68; /. 3#; 西场界外1m处; 54.1; 52.46; /. 4#; 北场界外1m处; 56.3; 54.50; /. 5#; 北侧70m住户; 56.8; 53.57; 58.49; 60. 由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在52.46～56.75dB(A)之间，四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；北侧70m处村民住户敏感点叠加背景值后噪声值为58.49dB(A)，未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，建设单位在采取措施后对区域声环境影响较小。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要有除尘器收集的粉尘6.5545t/a，沉淀池泥沙1.8t/a，废机油及废机油桶1.1t/a，工作人员生活垃圾6t/a。项目生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；废机油及废机油桶属于危险废物，应按照危险废物管理相关要求，分类收集、单独存放，定期交由有危废处置资质的单位进行处理；除尘器收集的粉尘和沉淀池泥沙可回用于生产过程作为原料使用。 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，满足环保要求。 7.2.5环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）环境管理机构 为了保证环境管理工作的顺利进行，本工程应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由当地环境保护主管部门负责监督检查。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放。 ③负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况时的污染事故。 ④执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，保证污染物达标排放。 ⑤组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作。 ⑥负责场区区域绿化和日常环境保护管理等工作。 （3）环境管理要求 ①施工期环境管理：对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中施工粉尘、施工噪声和污水排放对环境的污染；定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾；项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。 ②运行期环境管理：检查环保设施是否按“三同时”进行；加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转；委托有资质监测机构实施环境监测计划。 2、监测计划 项目环境监测工作可委托有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施。为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。项目污染源环境监测计划表7.10所示。 表7.10 环境监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 仓顶除尘器排气筒出口，4个点位; 有组织TSP; 每半年监测一次. 场界上风向设1个点位，下风向设3个点位; 无组织TSP. 噪声; 四场界，设4个点位; 连续等效A声级; 每半年监测一次. 废水; 化粪池出口，1个点位; COD、BOD5、SS、NH3-N; 每年监测一次. 7.2.6环保投资与环保设施竣工验收清单 该项目总投资6800万元，其中环保投资105.3万元，环保投资占总投资的比例为1.55%。环保设施投入估算清单见表7.11，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.12。 表7.11 环保设施投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施工期; 废气治理; 施工废气; 厂区清扫、洒水抑尘、裸露地表覆盖等; 2. 废水治理; 生活污水; 依托一期项目已有化粪池处理; /. 噪声治理; 施工噪声; 加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施; 2. 固废治理; 建筑垃圾; 集中收集，及时外运处置; 1. 生活垃圾; 垃圾收集桶收集，定期清运处置; 0.2. 运营期; 废气治理; 水泥储罐粉尘; 仓顶除尘器，15m且高于本体3m高排气口外排; 10. 投料、混合及出料粉尘; 生产车间封闭，设置脉冲式布袋除尘器、引风机，不低于15m的排气筒外排; 20. 原料上堆、运输车辆扬尘; 张挂防风抑尘网，雾炮机喷水雾降尘，厂区道路及车间通道及时清扫、洒水车洒水; 15. 废水治理; 设备清洗废水; 废水沉淀池沉淀后回用; 3. 生活污水; 利用一期项目已有化粪池预处理; /. 噪声; 机械噪声; 优先采用低噪声设备，采取基础减震措施等; 10. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干，交环卫部门清运至垃圾填埋场处置; 0.1. 废机油及机油空桶; 危废暂存间暂存，委托有危废处置的单位处置; 3. 除尘器粉尘、沉淀池泥沙; 收集回收作为原料利用; 2. 环境管理与监测; 制定监测计划，定期开展监测，建章立制; 5. 厂区绿化; 厂房四周空地植树种草，面积为6447m2; 32. 合计; 105.3. 表7.12 建设项目竣工环境保护验收清单 主要污染源; 处理措施与设施; 标准. 废气; 粉料入库粉尘; 仓顶除尘设施4套，不低于15m且高于本体3m的排气筒外排; 《水泥工业大气污染物排放标准》. 投料、混合及出料粉尘; 生产车间封闭，脉冲布袋除尘器2套，不低于15m的排气筒外排. 原料堆场上堆出料粉尘、运输车辆扬尘; 张挂防风抑尘网，厂区道路清扫，雾炮机1台，洒水车1辆. 噪声; 机械设备; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施进行降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 废水; 设备清洗废水; 三级沉淀池1组; 回用于生产，不外排. 生活污水; 利用一期工程已有化粪池预处理后进恒口示范区污水处理厂集中处理; 《污水排入城镇下水道水质标准》排入市政污水管网. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干，交环卫部门清运至垃圾填埋场处置; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及修改单. 包装废弃物; 集中收集出售给物资回收部门利用. 除尘器粉尘、沉淀池泥沙; 回收作为原料利用. 废机油及机油空桶; 危废暂存间暂存，分类收集，建立转移联单制度，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》. 环境管理; 建立环境监测制度，定期开展监测; 按环评报告及批复要求落实. 生态环境; 厂房四周空地植树种草，面积为6447m2. 其他; ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。②设专职环保管理员1～2人。.

7.2.7污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.13：

表7.13  项目污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 治理措施 |  | 排放参数 | 排放标准 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 治理工艺 | 治理效率 |  | 标准名称 | 污染物浓度 （mg/m3） |  |
| 废气 | 粉料入库 | 粉尘 | 7.2mg/m3 | 0.029t/a | 仓顶除尘器，不低于15m的排气筒外排 | 99% | 402.5h | 《水泥工业大气污染物排放标准》 | 20 | 大气环境 |
|  | 投料、混合搅拌及出料 | 粉尘 | 5.5mg/m3 | 0.037t/a | 脉冲布袋除尘器，不低于15m的排气筒外排 | 99% | 2400h |  | 20 |  |
|  | 原料堆场上堆、出料 | 粉尘 | / | 0.188t/a | 封闭式原堆存间，张挂抑尘网，雾炮机喷雾抑尘 | 90% | 2400h |  | 0.5 |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | / | 0.179t/a | 厂区清扫、道路洒水 | 70% | 2400h |  | 0.5 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 254mg/L 129 mg/L 55 mg/L 28.8 mg/L | 768t/a | 一期工程已有化粪池预处理 | 15.5% 14% 78% 4% | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》B等级 | 500mg/L 350mg/L 400mg/L 45mg/L | 市政污水管网，恒口污水处理厂处理 |
|  | 设备清洗 | SS | / | 0 | 三级沉淀池沉淀后回用于生产 | / | / | / | / | 不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 80～100dB（A） |  | 选用低噪声设备，车间隔声、基础减振处理，加强管理 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼间60dB（A） | 声环境 |
| 固废 | 工人人员 | 生活垃圾 | 6t/a |  | 垃圾桶收集，清运至生活垃圾填埋场处置 | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |  | 不外排 |
|  | 生产运行 | 沉淀池泥沙 | 1.8t/a |  | 回收作为生产原料再次利用 | / | / |  |  |  |
|  |  | 除尘器粉尘 | 6.5545t/a |  | 回收作为生产原料再次利用 | / | / |  |  |  |
|  |  | 废机油及废机油桶等 | 1.1t/a |  | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》 |  |  |

# 8拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工作业 | 粉尘 | 洒水、覆盖、加强管理 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 粉料入库；投料、混合搅拌及出料 | 粉尘 | 除尘器处理后通过不低于15m的排气筒外排 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 |
|  |  | 原料堆场上堆、出料；车辆运输 | 粉尘 | 封闭原堆存间，张挂抑尘网，雾炮机喷雾抑尘，厂区清扫、道路洒水 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 利用一期工程已有化粪池处理 | 排入市政管网进恒口示范区污水处理厂处理 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 利用一期工程已有化粪池处理 |  |
|  |  | 设备清洗废水 | COD、SS | 三级沉淀池沉淀后回用于生产 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建设施工 | 建筑垃圾 | 综合利用，不能利用的及时外运 | 安全处置 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交环卫部门清运处置 |  |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 生产过程 | 除尘器粉尘、沉淀池泥沙 | 回收作为生产原料再次利用 |  |
|  |  |  | 废机油及废机油桶等 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 |  | 优先选用低噪声设备，对高噪声设备进行机械隔声、基础减振等措施降噪，运输车辆限速禁鸣，加强管理，工人佩戴隔声耳塞，控制不超过国家标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  | 本项目位于安康市恒紫循环工业园区，用地性质为工业用地，不会导致区域内动植物物种多样性的改变，经采取相应的污染防治措施后，废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废物得到合理处置，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 陕西睿智环保建材有限公司在安康市大同镇恒紫循环产业园区新建节能环保建材生产线建设（二期）项目。项目占地50亩，总投资6800万元，拟建设年产3万吨砂浆生产线1条、年产40万平方米玻纤增强轻质混凝土实心条板生产线1条。项目于2019年2月动工平整场地，预计2020年1月建成投产。运营期定员40人，年运营300d。 9.2与国家产业政策符合性分析 该项目是干混砂浆和玻纤增强轻质混凝土实心条板生产项目，已取得紫阳县发展和改革局《关于陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材生产线建设（二期）项目备案的通知》（紫发改投资[2019]123号）。项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第十二条“建材”第 3 条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与应用”的范围。因此，项目的建设符合国家产业政策。 9.3规划选址分析 项目选址于安康市恒紫循环产业园区，占地面积50亩，用地性质为工业用地，所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期产生的污染物通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求，项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。因此，项目的选址合理可行。 9.4环境质量现状 评价区内环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 场址四场界及北侧住户处声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期大气污染源主要为扬尘。施工期扬尘对外环境影响较小，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。 营运期产生的废气主要为生产粉尘。建设单位对水泥粉料上料粉尘采用仓顶除尘器处理后通过不低于15m高排气口外排；投料、混合搅拌及出料产生的粉尘采用布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒外排；原料堆场上堆、出料无组织粉尘采取封闭式原堆存间，张挂抑尘网，雾炮机喷雾抑尘；车辆运输无组织粉尘采取厂区清扫、道路洒水抑尘。项目运营期废气对大气环境影响较小。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的粪便污水采用一期工程已建化粪池处理；盥洗废水用于场地洒水降尘。 运营期废水主要是设备清洗废水和生活污水。设备清洗废水采用三级沉淀池沉淀后全部回用于生产不外排；职工生活污水采用一期工程已有化粪处理后排入园区污水管网，进恒口示范区污水处理厂处理。 （3）声环境影响及污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，对高噪声设备采取隔声减振等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 营运期噪声主要为各类加工设备噪声。建设单位采用低噪声作业设备、加强设备管理、对高噪声设备加强维护与保养，控制生产运行时间，通过车间墙体隔声，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，噪声防治措施可行。 （4）固体废物环境影响及处置措施 施工期产生的建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的及时外运处置；人员产生的生活垃圾收集后交环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处置，不对外环境造成影响。 项目运营期除尘器收集的粉尘和沉淀池产生的泥沙收集后作为生产原料再次利用；废机油及废机油桶等危险废物设置危废暂存间暂存，建立转移联单制度，委托有资质单位妥善处置；人员生活垃圾采用垃圾桶收集后交环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处置。采取以上措施后，固废不会对环境造成影响。 9.6总结论 本项目符合国家产业政策，建设单位在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治措施后，各项污染物对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，该项目的建设是可行的。 9.7建议 1、严格落实环评报告表中提出的污染防治措施，确保建设项目在不同阶段对周围环境影响降至最小。并建立健全各项环保规章制度，严格按照规定执行。 2、加强废气和噪声的防治，严禁超标排放。 3、按要求开展环境监测及竣工环保设施验收。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日