建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     汉江焕古至和平段河道采砂项目

建设单位（盖章）：       紫阳县紫金砂石有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	22

环境影响分析	22

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

结论及建议	44

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目采砂范围

附图3  汉江采砂规划图

附图4  采砂区域与大力滩村水源保护区的位置关系

附图5  项目监测点位图

附图6  项目敏感目标图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目备案文件

附件4  紫阳县人民政府专题会议纪要（第2期）

附件5  陕西省河道采砂许可证

附件6  实施方案的批复文件

附件7  采砂控制范围

附件8  监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 汉江焕古至和平段河道采砂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县紫金砂石有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张庆 |  | 联系人 | 张庆 |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇紫府路中段 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709159989 | 传真 | / | 邮政编码 | 725300 |
| 建设地点 | 汉江焕古集镇下码头至和平段 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  | 批准文号 | 紫发改投资[2019]313号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 | B1019粘土及其他土砂石开采 |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 18 | 环保投资占总投资比例 | 1.8% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |  |
| - 工程内容及规模 - 一、概述 - 1、项目由来 2019年是紫阳县脱贫攻坚的决胜之年，由于脱贫攻坚基础设施建设力度加大和541国道紫阳段建设全面开工，以及县境外建设工程剧增，紫阳县内砂石料供需矛盾日益加剧，且汉江砂石料资源枯竭材料有限，其销售价格大幅上涨，导致工程建设成本增加，严重影响了紫阳县脱贫攻坚基础设施以及G541等重点项目工程建设进度。 2019年2月2日，紫阳县人民政府召开专题会议（第2期），会议认为“保障脱贫攻坚及G541等重点项目建设砂石供应是当前的一项重要工作，根据汉江砂石资源情况和实际需要，对汉江焕古至和平段非禁采区的砂石资源进行合理开采，一方面能够对该河道进行清淤疏浚，另一方面也能补充县内砂石供应，对促进汉江河道环境保护和加快攻坚及G541等重点项目建设都具有十分重要意义”；同时，会议决定“同意将汉江焕古至和平段非禁采区砂石资源配置给县投融资开发有限公司，县投融资开发有限公司负责注册具有砂石开采资质的子公司，采取劳务分包的方式确定砂石开采企业，对该段砂石资源进行开采，开采时间暂定为2年，开采的砂石料全部用于县内脱贫攻坚及G541等重点项目建设”。 2019年4月24日，紫阳县紫金砂石有限公司经紫阳县市场监督管理局批准成立，隶属紫阳县投融资开发有限公司子公司，经营范围为砂石料开采、加工、销售，承担汉江焕古至和平段河道内砂石料开采和销售经营活动；项目已于2019年5月5日取得《紫阳县发展和改革局关于紫阳县紫金砂石有限公司汉江焕古至和平段河道采砂备案的通知》（紫发改投资[2019]313号），项目新建采砂船1艘、辅船2艘、运砂船3艘，进行河道采砂作业；并于2019年5月9日取得陕西省河道采砂许可证（紫阳县采证字[2019]第002号）。 - 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订），项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），建设项目属于“四十五、非金属矿采选业，137土砂石、石材开采加工”，项目不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司于2019年7月9日接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成紫阳县紫金砂石有限公司《汉江焕古至和平段河道采砂环境影响报告表》。 - 3、分析判定情况 - （1）产业政策符合性 - 国家产业政策符合型分析：本项目石材开采项目，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于“限制类”和“淘汰类”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。 - 项目已于2019年5月5日取得《紫阳县发展和改革局关于紫阳县紫金砂石有限公司汉江焕古至和平段河道采砂备案的通知》（紫发改投资[2019]313号）（详见附件）；于2019年5月9日取得陕西省河道采砂许可证（紫阳县采证字[2019]第002号）。项目建设符合陕西省产业政策。 - （2）与大力滩村水源保护区的位置关系 - 根据《紫阳县县城汉江抽水站饮用水水源保护区调整技术报告》，随着紫阳县城市化进程的加快，紫阳县拟建县城汉江抽水站饮用水水源地迁至大力滩村水源地，并对饮用水水源保护区进行调整；大力滩村水源地取水口位于东经108°30'10.033"，北纬32°32'53.581"，拟定界的保护区范围如下： - 一级水源保护区，以大力滩村取水口算起，上游1000米至下游100米除航道外的整个河道范围，和左岸水域边界向外延伸50米、右岸水域边界至G541国道外侧的陆域（不包含G541国道）；保护区长度，汉江1100m；保护区面积，水域面积0.278km2，陆域面积0.246km2，总面积0.523km2。 - 二级水源保护区，一级保护区水域边界向上游延伸2000m、向下游延伸200m区域内除航道外的整个河道范围，和一级保护区陆域向外延伸1000m的陆域和二级保护区水域边界向外延伸1000m的陆域，但不超过流域分水岭范围；保护区长度，汉江2200m；保护区面积水域面积0.548km2，陆域面积7.005km2，总面积：7.553km2。 - 准水源保护区，二级保护区水域边界向上游延伸2000m、向下游延伸200m区域内除航道外的整个河道范围，二级保护区陆域向外延伸1000m的陆域和准保护区水域边界向外延伸1000m的陆域，但不超过流域分水岭范围；保护区长度，汉江2200m；保护区面积，水域面积0.856km2，陆域面积15.160km2，总面积16.016km2。 - 项目采砂范围和平段边界位于准保护区内、二级水源保护区边界上游300m（采砂区域与大力滩村水源保护区的位置关系见附图4），根据《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》，准保护区内直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷；项目采砂废水主要污染物为SS，不含其他污染物，不会对水源保护区产生不良影响。且采砂船生活污水、废机油、船舶垃圾均使用收集桶收集，定期运至保护区外处理，不排入水体，不会对水源保护区产生不良影响。 - 另，项目运砂船将河砂运至砂石堆放点（汉江南岸铁路大桥下）过程中经过饮用水水源一级保护区和二级保护区，项目运砂船仅运输河砂，不运输危险化学品等有毒有害物质；且运砂船配备防止污染物散落、溢流、渗漏设备。运砂船含油污水和生活污水使用收集桶收集，不排放；废机油、船舶垃圾集中收集，定期运至保护区外处理，不排入汉江水体。运砂船不在一级水源保护区及二级水源保护区停靠，不会对水源保护区产生不良影响。 - （3）选址合理性分析 - 建设地点：项目开采区域为汉江焕古集镇下码头至和平段，该区为可开采区（详见附图3汉江采砂规划图），项目已取得紫阳县水利局颁发的陕西省河道采砂许可证；项目采砂区域无饮用水取水口，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感保护目标； - 环境功能区：正常工况下，项目废气、废水及噪声均可达标排放，对环境的影响可以接受；在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响； - 因此，总体来说，项目选址合理。 - （4）规划符合性分析 - 本项目建设与相关规划的协调性分析见表1-1。 - 表1-1 项目与相关规划协调性分析 序号; 相关规划; 内容及要求; 本项目情况; 结论. 1; 《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日）; 第三章河道保护 第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 项目已取得紫阳县水利局颁发的陕西省河道采砂许可证，项目建设符合条例要求。; 符合. 2; 《安康市江河湖泊采砂管理办法》（2016年8月25日）; 第六条 实行最严格的禁采期、禁采区规定。坚决禁止任何单位和个人在禁采期、禁采区进行江河湖泊采砂活动。 （一）禁采期 本市行政区内所有江河湖泊，每年6月1日至10月15日为采砂禁采期。 （二）禁采区 以下江河湖泊范围为禁采区 1.江河湖泊防洪工程、江河湖泊整治工程、水源保护区、水库枢纽、水文观测设施保护范围、涵闸及取水、排水等水工程管理范围及安全保护范围。 2.江河湖泊顶冲段、险工、险段、护堤地、护岸地、规划保留区、主航道、港口区、渡口区、江河湖泊中水治导线以外河床。 3.铁路、公路、桥梁、航道、码头、通信电缆、输气输油管道、输电线路、水文测验设施等工程设施安全保护范围。 4.架空输电线路及电力电缆保护区内。 （三）市内重点特殊江河湖泊段禁采区： 1.汉江安康城区段（马坡岭水源地取水口以上3000米至关庙汉江二桥以下2000米汉江河道），依据《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》、《公路安全保护条例》等规定，划定为全面禁采区。 2.县区人民政府认为辖区重点特殊江河湖泊段。; （1）项目在禁采期每年6月1日至10月15日将停止采砂； （2）项目不属于安康市江河湖泊采砂采矿禁采区范围，属于可开采区（详见附图3汉江采砂规划图）。; 符合. 第八条 经许可在江河湖泊采砂的单位和个人，必须遵守以下规定：; 项目严格遵守安康市江河湖泊采砂管理办法。; 符合. （一）必须服从各级防汛指挥部门各项指令。; 项目服从各级防汛指挥部门指令。; 符合. （二）严格按照采砂许可证规定的开采地点、开采期限、开采范围、开采深度、开采量、作业方式采砂。严禁在饮用水水源一级保护区内进行采砂污染饮用水水体活动。; 严格按照采砂许可证的规定，在汉江焕古至和平段河道进行采砂，期限为2019年5月9日至2020年5月8日，东西约6千米，南北约150-200米，开采深度为蓄水季42-36米，枯水季32-26米，开采量为7万m3/a；严禁在饮用水水源一级保护区内进行采砂污染饮用水水体活动，同时运砂船将河砂运至砂石堆放点过程中经过饮用水水源一级、二级保护区，船舶不在饮用水水源一级、二级保护区停靠。; 符合. （三）随时转运、清除或复平砂石料和弃料堆体及采砂坑道，清除江河湖泊行洪障碍物。; 项目于汉江南岸铁路大桥下设砂石堆放点，项目开采的河砂运至砂石堆放点日运日清。; 符合. （四）不得损坏河道工程、水工程、航道工程、堤顶路面、测量标志、通航标志、水文防汛观测设施、水利灌溉设施、照明报警设施、通信电缆、宣传牌、界桩、里程桩、护堤护林设施和江河湖泊防护林及江河湖泊管理范围内其他工程设施。; 项目采砂作业时，不损坏河道工程、水工程、航道工程、堤顶路面等江河湖泊管理范围内的工程设施。; 符合. （五）不得在江河湖泊管理范围内堆放砂石料，安装分筛、冲洗设备，修建料台、房屋及其他建筑物、构筑物。; 项目不在江河湖泊管理范围内堆放砂石料，不安装分筛、冲洗设备，不修建料台、房屋及其他建筑物、构筑物。; 符合. （六）不得影响机关单位、学校、居民正常工作、生产、生活秩序。; 项目禁止夜间采砂，夜间航运，不影响机关、学校、居民正常工作、生产生活秩序。; 符合. （七）在禁采期，采砂机械和船舶必须撤出江河湖泊管理范围。开始禁采前，采砂的单位和个人对弃料进行清理、复平河床，并按照原标准恢复损毁的堤、岸等工程设施；不能按要求完成任务的，江河湖泊管理单位可依法组织强行清除和修复工程设施，所需费用由采砂的单位和个人承担。; 项目不设置堤、岸等工程设施；禁采期，项目采砂船只撤出汉江管理范围。; 符合. 3; 《紫阳县人民政府关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》（2016年5月4日）; 二、规范程序，严格管理 河道采砂由县水行政主管部门统一管理和监督检查。凡在我县境内河道管理范围内进行采砂活动的单位和个人，必须依法向县水行政主管部门申请或通过竞拍方式取得开采权，在办理采砂许可证后，在规定的区域、规定的时间内进行采砂活动。 （一）禁采区的管理。目前我县对河道采砂的可采区、禁采区进行了明确界定并向社会公布，任何单位或个人均不得在禁采区内从事采砂、采石作业，一经发现将从严从重处罚。 （二）禁采期的管理。根据《陕西省河道管理办法》以及市县相关规定，全县每年6月1日至10月15日为禁采期。在此期间，除经县政府批准清淤疏浚性质的采砂活动以外，全县所有采砂企业必须停止作业，相关船只、设备在禁采期到来前一律撤离到安全地段进行存放。; 项目已取得紫阳县水利局颁发的陕西省河道采砂许可证，项目开采区域焕古集镇下码头至和平段为可开采区（详见附图3汉江采砂规划图）；项目在禁采期每年6月1日至10月15日将停止采砂，船只、设备在禁采期到来前一律撤离到安全地段进行存放。; 符合. - 由表1-1分析结果可知，项目建设符合《中华人民共和国河道管理条例》、《安康市人民政府关于印发安康市江河湖泊采砂采矿管理暂行办法的通知》、《紫阳县人民政府关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》政策要求。 - （5）三线一单符合性分析 - ①生态保护红线 - 根据2017年5月27日环境保护部办公厅和国家发展和改革委员会办公厅联合发布的《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号），生态保护红线划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域，以及其他有必要严格保护的各类保护地。 - 国家级和省级禁止开发区域：国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。 - 其他各类保护地主要涵盖：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地。 - 本项目采砂范围和平段边界位于准保护区内，二级水源保护区之外，距离二级水源保护区边界约300m，不涉及国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类土地，不触及生态保护红线。 - ②环境质量底线 - 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中紫阳县自动监测站数据监测结果可知，紫阳县环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，紫阳县为环境空气质量达标区域，环境空气质量良好。 - 根据地表水监测结果可知，项目地地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，SS参照满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准（25mg/L），地表水环境质量良好。 - 根据噪声监测结果可知，项目沿线开采区沿线敏感点间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象。 - 项目运营期废气主要为燃油废气，稀释扩散对环境空气质量影响较小；运营期生活污水不外排；经预测，枯水期采砂废水经1648m河段可达到完全混合，采砂废水正常排放情况下，项目所在地汉江下游1000mSS浓度可达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准（25mg/L），对汉江水环境影响较小；噪声达标排放。 - 可知，本项目的建设会对周边环境产生一定的不利影响，但不会明显改变区域环境空气、地表水体、声环境的功能要求，环境质量现状不会发生明显变化；因此本项目能够满足环境质量底线。 - ③资源利用上线 - 本项目为河道采砂项目，开采量为7.0万m3/年，开采量较小，不会突破区域砂石资源利用上限；项目符合资源利用上限要求。 - ④环境准入负面清单 - 经过《紫阳县重点生态功能区产业准入负面清单》限制类采矿业不包括河道取砂，本项目为河道采砂建设项目项目，不属于负面清单限制类、禁止类产业。因此，本项目建设符合洛南县的产业政策，不在负面清单内。 - 4、关注的主要环境问题及环境影响 - 项目为汉江焕古至和平段河道采砂项目，运营期将对周围环境产生一定影响；关注的主要环境问题及环境影响为运营期噪声和固废处置对周围环境的影响。 - 5、环境影响评价的主要结论 - 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及当地规划要求。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，可减缓生态环境影响，项目建设可行。 - 二、项目概况 - 1、本项目基本情况 （1）项目名称：汉江焕古至和平段河道采砂项目； - （2）建设单位：紫阳县紫金采砂有限公司； - （3）建设性质：新建； - （4）建设地点：汉江焕古集镇下码头至和平段； - （5）建设内容：项目于汉江焕古集镇下码头至和平段进行河道采砂作业，配置采砂船1艘、辅船2艘、运砂船3艘，年控制采砂量7万m3； - （6）运输路线：水路外运。 - （7）开采控制范围：项目在汉江可开采区进行河道采砂作业，开采范围为汉江河焕古和平段，其区间范围为：上至焕古镇下码头，下至和平沟口，左至洪水线下，右至洪水线下，东西约6千米，南北约150-200米，开采深度约为蓄水季42-36米，枯水季32-26米，年开采总量7万m3。 - 2、地理位置与四邻关系 - 项目采砂区位于汉江河焕古、和平河段，上至焕古镇下码头，下至和平沟口，采砂长度为6km，起点坐标为北纬35°57'17.92"，东经109°32'46.40"，终点坐标为北纬35°55'30.85"，东经109°30'36.86"。项目地理位置图见附图1。 - 3、项目组成 - 项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程和环保工程；具体项目组成见表1-2。 - 表1-2 工程组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 采砂区; 位于汉江河焕古、和平河段，上至焕古镇下码头，下至和平沟口，配置采砂船1艘、辅船2艘、运砂船3艘，年控制采砂量7万m3。. 储运工程; 砂石运输; 砂石运输由3艘运砂船水运至汉江南岸铁路大桥下，河砂日运日清。. 公用工程; 供水; 生活用水为桶装水。. 排水; 生活污水采用生活污水专用收集池进行收集，定期运至岸边，用于浇灌农田；采砂船沙仓中溢出的采砂废水排入汉江。. 供能; 船只使用柴油提供动力。. 环保工程; 水环境; 运营期生活污水采用生活污水专用收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田；采砂船沙仓中溢出的采砂废水排入汉江。. 大气环境; 项目柴油机运行时产生的废气经空气稀释后扩散。. 声环境; 定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行；限制采砂时间，禁止夜间采砂；各类水泵减震降噪. 固体废物; 设置废机油桶统一回收废机油，定期交由资质单位处置；配备垃圾桶，生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置。. 水生生态; 加强污染物排放管理；控制开采规模；动态观测。. 风险; 建立健全安全防污机制；降低风、浪、流、雾的影响；溢油事故应急处置措施；制定环境风险应急预案。. 4、主要生产设备 生产主要设备配置见表1-3。 表1-3 生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 采砂船; 艘; 1; /. 2; 辅船; 艘; 2; 为采砂船提供动力. 3; 运砂船; 艘; 3; /. - 5、产品方案 项目年控制开采河砂7万m3。 - 6、公用工程 - （1）给水 - 水源：项目用水为生活用水，水源为桶装水。 生活用水：项目员工6人，参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014）表46，工人在厂区生活用水按每人每天35L计，年工作天数为210天，则生活用水量为0.21m3/d，44.1m3/a。 - （2）排水 - 运营期废水主要为生活污水。 - 生活污水：废水产污系数按80%计，则本项目生活污水产生量为0.168m3/d，35.28m3/a。生活污水采用船舶专用收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田。 表1-4 项目用水量估算表 单位：m3/d 用水项目; 日最大容量; 用水标准; 总用水量; 损耗量; 排水量. 生活用水; 6人; 35L/人; 0.21; 0.21; 0. 合计; /; /; 0.21; 0.21; 0. 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d - （3）供能 - 项目船只使用柴油提供动力。 - （4）运输系统 - 项目河道采砂的作业方式为采砂船水采作业，运输路线为水路外运；项目砂石运输由3艘运砂船水运至汉江南岸铁路大桥下砂石堆放点，日运日清，再由运输车陆运至G541国道施工点。 7、生产制度及劳动定员 项目员工6人，年工作210天，开采期限自2019年5月9日起至2020年5月8日止，实行昼采夜停作业制，采砂船每日作业时间不超过8小时。在开采期限内提前达到控制总量时，终止采砂作业。禁采期（每年6月1日至10月15日）不进行采砂作业。 8、项目总投资 项目总投资1000万元，资金来源为建设单位自筹。 |
| - 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目采砂区域汉江焕古集镇下码头至和平段30多年未经开采，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 紫阳县位于东经108°06～43′，北纬32°08～49′。位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市汉滨区、岚皋县接壤，西与汉中市镇巴县毗邻，南与重庆市城口县、四川省万源市相连，北与汉阴县接壤。城关镇为县人民政府驻地。北距首都北京1200公里、距省会西安195公里，东距安康市50公里。 项目采砂区位于汉江河焕古、和平河段，上至焕古镇下码头，下至和平沟口，采砂长度为6km，起点坐标为北纬35°57'17.92"，东经109°32'46.40"，终点坐标为北纬35°55'30.85"，东经109°30'36.86"。 2、地形、地貌、地质 紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征：汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。 地面海拔277~2522米，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内2000米以上高峰11座。北部为低山区，海拔多在600米左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为1500米左右，山势较陡，水系发育，切割深度一般在1000米左右；东南部高山区海拔多在1800米~2100米间，峡谷深邃，峰岭陡峭。 紫阳横跨扬子准地台、秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰—麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰—麻柳坝断裂(F6)、高桥—八仙街断裂(F7)、红椿坝—曾家坝断裂(F8)，一般性断裂有白鹤—铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王—双安断裂。-岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚—厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散粘性碎石土类等。 紫阳全境坡陡谷深，地质构造复杂，深大断裂发育，岩体破碎，地质环境条件极差等特征。崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害频发，其中以滑坡和泥石流为主，且分布广、损失大，是陕西省乃至全国地质灾害严重的地区之一。 3、气候、气象特征 紫阳县属北亚热带湿润季风气候。根据紫阳气象站实测气象资料统计，本区年平均气温15.1℃，年平均最高气温20.2℃，年平均最低气温11.2℃。无霜期268天，年均日照时数1769.1小时，8月最多为202.6小时，2月最少为85.5小时。年日照百分率36%，最大8月为49%，最小2月为28%。最大冻土深度10cm。紫阳县气候温和，雨量充沛，年均降水总量1066.0毫米；降水主要集中在6～9月，月降水量最大值出现在7月，为191.3毫米。多年平均蒸发量1227.4mm，年湿润指数为1.94，属湿润气候。区内多南偏东风，多年平均风速1.5m/s，最大风速24m/s。 4、水文特征 紫阳县属长江流域汉江水系，汉江在境内流长75km，县境内流域面积大于或等于5km2的河沟104条，其中5～10km2的河沟43条，10～20km2的河沟7条，40～50km2的河沟6条，50～100km2的河沟7条，100km2以上的河沟9条，河网密度为0.49km/km2。流域面积在100km2以上的较大支流有任河、洞河、汝河、林本河、蒿坪河等。 汉江源于秦岭中段南侧宁强县境内。从秦岭、巴山两条大山脉间东流至湖北注入长江。境内的汉江，江面狭窄，水流湍急，多激流险滩。两岸台地极少，悬崖陡壁比比皆是。常水位宽80～200m，深0.7～10m，流速每秒约0.5m，流量每秒约200m3，河流总比降为0.6‰。夏秋汛期常达1000～14000个流量，最高达22000个流量(1983年7月31日)，每秒流速达3m以上。汉江流域河川径流主要由降水形成。根据石泉水库下闸蓄水后石泉水文（二）站1974～2010年实测资料统计，石泉水文（二）站以上汉江多年平均径流量98.9亿m3，多年平均流量313m3/s。 5、生物多样性 （1）植物资源 境内为中草药400余种。从20世纪60年代起，又陆续从外地引进种植了枣皮、黄连、独活、白芍等中药品种，扩大了紫阳县的药源。药用植物的分布规律大致是：花草类多集中于低山区，树皮果实类多集中于中半山，根茎类多集中于高山。 （2）动物资源 兽类：有猕猴、草兔、珀氏长吻松鼠、松鼠、普通竹鼠、豪猪、狼、赤狐、貉、豺、黑熊、黄腹鼬、黄鼬、猪獾、水獭、大灵猫、小灵猫、花面狸、金猫、豹猫、豹、野猪、林麝、小麂、毛冠鹿、羚牛、鬣羚、青羊等。 鸟类：大白鹭、豆雁、赤麻鸭、环颈雉、石鸡、岩鸽、鸢、红脚隼、画眉等。

- 环境质量状况

建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中紫阳县自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体见表3-1。 表3-1 紫阳县2018年空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 29; 35; 82.8; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 20; 40; 50; 达标. CO; 95百分位浓度; mg/m3; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 90百分位浓度; μg/m3; 107; 160; 66.9; 达标. 由表3-1可知紫阳县为环境空气质量达标区域，环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 陕西同元环境检测有限公司于2019年8月16日至17日对项目所在地声环境质量进行了监测。 监测点位：采砂区沿线敏感点，共设4个监测点位，监测点位见附图4。 监测频次：连续监测两天，分昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）进行，每个测点在规定时间内昼间和夜间各测一次。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测部分进行。 声环境监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 监测结果dB(A); 评价标准; 超标分贝. 2019.8.16; 2019.8.17; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 焕古镇下码头; 45; 43; 46; 45; 60; 50; /; /. 2#; 大连村; 49; 44; 48; 44; 60; 50; /; /. 3#; 魏家坟; 48; 44; 48; 45; 60; 50; /; /. 4#; 和平村; 50; 42; 49; 42; 60; 50; /; /. 由监测结果可知，项目开采区沿线敏感点间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。 3、地表水环境质量标准 本次监测委托陕西同元检测有限公司于2019年8月16日至18日对项目所在地汉江水环境质量进行了监测。 监测点位：在项目所在地汉江上游500m处（1#）和项目所在地汉江下游1000m处（2#），共布设2个监测断面，每天取1个混合样。 监测项目：pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、水温。 监测频率：连续监测3天，每天1次。 地表水监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/L 监测项目; 1#项目所在地汉江上游500m; 2#项目所在地汉江下游1000m; 标准; 超标率. 2019.8.16; 2019.8.17; 2019.8.18; 2019.8.16; 2019.8.17; 2019.8.18. pH值; 7.35; 7.52; 7.46; 8.03; 7.95; 8.11; 6～9; 0. COD; 10; 11; 12; 9; 10; 8; ≤15; 0. BOD5; 2.3; 2.5; 2.6; 2.1; 2.3; 2.4; ≤3; 0. SS; 7; 6; 7; 8; 7; 9; ≤25; /. 氨氮; 0.306; 0.313; 0.302; 0.276; 0.253; 0.308; ≤0.5; 0. 总氮; 0.36; 0.38; 0.31; 0.29; 0.27; 0.32; ≤0.5; 0. 总磷; 0.06; 0.08; 0.07; 0.07; 0.07; 0.06; ≤0.1; 0. 石油类; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02; ≤0.05; 0. 水温℃; 12.8; 13.3; 13.1; 13.5; 12.7; 13.4; /; /. 由监测结果可知，项目地地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，SS参照满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准（25mg/L）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目主要环境保护敏感点见表3-4及附图5。 表3-4 主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 声环境; 焕古镇; W; 20; 2685; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大连村; S; 50; 60. 魏家坟; N; 100; 90. 和平村; S; 150; 105. 地表水; 汉江; /; /; 大河; 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （注：项目区未设置航道，故不执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。） （3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；SS参照满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：船舶废气执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》（GB15097-2016）标准。 （2）废水：运营期废水执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）标准要求；其中，船舶含油污水收集并排入接收设施，交由资质单位处置；生活污水利用船载收集装置收集，排入接收设施，定期运至岸边浇灌农田；采砂船沙仓中溢出的采砂废水排入汉江； （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）2类标准； （3）固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定； （4）其他按国家相关标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据有关规定，“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制。 项目运营期采砂废水主要污染物为SS，不含其他污染物；生活污水综合利用不外排，因此不设水污染物总量控制指标。 项目运营期废气主要为船舶燃油废气，为移动污染源，因此不设大气污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、河道采砂作业工艺流程及产物环节 图5-1 河道采砂作业工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本项目河道采砂基本设备为采砂船，为水下采砂。采砂船将砂石抽至采砂船的沙仓中，河沙在沙仓内简单沉淀后，上层采砂废水溢流进入汉江，待沙仓满载后将其通过皮带输送机输送至运砂船上，运至汉江南岸铁路大桥下砂石堆放点，日运日清，再由运输车陆运至G541国道施工点。 项目砂石中的泥质在水下开采过程中基本随水流走，砂石中泥质含量较低，砂石质量较好，项目不设洗砂、破碎工艺；采砂过程中除砂石自带江水外，不产生生产废水；砂石含水率约20%，含水率较高，几乎不产生扬尘；所有粒径的成品砂均运至G541国道施工点，不产生固体废弃物。 二、主要污染工序及产物环节 - 项目运营产生的废气、废水、噪声、固废，见表5-1。 表5-1 项目环境影响要素及因子分析 污染类别; 污染源; 污染因子. 废气; 采砂船、辅船、运砂船; 燃油废气，主要污染物为CO、CmHn、NOx、SO2、烟尘. 废水; 采砂船; 采砂船溢流沉淀后的采砂废水，主要污染物为SS. 职工; 生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 交通噪声; 运输船只产生的噪声. 固体废弃物; 生产区; 废机油. 职工; 生活垃圾. 1、大气污染源 项目河沙含水率较高，采砂、传送等过程中基本无粉尘产生；采砂船、辅船、运砂船均使用柴油作为能源，作业过程中会产生燃油废气；柴油消耗量为100t/a，柴油比重为835kg/m3，则体积为120m3。燃油废气污染物源强参照《中国环境影响评价培训教材》以及相关资料燃烧1m3柴油污染物排放系数，计算得到本项目船舶柴油燃烧废气污染物排放量为CO4.05t/a、CmHn 0.44t/a、NOx2.63t/a、SO2 1.07t/a、烟尘0.37t/a。 表5-2 项目废气产排情况一览表 污染物; CO; CmHn; NOx; SO2; 烟尘. 机动车产物系数，g/L; 33.8; 3.67; 21.9; 8.95; 3.10. 本项目污染物排放量t/a; 4.05; 0.44; 2.63; 2.07; 0.37. - 2、水污染源 - 运营期废水主要为生活污水、采砂船溢流沉淀后的采砂废水以及砂石堆场初期雨水、车辆冲洗废水。 - （1）生活污水 运营期生活污水的产生量为0.168m3/d，35.28m3/a；生活污水采用船舶专用收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田。生活污水主要污染物及浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，则生活污水主要污染物量为COD0.011t/a、BOD50.007t/a、SS为0.007t/a、氨氮为0.001t/a。 表5-3 项目生活污水产排情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（35.28m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.011; 0.007; 0.007; 0.001. 排放浓度（mg/L）; 不排放. 排放量（t/a）. （2）采砂废水 废水量计算：项目砂石的年开采量为7万m3，333m3/d；采砂船采砂过程中含沙量一般约为50%，则砂水总量共为666m3/d。项目用采砂船将河沙抽送至采沙船的沙仓中，同时河沙在沙仓内简单沉淀后，上层废水溢流进入汉江，待沙仓装满河沙后，通过皮带输送机输送至运砂船。由于沙仓内的废水大部分溢出沙仓，运送至运砂船的河沙含水率相对较低，含水率约为20%，则溢出的采砂废水量约为250m3/d，52500m3/a。 污染物浓度计算：采砂废水主要污染物为SS，采用计算法和类比法计算SS源强。 ①计算法 项目区砂石30多年未经开采，淤泥含量较多，约占砂石含量的2%，采砂船采砂过程中含沙量一般约为50%，则淤泥的平均含量约为1%，砂水总量为666m3/d，则淤泥含量为6.66m3/d；项目采砂船采砂过程中，采砂船自动筛分可削减90%的淤泥，抽送至采砂船沙仓的砂石在沙仓简单沉淀，可削减90%的淤泥，故最终排入汉江的淤泥含量为0.067m3/d；淤泥干重为1.28t/m3，则淤泥源强为0.085t/d；采砂废水总量为250m3/d，则采砂废水中污染物SS浓度为341mg/L。 ②类比法 SS源强类比《九江市潘阳湖水域采砂项目》实测数据，该项目采砂作业方式与本项目相同，采砂量相近，具有可类比性；该项目于2018年7月5日对采砂船作业时的采砂废水SS浓度进行监测，实测SS浓度为238mg/L。 由上可知，类比法与计算法得出的SS源强差异不大，本次SS浓度采用计算法计算的源强结果，即采砂废水中SS浓度为341mg/L，产生量为17.90t/a。 3、噪声污染源 本项目噪声源主要为采砂船、辅船、运砂船等，噪声强度如表5-4所示。 表5-4 项目噪声源与声压级 序号; 噪声源; 数量; 单位; 声级dB(A). 1; 采砂船; 1; 艘; 75~90. 2; 辅船; 2; 艘; 75~90. 3; 运砂船; 3; 艘; 75~90. 4、固体废物 - 运营期固体废物主要为员工生活垃圾和采砂船废机油。 - （1）生活垃圾 - 生活垃圾根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中表5“五区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”，生活垃圾产生量按0.55kg/（人•d）计算，项目员工6人，生活垃圾产生量为3.3kg/d，0.693t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置。 - （2）废机油 项目采砂船运行过程中会产生少量的废机油，产生量为1.0t/a，废机油属于危险废物，废物类别HW08 废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-214-08。设置废机油桶统一回收废机油，定期交由资质单位处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃油废气 | CO | - 4.05t/a | - 4.05t/a |
|  |  | CmHn | - 0.44t/a | - 0.44t/a |
|  |  | NOx | - 2.63t/a | - 2.63t/a |
|  |  | SO2 | - 2.07t/a | - 2.07t/a |
|  |  | 烟尘 | - 0.37t/a | - 0.37t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（35.28m3/a） | COD | 300mg/L，0.011t/a | 不排放 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.001t/a |  |
|  | 采砂废水（52500m3/a） | SS | 341mg/L，17.90t/a | 341mg/L，17.90t/a |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.693t/a | 0t/a |
|  | 采砂船 | 废机油 | 1.0t/a | 0t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 船舶噪声 | 75～90dB（A）之间 | 2类：60、50dB(A) |
| 主要生态影响： 项目运营过程中对生态的影响主要为对水生生境的影响、对水生生物的影响、以及对水生生态系统服务功能和生物多样性的影响。 对水生生境的影响：采砂过程中，将扰动河床，使采砂区局部水生生境质量有所下降，并增加采砂船漏油对水体污染风险，影响水生生物栖息环境；项目采砂区面积范围较小，规划工程对所在河段的总体水生生境而言属于局部小范围的影响，对水生生态系统的改变是局部的；且对水生生境的影响随着采砂结束即终止。 对水生生物的影响：各种采砂机械的操作均将产生噪声，噪声对鱼类的影响主要是造成鱼类回避，或对噪声的适应，工程结束后，噪音消失，鱼类就表现恢复正常；采砂活动会造成局部范围的水体悬浮物浓度增加，水质透明度下降，对水生生物、鱼类等造成不良影响；但项目开采区仅设置1艘船进行采砂作业，影响范围有限，且由于水体的流动和稀释作用悬浮物对水环境水质的影响逐步降低，采砂作业对水生生物影响降低；随着采砂作业的结束，采砂区水流流速趋于平缓，泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，水生生物可逐渐恢复到原有水平。 水生生态系统服务功能和生物多样性影响：项目采砂将使采砂区及下游水体中悬浮物大量增加，造成水体中溶解氧含量降低，河道采砂对水质净化服务功能、河道生态系统平衡产生不利影响；采砂作业将直接破坏水生生物的栖息环境，较少生物多样性；但上述影响随着采砂结束而得到减缓，不至于造成对水生生物的累积性影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目无施工期，不对施工期环境影响进行分析与评价。

营运期环境影响分析 1、运营期大气污染分析及防治措施 项目运营期废气主要为采砂船、辅船、运砂船作业过程中产生的燃油废气，根据工程分析可知，项目柴油燃烧废气污染物排放量为CO4.05t/a、CmHn 0.44t/a、NOx2.63t/a、SO2 1.07t/a、烟尘0.37t/a；燃油废气污染物排放量较小，且采砂区域较为开阔，污染物稀释扩散不会对周围环境产生不良影响；同时本项目谨遵《中华人民共和国大气污染防治法》第五十二条，使用的船舶均为大气污染物排放检验合格的船舶，项目燃油废气对周围环境影响较小。 2、运营期水污染分析及防治措施 （1）项目对地表水水质影响分析 - 运营期废水主要为生活污水和采砂船溢流沉淀后的采砂水。 生活污水：产生量为0.168m3/d，35.28m3/a；生活污水采用生活污水收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田，环评要求建设单位加强管理，禁止将生活污水排入汉江。 采砂废水：产生量250m3/d，52500m3/a；主要污染物为SS，浓度为341mg/L，产生量为17.90t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），分析预测采砂废水排放对汉江水环境影响。 ①受纳水体特征 汉江径流紫阳县75千米，常水位宽80～200m，深0.7～10m，流速每秒约0.5m，流量每秒约200m3，河流总比降为0.6%。夏秋汛期常达1000～14000个流量，最高达22000个流量(1983年7月31日)，每秒流速达3m以上。 汉江流域河川径流主要由降水形成。根据石泉水库下闸蓄水后石泉水文（二）站1974～2010年实测资料统计，石泉水文（二）站以上汉江多年平均径流量98.9亿m3，多年平均流量313m3/s。石泉水文（二）站实测年最大径流量为235亿m3（1983年），年最小径流量为39.3亿m3，最大为最小值的5.98倍；5～10月径流量占全年的79.7%，11～4月径流量仅占全年的20.3%。 ②环境影响预测因子、预测时段及预测断面 a.预测因子：根据采砂废水特征，预测因子确定为SS。 b.预测时段：枯水期。 c.预测断面：根据陕西省水功能区划，该段汉江为II类水体，项目排污段上游500m至下游河段内无集中饮用水水源取水口，无污水排污口。本次评价现状本底值以排污段上游500m断面监测值作为本底值，下游1000m断面作为预测断面。监测结果如表7-1所示。 表7-1 汉江断面监测结果统计表 单位：mg/L 项目; 本底断面; 控制断面. SS; SS. 监测结果最大值; 7; 9. ③预测参数 根据相关资料，评价河流的预测参数见表7-2。 表7-2 预测参数 水文期; 流量Q(m3/s); 断面流速u(m/s); 水面宽度B(m); 平均水深H(m); G (m/s2); 排放口距岸边距离α(m); 排放参数mg/L. SS. 枯水期; 124.6; 0.31; 200; 30; 9.8; 100; 341. ④混合过程长度计算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E混合过程长度估算公式计算本项目混合过程段长度。估算公式如下： 式中：Lm----混合段长度，m； B----水面宽度，m； α----排放口到岸边的距离，m； u----断面流速，m/s； Ey----污染物横向扩散系数，m2/s； 根据水利学报第45卷第4期《河流横向混合系数的研究进展》污染物横向系数公式如下： Ey=αyhu 式中：Ey-----污染物横向扩散系数，m2/s； αy-----无量纲系数； h-----为水深； u*-----为剪切流速； 顺直河段代表性αy表达式如下： αy=0.022（Wh）0.75 式中：W-----为河宽 h-----为水深 根据上式计算可知，混合过程长度为1648m。 ⑤排污口下游水质预测 采砂废水排水量为250m3/d，拟建排污段下游较为平直，河流可以简化为平直河流，排污段为点源连续恒定排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求和本项目的实际情况，选用纵向一维模型——连续稳定排放进行预测。 预测公式如下： α=kExu2 Pe=uBEx 式中：k-----污染物综合衰减系数，1/s； Ex-----污染物纵向扩散系数，m2/s； 污染物纵向扩散系数的计算：根据《技术方法》纵向离散系数经验公式如下： Ex=α1Bu 式中：α1-----为无量纲系数，取1； B-----河宽，m u-----为断面流速，m/s 计算可得，污染物综合衰减系数为62m2/s。 综合衰减系数的计算：采用两点法计算耗氧系数k值，计算公式如下： k=86400uΛxlnCACB 根据汉江断面水质监测结果，下游控制断面SS浓度大于上游本底断面SS浓度，控制断面与本底断面之间有悬浮物影响，无法用两点法计算k值；k值的取值范围为0.02-0.5，本次环评取最小值0.02进行计算。 故计算可得，0.027<α=12.90≤280，故采取对流扩散降解模型，公式如下： C(x)=C0exp[ux2Ex(1−1+4α)] C0=(CpQp+ChQh)[(Qp+Qh)1+4α] 式中：C----污染物浓度，mg/L； C0----河流排放口初始断面混合浓度，mg/L； x----河流沿程坐标，km。 Qp----污水排放量，m3/s； Cp----污染物排放浓度，mg/L； Qh----河流流量，m3/s； Ch----河流上游污染物浓度，mg/L。 预测结果见表7-3及表7-4。 表7-3 项目枯水期污水正常排放对汉江影响预测表 距离/m; 10; 50; 100; 200; 300; 400. SS/（mg/L）; 10.06055965; 9.567529903; 9.259750154; 9.054411405; 9.01139788; 9.002387581. 距离/m; 500; 600; 700; 800; 900; 1000. SS/（mg/L）; 9.000500141; 9.000104767; 9.000021946; 9.000004597; 9.000000963; 9.000000202. 表7-4 预测断面水质预测结果一览表 单位：mg/L 项目; 废水排放量（m3/s）; 河流流量（m3/s）; SS. 项目建设前预测断面水质; 0.00868; 124.6; 7. 项目建设后预测断面水质; 9.000000202. 评价标准; /; /; 25. 可知，枯水期采砂废水经1648m河段可达到完全混合，采砂废水正常排放情况下，项目所在地汉江下游1000mSS浓度可达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准（25mg/L），对汉江水环境影响较小。 （2）对下游水源保护区的影响分析 项目采砂范围和平段边界位于准保护区内、二级水源保护区之外，根据预测影响分析，项目采砂过程中溢流而出的采砂废水在开采河段全过程段均可达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准，在下游1648m河段可达到完全混合，即最远影响距离为1648m；因此，项目采砂废水对饮用水水源地水质无影响；环评要求项目明确采砂边界，禁止在一级、二级水源保护区内进行采砂作业，禁止运砂船在一级水源保护区和二级水源保护区停靠。 （3）采砂对水文情势影响分析 河流的水文要素包括降水、径流、蒸发、水位、水质、流速、流量、输沙、水温等，釆砂区开采对河流的降水、径流、蒸发、水温等没有明显的相互影响关系，对水质的影响已在前述分析。 采砂采用采砂船进行，采砂过程中，对采砂河段的水体产生一定扰动作用，对采砂范围内的水流流向以及流速等产生短期影响。类比同类工程的施工，影响作业面大约为半径20m的范围，基本不改变河道水面面积以及流量等，且随着工程结束，此种影响将逐渐消失。 采砂安排在非汛期进行，由于汉江水量较大，河道扰动对水文情势影响较小，且随着工程结束，此种影响将逐渐消失。河道通过采砂，将河道底泥、现有阻水障碍物等清除，使河道水流通畅，水位降低，河道采砂加深了河床，使得河道过水断面增大，过水能力增强；在来水流量不变的情况下，采砂工程实施后，水位将略有降低，相应的流速可能出现小幅的减小，但河床演变趋势不会发生大的变化，也不会明显改变河床冲淤变化。 （4）对汉江河道变化影响分析 河流是水流与河床交互作用的产物，而水流与河床交互作用则是通过泥沙运动的纽带作用来达到，从多年看，采砂河段冲淤是大体平衡的，江河滩地及河流中泥沙是水流及河床地质长期作用形成的沉积物，所以，河段中砂石的开采不可能通过河流的淤积在短期内得到补充，反而可能因为采砂改变了河段比降，引起进一步的冲刷；在河道中开采砂石，开采量往往相较于开采时期的补充量更大，补充量与开采量不平衡，势必会对河床产生影响，甚至造成河床纵向和横向变形，河床形势恢复缓慢，从而改变河流河势，影响河道演变。 对河道横向变化的影响 河道横向变化主要表现为弯道的发展和消亡，从而使弯道在平面上发生位移，可能会引起水流动力轴线及水流对凹岸顶冲点的变化，在采砂区上下游产生河道侵蚀或河岸崩塌，导致河道的不稳定，引发河堤的冲刷及河道的迁移。 项目采砂区域距离两侧河岸均有一定的安全距离，项目采砂活动引发河岸崩塌的可能性较小，对河道横向影响不大。 对河道纵向变化的影响 根据《河道采砂对河道河势及环境的影响》（王世安，张波，东北水利水电，2006年）的研究，河床的逐年下降与河道采砂直接关系，并且河床下降程度与开采量直接相关。原有大量砂石自河床被取走后，瓦解了原先砂石等沉积物的供应与输送之间的平衡；砂石的挖掘使该处的梯度变大，增加了河水切割河床的能量，砂石采集区的上下游有可能产生河道侵蚀，导致河道不稳定，引发河岸冲刷及河道迁移。另外，采砂会对河流输沙平衡有一定的影响，使河流河岸送砂量减少，损害河岸稳定性。 因此，本项目应严格控制开采强度，开采完成后对河道两边护堤进行修复，以减少对上下游河岸稳定性的影响，并适当疏竣保持河流的地貌。 （5）对泥沙情势影响分析 河道内砂、石、土料等是河床的重要组成部分，也是保持河势稳定和水流动力平衡不可缺少的物质基础。采砂工程实施后，工程区水位将略有降低，相应流速可能出现小幅减小，但河床演变趋势不会发生大的变暖，也不会明显改变河床冲淤变化。 在汉江河道采砂后将形成采砂坑，采砂坑上游缘产生下切力，在此作用力下，采坑边缘的河砂松动失稳，滑落并沉积在采坑内区域，在水流推移，在采坑边缘沉积会随着距离增大而有所减少。另一方面，河砂也会在河水中悬浮漂移并沉积，此部分沉积较相对于河砂推移较均匀平稳。 采砂区开采使得汉江河道水流更加顺畅，有效降低和减缓了原河道汛期洪水的水位和流速，减轻了洪水对河流的冲刷力，而上游的推移质泥沙在洪水冲击作用下，则缓慢向下游移动，进入工程区河段填充采砂形成的沙坑，使河床趋于稳定和达到新的冲淤平衡。 本项目通过科学、合理地开采砂石资源，严禁超深、超量开采河砂，严格按照本报告中规划的开采总量、采砂深度、采砂范围，有计划的进行开采；按照批准的开采范围、深度、采砂方式作业，合理开采砂石资源，规范、科学、有序的开采河砂，并配合管理部门的管理，项目采砂对汉江的泥沙情势影响不大。 （6）采砂活动对航运的影响分析 项目采砂河段目前没有设置航道，项目所在河段近30年没有采砂活动，亦没有采砂运输船活动，故河道采砂对通航安全影响问题不甚突出，但项目应仍应可结合航道整治与疏浚要求，安全、科学、有序进行采砂，为通航和航道整治创造有利条件。 在采砂工作开展后规范采砂，加强对采砂船只的有效监管，控制采砂船数，不得使用无船名、船号，无船籍港和无船舶证书的“三无”船舶进行采砂；禁止严重超载，违章航行，尽可能消除水上交通安全的隐患。 因此，项目采砂活动对航道运行影响较小。 （7）采砂对防洪安全的影响分析 项目开展河道采砂后，增加了过水面积，有助于洪水水位的降低，项目科学采砂应当按照河道、河势演变的客观规律和整治河道、保证防洪安全的需要，结合实际，确定采砂应在理顺水流中，拓宽河道主槽，增强河道输水、输砂能力，确保河道防洪工程安全为原则的前提下，充分考虑上下游，合理布设，有计划地开采河道砂石，保证河道砂石资源的科学开采利用。同时，每年汛后根据河势变化，河道管理部门根据实际情况，对河道采砂区划进行重新调整、审批。采砂活动必须确保河道整治需要，确保河道行洪安全，确保跨河、穿河、临河工程安全。 本项目严格控制采砂区域，严格控制开采量、控制开采高程，项目开采区与两岸堤防及相关防洪工程保持一定的安全距离，在采砂河段适量采砂对防洪安全不会带来不良影响。 （8）对地下水文情势影响分析 项目开采区域，汉江总体水文情势未发生变化，其周边补给的地下水水文情势也不会发生变化，采砂区域地下水保持能力不变；随着项目采砂活动的进行，项目开采河段的河床将会降低，但由于项目开采河段的长度及宽度相对于汉江河道较小，河水水位随河床下降降低幅度较小，项目采砂对汉江水位下降影响较小。因此，项目地下水水位下降较小，水量不变，地下水水文情势变化不明显。 3、噪声污染源分析及防治措施 （1）噪声源强 项目噪声污染源主要为采砂船、辅船、运砂船等，噪声值在75～90dB（A）之间。设备噪声值见表5-4。项目噪声防治措施为定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行；限制采砂时间，禁止夜间采砂；各类水泵减震降噪。 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次预测计算采用导则推荐的户外声传播计算模式，计算公式如下： 户外声源传播衰减 利用A声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，本项目声源按照点源考虑，Adiv=20lg（r/r0）； Abar—遮挡物引发的A声级衰减量； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，本项目空气引起衰减计算，Aatm=a（r-r0）/1000； Agr—地面效应衰减，本区域为汉江，可不考虑地面衰减； Amisc—附加A声级衰减量； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （3）噪声预测结果 项目夜间不作业，仅考虑昼间噪声对周围环境的影响。利用上述预测模式预测分析采砂作业主要声源同时排放噪声最为严重影响状况下，这些声源对采砂船边界声环境叠加影响，预测结果见表7-5。 表7-5 各噪声设备与厂界距离 单位：dB（A） 序号; 声源设备; 数量; 噪声源强dB(A); 不同源距离（m）的噪声预测值dB(A). 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 55m; 100m. 1; 采砂船; 1; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 55.2; 50. 2; 辅船; 2; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 55.2; 50. 3; 运砂船; 3; 90; 70; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 55.2; 50. /; 叠加; /; 94.8; 74.8; 68.8; 65.3; 62.8; 60.8; 60.0; 54.8. 根据预测结果可知，最不利情况下在距离噪声源边界55m时，项目昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；项目采砂区汉江河道较宽，宽度约为200m，故项目噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物对环境的影响分析及防治 - 运营期固体废物主要为员工生活垃圾和采砂船废机油。 - 生活垃圾：产生量为3.3kg/d，0.693t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置。 废机油：产生量为1.0t/a，废机油属于危险废物，定期交由资质单位处置。项目采砂船上已设置专门的储藏室储藏回收的危险废物，储藏室应做到通风、防雨、防晒、防漏，设置专门的废机油收集桶，废机油暂存于废机油桶中，定期交由资质单位处置。 可知，运营期固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、对沿线村庄环境影响分析 本项目采砂船采砂过程中、运砂船运输过程中将会对沿线敏感点声环境质量产生一定的影响，因此，环评要求建设单位采取措施，减少交通噪声对周围村庄声环境质量的影响，项目噪声防治措施如下： - 定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行； - 限制采砂时间，禁止夜间采砂、运输； - 各类水泵减震降噪； - 船只经过村庄、居民集中区等敏感点时禁止鸣笛，减速慢行； 采取合理的防治措施后，采砂船、运砂船对沿途村庄的声环境影响可以接受。 6、水生生态环境影响分析 （1）对水生生态的影响途径 采砂工程对水生生态系统影响的主要途径见表7-6。 表7-6 采砂对水生生态的影响途径 内容; 对水生生态的影响; 对水生生物生境的影响. 采砂; 采砂期扰动局部水域，导致底栖生物、水生植物损失；河床底质基质发生改变，影响底栖生物、水生植物繁衍，对鱼类栖息和摄食产生不利影响。; 改变河床底质，破坏水生植物，减少鱼类的食物来源，采砂噪声会使鱼类避，河床下降影响鱼类的生活习性。. 由上表可以看出，工程对水生生态的主要影响途径为：采砂期扰动局部水域，导致底栖生物、水生植物损失；河床底质基质发生改变，影响底栖生物、水生植物繁衍，对鱼类栖息和摄食产生不利影响。 （2）对水生生境影响 采砂过程中，将扰动河床，使采砂区局部水生生境质量有所下降，并增加采砂船漏油对水体污染风险，影响水生生物栖息环境，该种影响属暂时性、可逆影响。部分河道水深增加、流速加快，水生生境的连通性将有所改善，但原河道的河流形态和流场将发生改变，对部分水生生物的栖息环境产生一定影响。项目实施后，局部河床底质发生改变，底栖生物、水生植物等的着生空间减少，栖息环境的稳定性将降低。 项目采砂河段内不存在各级水生生物自然保护区和主要产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。且采砂区面积范围较小，规划工程对所在河段的总体水生生境而言属于局部小范围的影响，对水生生态系统的改变是局部的。 （3）对水生生物的影响 ①噪声对水生生物的影响 工程采砂期间主要噪声为采砂船、辅船、运砂船产生的噪声。各种采砂机械的操作，均将产生噪声，噪声声级在75～90dB（A）之间。噪声对鱼类的影响主要是造成鱼类回避，或对噪声的适应；工程结束后，人工噪音消失，鱼类就表现恢复正常；因此，项目运营过程中噪声不会对鱼类造成太大影响。 ②水环境对水生生物的影响 采砂活动会造成局部范围的水体悬浮物浓度增加，悬浮物对鱼卵仔稚鱼有不利影响，悬浮物的浓度增加会影响鱼类胚胎发育；堵塞幼体鳃部，造成鱼类缺氧而死亡。悬浮物沉降后，泥砂对鱼卵的覆盖作用，使孵化率大幅度下降。 由于采砂作业中局部悬浮物浓度增高，水质透明度下降，抑制浮游植物繁殖生长，从而导致初级生产力下降，进而影响以浮游植物为食的浮游动物的丰度，影响鱼类幼体的摄食率，最终影响其发育。悬浮物沉降后，对水中的底栖生物、鱼卵及鱼苗等有显著影响。 采砂期因水质污染对采砂区域及下游的水生生物将有一定不良影响；但项目开采区仅设置1艘船进行采砂作业，影响范围有限，且由于水体的流动和稀释作用悬浮物对水环境水质的影响逐步降低，采砂作业对水生生物影响降低；随着采砂作业的结束，采砂区水流流速趋于平缓，泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，水生生物可逐渐恢复到原有水平。 （4）水生生态系统服务功能和生物多样性变化趋势 项目采砂区对汉江河流水生生态系统服务功能和生物多样性影响情况如下： 采砂作业影响河流水质净化，影响河流降解水体污染物的服务功能。在可采区进行河道采砂作业，将使采砂区及下游水体中悬浮物大量增加，造成水体中溶解氧含量降低，因此，河道采砂对水质净化服务功能的发挥产生不利影响。 河道采砂作业将使河道涵养水源的能力逐渐下降，影响河道生态系统的平衡，使河流生态环境质量逐渐下降。 河道采砂作业影响水生生物多样性，采砂作业将直接破坏水生生物的栖息环境，造成采砂范围及附近水流和河床底质发生变化，给鱼类等水生生物的栖息和繁衍带来一定的不利影响；在采砂的过程中会翻卷起大量的泥砂，会影响鱼类的正常繁殖及鱼类的正常呼吸，尤其对刚孵出的鱼苗呼吸更为有害。同时直接破坏了河床底栖生物的生存环境，相应的减少了鱼类的食物来源。 上述影响随着采砂结束而得到减缓，不至于造成对水生生物的累积性影响。 （5）水生生态环境保护措施 为减免河道采砂对汉江水生生态环境的影响，环评要求建设单位做到以下几点： ①加强对污染物的管理，废柴油暂存于储藏室专用废柴油收集桶，定期交由资质单位处置；生活污水采用船舶专用收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田；生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置；禁止将废柴油、生活污水、生活垃圾等废弃物排入汉江中。 ②严格控制采砂区域、开采量、开采高程、采砂船舶数量，合理有序进行开采；开采期限自2019年5月9日起至2020年5月8日止，实行昼采夜停作业制，采砂船每日作业时间不超过8小时。在开采期限内提前达到控制总量时，应终止采砂作业。禁采期（每年6月1日至10月15日）禁止进行采砂作业。 ③对采砂作业河段进行动态观测，随时跟踪分析，根据变化情况，及时做出应对调整，减免对水生生物、河势变化、河流功能等的不利影响。 7、服务期满后环境影响分析 服务期满后与运营期相比，此时的生产活动已停止，将不再产生废水、废气、固体废物、工业噪声，对自然环境各要素的影响趋于减缓，不再对环境产生不良影响。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的就是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。 （1）评价依据 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项危险物质为采砂船运输过程中使用的燃料柴油。 环境风险潜势初判及评价等级 危险物质数量与临界量比值（Q）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本建项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表7-7。 表7-7 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 柴油; /; 20; 2500; 0.008. 可知，物质的总量与其临界量的比值Q＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险识别 主要风险物质 本项目风险物质为柴油，危险性见表7-8。 表7-8 柴油理化及危险特性一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 生产系统危险性识别 项目生产系统危险性主要为采砂船柴油泄漏溢油事故，一方面，采砂船舶在采砂作业或行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起柴油跑、冒、滴、漏事故；另一方面，由于船舶本身出现设施损毁，或者发生船舶碰撞，有可能使柴油溢出。 可能影响环境的途径 项目涉及的危险物质为柴油，存在的事故类型为柴油泄漏溢油的风险，环境风险类型及有害物质影响途径识别见表7-9。 表7-9 主要事故风险类型及有害物质扩散途径识别 事故类型; 主要有害物质; 主要危害; 有害物质扩散识别途径. 泄漏; 柴油; 泄露后的液体挥发产生的有机废气对大气环境造成一定影响；泄漏液体对下游饮用水水源保护区、水生生物等将造成不良影响; a.有机废气污染大气环境 b.泄漏柴油污染汉江. （3）环境风险分析 大气环境风险分析 项目发生柴油泄漏事故，油膜会随着水流向下游漂移扩散。泄漏柴油挥发产生的非甲烷总烃将对大气环境造成一定的影响。 水环境风险分析 对饮用水水源保护区的影响：发生溢油事故，油膜将会随着水流向下游漂移，油膜一旦到达拟划定的大力滩村饮用水水源地范围内，将会对水源地的水质造成恶劣影响。因此应严格防范船舶溢油事故的发生，一旦发生应立即采取应急措施，防止油膜向下游水源地扩散。 对水生生物影响：油膜对水生生物影响较大。油品不同组分中，低沸点的芳香族烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，均会对水生生物构成威胁和危害，直至死亡。 综上所述，一旦发生溢油事故，污染因子石油类将会对区域内水生生物、水源地等构成一定威胁，故必须严格落实各项风险防范措施和事故应急预案。 （4）环境风险防范措施和应急要求 降低溢油事故风险的防范措施 ①建立健全安全防污机制 避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，必须认真贯彻安全第一，预防为主”的方针。建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。 ②降低风、浪、流、雾的影响 加强与气象部门的联系，获得早期的气象资料，制订相应的安全措施，保证船舶安全。自然原因是造成事故的主要外因，自然原因风险应引起足够的重视。在能见度不良或通航条件恶劣时，船舶操纵困难，应尽可能避免通航。在航船舶应特别谨慎驾驶，防止事故发生。为避免大波浪及恶劣天气对泊船舶产生影响，确保船舶的安全，建议船舶采取增加系泊缆绳数量等措施来提高船舶泊稳安全性。 减轻事故后果的防范措施 应急防备的建设需求： 一旦燃料油流入水域，立即对事故船只周边铺设围油栏，对泄露燃枓油进行回收。处理方案为围油栏一人工回收一机械回收一吸油材料一消油剂；对该地区进行戒严，防止明火，同时将溢油事故报告水上安全监督部门，一旦自身不能控制溢油，则马上要求有关求救。 ①应急设备配备方案有： 液拦截设备：充气式围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备 溢液回收设备：吸油毯、吸油机。 消防设备：消油剂及喷洒装置。 工作船：就近调动船只，进行围油栏敷设，回收溢油作业。 ②设备维护保养 a.建立设备维护保养制度，建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门人员对各租赁采砂船设备进行管理， 定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急人员，熟悉设备的操作使用方法，确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。 b.培训、演习 在保证设备能正常使用的同时，至少举行一次船舶防污染应急演习。 ③实时监测溢油扩散动态 船舶溢油事故一旦发生后，在进行事故应急处理的同时，实时监测溢油扩散动态，根据船舶污染事故发生地点和时间，结合风向和潮位，及时判断溢油漂移扩散的方向并通知可能影响的单位。 （5）应急预案 建设单位尚未制定专门的船舶污染应急预案。应该参照中华人民共和国海事局船舶处编制的《港口（码头）油污应急计划编制指南》进行编制并报当地海事主管部门备案，编制的应急预案应该明确以下内容： ①分工明确的组织指挥机构及有关职责。明确应急领导、指挥机构、日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并列出详细的内部应急人员联系方式。 ②内外报告程序。规定公司内部报告程序及报告内容，规定外部报告的要求、程序，并列出外部报告单位联系方式。 ③制定应急响应程序。明确公司内部各个应急部门的具体应急反应行动，并注意与上一级应急预案相衔接。 ④汉江一旦发生溢油，后果不可预测。应急预案中需要针对汉江水流特征，制定切实可行的溢油预警措施及溢油应急处置程序和措施，并根据演习结果及时修订。 ⑤附上已有的溢油应急物资设备明细表、采砂区平面布置图等。列出协议的溢油应急物资设备种类、数量以及联系方式，并明确定期联络机制以确保联络方式有效可靠。 ⑥应列出周边敏感资源管理方的有效联系方式，并明确定期联系机制，以在污染事故发生时能够及时通知受影响的敏感资源管理方采取应对措施。 ⑦规定每年至少组织一次或以上应急救援预案演练，明确演练内容，并根据演习结果及时修订应急预案，标明应急预案修订的不同版本及修订日期，以明确应急预案的时效性。 （6）风险评价结论 项目实施后，一旦在汉江采砂区发生溢油事故，若不采取措施，将可能对饮用水水源保护区、水生生物等造成不利影响。为了避免溢油事故发生，建设单位、当地主管政府部门应编制水上突发事件应急预案，成立事故风险应急反应中心，建立一套完备的区域事故风险防范管理体系和溢油应急设备库一旦发生风险事故，可及时采取事故应急措施。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 汉江焕古至和平段河道采砂项目. 建设地点; 陕西省; 安康市; 紫阳县; 焕古集镇下码头至和平段. 地理坐标; 经度; 109°32'46.40"; 纬度; 35°57'17.92". 主要危险物质及分布; 主要危险物质为柴油，项目生产系统危险性主要为采砂船柴油泄漏溢油事故。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：发生柴油泄漏，轻组分油易挥发，因此对事发处的大气环境有一定影响。但挥发量较小，产生的挥发性气体对大气环境影响很小。 地表水：发生柴油泄漏，对水源地，汉江下游各类保护区的水质和水生物可能产生不利影响。. 风险防范措施要求; （1）加强对加燃料油过程的监管；（2）加强、规范船舶废弃物的接收管理工作；（3）配备围油栏、吸油粘、溢油分散剂、储存装置等应急物资。（4）制定应急预案（5）建立建设单位、主管部门、当地政府和环境敏感资源主管部门环境风险应急联动体系。. 填表说明：拟建项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价等级确定为简单分析。. 9、环境管理及监测计划 建设项目在运营期将对环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻污染，以实现预定的环保目标。 （1）运营期环境管理 由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况。 由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。 环境管理计划： ①编制环境保护验收报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查； ②贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； ③严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； ④完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； ⑤按照环境管理计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑥加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； ⑦参与编制企业风险事故应急预案； ⑧负责编制企业年度环境保护管理计划。 （2）环境监测计划 为及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 导则》（HJ819-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，项目监测计划见表7-11。 表7-11 运营期环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 噪声; 敏感点; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; 项目所在地汉江上游500m，下游1000m; SS; 每年一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 10、环保投资估算及竣工环保验收清单 本项目总投资1000万元，环保投资18万元，环保投资占总投资的1.8%。项目具体的环保投资估算见表7-12。项目竣工环保验收清单见表7-13。 表7-12 项目环保投资表 污染类别; 污染源; 环保措施相关参数; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 生活污水收集池，容积为1m3; 0.5. 噪声; 船只; 水泵减震; 2. 固体 废弃物; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 废机油; 危险废物储藏室、废机油收集桶、交由资质单位处置; 5. 水生生态; 加强污染物排放管理；控制开采规模；动态观测; 5. 风险措施; 建立健全安全防污机制；降低风、浪、流、雾的影响；溢油事故应急处置措施；制定环境风险应急预案; 5. 总计; /; 18. 表7-13 竣工环保清单 污染源类别; 治理措施; 数量; 位置; 验收标准. 废水; 生活污水; 生活污水收集池; 1个; 采砂船; 综合利用，不外排. 噪声; 船只; 水泵减震; /; 采砂船; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 采砂船; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定. 废机油; 危险废物储藏室、废机油收集桶、交由资质单位处置; /; 采砂船.

项目污染物排放及相应管理要求清单

| 污染源类别 |  | 主要环境保护治理措施 | 主要运行参数 |  | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量与规模 | 位置 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水收集池 | 1座 | 采砂船 | / | / | 沉淀后洒水绿化 |
|  | 采砂废水 | / | / | / | SS 341mg/L | SS 17.90t/a | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 | 若干 | 采砂船 | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 废机油 | 危险废物储藏室、废机油收集桶 | 1座 | 采砂船 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定 |
| 噪声 | 定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行；限制采砂时间，禁止夜间采砂；各类水泵减震降噪 |  |  | 采砂船 | / | / | 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃油废气 | CO、CmHn、NOx、SO2、烟尘 | 稀释扩散 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 采用生活污水专用收集池进行收集，定期运至岸边，用于浇灌农田 | 合理处置 |
|  | 采砂废水 | SS | 采砂船沙仓中溢出的采砂废水排入汉江 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 配备垃圾桶，生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置 | 合理处置 |
|  | 采砂船 | 废机油 | 设置废机油桶统一回收废机油，定期交由资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 运输车辆 | 噪声 | 定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行；限制采砂时间，禁止夜间采砂；各类水泵减震降噪，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： ①加强污染物的管理，禁止将废柴油、生活污水、生活垃圾等废弃物排入汉江中。 ②严格控制采砂区域、开采量、开采高程、采砂船舶数量，合理有序进行开采；禁采期（每年6月1日至10月15日）禁止进行采砂作业。 ③对采砂作业河段进行动态观测，随时跟踪观测和分析，根据变化情况，及时做出应对调整，减免对水生生物、河势变化、河流功能等的不利影响。 通过采取上述措施，采砂作业对生态环境的影响随着采砂结束而得到减缓，对生态系统、水生生物等不会造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、项目概况 紫阳县紫金采砂有限公司汉江焕古至和平段河道采砂项目建设地点位于汉江焕古集镇下码头至和平段，项目于汉江焕古集镇下码头至和平段进行河道采砂作业，配置采砂船1艘、辅船2艘、运砂船3艘，年控制采砂量7万m3；运输路线为水路外运；项目总投资为1000万元，环保投资为18万元。 2、产业政策相符性 - 国家产业政策符合型分析：本项目石材开采项目，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于“限制类”和“淘汰类”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。 项目已于2019年5月5日取得《紫阳县发展和改革局关于紫阳县紫金砂石有限公司汉江焕古至和平段河道采砂备案的通知》（紫发改投资[2019]313号）（详见附件）；于2019年5月9日取得陕西省河道采砂许可证（紫阳县采证字[2019]第002号）。项目建设符合陕西省产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中紫阳县自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，可知，紫阳县为达标区。 （2）声环境质量现状 项目开采区沿线敏感点间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。 （3）地表水环境质量现状 由监测结果可知，项目地地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，SS参照满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准（25mg/L）。 4、营运期环境影响分析与污染防治措施 （1）大气环境影响分析与污染防治措施 项目运营期废气主要为采砂船、辅船、运砂船作业过程中产生的燃油废气，根据工程分析可知，项目柴油燃烧废气污染物排放量为CO4.05t/a、CmHn 0.44t/a、NOx2.63t/a、SO2 1.07t/a、烟尘0.37t/a。；燃油废气污染物排放量较小，且采砂区域较为开阔，污染物稀释扩散不会对周围环境产生不良影响。 （2）水环境影响分析与污染防治措施 运营期废水主要为生活污水和采砂船溢流沉淀后的采砂水；生活污水采用生活污水收集池进行收集，定期运至岸边浇灌农田；采砂船沙仓中溢出的采砂废水排入汉江，根据预测可知，枯水期采砂废水经1648m河段可达到完全混合，采砂废水正常排放情况下，项目所在地汉江下游1000mSS浓度可达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准要求，对汉江水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析与污染防治措施 项目噪声污染源主要为采砂船、辅船、运砂船等，噪声值在75～90dB（A）之间。项目噪声防治措施为定期检查，加强设备维护保养，确保设备正常运行；限制采砂时间，禁止夜间采砂；各类水泵减震降噪。本项目运营后交通噪声对敏感点声环境不会产生明显不利影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 运营期固体废物主要为员工生活垃圾和采砂船废机油。生活垃圾由垃圾桶收集后，按照环卫部门要求处置；废机油，设置专门的废机油收集桶，废机油暂存于废机油桶中，定期交由资质单位处置。运营期固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 6、环境管理与监测计划 环境管理：制定完善的环境管理体系，设置完善的环境管理机构，接受当地环境管理部门的监督和指导。 监测计划：定期委托有资质单位对污染物进行监测，其中：废水，项目所在地汉江上游500m、下游1000m监测SS；噪声监测采砂区沿线敏感点，满足相应的控制标准。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及当地规划要求。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，可减缓生态环境影响，项目建设可行。 二、建议 （1）加强设备维修保养，确保其采砂船处于良好状态。 （2）制定开采计划，合理有序进行开采作业。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日