建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称:   日用品清洁消毒中心建设项目

建设单位(盖章):    紫阳县洁加净洗涤有限公司

编 制 单 位:    安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：	9

2建设项目所在地自然环境简况	10

3环境质量状况	12

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	12

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	14

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	18

5.1工艺流程简述	18

5.2主要污染工序	20

6项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7环境影响分析	29

7.1施工期环境影响分析及防治措施	29

7.2运营期环境影响分析及环保措施	30

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9结论与建议	48

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目厂区四至示意图；

3、项目场地现状照片；

4、监测点位图；

5、水系图。

附件：

1、紫阳县洁加净洗涤有限公司《环评委托书》；

2、紫阳县发展和改革局《关于紫阳县洁加净洗涤有限公司日用品清洁消毒中心建设项目备案的通知》（批准文号：紫发改投资〔2019〕237号）；

3、《营业执照》；

4、秦岭区域投资项目征求意见单（项目在线审批监督平台代码：2019-610924-80-03-010006）；

5、建设用地协议书

6、《环境监测报告》；

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 日用品清洁消毒中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县洁加净洗涤有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 危才忠 |  |  | 联 系 人 |  | 危才忠 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县蒿坪镇平川村陈家沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13488209788 |  | 传 真 | — | 邮政编码 |  | 725300 |  |
| 建设地点 | 紫阳县蒿坪镇平川村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 紫发改投资〔2019〕237号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | O8030洗染服务、O8219其他清洁服务 |  |  |
| 占地面积（m2） | 2820 |  |  | 绿化面积（m2） |  | 200 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2096 | 其中:环保投 资(万元) |  | 92 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.4% |
| 预计投产时间 | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概述 1、项目由来 近年来，各级政府普遍加大了对公共卫生事业的重视，《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等制度相应出台，尤其是在爆发“非典”疫情后，从中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公共卫生用品消毒中心势在必行。创办消毒公司有利于政府实施和执行《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》，使公共卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁，同时也成为城市文明建设的一个亮点，反映现代文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展；随着社会经济的不断发展，地区酒店、宾馆业对配套床上用品的洗涤需求不断增加，各酒店的开发经营者在酒店建设时都在考虑资金的合理利用，大多酒店不具备自己专门的洗衣房，洗涤服务业市场前景广阔，经济效益较高。当前紫阳县域内各酒店和宾馆，基本上都没有规范的洗衣房，部分自行清洗的布草质量得不到保证。综合考虑到紫阳县域对餐具清洗消毒及布草清洁消毒的需求，紫阳县洁加净洗涤有限公司在紫阳县蒿坪镇平川村投资建设日用品清洁消毒中心建设项目，项目新建厂房2820m2，购置设备1633台（套），建立洗消252万套餐具、600万套布草生产线各一条，配套建设餐厅厨房、材料间、办公室等配套设施。项目预计2019年10月开始建设，2020年3月建成投入运营。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 本项目经紫阳县发展和改革局《关于紫阳县洁加净洗涤有限公司日用品清洁消毒中心建设项目备案的通知》（批准文号：紫发改投资〔2019〕237号）备案。依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）分析，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目，符合国家产业政策。 （2）与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相关内容，安康市共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%，人口127万人。紫阳县秦岭生态环境保护区主要划分在汉江以北的蒿坪镇、洞河镇、城关镇、焕古镇、双安镇、汉王镇等镇，本项目位于安康市紫阳县蒿坪镇平川村，属于《安康市秦岭生态环境保护规划》中适度开发区，项目已取得秦岭区域投资项目征求意见单（项目在线审批监督平台代码：2019-610924-80-03-010006），且已取得行政主管部门的盖章同意，项目在生产过程中产生的废气、废水在处理后达标排放，固体废弃物妥善处理的情况下，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响。 （3）规划选址相符性 项目选址于紫阳县蒿坪镇平川村，项目洗涤、消毒过程均在封闭式钢结构板房中进行，对周边环境不会造成影响。场区所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物主要是清洗废水、蒸汽发生器废气、厨房油烟废气和机械噪声，通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹、饮用水源保护区以及其他需要特殊保护的范围内，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 （4）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于秦岭生态保护范围内的适度开发区，不在风景名胜区范围，不在自然保护区范围。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准。根据现状监测结果，评价区地表水水质监测指标达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为清洁消毒中心建设项目，主要使用能源为电能、水、液化石油气，资源总量利用量较小。; 符合. 环境准入负面清单; 项目位于陕西省安康市紫阳县，项目不在陕西省发展和改革委员会《陕西省紫阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）之内。; 符合. 3、评价工作过程 为了预测评估该项目运行过程中对环境带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》“三十九、卫生”中“116宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒”项目，需自建配套污水处理设施的编制报告表，其他编制登记表，本项目废水经自建的污水处理设施处理后排入污水管网，应编制报告表；因此，紫阳县洁加净洗涤有限公司于2019年8月20日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 我公司接受委托后立即组织专业技术人员对项目建设地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《紫阳县洁加净洗涤有限公司日用品清洁消毒中心建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 1.1.2 编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； 2、规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （3）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会令第9号）（2013.5.1）； （4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （8）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号），2016.11.24； （9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （10）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （11）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （12）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （13）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （14）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》，2004.9； （15） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004.11； （16） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13； （17） 陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （18） 陕西省人民政府办公厅《关于印发水污染防治2018年度工作方案的通知》（陕政办发[2018]23号），2018.5.8； （19）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9； （20）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号），2018.2.9； （21）《陕西省青山保卫战行动方案》（陕政发〔2019〕7号），2019.3.18； （22）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （23）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （24）安康市人民政府《关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》（安政发[2015]16号）； （25）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （26）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2019年实施方案》； （27）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （28）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》（安发〔2014〕2号）； （29）《安康市国家主体功能区建设试点实施方案》（2014—2020年）； 3、环评导则 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016） （6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （10）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）。 1.1.3项目选址 本项目位于紫阳县蒿坪镇平川村，地理中心坐标为108°37′53.123″E，32°35′5.802″N，海拔高程522m，项目地北侧紧邻周边居民钢构架式停车库房，北侧75m~250m范围内呈带状分布着村民住户约35户（约123人）；南侧紧邻周边居民住户生活垃圾临时堆存点，东南侧30m~160m范围零散分布着村民住户14户（约49人）；西侧紧邻村级道路，15m~76m处为蒿坪镇平川村居民安置点，有6栋6层居民楼房（约72户252人）；东侧紧邻陈家沟河沟，其为季节性河沟，更大范围内为耕地，58m~121m范围有村民住户3户（约11人）。项目地理位置见附图1，厂区四至关系见附图2，场区现状照片见附图3。 1.1.4建设内容及规模 1、项目基本情况 （1）项目名称：日用品清洁消毒中心建设项目 （2）建设单位：紫阳县洁加净洗涤有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：紫阳县蒿坪镇平川村 （5）建设规模：新建洗碗车间、洗衣车间各一间，配套建设餐厅厨房、材料间、办公室、蒸汽房等，设置年洗消252万套餐具，600万套布草生产线各一条，自建污水处理设施。 （6）项目投资：总投资2091万元 2、建设内容 该项目具体建设内容详见表1.2。 表1.2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程 名称; 建设内容与规模. 主体 工程; 洗碗车间; 修建洗碗车间一座，为单层钢构架活动板房结构，建筑面积1122 m2，内部设置会议室、办公室、接待室、餐厅厨房以及洗消餐具生产线一条，配备有分渣机、清洗机、烘干消毒机、包装机等设备。. 洗衣车间; 修建洗衣车间一座，为单层钢构架活动板房结构，建筑面积441m2，内部设置洗消布草生产线一条，配备有洗涤机、烘干机、烫平机、折叠机等。. 辅助 工程; 材料间; 修建材料间一座，为单层钢构架活动板房结构，建筑面积117m2，主要用来进行洗洁精、浸泡粉等洗涤药剂的存放。. 仓库; 修建仓库一间，为双层钢构架活动板房结构，建筑面积252m2，一楼主要用来进行清洗消毒完成的餐具和布草的临时存放，二楼充当员工宿舍。. 餐厅食堂; 设置于洗碗车间内，面积约150m2，食堂设2个基准灶头(小型食堂)，可容纳员工60人就餐。. 公用 工程; 供电; 由蒿坪镇供电线路接入厂区配电室，自设变压器一台。. 供水; 由蒿坪镇供水管网供给。. 供气; 本项目餐具清洗用热水采用蒸汽间接加热，布草清洗后的烘干烫平过程也采用蒸汽，项目蒸汽由一座1t/h蒸汽发生器提供。. 采暖; 采用分体式外挂空调供暖。. 环保 工程; 废气处理; 蒸汽发生器废气通过不低于8m高排气筒达标排放；油烟废气采用油烟净化器收集、处理后引至楼顶排放；污水处理站恶臭气体通过喷洒除臭剂及做好绿化措施减少其对周围环境的影响。. 固体废弃物处理; 生活垃圾由环卫部门定期清运处理；包装废物由废品回收站回收；气浮池油污交有资质单位处理；污水处理站污泥交环卫部门卫生填埋处理。. 废水处理; 自建污水处理站一座及化粪池一座，清洗废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入蒿坪镇污水处理厂进行集中处理。. 噪声处理; 各类清洗设备均安置于封闭厂房内，基础减震、安装消声器。. 绿化; 绿化面积200m2。. 3、产品方案 具体产品方案见表1.3。 表1.3 项目产品方案 编号; 产品名称; 年洗消量; 单位. 1; 酒店、宾馆布草; 600; 万套. 2; 餐具; 252; 万套. 4、主要机械设备 本项目主要设备见表1.4所示。 表1.4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 餐具洗消生产线. 1; 分渣机; 3; 台. 2; 清洗机; 2; 台. 3; 烘干消毒机; 4; 台. 4; 分拣机; 2; 台. 5; 餐具包装机; 3; 台. 6; 筷子包装机; 3; 台. 7; 工作台; 4; 个. 8; 空气泵; 2; 个. 9; 蓄水池; 2; 个. 10; 净水器; 2; 组. 11; 不锈钢管道; 2; 组. 12; 手推车; 8; 个. 13; 周转箱; 1500; 个. 布草洗消生产线. 14; 洗涤机; 6; 台. 15; 烘干机; 4; 台. 16; 烫平机; 8; 台. 17; 折叠机; 2; 台. 18; 周转箱; 12; 个. 19; 工作台; 4; 个. 其他配套设备. 20; 蒸汽发生器; 1; 台. 21; 分压器; 1; 台. 22; 蒸汽管道; 5; 组. 23; 配送小推车; 26; 台. 24; 污水处理设备; 1; 套. 25; 排污管道; 2; 组. 26; 空压机; 2; 台. 27; 储水罐; 1; 个. 28; 储水池; 8; 个. 29; 变压器; 1; 台. 30; 配电柜; 3; 组. 5、原辅材料消耗 表1.5 原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年需用量; 主要成分; 来源. 1; 洗衣粉; 40t; 阴离子、非离子表面活性剂，软水剂，污垢悬浮剂; 外购. 2; 中和酸粉; 12t; 有机酸、螯合剂、表面渗透剂、分散剂; 外购. 3; 柔顺剂; 20t; 柔软剂、抗静电剂、分散剂、助剂; 外购. 4; 乳化液; 8t; 有机溶剂、增白剂等; 外购. 5; 洗洁精; 22.5t; 表面活性剂、食用香精和软化水等; 外购. 6; 浸泡粉; 12t; 阴离子、非离子表面活性剂、络合剂、超强洁净因子等; 外购. 7; 包装膜; 10t; /; 外购. 8; 筷套; 10t; /; 外购. 9; 液化石油气; 13.2万m3; 主要由碳氢化合物组成，主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等; 外购. 主要材料成分及理化性质 洗衣粉：主要成分有阴离子表面活性剂、少量非离子表面活性剂，再添加一些助剂，如TP、硅酸盐、元明粉、荧光剂、酶等，经混合、喷粉等工艺制成。洗涤过程添加洗衣粉后将产生大量表面活性剂、少量TP混合物、悬浮颗粒，使水体COD、LAS、TP、SS含量增高。 中和酸粉：主要成分为酸式钠盐和荧光成分，无毒性，能中和布草中多余的碱，有限去除布草漂洗过程中的气味和吸附在布草上的沉积物等，调整织物pH值，防止织发黄发黑，有利于改善上浆和柔软效果，使布草更洁白、鲜艳、耐用。 乳化器：主要是表面活性剂与矿物油和油脂的混合物，无毒性，其分子中同时具有亲水基和亲油基，它聚集在油/水界面上，可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量，从而提升乳状液的能量，增强洗衣粉的去污能力。 洗洁精：洗洁精的主要成分是表面活性剂、食用香精、软化水、烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂，用以去除油渍。 1.1.5公用工程 1、供配电 本项目供电由紫阳县蒿坪镇供电电网供给，用电线路引至厂区，厂区内设配电室，项目电力供应可以得到保障。 2、供气 本项目餐具清洗用热水采用蒸汽间接加热，布草清洗后的烘干烫平过程也采用蒸汽，项目蒸汽由一座1t/h燃液化石油气蒸汽发生器提供。 3、给、排水 给水：项目生产及生活用水依托城镇供水管网供给。 排水：采用雨、污分流制。清洗废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入蒿坪镇污水处理站进行集中处理。 1.1.6工作制度与劳动定员 本项目劳动定员60人，年工作时间300天，每天一班，生产8小时。 1.1.7项目投资 项目计划总投资2091万元。 1.1.8项目厂区平面布置 1、布置的基本原则 （1）在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的布置应满足生产工艺的要求，确保生产过程的连续性，使作业流水线最短，生产最便捷。 （2）按照生产工艺流程进行合理布置，做到人流、物流分开，原料与成品分开。 （3）生产区和车间布置严格按照国家现行安全、卫生等规范的要求。 2、平面布置合理性分析 本项目地为南北朝向的矩形，洗碗车间布设于厂区最北侧，朝南依次布设洗衣车间、材料间、仓库；办公室和餐厅厨房设置于洗碗车间内，员工宿舍设置在仓库二楼，极大的节省了项目用地，避免了土地资源的浪费，项目所有洗消流程均在封闭厂房内进行，对周边居民影响不大。 总体上讲，本项目的总平面布置是合理的，实现了员工办公、生产的分离，厂区各功能区的紧凑布局节省了用地资源，且便于管理，同时生产加工区的合理封闭布局减轻了生产加工过程中对周边住户的影响。 |
| ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况，所在区域环境质量现状良好，不存在主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 紫阳位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩──兵房街地层区和北部紫阳──平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征:汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。地面海拔277~2522米，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内2000米以上高峰11座。北部为低山区，海拔多在600米左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为1500米左右，山势较陡，水系发育、切割深度一般在1000米左右；东南部高山区海拔多在1800米~2100米间，峡谷深邃，峰岭陡峭。本项目位于紫阳县蒿坪镇平川村，项目所在地地势呈南高北低。 2.2地质构造 紫阳县横跨扬子准地台，秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰──麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰──麻柳坝断裂(F6)、高桥──八仙街断裂(F7)、红椿坝—曾家坝断裂(F8)，一般性断裂有白鹤—铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王──双安断裂。境内岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚──厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散粘性碎石土类等。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修正）规范附录A，紫阳县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值为0.35s。 2.3气候、气象 紫阳县域因北有秦岭和凤凰山阻隔西北寒流，南有任河谷地输送暖流，故夏天无酷暑，冬无严寒。紫阳县气候属于北亚热带湿润季风气候，年平均气温15.0℃，年平均最高气温20.2℃，年平均最低气温11.2℃，最热月（7月）月平均气温25.7℃，最冷月（1月）月平均气温3.5℃，极端最高气温41.2℃（1994年8月4日），极端最低气温-8.9℃（1991年12月28日）；年平均降雨量1109.4mm，湿润指数1.94，年最大降水量1683.2mm，最小降水量711mm，降水年际间分布不均，变异系数为17%~25%，降水年内月、季间分布也不均，具有强烈的季节性和空间性，降水多集中在7、8、9月，占全年降水量的46.44%，冬季最少，仅占全年降水量的3%，受地形和大气环流的综合影响，降水量南部多于北部，西部多于东部；年平均日照1606.8小时，总辐射量100.29千卡/cm2kJ，日照百分率为36%，≥10℃积温4669℃，无霜期269天；常年主导风向为东南风，年平均风速1.3m/s。当地主要灾害性气候为：雨涝、干旱、连阴雨、暴雨、冰雹、大风等。 2.4水文 1、地表水 本项目地周边河流系蒿坪河，蒿坪河系汉江二级支流，于流水镇正义村阎家湾流入安康市境内，流经正义村、瓦仓村、流水镇等，于流水店东南约1公里处汇入汉江，全长37.9公里，流域面积100.8平方公里，河床比降15‰，多年平均流量为0.809立方米/秒，年径流量0.255亿立方米。项目地属长江水系，汉江流域，汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 m，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m。 2、地下水 水类型主要以上层滞水为主，水质为软水，质量较好，但其属层浅表性地下水，故易受地表径流水质影响。 2.5植被、生物多样性 紫阳地处我国南北自然分界线上，生物、气候属北亚热带向暖温带过渡地带，是以农业生态为主的生态环境。土壤主要类型共有4个土类、11个亚类、22个土壤和113土种，其中黄棕壤是主体土壤，面积205.59万亩，占全县土壤面积93.68%，主要分布在秦岭海拔820m、巴山900m以下地区，棕壤次之，占3.37%。主要分布在秦岭海拔1300m，巴山1400m以上的地带。 紫阳的植被类型为常绿落叶混交林类型，全县森林覆盖率44.5%，林地分布特点是：山区分布较多，丘陵区次之，河谷区很少。全县林业用地为138.8万亩，其中有林地84.9亩，疏林地1.3万亩，灌木林地26.3万亩，宜林地26.3万亩。农作物以水稻和小麦为主，主要分布在河谷区。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用《紫阳县环境质量报告书（2018年度）》进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年紫阳县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年紫阳县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 9; 15; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 20; 13; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 20; 50; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 39; 49; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 48; 69; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 96; 64; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 28; 80; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 63; 84; 达标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.0(mg/m3); 25; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 107; 67; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3均达标。故2018年紫阳县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 根据 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中第 5.2.2.2 条“间接排放建设项目评价等级为三级 B”。本项目产生的废水经自建污水处理站预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的表1中B级标准和《蒿坪镇污水处理厂进水水质标准》后通过污水管网进入蒿坪镇污水处理厂处理。故本项目地表水评价等级为三级 B。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/2.3-2018）中水质调查时期要求：“三级 B 评价，可不考虑评价时期”。因此，本次评价引用现状监测数据满足导则要求。 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，引用陕西阔成检测服务有限公司对蒿坪镇污水处理厂建设项目现状监测的监测报告（见附件）。该报告地表水监测时间为 2019 年 4 月 25 日至 26 日，监测点为蒿坪镇污水处理厂蒿坪河上游1000m 及蒿坪镇污水处理厂蒿坪河下游2000m，监测项目为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷、硫化物8项。监测结果见表3.2： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目; 蒿坪镇污水处理厂蒿坪河上游1000米; 蒿坪镇污水处理厂蒿坪河下游2000米; Ⅱ类水域标准. 4月25日; 4月26日; 4月25日; 4月26日. pH值; 7.73; 7.75; 7.74; 7.81; 6～9. 化学需氧量; 10; 12; 11; 12; ≤15. 氨氮; 0.190; 0.161; 0.189; 0.102; ≤0.5. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. 五日生化需氧量; 2.6; 2.5; 2.5; 2.3; ≤3. 悬浮物; 9; 8; 7; 8; —. 总磷; 0.05; 0.06; 0.05; 0.04; 0.1. 总氮; 0.415; 0.419; 0.411; 0.413; 0.5. 备注; *—ND表示未检出，0.01是检出限的值。. 从水质监测结果表可以看出，蒿坪河两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西正为环境检测有限公司于2019年8月29日对项目地东、南、西、北四边界及周边住户的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，厂区东、南、西、北边界及项目地周边村民住户噪声敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m处; 50.2; 43.7. 2#; 南场界外1m处; 51.8; 44.1. 3#; 西场界外1m处; 52.0; 45.1. 4#; 北场界外1m处; 50.4; 42.7. 5#; 北侧75m处村民住户; 51.4; 43.9. 6#; 东南侧30m处村民住户; 49.1; 41.5. 7#; 西侧15m处村民住户; 53.7; 44.5. 8#; 东侧58m处村民住户; 52.9; 43.6. GB3096-2008 2类标准; 60; 50. 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3、场址东、南、西、北四侧场界及周边住户处声环境现状昼、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4、表3.5。 表3.4 环境空气环境保护目标及保护级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对方位; 相对厂界距离 （m）. X; Y. 双星村、平川村村民住户; 0; 70; 村民住户; 120余户/420人; 环境空气二级区; N; 70-1040. 村民住户; -15; 0; 村民住户; 90余户/315人; 环境空气二级区; W; 15-2500. 零散村民住户; 18; -27; 村民住户; 35余户/123人; 环境空气二级区; SE; 30-2500. 零散村民住户; 58; 0; 村民住户; 20余户/70人; 环境空气二级区; E; 58-2500. 蒿坪镇居民住户; -500; 500; 居民住户; 500余户/1750人; 环境空气二级区; NW; 700-2500. 注：本次评价以建设地中心为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置，相对厂界距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。 表3.5 地表水、声环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对位置; 规 模; 保护级别. 地表水; 陈家沟; 东侧10m; 小河; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 蒿坪河; 北侧900m; 小河. 声环境; 村民住户; 西侧15～200m; 80户/280人; 《声环境质量标准》2类标准. 声环境; 村民住户; 北侧75～200m; 30户/105人. 声环境; 村民住户; 东南侧30～160m; 14户/49人. 声环境; 村民住户; 东侧58～121m; 3户/105人.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 二、地表水 项目所在地水域功能为Ⅱ类水，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 执行标准; 类别; pH; BOD5; COD; NH3-N; 硫化物; 石油类. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 3; 15; 0.5; 0.1; 0.05. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表4.4。 表4.4 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 燃液化石油气蒸汽发生器废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。见表4.5 表4.5 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 颗粒物(mg/m3); 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3). 燃气锅炉; 20; 50; 200. 运营期厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1和表2中的标准。见表4.6、4.7。 表4.6 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/H); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6≥6; ≥6.6. 表4.7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 污水处理站散发的恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准，见表4.8。 表4.8 恶臭污染物排放标准 项目; 臭气浓度; NH3(mg/m3); H2S(mg/m3). 标准; 20（无量纲）; 1.5; 0.06. 二、废水 本项目生产废水和生活污水预处理后排入市政污水管网进入蒿坪镇污水处理厂处理，水质标准执行蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准，动植物油、阳离子表面活性剂（LAS）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的表1中B级标准。具体标准限值见表4.9 表4.9水污染物综合排放标准限值 单位：mg/L（除pH） 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS. 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; ≤460; ≤230; ≤200; ≤50; ≤100; ≤20. 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表4.10。 表4.10 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 四、固废 工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 依据国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号），总量控制指标相关污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。本项目需向安康市生态环境局紫阳分局申请二氧化硫90.55kg/a、氮氧化物786.85kg/a的总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述 5.1.1施工期主要产污环节简述 该项目环境影响时段主要为施工期和运营期。施工期主要包括场地清理、土石方开挖、主体施工、装修等活动。施工期主要产污环节详见图5.1 噪声、粉尘、固废 场地清理 废水 装修废气 设备安装 装修工程 主体工程 基础工程 投入使用 图5.1 项目施工期产污分析图 5.1.2运营期主要产污环节简述 ①餐具洗消工艺流程 废水、噪声 浸泡粉 洗洁精 废水、噪声 固废 噪声 回收的餐具 除渣 浸泡粗洗 清洗机精洗 消毒机消毒 分拣机分拣 封口包装 入库待出厂 固废、噪声 噪声 图5.2 餐具洗消生产线工艺流程图 （1）餐具回收 项目先通过外出收送的工人将各餐厅、食堂的餐具集中运送到厂区内，回收回来的餐具统一存放于生产厂区内的餐具待洗区。 （2）除渣 分渣机和人工除渣的方式混合对餐具残渣进行清理。 （3）浸泡粗洗 除渣后的餐具，由人工将各类餐具放置在各自生产线配备的第一道工序初级清洗池内清洗。初级清洗池加入清水后，加入洗洁精和浸泡粉，浸泡一段时间，由皮带输送机输送至粗洗机中进行粗洗。通过分渣机，残渣全部冲向除渣端，并通过钢网隔离进入导渣槽排出。浸泡主要采用75℃热水，热水由蒸汽发生器蒸汽进行间接加热。 （4）清洗机精洗 经过浸泡粗洗后的餐具由皮带输送机送至精洗机精洗，此工段产生的主要污染物为废水。 （5）消毒机消毒 消毒机采用热对流循环系统，餐具整体在短时间内被烘干，且高温伴随着紫外线消毒杀菌。 （6）分拣机分拣 分拣机进行分拣，主要将碗筷分开。 （7）封口包装 碗、碟具等餐具使用全自动包装机进行包装，筷子由人工首尾调整对齐，再使用筷子包装机进行包装。 （8）入库待出厂 包装封口好的各类餐具装箱后，由人工转入仓库存放区，等待出库。 ②布草清洗、烘干工艺流程 噪声、废水 噪声、废水 投料洗涤 简单分拣 酒店、宾馆、医院等布草 过水清洗 中和、柔顺 脱水 烘干 烫平、折叠 入库待出厂 噪声、废水 噪声、废水 噪声 噪声 图5.3 布草洗消生产线工艺流程图 （1）简单分拣 人工对酒店、宾馆、医院等回收来的布草进行简单的分类、整理。 （2）投料洗涤 加入适量的洗衣粉、乳化剂，并进行适当的浸泡，让洗涤衣物和洗涤剂充分接触，不断搅合，附在各种物件上的污垢、脏污物即被洗衣粉和水分包裹形成亲水性物质，渐渐溶解到水中，洗涤20分钟后各种脏污得以去除，此工序无需添加消毒剂。 （3）过水清洗 经投料洗涤后进入过水清洗阶段，在洗衣机中注入清水，并进行充分搅合清洗，各种污垢连同洗涤剂残迹一同被清水洗掉，清洗结束后排掉清洗用水，进入下道工序。 （4）中和、柔顺 清洗过后在洗衣机中重新添加水，同步加入中和剂中和处理，中和、柔顺十分钟，结束后排掉清洗废水，进入脱水环节。 （5）脱水 脱水环节是由一体化机械设备进行甩干，排除少量废水，脱水时间5~8分钟。 （6）烫平、折叠 将洗净脱水后的枕巾、浴巾、面巾等小物件置于烘干机中进行烘干、高温消毒处理；将床单、被套等较大物件置于烫平机中进行烫平、高温消毒处理。该工序中的烘干、烫平过程均采用蒸汽，温度约为170℃。 （7）入库待出厂 烘干、折叠好的布草放入仓库中暂存等待出厂。 ## 5.2主要污染工序 5.2.1施工期污染情况 项目计划于2019年10月开始施工，预计2020年3月建成投入生产。项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 1、环境空气污染源分析 施工期粉尘主要来源于施工作业过程产生的扬尘，运输车辆产生的二次扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘产生的环节有：场地平整、土方挖掘、建筑材料及弃渣的运输等。土石方开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）运输扬尘 建筑材料、工程弃渣及建筑垃圾的外运也会产生一定的扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆·m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。 2、噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表5.1。 表5.1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 53.0; 50.0; 46.5; 10; 56. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5. 32振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 由上述预测可知，在施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。项目施工点距四周场界距离在5～20m不等，施工期四场界噪声昼夜间均超标；场地西侧声环境敏感点较密集，因此，施工期间应加强对噪声的防治措施，避免夜间施工。 3、固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等，成分以无机物为主。根据建设单位预算，项目地地势平坦，土石方开挖量较小，可全部用于场区回填。项目总建筑面积1932m2，建筑全部为钢架结构，钢架结构厂房主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.01吨计，共产生建筑垃圾约19.32吨。建筑垃圾能综合利用的尽量综合利用，不能利用的清运至指定地点堆放。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.5kg/d，施工期施工人数平均按20人计算，生活垃圾产生量约10kg/d，收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 4、废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工废水主要是设备底座混凝土养护水，少量车辆、设备冲洗水等。施工废水产生量较小，其主要污染物是SS、石油类等。施工废水经沉淀后可用于洒水抑尘，不外排。 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，厕所冲洗水等生活排水。施工人员生活用水量按每人每天60L计，约有20个工人，污水产出系数按0.8计，污水排放量为0.96m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。盥洗水用于施工场地抑尘洒水，施工期间施工人员借用周边村民厕所解决如厕问题，不额外产生厕所冲洗水。 5.2.2运营期污染情况 一、废气污染源强分析 1、废气产生情况 项目运营期废气主要为燃液化石油气蒸汽发生器运行过程中产生的废气、厨房产生的油烟废气以及污水处理站臭气。 （1）厨房油烟废气 本项目洗碗车间内设有厨房和食堂，厨房在烹饪过程中的炒、炸、煎等烹调工序会产生油烟，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、气味、水蒸汽等。对于在烹饪过程中产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，安装油烟净化器。饮食业单位的规模划分和油烟排放标准见表5.2、表5.3： 表5.2 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/H); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6≥6; ≥6.6. 表5.3 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 本项目厨房设置2个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），厨房规模均为小型。项目员工就餐40人次每天，预计年就餐员工12000人次。类比同类餐饮平均耗油量20g/人次，预计总耗油量为0.24t/a。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目餐饮油烟产生量为6.792kg/a。据调查，一般餐饮店的油烟产生浓度约为5mg/m3，其浓度超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）标准限值（2.0 mg/m3）的要求，必须经净化处理达标后方可排放。 （2）蒸汽发生器废气 本项目设置有燃液化石油气蒸汽发生器一台，作洗碗水加热和布草烘干烫平使用。根据企业提供资料，蒸汽发生器类型为1t/h的液化石油气燃料蒸汽发生器，采用液化石油气作为蒸汽发生器燃料。根据建设单位提供数据可知，本项目年运营300天，预计蒸汽发生器使用300天，每天使用8h，一吨蒸汽相当于60万大卡热量，液化石油气的平均热值为11000kcl/m3，1t/h的燃液化石油气蒸汽发生器每小时消耗液化石油气燃料约55 m3，则本项目年消耗液化石油气13.2万m3，根据《液化石油气》（GB11174-1997）中规定的液化石油气总硫含量不超过343mg/ m3，本项目液化石油气总硫含量取最大值343mg/ m3。 本项目蒸汽发生器废气产生量参照执行《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（下册）中“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”液化石油气室燃炉产污系数，工业废气量、二氧化硫量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年液化石油气用量，S取343，产污系数见表5.4。 表5.4 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 液化石油气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 375170.58. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 59.61. 经计算，液化石油气蒸汽发生器燃烧工业废气产生量为495.23万m3/a， SO2产生量为90.55kg/a，浓度18.28mg/m3，NOx产生量为786.85kg/a，浓度158.89mg/m3。 液化石油气属于清洁气体的一种，其在充分燃烧后经不低于地面8m高排气筒排放，排放浓度限值能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周边大气环境影响较小。 （3）污水处理站臭气 污水处理站臭气主要污染源来自格栅、调节池等恶臭气体以及消毒池废气(CIO2)恶臭气体的成分主要是氨(NH3)和硫化氢(H2S)，此外还有甲硫醇等物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目预计年去除BOD4.395t，则本项目NH3产生量为13.62kg，H2S产生量为0.53kg。为防止恶臭气体从污水处理构筑物表面挥发到大气中造成二次传播污染，本污水处理站设置于封闭厂房内，溢出的臭气较小并且通过房屋墙壁阻挡，溢出量很低。环评要求：定期向污水处理站喷洒除臭剂去除臭味，污水处理站产生的废气呈无组织形式排放。 2、废气防治及排放情况 （1）油烟废气 餐厅厨房会产生油烟废气。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）要求，建设单位必须在厨房内安装油烟净化设施。本项目设置2个灶头，因此所安装的油烟净化效率应不低于60%，经净化处理后的油烟浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）后方可引致楼顶排放。同时环评要求建设单位应对油烟净化设施、集气罩和烟道进行定期清理、维护和保养，以确保运行正常。采取以上措施后，厨房油烟废气对外环境影响不大。 （2）蒸汽发生器废气 本项目所用1t/h蒸汽发生器以液化石油气做为燃料，年消耗液化石油气13.2万m3。经计算，蒸汽发生器废气产生量为495.23万m3/a，SO2产生量为90.55kg/a，浓度18.28mg/m3，NOx产生量为786.85kg/a，浓度158.89mg/m3，废气经不低于地面8m高排气筒达标排放。蒸汽发生器废气产排情况见表5.5。 表5.5蒸汽发生器废气产排情况一览表 项 目; 废气（万m3/a）; SO2; NOx. 产生量（kg/a）; 495.23; 90.55; 786.85. 产生浓度（mg/m3）; /; 18.28; 158.89. 排放量（kg/a）; 495.23; 90.55; 786.85. 排放浓度（mg/m3）; /; 18.28; 158.89. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271/2014）; /; 50; 200. 本项目蒸汽发生器废气排放情况见表5.6。 表5.6 锅炉废气排放情况一览表 排气筒 编号; 高度; 排气量; 污染因子; 排放情况; 排放标准. 浓度 mg/m3; 速率 g/h; 排放量 kg/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 1#; 8m; 2063m3/h; SO2; 18.28; 37.7; 90.55; 50; /. NOX; 158.89; 327.9; 786.85; 200; /. （3）污水处理站臭气 项目污水处理站主要工艺为气浮池+A/O工艺一体化污水处理设施，污水处理站置于单独房间内，产生的恶臭气体(主要为氨、硫化氢、甲硫醇等)经房屋墙壁阻隔，对环境影响较小。定期对污水处理站喷洒除臭剂，臭气经加盖封闭和喷洒除臭剂后，对周边大气环境质量影响较小。由于本项目污水处理站臭气经处理后对周边空气环境质量影响较小，不会明显改变区域空气环境质量现状，因此本项目不设置大气环境防护距离及卫生防护距离。同时项目在营运中对污水处理站清掏出的污泥及时消毒清运，在污水处理站周边喷洒除臭剂进行除臭处理。 二、废水污染源强分析 本项目废水主要为餐具洗消线及布草洗消线产生的洗涤废水及员工生活污水。具体分析如下： （1）清洗废水 餐具洗消线：根据建设单位提供设备及用水资料，各设备用水量大约为除渣机2m3/d、粗洗机5m3/d、精洗机8m3/d，则本项目餐具洗消线用水量为15m3/d（4500t/a），排污系数取0.8，则该生产线洗涤废水产生量为12m3/d（3600t/a），参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），饮食业单位含油污水水质污染物平均浓度为COD ：1000mg/L、BOD5 ：500mg/L、SS ：400mg/L、NH3-N ：10mg/L、动植物油：150mg/L、LAS：8mg/L，本项目参考使用其取值，则本项目餐具洗消线主要污染物产生量为COD ：3.6t/a、BOD5 ：1.8t/a、SS ：1.44 t/a、NH3-N ：0.036t/a、动植物油：0.54 t/a、LAS：0.028t/a。 布草洗消线：本项目清洗布草约600万套（200t）。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61／T 943-2014）中洗染服务业用水定额为50L/kg干衣物，则本项目布草洗消线用水量为10000t/a（33.3t/d），排污系数按0.8计算，则本生产线洗涤废水排放量为8000t/a（26.7t/d）。本洗涤废水中污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS。本项目废水水质类比河南正泓邦洗涤服务有限公司年清洗布草72万套建设项目（该公司主要从事医院与酒店、宾馆布草洗涤，所用洗涤剂、洗涤方式与本项目相近）废水水样监测结果COD ：600mg/L、BOD5 ：350mg/L、SS ：445mg/L、NH3-N ：35mg/L、LAS：20mg/L，则本生产线主要污染物产生量为COD ：6.5t/a、BOD5 ：3.5t/a、SS ：4.45 t/a、NH3-N ：0.35t/a、LAS：0.2t/a。 综合清洗废水：本项目餐具清洗废水和布草清洗废水经管道连接收集后，一同进入自建污水处理站进行预处理，污水处理站工艺采用气浮池+A/O一体化污水处理设施，餐具清洗废水和布草清洗废水混合后混合浓度见下表： 表5.7 清洗废水产生情况一览表 项 目; 清洗废水; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS. 产生浓度(mg/L); —; 743; 457; 508; 33; 47; 20. 产生量（t/a）; 11600; 10.1; 5.3; 5.89; 0.386; 0.545; 0.228. （2）生活污水 本项目运营期劳动定员60人，生活用水量按每人每天60L/d•人计，用水量为3.6m3/d（1296m3/a）。生活污水排污系数按用水量的80%计，污水产生量为2.88m3/d（1037m3/a）。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油10mg/L。主要污染物及其浓度产生情况详见表5.8。 表5.8 生活污水污染物产生情况一览表 项 目; 生活污水; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度(mg/L); —; 300; 150; 250; 30.0; 10.0. 产生量（t/a）; 1037; 0.31; 0.16; 0.26; 0.03; 0.01. 三、噪声污染源强分析 项目生产过程中噪声主要来源于除渣机、烘干消毒机、清洗机、包装机、分拣机、洗涤机、烫平机、蒸汽发生器、油烟净化器和风机等运转过程。其声源强度在75～85dB（A）之间（距声源1m处）。拟建项目噪声源强及减噪措施见表5.9： 表5.9 项目噪声污染源强及治理措施表 序号; 噪声源名称; 声源强度（dB（A））; 治理措施. 1; 除渣机; 80.0; 减振、隔声、文明操作. 2; 烘干消毒机; 80.0; 减振、隔声、文明操作. 3; 清洗机; 85.0; 减振、隔声、文明操作. 4; 包装机; 75.0; 减振、隔声、文明操作. 5; 分拣机; 75.0; 减振、隔声、文明操作. 6; 洗涤机; 85.0; 减振、隔声、文明操作. 7; 烫平机; 80.0; 减振、隔声、文明操作. 9; 风机; 85.0; 减振、隔声、文明操作. 10; 油烟净化器; 85.0; 减振、隔声、文明操作. 11; 蒸汽发生器; 85.0; 减振、隔声、文明操作. 四、固体废物污染源强分析 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、餐厨垃圾、废包装材料、气浮池油污、污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 项目劳动定员60人，职工生活垃圾以每人每天1.0kg计，工作天数为300d，则生活垃圾产生量为60kg/d，即18t/a。生活垃圾主要由生活过程中产生的废包装、废纸等构成。生活垃圾集中收集交由环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 （2）餐厨垃圾 本项目回收的餐具伴有食物残渣，除渣后进入下一道工序，且本项目餐厅厨房日常也会产生餐厨垃圾，预计共产生餐厨垃圾50t/a，根据餐厨垃圾处理管理办法，该部分垃圾设置专用垃圾桶，收集后定期交有处理餐厨垃圾资质的单位进行清运处理。 （3）废包装材料 本项目运营期产生的废包装材料主要为废包装膜、空洗衣粉袋、乳化剂桶等，属于一般固体废物，预计产生量为2t/a，此部分固废集中收集后由物资回收公司回收利用。 （4）气浮池油污 本项目气浮池在隔油过程中会定期产生油污，本项目动植物油产生量为0.54t/a，经气浮池处理后动植物油排放量为0.109t/a，即气浮池油污产生量为0.431t/a，油污属于一般固体废物，此部分油污收集后委托有资质单位处理。 （5）污水处理站污泥 按照《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》表2中A/O类工艺无污泥消化的污泥核算系数为1.45t/t-COD去除量。本项目A/O工艺COD去除量为5.50t/a，则污泥产生量为7.98t/a。 本项目营运期的各类固废产生及处理处置措施汇总见表5.10。 表5.10 固废产生情况及处理处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 生活垃圾; 员工; 18; 环卫部门清运处理. 2; 餐厨垃圾; 清洗线及厨房; 50; 交有资质单位处理. 3; 废包装材料; 清洗线; 2; 交物资回收公司处理. 4; 气浮池油污; 污水处理站; 0.431; 委托有资质单位处理. 5; 污水处理站污泥; 污水处理站; 7.98; 委托有资质单位处理. 合计; 78.41; /.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 员工食堂 | 油烟废气 | 5mg/m3、6.79kg/a | ＜2mg/m3、2.72kg/a |
|  | 蒸汽发生器 | 废气量 SO2 NOX | 495.23kg/a 18.28mg/m3、90.55kg/a 158.89mg/m3、786.85kg/a | 495.23kg/a 18.28mg/m3、90.55kg/a 158.89mg/m3、786.85kg/a |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 13.62kg、0.53kg | 达标排放 |
| 水污 染物 | 清洗废水 | 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS | 11600t/a 743mg/L、10.1t/a 457mg/L、5.3t/a 508mg/L、5.89t/a 33mg/L、0.386t/a 47mg/L、0.545t/a 20mg/L、0.228t/a | 11600t/a 158mg/L、1.833t/a 78mg/L、0.905t/a 50mg/L、0.580t/a 14mg/L、0.162t/a 5mg/L、0.058t/a 10mg/L、0.116t/a |
|  | 生活污水 | 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 1037t/a 300mg/L、0.31t/a 150mg/L、0.16t/a 250mg/L、0.26t/a 30mg/L、0.03t/a 10mg/L、0.01t/a | 1037t/a 255mg/L、0.264t/a 129mg/L、0.134t/a 55mg/L、0.057t/a 29mg/L、0.03t/a 9mg/L、0.009t/a |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 18t/a | 环卫部门收集后清运至垃圾填埋场处置 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 2t/a | 外售给物资回收公司 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 50t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 气浮池油污 | 0.431t/a |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 7.98t/a |  |
| 噪 声 | 该项目在生产过程中主要噪声源来源于清洗、消毒设备，属于机械噪声。在选用低噪声设备，采取基础减振、车间隔声等降噪措施后，厂界噪声均可达标排放。 |  |  |  |
| 其他： 1、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 2、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 项目施工对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、施工垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 由于场地平整、土方处理、建筑材料储运等过程均产生施工扬尘，将对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响。根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案》及《安康市人民政府关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： 1、开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 2、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土不得随意堆放，应当进行遮盖或设置专门的堆场，并适时洒水抑尘。 3、运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 4、及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 由于项目工程量较小，施工范围有限，在采取以上措施后可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 7.1.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等机械设备，噪声源强在74~100 dB（A）之间，施工期噪声昼间最大影响距离为32m，夜间为178m。施工期四场界昼夜间均超标；场地周边居民住户部分噪声超标。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，禁止夜间（夜间22时～凌晨06时）和午休时间施工。 4、振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、施工建筑垃圾主要是地基处理和建材损耗产生的少量砂土石块、废钢筋、废铁丝等废。场地开挖产生的土方应尽量就地回填利用，对于废钢筋铁丝等定期收集外售废品回收站。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾基本可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水主要是设备基座混凝土养护水，少量车辆、设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。施工场地内设临时沉淀池，产生废水全部循环利用不外排，对水环境影响小。 2、施工人员的生活污水利用周边村民厕所收集后不会对周围环境及地表水环境产生影响。

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 1、评价因子和评价标准筛选 本次评价SO2、NOX作为评价因子，本项目评价因子和评价标准表见表7.1。 表7.1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NOX; 1小时平均; 250. 注：对只有日平均质量浓度限值的评价因子，按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、估算模型参数 估算模型参数见表7.2。 表7.2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（万）; /. 最高环境温度/℃; 37. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 3、污染物源强 本项目污染源为蒸汽发生器排气筒，为点源污染源，排放源强参数详见表7.3。 表7.3 本项目污染源参数表 编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速/（m3/s）; 废气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（g/h）. X; Y; SO2; NOx. 1#; 60.1; 45.1; 8; 0.6; 0.57; 20; 2400; 正常排放; 37.7; 327.9. 4、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要预测对象为蒸汽发生器排气筒，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.4。 表7.4 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 蒸汽发生器排气筒. SO2; NOx. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 50; 0.0074; 0.37; 0.0053; 2.12. 75; 0.0061; 0.30; 0.0045; 1.82. 100; 0.0043; 0.21; 0.0037; 1.48. 150; 0.0025; 0.12; 0.0045; 1.81. 200; 0.0017; 0.08; 0.0059; 2.37. 250; 0.0013; 0.06; 0.0059; 2.01. 300; 0.0010; 0.05; 0.0056; 1.71. 400; 0.0007; 0.03; 0.0048; 1.25. 500; 0.0005; 0.02; 0.0040; 0.97. 600; 0.0004; 0.02; 0.0034; 0.84. 800; 0.0003; 0.01; 0.0025; 1.05. 1000; 0.0002; 0.01; 0.0019; 0.96. 1200; 0.0002; 0.01; 0.0016; 0.91. 1400; 0.0001; 0.01; 0.0013; 0.88. 1600; 0.0001; 0.01; 0.0011; 0.84. 1800; 0.0001; 0.01; 0.0010; 0.79. 2000; 0.0001; 0.01; 0.0008; 0.74. 2200; 0.0001; 0.01; 0.0007; 0.69. 2500; 0.0001; 0.01; 0.0006; 0.63. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0075 （53m）; 0.37; 0.0065 （27m）; 2.61. D10%最远距离/m; /; /; /. 5、评价等级判定及评价范围 由表7.4可知，本项目蒸汽发生器废气排气筒有组织排放的污染物NOx下风向最大浓度占标率最大，Pmax=2.61%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.5），本项目大气评价工作等级为二级评级。 表7.5 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目所在地外延2.5km的矩形区域。 6、污染物排放量核算 本项目有组织大气污染物排放量核算情况见表7.6。 表7.6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率/（g/h）; 核算年排放量（kg/a）. 1; 蒸汽发生器排气筒; SO2; 18.28; 37.7; 90.55. 2; NOx; 158.89; 327.9; 786.85. 一般排放口合计; SO2; 90.55. NOx; 786.85. 7、大气污染防治措施 （1）餐厅厨房会产生油烟废气。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）要求，建设单位预期在厨房内安装油烟净化设施。本项目设置2个灶头，油烟废气经油烟净化设施净化处理后的油烟浓度小于2.0mg/m3，排放量小于2.72kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001），引至楼顶排放。同时环评要求建设单位应对油烟净化设施、集气罩和烟道进行定期清理、维护和保养，以确保运行正常。采取以上措施后，厨房油烟废气对外环境影响不大。 （2）针对燃液化石油气蒸汽发生器废气，液化石油气属于清洁能源，充分燃烧后经不低于地面8m高排气筒排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271/2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（SO2浓度≤50mg/m3、NOx浓度≤200mg/m3）要求，不会改变项目地大气环境功能类别，对周边大气环境影响较小。 （3）项目污水处理站置于单独房间内，产生的恶臭气(主要为氨、硫化氢、甲硫醇等)体经房屋墙壁阻隔，对环境影响较小。定期对污水处理站表面喷洒除臭剂，臭气经加盖封闭和喷洒除臭剂后，对周边大气环境质量影响较小。由于本项目污水处理站臭气经处理后对周边空气环境质量影响较小，不会明显改变区域空气环境质量现状，因此本项目不设置大气环境防护距离及卫生防护距离。同时项目在营运中对污水处理站清掏出的污泥及时消毒清运，在污水处理站周边喷洒除臭剂进行除臭处理。 8、大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响评价等级为二级评级，项目废气经处理达标后排放对大气环境的总体影响微弱，对环境影响可以接受。建设项目大气环境影响评价自查表详见表7.7： 表7.7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（SO2、NOX）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; c非正常占标率≤100%; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ SO2、NOX）; 有组织废气监测 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（90.55）kg/a; NOx：（786.85）kg/a; 颗粒物：（/）kg/a; VOCs：（/）kg/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.2水环境影响分析 1、污废水产生及处置情况 （1）清洗废水 本项目生产过程中产生的废水主要为餐具清洗和布草清洗生产线产生的清洗废水，此类清洗废水经管道连接收集后进入自建污水处理站进行预处理，本次环评建议污水处理站使用气浮池+A/O工艺一体化污水处理设施的方式对此类废水进行处理，具体处理工艺见图7.1。 外运 污泥浓缩池 曝气风机 达标进入市政污水管网 泵 A级生物池 O级生物池 调 节 池 气 浮 池 沉 淀 池 清洗废水 格 栅 污泥回流 图7.1清洗废水处理工艺流程示意图 工艺流程简介：清洗废水经收集后首先是格栅拦截废水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷；污水经过格栅处理后进入气浮池，在气浮池中采用气浮法进行气浮分离，气浮法是指在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程；之后进入调节池中，调节水质和水量；水质水量调节均匀后，进入A/O生化池，利用生物膜的作用去除有机物，同时通过好氧硝化缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型立体弹性填料，该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点；生化池的出水进入沉淀池进行固液分离，污泥部分回流部分外运，沉淀池的出水达标排入市政污水管网进入蒿坪镇污水处理厂处理。 1、格栅：进水处设置格栅去除污水中的大悬浮物和漂浮物，格栅池配套安装回转式机械格栅除污机。 2、气浮池：污水经格栅处理后进入气浮池中采用气浮法进行气浮分离，气浮法是指在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程。 3、调节池：对水量和水质进行调节，调节污水pH值、水温，有预曝气作用。 4、厌氧生物池：废水在其中产生厌氧分解过程，主要分为水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段、产甲烷阶段，此过程使部分污染物质变成甲烷等气体，使废水中的COD大幅下降同时可以维持pH的相对稳定，保证反应的连续进行。 5、好氧生物池：好氧段主要依靠硝化菌通过硝化作用将氨氧化成硝态氮、亚硝态氮。 6、沉淀池：设定适当水力停留时间，主要作用是分离水和污泥，可适当添加絮凝剂加速沉淀。 本项目清洗废水预处理后排放情况见下表： 表7.8 清洗废水处理及排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS. 污水量（t/a）; 11600. 污染物浓度（mg/L）; 743; 457; 508; 33; 47; 20. 污染物产生量（t/a）; 10.1; 5.3; 5.89; 0.386; 0.54; 0.228. 气浮池处理效率（%）; 15; 15; 35; 15; 80; 20. 气浮池处理后浓度（mg/L）; 632; 388; 330; 28; 9; 16. 气浮池处理后排放量（t/a）; 7.331; 4.5; 3.828; 0.325; 0.109; 0.186. A/O工艺处理效率（%）; 75; 80; 85; 50; 40; 40. 排放浓度（mg/L）; 158; 78; 50; 14; 5; 10. 排放量（t/a）; 1.833; 0.905; 0.58; 0.162; 0.058; 0.116. 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 460; 230; 200; 50; 100; 20. 本项目清洗废水经自建污水处理站预处理后满足《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，排入城镇污水管网进入蒿坪镇污水处理厂集中处理。由本项目地所在位置属于蒿坪镇污水处理厂服务范围，但城镇污水管网尚未敷设到项目所在地，在城镇污水管网敷设到项目所在地前，本项目建设单位自建约500米污水管道连接城镇污水管网主管道，待管道接通后可将废水排入城镇污水管网。 （2）生活污水 项目生活污水产生量为2.88m3/d（1037m3/a）。生活污水经厕所收集化粪池处理后排入城镇污水管网，排放情况见表7.9。 表7.9 生活污水排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 污水量（t/a）; 1037. 污染物浓度（mg/L）; 300; 150; 250; 30.0; 10.0. 污染物产生量（t/a）; 0.31; 0.16; 0.26; 0.03; 0.01. 化粪池处理效率（%）; 15; 14; 78; 2.4; 12. 排放浓度（mg/L）; 255; 129; 55; 29; 9. 排放量（t/a）; 0.264; 0.134; 0.057; 0.03; 0.009. 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 460; 230; 200; 50; 100. 生活污水经化粪池处理后满足《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，排入城镇污水管网进入蒿坪镇污水处理厂集中处理。 2、地表水环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目污废水属于间接排放，地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对依托蒿坪镇污水处理厂处理可行性进行分析。评价等级判定情况见表7.10。 表7.10 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; /. 3、依托蒿坪镇污水处理厂可行性分析 2017年4月紫阳县供水公司投资3899.2万，建设蒿坪镇污水处理站及配套污水管网工程。蒿坪新区污水处理厂总体污水处理规模为6000 m3/d ，一期工程污水处理规模为3000m3/d建设，项目污水处理站的设计处理工艺为“预处理+A/O工艺+澄清池+过滤+紫外消毒”，预处理采用粗格栅+细格栅+沉砂池+调节池。配套污水管网为8014m，检查井291座，一期工程于2018年4月投入运行。该污水处理站服务范围东起汉滨区交界处，西至太神庙、马道子以西800米，南到张口石、观山寨、魔芋堡以南800米，北至营盘梁——小茨沟梁以南1000米，总面积约17.5平方公里。本项目地所在位置属于蒿坪镇污水处理厂服务范围内，但污水处理厂配套污水管网尚未敷设到该项目所在地，在污水管网敷设到该项目所在地之前，建设单位拟自建一条约500m管道与污水管网进行连接，用来进行项目污废水的排放，因此，本项目污水经污水处理站预处理后依托蒿坪镇污水处理厂集中处理可行。 7.2.3声环境影响分析 项目生产过程中产生的噪声主要来源于项目生产过程中噪声主要来源于除渣机、烘干消毒机、清洗机、包装机、分拣机、洗涤机、烫平机、蒸汽发生器、油烟净化器和风机等运转过程。其声源强度在75～85 dB（A）之间（距声源1m处）。评价要求项目采用低噪声的设备；生产车间采用封闭厂房结构，主机的封装材料采用隔音板；对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，对空气动力噪声的设备采取减振、隔声、消声措施；在厂界加强绿化以其屏蔽作用对噪声进行阻隔。采取以上措施后，噪声可降低20～30dB(A)，再通过距离进行噪声衰减。 预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 本项目仅昼间生产，故只对昼间噪声进行预测。预测结果见表7.11。 表7.11 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 现状监测值; 贡献值; 叠加背景值; 昼间标准值. 1#; 东厂界外1m; /; 51.24; /; 60. 2#; 南厂界外1m; /; 50.26; /. 3#; 西厂界外1m; /; 49.88; /. 4#; 北厂界外1m; /; 50.22; /. 5#; 北侧75m村民住户; 51.4; 30.72; 51.97; 60. 6#; 东南侧30m村民住户; 49.1; 36.7; 51.1. 7#; 西侧15m村民住户; 53.7; 41.1; 55.6. 8#; 东侧58m村民住户; 52.9; 34.4; 53.6. 由预测结果可知，拟建项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，设备噪声源昼间厂界噪声在49.88～51.24dB(A)之间，四侧厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 运营期周边住户处噪声值最高为55.6dB(A)，噪声值低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，因此项目在运营过程中，对周边住户影响较小，可以接受。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为清洗消毒过程中产生的餐厨垃圾、废包装材料、气浮池油污、污水处理站污泥和员工生活垃圾。具体处理措施如下： 餐厨垃圾由专门垃圾箱收集后定期交由有资质单位处理。 废包装材料由收集箱收集后定期出售给物资回收公司。 气浮池油污和污水处理站污泥由密闭容器收集暂存后交有资质单位处理。 员工生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门清运处理。 项目对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 7.2.5环境风险分析 1、事故类型和事故原因 （1）事故类型 本项目可能发生的事故主要是液化石油气储罐及管线破损导致石油气泄露，石油气与空气形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。对人身安全及周边环境产生危害。本项目主要存在的事故类型有： ①储罐、管道破损导致石油气泄露引起大气污染事故、水体及土壤污染； ②石油气泄露后遇明火发生火灾、爆炸事故； ③一旦设备、容器、管道破漏，大量液化石油气喷出，由液态急剧减压变为气态，大量吸热，如果喷到人的身上，就会导致低温伤害。 （2）事故原因 ①设备故障阀松动，减压器挡板失灵，密封件损坏等而泄露油气造成事故； ②人为误操作因素：由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因造成的事故所占的比例较大； ③未按时校检，内部腐蚀主要是含硫石油气对储罐壁的电化学失重腐蚀、硫化物应力腐蚀和氢诱发裂纹而造成液化气泄漏； ④运输过程中可能产生泄漏及碰撞等交通事故，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。 2、事故防范措施 为了有效防范液化石油气火灾和爆炸事故的发生，厂区内应制定事故应急手册，员工还需要对石油气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。 （1）为加强员工的安全意识与安全教育，提高员工的安全意识，杜绝麻痹大意的思想，防止意外发生，为此，提出以下几点要求： ①加强员工安全意识教育，严明事故发生的危害性和严重性； ②加强员工技能操作能力，进一步提升员工事故防范自觉性。 （2）工程设计配备的安全对策、措施 ①设置预防事故设施：检测、报警设施如设置可燃气体报警仪，厂区设置防雷和静电接地设施，电器过载保护措施，配备一定的防爆工具，设置防噪音设备，厂区设置安全警示标志等； ②设置控制事故设施如安全阀、紧急备用电源设施、紧急停车设施等； ③设置减少与消除事故影响设施如设置防爆墙，涂刷防火涂料，设置灭火器，配置一定种类和数量的药品及医疗设备，员工配备劳动防护用品及装备等； ④严格按照有关法规及规范选址，防火间距必须满足规范的相关要求； ⑤为减轻储罐腐蚀，采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护； ⑥厂区进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少安全隐患，同时便于管理； ⑦加强设计单元相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量最优； ⑧储罐区设置导排沟，让事故废水进入应急水池中，保证发生火灾、爆炸事故时产生的消防废水能全部进入事故池，避免事故废水外排； ⑨安全管理措施严格按照国家有关法律法规和标准规范进行施工、监理和验收。设置专职安全员具体负责安全工作。牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想；根据所采购的设备的技术条件，制定各种符合实际的操作规程，并保证严格、熟练按照操作规程操作；加强厂区设备、设施、电气的维修，使其能够处于良好状态；建立健全安全管理制度，制定安全责任制。 （3）运行阶段的事故防范措施 ①定期做好储罐的维修检查工作； ②液化石油气储罐周边划定适当的禁火区域，禁绝一切火源； ③进入禁火区域的工作人员严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； ④严禁在液化石油气储罐旁进行动火焊割作业等； 通过严格的风险防范措施，该项目的环境风险可以得到有效控制。 7.2.6环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受安康市生态环境局紫阳分局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）管理体制及机构 项目在建成运营后应成立专门的环保领导小组，建立专项环保建设基金，增设环保专干负责项目日常环保管理，落实各项环保措施。 （2）管理职责 ①严格贯彻执行国家、省市各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求，组织实施，监督执行。积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查。 ②建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立污染源档案，日常做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ③为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。 ④定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，鼓励全员重视环保。 （3）环境管理要求 厂区生产废水、生活污水必须处理达标后排放；施工期和运营期废气采用除尘、抑尘措施达标排放；生产设备噪声采用隔声、减振等措施后达标排放；固废废物集中收集，规范安全处置。同时应严格控制生产作业时间。 2、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）监测计划 营运期污染源与环境监测计划如表7.12所示。 表7.12 环境监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气污染源; SO2、NOX; 蒸汽发生器排气口出口; 1个点; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》. 厂界噪声; Leq(A); 四周边界; 4个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 污废水; SS、COD、BOD5、动植物油、NH3-N、LAS; 废水排放口; 1个点; 每年1次; 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），噪声监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 7.2.7环保投资与环保设施竣工验收清单 该项目总投资2091万元，其中环保投资估算为92万元，环保投资占总投资的比例为4.4%，各项环保设施需委托有资质单位进行设计施工。环境保护投入估算见表7.13，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.14。 表7.13 环境保护投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施 工 期; 废气治理; 施工扬尘; 场界围挡、地面硬化、洒水抑尘等; 1. 废水治理; 施工废水; 排水管道、沉淀池等; 1. 生活污水; 依托周边村民厕所解决; /. 噪声治理; 施工噪声; 合理布局施工现场，加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施; 1. 固废治理; 建筑垃圾; 集中堆放，清运处置; 0.5. 生活垃圾; 环卫部门定期清运处理; 0.5. 运 营 期; 废气治理; 油烟废气; 油烟净化器一套; 5. 蒸汽发生器废气; 不低于地面8米高排气筒一套; 5. 污水处理站臭气; 处理设施封闭处理，除臭剂除臭; 10. 废水治理; 生产废水; 自建污水处理站一座; 40. 生活污水; 化粪池一座; 5. 噪声治理; 机械设备运行噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪; 10. 固废治理; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶2个; 1. 餐厨垃圾; 设置专门收集桶4个; 2. 废包装材料; 集中收集，出售给物资回收公司; 5. 气浮池油污; 委托有资质单位处理. 污水处理站污泥; 委托有资质单位处理. 环境管理; 制定环境管理体系，定期开展环境监测; 5. 合计; 92. 表7.14 建设项目竣工环境保护验收清单 主要污染源; 处理措施与设施; 标准. 废水; 生产废水; 自建污水处理站一座; 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 生活污水; 化粪池一座. 噪声; 各类生产机械设备; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 废气; 油烟废气; 油烟净化器一套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》. 蒸汽发生器废气; 不低于地面8m高排气筒一套; 《锅炉大气污染物排放标准》. 污水处理站臭气; 封闭处理并定期喷洒生物除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶2个; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》的规定. 餐厨垃圾; 专门收集桶4个. 废包装材料; 集中收集，出售给物资回收公司. 气浮池油污; 委托有资质单位处理. 污水处理站污泥; 委托有资质单位处理. 其他; ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。 ②设专职环保管理员1～2人，绿化、保洁人员若干。; 按要求设置.

7.2.8污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.15：

表7.15   项目污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 |  | 排放情况 |  |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 运行参数 | 排放源强 | 总量 指标 | 排放时段（h） | 排放 方式 | 最终去向 |  |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 效率大于60% | 2.72kg/a | / | 1200 | 有组织 | 区域环境空气 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 |
|  | 蒸汽发生器 | SO2 NOX | 不低于地面8m高排气筒排放 | / | 90.55kg/a 786.85kg/a | / | 2400 | 有组织 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 封闭处理，定期喷洒生物除臭剂 | / | 达标排放 | / | 7200 | 无组织 |  | 《恶臭污染物排放标准》 |
| 水污染物 | 清洗废水 11600m3/a | COD | 自建污水处理站一座进行预处理后排入污水管网 | / | 1.833t/a | / | 2400 | 达标排入市政污水管网 | 进入蒿坪镇污水处理厂集中处理 | 《蒿坪镇污水处理厂设计进水水质标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.905t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.58t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.162t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.058t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  | 0.116t/a |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 1037m3/a | COD | 自建化粪池处理后达标排入污水管网 | 15% | 0.264t/a | / | 7200 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 14% | 0.134t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 78% | 0.057t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 2.4% | 0.03t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 12% | 0.009t/a | / |  |  |  |  |
| 固废污染物 | 清洗过程 | 餐厨垃圾 | 收集箱收集 | / | 50t/a | / | 2400 | 委托有资质单位处理 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的规定 |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集 | / | 2t/a | / | 2400 | 外售给物资回收公司 |  |  |
|  |  | 气浮池油污 | 妥善处置 | / | 0.431t/a | / | 2400 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 妥善处置 | / | 7.98t/a | / | 7200 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集环卫部门定期清运 | / | 18t/a | / | 7200 | 环卫部门清运处理 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，隔声、减振、消声噪声，加强管理 | / | 60dB（A） | / | 2400 | 连续排放 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 厨房 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 达标 排放 |
|  | 蒸汽发生器废气 | SO2 NOX | 不低于地面8m高排气筒达标排放 |  |
|  | 污水处理站臭气 | NH3、H2S | 设备封闭并定期喷洒生物除臭剂 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS | 自建污水处理站预处理后达标排入污水管网 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 自建化粪池处理后达标排入污水管网 |  |
| 固体 废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫部门收集送垃圾填埋场填埋 | 全部处理 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 外售给物资回收公司 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 集中收集委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 气浮池油污 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，从源头减少噪声。对厂区高噪声设备进行机械隔声、基础减振处理或者安装吸音材料等措施降噪，工人佩戴隔声耳塞，控制不超过国家标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、搞好厂区内外绿化工作，美化环境，提高大气环境质量，有利于降低噪声分贝值。 2、加强管理，保持厂内外环境整洁，保证治理措施处于良好运转状态。 3、推进清洁生产工艺，提高企业整体素质，优先选用先进工艺设施，降低物耗能耗，减少污染物产生量。 |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 综合考虑到紫阳县域对餐具清洗消毒及布草清洁消毒的需求，紫阳县洁加净洗涤有限公司在紫阳县蒿坪镇平川村投资建设日用品清洁消毒中心建设项目，项目新建厂房2820m2，购置设备1633台（套），建立洗消252万套餐具、600万套布草生产线各一条，配套建设餐厅厨房、材料间、办公室等配套设施。项目预计2019年10月开始建设，2020年3月建成投入运营。项目劳动定员60人，年运营时间300天。 9.2与产业政策符合性分析 本项目经紫阳县发展和改革局《关于紫阳县洁加净洗涤有限公司日用品清洁消毒中心建设项目备案的通知》（批准文号：紫发改投资〔2019〕237号）备案。依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）分析，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目，符合国家产业政策。 9.3选址合理性分析 项目选址于紫阳县蒿坪镇平川村，项目洗涤、消毒过程均在封闭式钢结构板房中进行，对周边环境不会造成影响。项目所在地区域环境质量现状较好，与周边环境之间无明显的相互制约因素。厂区内及周边无文物保护单位，无自然保护区和名胜古迹等。建设单位严格落实环保措施，确保废气、噪声和废水达标排放的前提下，选址基本合理。 9.4环境质量现状 评价区环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》可知，区域环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求； 声环境现状监测结果表明，四场界处昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期主要大气污染为扬尘。施工期扬尘通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。 营运期生产过程产生的废气主要为油烟废气、蒸汽发生器废气和污水处理站臭气。油烟废气经油烟净化器处理后通过排气筒达标排放；蒸汽发生器废气经不低于地面8米高排气筒达标排放；污水处理站臭气通过设备封闭以及定期喷洒生物除臭剂可减轻对环境的影响。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的生活污水利用周边村民厕所进行处理。项目运营期清洗过程产生的废水通过自建的污水处理站预处理后达标排入市政污水管网；生活污水通过化粪池收集处理后达标排入市政污水管网。 （3）声环境影响及污染防治措施 本项目施工期建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。为将对周围敏感点的影响降至最低，建设单位应采取合理安排施工周期，施工现场合理布局等措施减轻施工噪声影响。 运营期噪声主要来源于除渣机、烘干消毒机、清洗机、包装机、分拣机、洗涤机、烫平机、蒸汽发生器、油烟净化器和风机等运转过程。评价要求项目采用低噪声的设备对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，对空气动力噪声的设备采取减振、隔声、消声措施；厂区加强绿化以其吸声隔声作用来降低噪声。采取以上措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 （4）固体废物环境影响及处置措施 施工过程中产生的土石方全部用于厂区回填，建筑垃圾能综合利用先综合利用，不能利用清运处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一收集清运至垃圾填埋场。 项目在投入运营后，气浮池油污、餐厨垃圾、污水处理站污泥定期收集后委托有资质单位处理；废包装材料收集后外售给物资回收公司；生活垃圾由垃圾桶收集后环卫部门定期清运。 9.6总结论 本项目符合国家产业政策要求，运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施，确保生产废水、生活污水达标排放，废气、噪声达标排放，固废废物妥善处置的前提下，可达到区域环境质量目标要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，该项目的建设是可行的。 9.7建议与要求 1、采取抑尘降噪措施，加强建设期间厂区粉尘、噪声污染的防治，确保污染达标排放。 2、建设单位必须做好废水处理和达标排放工作，定期对污废水处理设施、收集管道进行检测和维修。 3、建设单位应按环评要求落实环保设施，配套环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日