建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:  紫阳县麻柳镇污水处理工程

建设单位（盖章）:    紫阳县供水公司

编制单位：安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	10

2建设项目所在地自然环境简况	11

3环境质量状况	13

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	13

3.2主要环境保护目标	13

4评价适用标准	16

5建设项目工程分析	18

5.1工艺流程简述（图示）	18

5.2主要污染工序	21

6主要污染物产生及预计排放情况	26

7环境影响分析	27

7.1施工期环境影响分析及防治措施	27

7.2运营期环境影响分析及环保措施	27

8拟采取的防治措施及预期治理效果	51

9结论与建议	52

附图：

1、项目地理位置图（见附图1）；

2、项目四至情况及敏感点示意图（见附图2）；

3、项目场地现状照片（见附图3）；

4、污水站平面布置示意图（见附图4）；

5、污水管网布置示意图（见附图5）；

6、监测点网布设图（见附图6）；

7、水系图（见附图7）。

附件：

1、紫阳县供水公司《建设项目环评委托书》；

2、紫阳县发展和改革局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投资[2019]166号）；

3、紫阳县自然资源局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程建设用地的审查意见》（紫自然资发[2019]8号）；

4、紫阳县住房和城乡建设局《建设项目选址意见书》（选字第2019004号）；

5、紫阳县环境保护局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程的初审意见》（紫环审[2019]14号）；

6、《统一社会信用代码证书》；

7、《环境质量监测报告》。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 紫阳县麻柳镇污水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县供水公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨从志 |  |  | 联 系 人 |  | 唐 庚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇环城路72号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13891506916 |  | 传真 |  | —— | 邮编 |  | 725300 |  |
| 建设地点 | 紫阳县麻柳镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 紫发改投资〔2019〕166 号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 污水处理及其再生利用D4620 |  |  |
| 占地面积（亩） | 1.26 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 250 |  |  |
| 总投资（万元） | 865 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 55.1 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 6.36% |
| 建成投产日期 | 2020年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概况 1、项目由来 近年来，随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，城镇居民生活用水逐渐增多，随之产生的污水也日益增多，污水的外排对当地环境和水资源产生了严重的影响，水环境污染的问题日益突出，水环境污染综合治理问题，已成为各级政府面临的迫切需要解决的问题。为贯彻落实中省关于水污染防治工作（水十条）要求，安康市于2016年制定印发了《安康市水污染防治工作方案》，方案提出：“强化城镇生活污染治理。到2020年，全市沿江35个重点镇建成污水处理厂，中心城区、县城、重点镇污水处理率分别达到 95%、85%、80%。” 紫阳县麻柳镇由于无完整的污水收集系统和处理系统，只有部分地段建有较简易的排水明渠或暗管，用以排除地表水和生活污水，绝大多数居民住户的生活污水则是就近从简自由排放。镇区生活污水直接排入麻柳河，给镇区的环境卫生及下游地表水质造成一定的影响。为解决镇区污水处理不完善问题，改善区域水环境，提高人民的健康水平，保护“南水北调”中线水源水质，实现城镇建设与环境建设的经济效益、社会效益和环境效益的统一，紫阳县供水公司决定在紫阳县麻柳镇投资865万元开展紫阳县麻柳镇污水处理工程。紫阳县麻柳镇污水处理站设计处理工艺为“A/O+MBBR一体化技术”，设计处理能力为400m3/d，配套建设污水管网2750m，该污水处理站服务范围为麻柳镇集镇。项目于2019年4月开工建设，预计2020年4月建成投入运行。 - 分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目为城镇污水集中处理项目，项目已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投资[2019]166号），项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第三十八条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用与治理工程”，符合国家产业政策。 （2）规划选址相符性 项目选址于紫阳县麻柳镇，占地面积1.26亩。项目已取得紫阳县自然资源局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程建设用地的审查意见》（紫自然资发[2019]8号）和紫阳县住房和城乡建设局出具的《建设项目选址意见书》（选字第2019004号）。 本项目选址地势较低，利于污水的收集处理，镇区污水通过污水管网进入污水处理设施，项目北侧4m为麻柳河，尾水排放量较小。同时项目选址位于集镇所处风向的下风向，可减小运营期恶臭气体对敏感点的影响。项目评价范围内无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标以及对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。本项目采用“A/O+MBBR一体化技术”，污水处理站产生的臭气通过厂区及周边种植绿化和喷洒除臭剂等措施，噪声通过减震、厂房墙体隔音等措施，污泥等固废通过妥善处理，对周边的环境影响较小。 因此，从环保角度分析本项目选址可行。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于紫阳县麻柳镇，周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合安康市生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《安康市环境质量报告书（2018年度）》县区环境空气紫阳县监测数据和大气、地表水及项目地噪声现状监测结果，评价区环境空气质量现状总体达到《环境空气质量标准》二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中相关标准；评价区地表水水质监测指标除总氮外其余均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目属于城镇污水处理站项目，主要使用电能、水，用量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，不属于陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中紫阳县限制类、禁止类项目。; 符合. 3、评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中“99生活污水集中处理”项目，“新建、扩建日处理10万吨及以上的编制报告书，其他编制报告表”。本项目设计处理规模为400m3/d，因此，需编制环境影响报告表。 紫阳县供水公司于2019年4月11日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《紫阳县供水公司紫阳县麻柳镇污水处理工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1.1.2编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； 2、规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会令第9号），2013.5.1； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （15）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号），2016.11.24； （16）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （17）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （18）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （19）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （20）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （21）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》，2004.9； （22） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004.11； （23） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13； （24） 陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （25） 陕西省人民政府办公厅《关于印发水污染防治2018年度工作方案的通知》（陕政办发[2018]23号），2018.5.8； （26）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9； （27）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号），2018.2.9； （28）《陕西省青山保卫战行动方案》（陕政发〔2019〕7号），2019.3.18； （29）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （30）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （31）安康市人民政府《关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》（安政发[2015]16号）； （32）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （33）《安康市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》； （34）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （35）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》（安发〔2014〕2号）； （36）《安康市国家主体功能区建设试点实施方案》（2014—2020年）。 3、环评导则 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016） （6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （10）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）。 4、相关文件 （1）紫阳县供水公司《建设项目环评委托书》； （2）紫阳县发展和改革局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投资〔2019〕166 号）； （3）紫阳县自然资源局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程建设用地的审查意见》（紫自然资发〔2019〕166 号） （4）紫阳县住房和城乡建设局《建设项目选址意见书》（选字第2019004号）； （5）紫阳县麻柳镇污水处理工程可行性研究报告； （6）《环境质量监测报告》； （7）《统一社会信用代码证书》。 1.1.3项目选址 项目选址于项目选址于紫阳县麻柳镇，规划占地面积1.26亩，项目场地中心地理坐标：东经108°12′24.818″，北纬32°17′48.868″，海拔高程450m。项目地北侧、东侧为麻柳河，北侧150m~200m范围内有3户居民住户，东侧130m~2oom范围内有5户居民住户；南侧为岚皋-城口公路，南侧、西侧30m~200m范围内有麻柳社区住户100户（约300人）。项目地距麻柳镇约1km。项目地理位置见附图1，项目四至及敏感点分布情况见附图2，场地现状照片见附图3。 1.1.4建设规模和内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：紫阳县麻柳镇污水处理工程 （2）建设单位：紫阳县供水公司 （3）建设性质：新 建 （4）建设地点：紫阳县麻柳镇 （5）建设规模：规划占地面积1.26亩，设计处理规模400m3/d，污水收集管网2750m，主要新建构（建）筑物包括格栅池、调节池、污泥池、一体化生物反应设备、消毒计量池、排水槽、设备间、检查井等。采用“A/O+MBBR”工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 （6）项目总投资：总投资865万元 2、工程建设内容 本项目具体建设内容见表1.2。 表1.2 项目建设内容一览表 工程类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 污水处理站; 污水站设计处理能力为400m3/d，处理设施主要有格栅、调节池、污泥池、一体化设备、消毒计量池、设备间等。. 污水管网工程; 设计污水管DN100mm~DN200mm总长度为2750m，选用HDPE塑料，管道接口采用电热熔带连接。污水管道在车行道下的最小覆土厚度不小于0.7米；确定检查井采用Φ1000mm圆形砖砌污水检查井，检查井盖座检查井盖座采用重型铸铁井盖，井座应有防震、防响、密合度好，井内设防坠落措施。污水干管敷设在道路下。. 辅助工程; 管理用房; 一层砖结构，建筑面积为125m2，用作值班室和库房。. 设备间; 一层砖结构，建筑面积为50m2，内部设置过滤装置、消毒装置、加药装置等。. 检查井; 设置φ1000检查井数量为89座。. 污泥处理; 通过移动式污泥处理设备进行处理后，运往县污水处理厂进行处理。. 出水消毒; 明渠式紫外线污水消毒系统一套. 公用工程; 供 水; 厂区给水由镇给水管网提供，主要用于生产、生活及消防等。给水干管管径DN150，压力大于3kg/cm2。. 排 水; 厂区实行雨污分流制，雨水经顺坡自流，就近排入地表水体；污水处理站废水经处理后达标排入麻柳河。. 供 电; 就近接镇农村电网10kV电源供电，两路10kV 电源均采用架空方式引入厂内，经电缆入高压配电室。. 环保工程; 废水 治理; 设备冲洗水经管网收集后排入污水处理设备一并处理，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后排入麻柳河。污水站进出水口安装污水在线监测设备。. 废气 治理; 污水站周边进行绿化，对污水预处理设施加盖，污泥及时清运处置等。. 固废 治理; 污泥经移动式污泥处理设备运往县城污水处理厂，栅渣等运往生活垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后交汉王镇环卫部门清运。. 噪声 治理; 设施采用密闭隔音设计；污泥泵、潜污泵等设备均布置于水中；鼓风机装减振器与隔声罩、降低噪声；厂区周边设置绿化带，绿化降噪。. 绿 化; 绿化面积250m2，绿化率大于30%. 表1.3 工程特性一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 处理规模; m³/d; 400. 2; 巡查人员; 人; 3. 3; 规划用地面积; 亩; 1.26. 4; 工程总投资; 万元; 865. 3、项目主要处理构筑物及设备 项目主要构筑物见表1.4，主要设备情况见表1.5。 表1.4污水处理站构筑物一览表 序号; 名称; 规格; 结构形式; 单位; 数量. 1; 格栅井; 3.0m×1.0m×2.5m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 2; 隔油池; 3.0m×1.0m×2.5m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 3; 调节池; 6.0m×4.0m×4.0m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 4; 污泥池; 3.0m×4.0m×4.0m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 5; 一体化设备基础; 15.2m×3.5m×0.3m; 钢筋混凝土结构; 座; 2. 6; 设备间; 6.0×3.0×3.5m; 砖混结构; 座; 1. 7; 紫外线消毒渠; 3.0m×1.0m×2.0m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 8; 排放槽; 25.0m×0.8m×1.0m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 表1.5 污水处理站主要设备情况 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量. 1; 机械格栅; 机械回转式格栅，SUS304 材质; 套; 1. 2; 人工提篮细格栅; 不锈钢，带升降架; 套; 1. 3; 潜水搅拌机; QJB0.37/6-220/3-980/S; 台; 1. 4; 调节池提升泵; Q=7m 3 /h H=10m P=0.75KW; 台; 3. 5; 污泥池提升泵; Q=130L/min H=7m N=0.18KW; 台; 1. 6; 双浮球液位计; 量程：0~6m; 套; 3. 7; 电磁流量计; DN50mm; 套; 1. 8; 一体化污水处理设备; 尺寸：φ3.0×14.6m；处理能力 200m3 /d；地埋式设备; 套; 2. 9; 鼓风机; Q=150m3/h P=44Kpa N=2.2Kw; 台; 3. 10; 硝化液回流泵; Q=200L/min H=8.5m N=0.45Kw; 套; 2. 11; 污泥回流泵; Q=130L/min H=7m N=0.18Kw; 套; 2. 12; 中间水池提升泵; Q=7m3/h H=10m N=0.75Kw; 套; 4. 13; 袋式过滤器; Φ219×1000mm; 套; 2. 14; 加药桶搅拌机; N=0.75Kw; 套; 1. 15; 电磁加药泵; Q=2.57L/h P=17.3KPa N=25W; 台; 2. 16; 管式紫外线消毒器; N=160W; 套; 1. 17; 自控设备; /; 1. 1.1.5工程设计进出水水质 1、设计进水水质 工程纳污范围主要为紫阳县麻柳镇镇区，收集处理集镇居民生活和学校、医院等公共设施处理过可达到《污水排入城镇下水道水质标准》的污水。根据《紫阳县麻柳镇污水收集管网及处理站初步设计报告》通过调查麻柳镇镇区周边居民生活用水情况，由于居民实际用水比较粗放，排放水中污染物含量比较低，通过类比分析，综合当地实际情况，同时参照周边污水处理站进水水质，确定本污水处理站设计进水水质详见表1.5。 表1.5 污水处理站进水水质 （单位：mg/L） 设计进水指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质浓度值; 320; 150; 200; 30; 3.5; 45. 2、设计出水水质 本工程纳污水体为麻柳河，水体功能类别为Ⅱ类水体，执行Ⅱ类水质标准。污水处理站设计出水水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理站设计出水水质具体如表1.6： 表1.6 设计出水水质（一级A标准） （单位：mg/L） 出水指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 出水水质浓度值; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 说明：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、污水处理程度 根据设计进水水质及出水水质要求，污水处理站处理程度见下表1.7。 表1.7 污水处理站进出水水质及处理程度 （单位：mg/L） 水质类别; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质; 320; 150; 200; 30; 3.5; 45. 出水水质; 50; 10; 10; （5）8; 0.5; 15. 处理效率; 84.3%; 93.3%; 95.0%; （83.3%）73.3%; 85%; 66.7%. 4、污水处理站尾水排放去向 项目污废水经污水处理站处理之后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入麻柳河。 1.1.6管网设计概况 1、管网敷设方案 本工程污水管网设计范围为麻柳镇镇区，选用HDPE管，设计污水管DN100mm~DN200mm，总长度为2750m。由于污水站位于集镇上游，污水通过市政管网和污水提升泵站进入污水处理站。 污水管道的最小覆土厚度，应根据其外部荷载及管材强度确定。当管道所处位置不过车时，管道的覆土厚度以不小于0.70m计；当管道所处位置过车时，管道的覆土厚度以不小于1.0m计；当管道埋深不能满足最小覆土厚度时，需对管道采取加固处理措施，加固处理方案根据现场地质情况确定。 2、污水断面形式 管道施工安装方便，沟槽开挖断面较小，沿线需预留直支管。管沟可现场砌筑，方便沿线污水就近接入；沟槽开挖断面较大，施工难度大。本项目污水量小，采用管道可适用流量的变化，避免采用沟断面在流量小时的淤积，本项目设计污水的收集断面形式采用圆形管道。 3、管道附属设施 管道基础：基础厚度采用300mm厚级配碎石和砾石铺筑，其上用50mm黄沙（中、粗砂）整平，基础宽度与沟槽同宽。施工时在未经扰动的原状土，采用150mm厚的中砂垫层基础；沟底遇有旧建筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时，清理后再铺一层厚度150mm的中砂垫层基础且平整夯实，并按规范要求夯实，灰土压实系数不小于0.95。 管道接口：采用弹性密封圈柔性接头。 检查井：根据《镇（村）排水工程技术规程》（CJJ124-2008），排水管道沿途检查井的设置，除管道起点、管道接入点、坡度改变点、转弯点、直线管道上每隔30-70米处等需设置检查井，项目采用φ1000圆形砖砌污水检查井，共计61座；检查井盖座采用防盗铸铁井盖，井座应有防震、防响、密合度好,井内设防坠落措施。 1.1.7公用工程 1、供配电 本工程属于城镇污水处理工程，用电主要为生产及照明用电，按照《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），确定用电负荷属于三级负荷，设计考虑采用两路电源供电，主供电源由城镇低压配电系统引入一路0.38kV进线供电，自建太阳能电池板做为厂区备用电源，两路电源一用一备，在进线处自动投切运行。全厂电气设备均为220V低压设备，总装机容量为4.4kW，总工作容量为3.6kW。根据污水处理站工艺流程及负荷分布情况，在厂区内设置低压配电柜，负责全厂电动机设备的配电及控制。本工程0.38kV系统采用单母线不分段接线，全厂各建构筑物用电设备按放射式配电。 2、给水 厂区内给水接自城镇供水管网，主要用途为设备冲洗、厂区绿化用水。 3、排水 本项目实施雨污分流。污水处理站内雨水收集后经管沟导排入附近水体。 1.1.8工作制度与劳动定员 根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）的有关规定，结合污水处理站工艺方案情况，本项目年运行365天。 根据生产规模和工艺要求，本污水处理站无需专人运行维护，仅需每日巡检即可，因此整个项目编制巡查员3人。 1.1.9项目总投资 本项目总投资为865万元，资金来源部分为中省市财政配套资金，部分来源为县财政配套资金。 1.1.10厂区平面布置 总平面布置在满足最佳工艺流程的前提下，根据运输、防火、安全、施工等要求，结合站址的地形、地址、气象等自然条件及建设要求，综合考虑厂区布置。 本次设计污水处理站呈规则形状，总用地约1.26亩。厂区内污水处理设置构筑物为地下布置，地上为管理用房、设备间和景观绿化。生产区布局根据工艺技术要求，布局有序及紧凑，以达到节省用地，减少管线长度的目的。 污水处理站竖向设计采取因地制宜，充分利用场地现状地形，尽量减少厂区平整、坡地开挖，使填、挖方量差值达到最小。污水在处理过程中采取重力流形式，减少了提升泵站等高耗能的设备，以节约能源和资金。 总体来说，平面布置较合理。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建污水处理站项目，无原有污染情况，所在地环境质量良好，无主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 紫阳县位于安康市南部，介于东经108°06'—108°43'，北纬32°08—32°48'，地处汉江中上游，大巴山北麓。境内南北长约73.9公里，东西宽57.4公里，东连汉滨区、岚皋县，西接汉中市镇巴县，北依汉阴县，南邻四川省万源市，重庆市城口县，边界线长约365公里。县城位于县境中部偏东，坐落于汉江北岸1—3级阶地上，地形为浅山丘陵地带，自北向南平均坡度为20°—25°。县城北距省会西安市266公里，东距安康市区57公里。 麻柳镇地处秦巴山区，地貌由丘陵、沟岔和河川组成，城镇建设用地主要位于山间平地。城镇周围地势较为平缓，地形西高东低，南北两侧高于中间，属于典型的河川谷地，城镇主要河流为麻柳河。 2.2地质构造 麻柳镇属红椿—瓦房店—中坝为南界，大巴山地层分区。地层以上元古及下古生代的沉积为主，缺失泥盆系、石炭系等地层。岩石类型以碳酸岩及路源碎屑沉积建造为其主要特征，见有少量铝土、铁质沉积，岩石沉积厚度小，岩相变化小，横向稳定，无火山岩沉积，因受大巴山断裂带的影响，岩石轻度变质。主要矿产有磷、锰、烟煤、铅锌、铝土、白云石、铁、菱钡镁石、粘土及石灰石等。 根据《中国地震动参数区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 2.3气候、气象 紫阳县地处北亚热带向暖温带过渡气候带，属北亚热带湿润大陆季风温带气候，受相对高差大的山地地貌影响，垂直性气候特征明显。因海拔高度，植被覆盖程度不同，故气候垂直差异显著。光照资源丰富，四季分明。平均无霜期260天，年内温度、降水差异较大，光照资源丰富，“春温、伏旱、秋阴雨”。年平均气温：14.6℃，极端最低气温：-10.1℃，极端最高气温：41.4℃，年平均相对湿度：73%。年平均降水量：873.9mm，日最大降水量：152.1mm，最大冻土深度80mm。年平均风速1.5m/s，主导风向SE。 2.4水文 本项目北侧紧邻麻柳河，麻柳河源于镇巴县星子山,入县境后与紫溪河、青岩溪合流后,于唐家大湾流入任河。任河是汉江上游最大的支流,源于四川省城口、巫溪2县同陕西省镇坪县交界处的大燕山(古名万倾山),向北西流经城口、万源2县,穿越大巴山后,于青荆、麻柳2乡进入县境,折向北东,于县城南汇入汉江。全长211.4公里,俗称700里。流域平均宽度20～25平方公里,总面积4871平方公里。在本县境内长56.9公里。河床狭窄,河面宽100～150米。常水位宽50～80米。任河及其主要支流渚河、麻柳坝河、权河沿岸,是县内茶叶、苎麻、生漆集中 产地。沿岸有麻柳坝、毛坝关、高滩、高桥、瓦房店、红椿坝等自然镇。 2.5植被、生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显。评价区植被以林地为主，少量耕地。区内树种有桐、杨、槐、松及柏树等，常见的野生草本植物有：季草、灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》紫阳县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年紫阳县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年紫阳县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 9; 15; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 20; 13; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 20; 50; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 39; 48.7; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 48; 68.5; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 96; 63.3; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 28; 80; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 63; 84; 达标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.0(mg/m3); 25; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 107; 66.8; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标均达标。故2018年紫阳县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状调查特征污染物氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度委托陕西阔成检测服务有限公司对项目拟建地进行大气环境监测。该大气监测点位于紫阳县麻柳镇，在场地上下风向各布设一个点位，监测时间为2019年4月25日～5月1日，连续监测7天。监测结果如表3.2所示。 表3.2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 点位; 项目; 1小时平均; 24小时平均; GB3095-2012 二级标准. 浓度范围; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度范围; 超标率(%); 最大超 标倍数; 1小时 平均; 24小时 平均. 上 风 向; H2S; ND5; 0; 0; —; —; —; 10; —. NH3; 139~171; 0; 0; —; —; —; 200; —. 甲烷; 590~710; —; —; —; —; —; —; —. 臭气浓度; 10~12; —; —; —; —; —; —; —. 下 风 向; H2S; ND5; 0; 0; —; —; —; 10; —. NH3; 145~178; 0; 0; —; —; —; 200; —. 甲烷; 590~710; —; —; —; —; —; —; —. 臭气浓度; 10~12; —; —; —; —; —; —; —. 备注; ①ND5表示表示未检出，5是检出限。②H2S、NH3、甲烷、臭气浓度为一次浓度监测值。. 由监测结果统计可知，H2S、NH3一次浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018)附录D相关限值。监测因子均未出现超标，可见项目区域环境空气质量良好。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司2019年4月26日～4月27日对项目所在地上游500m和下游1000m两断面进行监测分析，监测项目为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮共 7项。监测结果如表3.3所示： 表3.3 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L） 项目; 项目地上游500m; 项目地下游1000m; Ⅱ类水域标准. 4月26日 （青岩溪）; 4月27日（青岩溪）; 4月26日（麻柳河）; 4月27日（麻柳河）; 4月26日（麻柳河）; 4月27日（麻柳河）. pH; 8.51; 8.63; 8.33; 7.54; 8.32; 8.42; 6～9. SS; 7; 7; 8; 9; 7; 8; ——. 化学需氧量; 7; 6; 5; 7; 6; 8; ≤15. 五日生化需氧量; 2.6; 2.2; 1.9; 2.6; 2.4; 2.9; ≤3. 氨氮; 0.270; 0.261; 0.270; 0.259; 0.248; 0.242; ≤0.5. 总氮; 0.024; 0.022; 0.017; 0.020; 0.024; 0.023; ≤0.5. 总磷; 1.41; 1.42; 1.16; 1.18; 1.28; 1.33; ≤0.1. 备注; *——0.01 ND表示未检出，0.01是检出限。. 从水质监测结果表可以看出，项目所在地三个监测断面监测值除总氮外其余检测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准限值。 ### 主要环境问题：由于项目所在地环境保护基础设施建设不够完善，当地存在生活污水直排及相关农业面源污染现象，影响地表水质，最终导致汉江流域部分污染物浓度超标。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西阔成检测服务有限公司于2019年4月25日对项目场地东、南、西、北四边界及周边敏感点的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，四侧场界及周边住户敏感点处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.4。 表3.4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测点位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m; 55; 45. 2#; 南场界外1m; 57; 44. 3#; 西场界外1m; 57; 47. 4#; 北场界外1m; 56; 45. 5#; 东侧130m处居民住户; 55; 47. 6#; 南侧30m处居民住户; 56; 46. 7#; 西侧90m处居民住户; 54; 46. 8#; 北侧150m处居民住户; 55; 47. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、评价区环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求；H2S、NH3一次浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018)附录D相关限值。 2、地表水各监测项目除总氮外其余均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求； 3、声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标 根据现状调查，项目周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4、表3.5。 表3.4 环境空气环境保护目标及保护级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对方位; 相对厂界距离 （m）. X; Y. 天坪村及部分麻柳社区居民住户; -30; 0; 周边 居民; 100余户/300人; 环境空气二级区; S; 30-2500. 零散村民住户; -30; 0; 20余户/70人; W; 30-2500. 零散村民住户; 0; 130; 10余户/30人; E; 130-2500. 零散村民住户; 150; 0; 50余户/150人; N; 150-2500. 注：本次评价以污水处理厂中心为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置，相对厂界距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。 表3.5 地表水、声环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对位置; 规 模; 保护级别. 地表水; 麻柳河; 北侧5m; 小河; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 声环境; 居民住户; 东侧 130m～200m; 5户/15人; 《声环境质量标准》2类标准. 南侧30m~200m; 100户/300人. 西侧30m~200m. 北侧150m~200m; 3户/9人.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，见表4.2。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 表4.2附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 污染物名称; 标准值（ug/m3）; 标准限值. H2S; 1h平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值. NH3; 1h平均; 100. 二、地表水 项目所在地麻柳河水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.3。 表4.3 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 执行标准; 类别; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 15; —; 3; 0.5; 0.1; 0.5. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.4。 表4.4 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表4.5。 表4.5 施工厂界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期污水处理站排放的恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准，见表4.6。 表4.6城镇污水处理厂污染物废气排放标准 污染物; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）; 甲烷（mg/m3）. 浓度值; 1.5; 0.06; 20; 1. 二、废水 本项目施工期生活污水依托周边住户厕所处理后用于农田浇地使用，施工废水经沉淀池处理后回用于生产过程不外排；运营期污水处理站尾水排入麻柳河，根据《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61942-2014)中3.2.3城镇污水处理厂设计处理规模q＜2000m3/d的城镇污水处理厂执行相应的国家城镇污水厂水污染物排放标准。因此，本项目污水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表4.7。 表4.7 城镇污水处理厂污染物排放标准 （单位：mg/L） 项目; 类别; pH; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表4.8。 表4.8 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表4.9。 表4.9 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 四、固废 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关污泥的控制标准；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单中相关规定；危险废物危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目为污水处理项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为COD、NH3-N。项目尾水排放量为400m3/d，最终通过本项目排入环境的污染物总量为COD3.65t/a，NH3-N 0.365t/a，故本环评建议总量控制指标为COD3.65t/a，NH3-N 0.365t/a。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 5.1.1施工期主要工艺流程 该项目环境影响时段主要为施工期和运营期。施工期主要包括场地清理、土石方开挖、主体施工、设备安装调试等活动。施工期主要产污环节详见图5.1 噪声、粉尘、固废 场地开挖、平整 废水 噪声 设备调试 主体工程 基础工程 投入使用 设备安装 噪声 图5.1 项目施工期产污分析图 5.1.2运营期工艺流程 污废水 粗格栅 臭气、噪声 栅渣 调节池 氧池 厌氧池 缺氧池 好氧池 絮凝反应池 紫外消毒 达标排放 硝化液回流 预脱硝池 细格栅 袋式过滤器 污泥池 污泥回流 剩余污泥 臭气、噪声 臭气 臭气 臭气 臭气 臭气 臭气 臭气 臭气 臭气 上清液回流 经移动式污泥处理设备收集后运往县城污水处理厂处理 图5.1 污水处理站工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 污废水经污水管网收集后进入麻柳镇污水处理站，首先进入格栅池由粗格栅、隔油池、细格栅去除污水中的大悬浮物、油污和漂浮物，然后污水经调节池提升泵提升进入A/O+MBBR一体化污水处理设施，一体化污水处理设施包括：预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区，主要用来去除水中氮、磷污染物，出水进入沉淀池进行沉淀，沉淀污泥进入污泥池中，污泥池中部分污泥回流至预脱硝池，部分污泥经移动式污泥处理设备收集后运往县城污水处理厂处理，上清液回流至调节池，污水经沉淀池沉淀后经过袋式过滤器过滤，主要过滤杂质颗粒，污水经过滤后进行紫外线消毒，消毒后达标排入地表水体麻柳河。 1、粗格栅：进水处设置格栅池去除污水中的大悬浮物和漂浮物，格栅池配套安装回转式机械格栅除污机。 2、细格栅：污水从粗格栅出来后经细格栅处理，进一步去除污水中较小的漂浮物，特别是丝状、带状漂浮物。 3、调节池：对水量和水质进行调节，调节污水pH值、水温，有预曝气作用。 4、厌氧段：废水在其中产生厌氧分解过程，主要分为水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段、产甲烷阶段，此过程使部分污染物质变成甲烷等气体，使废水中的COD大幅下降同时可以维持pH的相对稳定，保证反应的连续进行。 5、缺氧段：缺氧锻主要依靠异养菌将废水中的大分子有机物、悬浮物、可溶性有机物通过水解作用，分解成小分子有机物，提高废水的可生化性。同时，在缺氧段，异养菌可以将污染物分子链上的氨基断链，产生游离态氨。与厌氧段的主要区别是有来自好氧段的硝化液回流。 5、好氧段：好氧段主要依靠硝化菌通过硝化作用将氨氧化成硝态氮、亚硝态氮。最后，将好氧段泥水混合液回流至缺氧段，在反硝化菌的作用下，将硝态氮反硝化成氮气，完成对氮元素的降解作用。 6、絮凝反应池：通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 7、袋式过滤器：带式过滤器安装于进水管道中各配备阀门的前端，以保护管道上的设备免受磨损和堵塞。当介质进入过滤器时，介质通过滤袋进入被连接的阀门中，而杂志却留在筒内，使各类阀门不会由于杂质卡入而失灵。袋式过滤器是一种压力式过滤装置，污水由过滤机外壳旁侧入口管流入滤袋，滤袋本身是装置在加强网内，液体渗透所需精度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒能被滤袋捕获。 8、紫外消毒：本项目消毒采用紫外线消毒，紫外线消毒是通过光化学作用破坏病原体的核酸（DNA和RNA），从而有效阻止它们合成蛋白质和细胞分裂，最终病原体不能够复制、不能传播而最终死亡。消毒槽同时用于对污水处理站出水进行计量，并设置仪器间一座，用于布置出水COD、pH、NH3-N和流量等的在线监测仪表。 ## 5.2主要污染工序 5.2.1施工期期污染情况 项目于2019年4月开始施工，预计2020年4月建成投入生产。项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，污水设备安装噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 1、环境空气污染源分析 施工过程粉尘主要来源于场地清理、土石方开挖、建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。另外，运输车辆及一些动力设备运行会产生少量燃油废气等。 （1）施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工过程中产生的扬尘。施工扬尘产生的环节有：场地清理、土石方开挖、工程施工建设等。土石方开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）运输扬尘 项目建筑材料的运输、工程弃渣及垃圾的外运也会产生一定的扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆·m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。 （3）燃油废气 项目施工过程中用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机、压路机、起重机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。 2、噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表5.1。 表5.1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 由上述预测可知，在施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。为使施工场界噪声达标，降低噪声对外环境的影响，建设单位在施工过程中应加强管理，采取一定的降噪措施，如避免夜间施工。 3、固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等，成分以无机物为主。根据建设单位预算，项目地地势较为低洼，土石方开挖量较小，可全部用于场区回填。项目建筑物主要是砖混结构管理用房和设备间，总建筑面积175m2，砖混结构房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.05吨计，共产生建筑垃圾约8.75吨。建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场进行填埋。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.2kg/d，施工高峰期施工人数为10人，生活垃圾产生量约2kg/d，收集后交由村镇垃圾清运系统收集处置。 4、废水污染源分析 （1）施工污水 混凝土浇筑和养护及设备冲洗过程中会产生一定量的废水，废水主要污染物为SS，其浓度范围大致为500～20000mg/L。机械设备在检修过程中会产生少量的废水，废水中有少量油和铁锈等。施工作业废水经沉淀池沉淀后，回用于施工作业过程。 （2）施工人员生活污水 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，粪便污水等生活排水。施工高峰期人员为10人，施工人员生活用水量按每人每天30L计，污水产生系数按0.8计，废水产生量为0.24m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水利用周边农户的厕所收集处理，定期用于附近的农田施肥。 5.2.2运营期污染情况 本工程项目建设宗旨是集中处理麻柳镇镇区生活污水，减少进入麻柳河的水污染物，保护麻柳河水环境质量，本身是一个环境保护工程，其对环境的影响首先表现在有利于环境的方面。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此需采取相应的环境保护措施，本工程在运行期对周围环境产生的主要影响因素包括：恶臭、噪声和固体废弃物。 1、废水 （1）生产废水 本项目建成运行后，对地表水环境的影响主要为截留污染物，减少污染，确保排水满足接纳水体水功能区划的要求，改善麻柳河的水质状况。按照项目设计进、出水水质，工程建成后水污染物产生量、排放量和消减量见表5.2。 表5.2 废水各污染物的产生量、排放量及消减量 污染因子; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 消减量; 消减比例. mg/L; t/d; t/a; mg/L; t/d; t/a; t/d; t/a; %. 废水量; /; 400; 14600; /; 400; 14600; 0; 0; /. COD; 320; 0.128; 4.672; 50; 0.02; 0.73; 0.108; 3.942; 84.3%. BOD5; 150; 0.06; 2.19; 10; 0.004; 0.146; 0.056; 2.044; 93.3%. SS; 200; 0.08; 2.92; 10; 0.004; 0.146; 0.076; 2.774; 95.0%. NH3-N; 30; 0.012; 0.438; 5; 0.002; 0.073; 0.01; 0.365; 83.3%. TP; 3.5; 0.001; 0.051; 0.5; 0.0001; 0.007; 0.0009; 0.044; 85%. TN; 45; 0.018; 0.657; 15; 0.006; 0.219; 0.012; 0.438; 66.7%. 污水处理站废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入麻柳河。污水处理站出水水质中的污染物(如BOD5、COD、SS、NH3-N、TN、TP等)排放量得到较为明显的消减，大幅度的降低了对河流的污染。 （2）生活污水 根据生产规模和工艺要求，本污水处理站无需专人运行维护，仅需每日巡检即可，故本项目运营期不产生生活污水。 2、废气 生活污水富含有机质，如脂肪类物质、蛋白质类物质、多糖类物质及其降解产物等，这些含氮含硫有机污染物在好氧、厌氧条件下，通过厌氧微生物的消解作用，腐败、降解产生含有恶臭污染物的气体，恶臭气体有硫化氢、甲硫醇、硫化醇（甲硫醚）、二甲二硫、氨气等气体，浓度最高的臭气成分分别为硫化氢和氨气，其主要性质见表5.3。 表5.3 恶臭污染物的主要性质 项 目; NH3; H2S. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 强烈刺激性气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.1; 0.0005. 密度（g/L）; 0.771; 1.539. 熔点; -77.7℃; -85.5℃. 沸点; -33.5℃; -60.7℃. 恶臭气体的产生量受污水水质、构筑物水面面积、水中溶解氧、日照、温度、湿度、风速等多种因素影响。根据污水处理工艺，臭气污染源源强采用美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理规模为400m3/d，BOD5设计进水水质150mg/L，设计出水水质10 mg/L，BOD5削减量为2.044t/a，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.72g/h（6.34kg/a）、0.029g/h（0.25kg/a），恶臭气体以无组织形式排放。 污水处理站预处理及产臭的构筑物设计采取全封闭结构，同时污水处理站所在地地势开阔，空气流通较好，依托周边植被的吸附作用，恶臭气体可以去除80%。因此NH3、H2S排放量分别约0.144g/h（1.268kg/a）、0.0058g/h（0.05kg/a）。 3、噪声 项目噪声源主要是污水处理站的设备运行的噪声，包括提升泵、潜污泵、污泥回流泵、风机等，声源声级值在80～85dB(A)之间。潜污泵位于地下，风机放置于密闭的设备间内。项目噪声治理措施及治理效果见表5.4。 表5.4 项目噪声源产生、治理措施及治理效果表 序号; 产生源; 源强 (dB(A)); 位置; 治理措施; 治理效果. 1; 提升泵; 80; 调节池; 选择低噪声机型、基础减振; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 2; 潜污泵; 80; 污泥池; 选择低噪声机型、基础减振、位于地下通过地面隔声. 3; 污泥回流泵; 80; 絮凝沉淀池; 选择低噪声机型、基础减振. 4; 风机; 85; 设备间; 选择低噪声机型、加装减振垫、密闭房间墙体隔声. 项目选用低噪声设备，并通过相应隔声、减振措施后噪声厂界处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废 本项目运营期固体废物主要是格栅沉渣、污泥。 （1）格栅沉渣 污水经粗格栅、细格栅收集的主要固体废物为泡沫塑料、废弃塑料袋、纤维、果皮、菜叶、纸张、木片等。根据《污水处理厂工艺设计手册》中的数据，格栅间隙16~25mm时，栅渣产生量为0.1~0.05m3/103m3。本项目细格栅为提篮细格栅，设计格栅间隙为16mm，栅渣产生量按0.1m3/103m3计算。本项目污水处理站设计污水处理量为400m3/d（146000m3/a），则栅渣产生量为14.6m3/a、，栅渣重量按0.96t/m3计算，则栅渣产生量为14.01t/a。 （2）污泥 污水生化处理过程中会产生剩余污泥，需浓缩脱水处理后运往垃圾填埋场进行填埋处理。污水处理站剩余污泥产生量按照下式进行计算： Y=YT×Q×Lr 式中：Y—剩余污泥产量； Q—污水处理量，本污水处理站废水处理量为400 m3/d； YT—污泥产污系数，取值与SS/BOD5、水温、污泥龄有关，本次评价取0.85； Lr—去除的BOD5浓度，本项目去除的浓度为140mg/L。 经计算，本项目污水处理站剩余污泥产生量为0.0476t/d（17.374t/a），项目污泥经浓缩脱水后含水率约为60%，则本污水处理站污泥（含水率60%）产生量约为43.435t/a。 （3）生活垃圾 根据生产规模和工艺要求，本污水处理站无需专人运行维护，仅需每日巡检即可，故本项目运营期不产生生活垃圾。

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站 | NH3 | 6.34kg/a | 1.268kg/a |
|  |  | H2S | 0.25kg/a | 0.05kg/a |
| 水污染物 | 污水 | 污水量 | 14600m3/a | 14600m3/a |
|  |  | COD | 320mg/L、4.672t/a | ≤50mg/L、≤0.73t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、2.19t/a | ≤10mg/L、≤0.146t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、2.92t/a | ≤10mg/L、≤0.146t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.4389t/a | ≤5mg/L、≤0.002t/a |
|  |  | TN | 45mg/L、0.657t/a | ≤15mg/L、≤0.219t/a |
|  |  | TP | 3.5mg/L、0.051t/a | ≤0.5mg/L、≤0.007t/a |
| 固体 废物 | 污水处理站 | 污泥 | 43.435t/a（含水率60%） | 收集后运至县垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  | 栅渣 | 14.01t/a | 垃圾桶收集环卫部门清运场填埋 |
| 噪 声 | 营运期主要噪声源为各类污水泵、提升泵、风机等，属机械噪声，对厂内外环境有一定程度影响。此影响经安装低噪声设备，加装减震基础，安装消声器等措施后可减轻。 |  |  |  |
| 主要生态影响 工程在施工期可能对生态环境造成影响的工程主要包括截污管网的敷设、污水处理站建设两部分内容。 1、截污管网的敷设主要影响是地表临时占用、开挖，植被破坏、增加水土流失等。对生态环境影响的要素主要有土壤、植被、地形地貌及土地利用等，该影响主要表现在施工期。 2、污水处理站的建设主要影响是永久占用土地（厂区污水处理设施），对生态环境影响的要素主要有土壤、植被、地形地貌及土地利用等，污水站永久占地面积为1.26亩。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 本项目后续施工期约6个月，施工期较短，项目施工对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、施工垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 由于场地平整、土方处理、建筑材料储运等过程均产生施工扬尘，将对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响。根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案》及《安康市人民政府关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： 1、开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 2、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土不得随意堆放，应当进行遮盖或设置专门的堆场，并适时洒水抑尘。 3、运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 4、及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 由于项目工程内容为污水处理站，施工范围有限，在采取以上措施后可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 7.1.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等机械设备，噪声源强在74~100 dB（A）之间，施工期噪声昼间最大影响距离为32m，夜间为178m。施工期四场界昼夜间均超标；场地周边居民住户部分噪声超标。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，禁止夜间（夜间22时～凌晨06时）和午休时间施工。 4、振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、施工建筑垃圾主要是地基处理和建材损耗产生的少量砂土石块、废钢筋、废铁丝等垃圾。依据《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009），场地开挖产生的土方应尽量就地回填利用，建筑垃圾能综合利用的尽量采用再生利用技术综合利用，不能利用的清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理，对于废钢筋铁丝等定期收集外售废品回收站。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾基本可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水主要是设备基座混凝土养护水，少量车辆、设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。施工场地内设临时沉淀池，产生废水全部循环利用不外排，对水环境影响小。 2、施工人员的生活污水利用周边村民厕所进行收集，不会对周围环境及地表水环境产生影响。

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1废水环境影响分析 1、河流现状分析 本项目尾水通过管道排入污水站北侧8m处麻柳河。根据陕西阔成检测服务有限公司2019年4月26日～4月27日对麻柳河进行了为期2天的水环境质量现状监测，监测结果表明本项目监测断面各项指标除总氮外其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准限值要求。 2、项目排水方案可行性分析 本项目尾水通过管道排入污水站北侧麻柳河。评价河段（麻柳河）水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体，评价范围内无集中式饮用水源取水口。目前该河段水质为Ⅱ类，有剩余环境容量。 3、地表水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目排放方式为直接排放，废水排放量Q为400m3/d，故可判定本项目地表水环境影响评价等级为二级。项目评价等级及划分情况见下表： 表7.1 建设项目地表水环境评价等级划分 评价等级; 判定依据; 本项目情况. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000; 本项目废水排放量为400m3/d，因此为二级评价. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 4、预测因子及评价范围 预测因子：COD、NH3-N 评价范围：项目为城镇污水处理站项目，为水污染影响型建设项目，其评价范围，依据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定。 项目为城镇污水站项目，本身属于污染综合治理类项目，有利于水污染物排放量的降低，评价等级为二级，直接受纳水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体。根据项目主要污染物迁移转化状况和麻柳河对照断面、控制断面与削减断面等断面的要求，结合污水处理站出水影响将主要集中在排放口下游，确定地表水评价范围为污水处理站排放口至下游2500m。 5、评价时期 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价时期根据受影响地表水类型、评价等级等确定。预测时期按照最不利于污染物扩散的枯水期进行评价。 6、预测情景 预测情景考虑运行期正常排放、非正常排放两种工况对地表水环境的影响。 7、预测内容 本项目预测内容为：①排污口下游不同断面水质预测因子的浓度及变化；②各污染物最大影响范围。 8、预测模式及参数选择 麻柳河枯水期多年平均流量约为1.3m3/s，属于小型河流。项目废水排放量400m3/d，尾水排放方式为岸边排放，因此评价根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次环评使用纵向一维水质模型方程。 具体预测公式如下： 根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件，选择相应的解析解公式。 当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型： 当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型： 当0.027＞α≤380时，适用于对流扩散降解模型 当α＞380时，适用扩散降解模型 式中：α—O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe—贝克来数，量纲为1，表征物质移动流量与离散通量比值； K—污染物综合衰减系数，根据《全国水环境容量核定技术指南》，国内70%河流的COD降解系数为0.2~0.25d-1、NH3-N降解系数为0.1~0.167d-1。本项目采用保守值计算，本项目降解系数COD取0.2d-1（2.31x10-6s-1），NH3-N取0.1d-1（1.16x10-6s-1）。 Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s，根据费希尔经验公式： 式中：H—水深（m）；根据麻柳河常规流量历史统计数据取水深均值3m； u—河流断面平均流速（m/s），根据麻柳河常规流量历史统计数据，麻柳河平均流速为0.41m/s； B—水面宽度（m），本次计算取项目所在地水面宽度保守值20m； 即根据现场踏勘及水文资料，本项目麻柳河枯水期水文参数及污染物衰减系数详见表7.2 表7.2 水文系数及污染物衰减系数一览表 参数水期; 流量 （m3/s）; 平均流速 （m3/s）; 河宽 （m）; 河深 （m）; 污染物综合衰减系数（d-1）. 枯水期; 1.3; 0.41; 20; 3; COD; NH3-N. 0.2; 0.1. 计算得Ex=0.601m2/s，αCOD=8.2 x10-6＜0.027，αNH3-N =4.1 x10-6＜0.027，Pe = 13.64＞1。适用对流降解模型： 式中：C—排污口下游断面的浓度（mg/L）； Co—起始断面污染物混合浓度（mg/L）； x —河流沿程坐标，m。取100、500m、1000m、1500、2000m、2500m。 其中： 式中：Qh—河流的流量（m3/s），麻柳河枯水期平均流量为1.3m3/s； Ch—河流上游来水污染物浓度（mg/L），选取8月29日COD检测值9mg/L，氨氮检测值0.041mg/L； Cp—污染物排放浓度（mg/L）； Qp—废水排放量（m3/s），取值为0.002m3/s。 9、预测结果 本评价对400t/d污水排入麻柳河进行预测，预测时分正常排放（即排放尾水达一级A标准）和事故排放（即污水未经任何处理排放），污染源强见下表： 表7.3 水污染源强分析一览表 排放状况; 废水排放量m3/s; COD mg/L; 氨氮 mg/L. 正常排放; 0.004; 50; 5. 事故排放; 0.004; 320; 30. 预测结果详见表7.4： 表7.4 污染物结果预测一览表 距排污口下游距离（m）; 正常情况; 非正常情况; 标准值. COD; NH3-N; COD; NH3-N; COD; NH3-N. 100; 9.0579; 0.0486; 9.5186; 0.0870; 15; 0.5. 500; 9.0375; 0.0485; 9.4972; 0.0869. 1000; 9.0120; 0.0485; 9.4705; 0.0868. 1500; 8.9867; 0.0484; 9.4438; 0.0866. 2000; 8.9614; 0.0483; 9.4173; 0.0865. 2500; 8.9362; 0.0483; 9.3908; 0.0864. 经计算和预测，污水经处理后排入麻柳河，正常排放和非正常情况下COD和NH3-N入河口处尾水污染物浓度值均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质限值（COD：15mg/L，NH3-N：0.5mg/L）。本项目尾水排放不会对目标水体麻柳河造成过大影响。 10、水环境影响评价结论 由表7.4可知，紫阳县麻柳镇污水处理站正常排放和非正常工况排放时，尾水排放口下游COD和NH3-N入河口处尾水污染物预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水域标准，但非正常工况排放下COD和NH3-N预测值明显升高。 项目受纳水体为麻柳河，项目排放口下游2.5km范围内无鱼泉、珍惜鱼类及洄游通道分布。项目污水处理站规模较小，经过麻柳河和稀释和自然降解，项目污水处理站的正常排放和事故排放的废水对下游水生生物影响较小；且本项目为污水处理站项目，项目建成后能有效改善当地地表水水体水质，对下游水生生物也能起到一定的保护作用。 项目应在保证运行状态良好、出水水质稳定达标的前提下，定期组织设备检修，加强排水管网巡逻检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。 综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后能有效的改善当地地表水体水质，对地表水环境影响较小，可以接受。 建设项目水环境影响评价自查表见表7.5。 表7.5 建设项目水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型R 水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放R；间接排放£；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物£；pH值£；热污染£；富营养化£；其他R; 水温£；水位（水深）£；流速 £；流量£；其他R. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级R；三级A£；三级B£; 一级£；二级£；三级£. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建£；在建£；拟建 £；其他R; 拟替代的污染源£; 排污许可证£；环评£；环保验收£；既有实测£；现场监测£；入河排放口数据£；其他R. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他R. 区域水资源开发利用状况; 未开发£；开发量 40%以下£；开发量 40%以上£. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; 水行政主管部门£；补充监测£；其他R. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期£；平水期£；枯水期 £；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类£；Ⅱ类R；Ⅲ类£；Ⅳ类£；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类£；第二类£；第三类£；第四类£ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况£：达标R；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况£：达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况£：达标R；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况£：达标R；不达标£ 底泥污染评价£ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价£ 水环境质量回顾评价£ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£; 达标区R 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （COD、NH3-N）. 预测时期; 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期£；生产运行期£；服务期满后£ 正常工况R；非正常工况R 污染控制和减缓措施方案£ 区（流）域环境质量改善目标要求情景£. 预测方法; 数值解R：解析解£；其他£ 导则推荐模式£：其他R. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标R；替代削减源£. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标£ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求£. 污染源排放量核算; 污染物名称; 本项目排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.73; 50. SS; 0.146; 10. BOD5; 0.146; 10. 总磷; 0.007; 0.5. NH3-N; 0.073; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动R；自动£；无监测£; 手动R；自动£；无监测£. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 11、项目实施后区域水污染物削减情况 本项目投入运营后，区域水污染物消减情况如下： 表7.6 工程主要污染物消减量及最终排放量一览表 污染因子; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 消减量; 消减比例. mg/L; t/d; t/a; mg/L; t/d; t/a; t/d; t/a; %. 废水量; /; 400; 14600; /; 400; 14600; 0; 0; /. COD; 320; 0.128; 4.672; 50; 0.02; 0.73; 0.108; 3.942; 84.3%. BOD5; 150; 0.06; 2.19; 10; 0.004; 0.146; 0.056; 2.044; 93.3%. SS; 200; 0.08; 2.92; 10; 0.004; 0.146; 0.076; 2.774; 95.0%. NH3-N; 30; 0.012; 0.438; 5; 0.002; 0.073; 0.01; 0.365; 83.3%. TP; 3.5; 0.001; 0.051; 0.5; 0.0001; 0.007; 0.0009; 0.044; 85%. TN; 45; 0.018; 0.657; 15; 0.006; 0.219; 0.012; 0.438; 66.7%. 12、防治措施 本项目应加强源头控制和管理，加强进水水质的监控，进管废水必须满足设计进水水质要求。 （1）严禁未达标废水特别是对污水处理站生化处理系统有影响的工业废水进入市政管网排入本污水处理站； （2）污水处理站运营期间产生的生活、生产废水应集中收集后纳入污水处理系统处理，严禁直排； （3）加强常规化验分析：污水处理站水质分析的主要项目是进出水BOD5、CODcr、氨氮、SS、TN、TP等，加强污水处理站化验分析是改善运转管理与稳定操作的重要因素； （4）加强污水处理站的运行管理，定期维护设备，建议采用双电源供电。 7.2.2废气环境影响分析 1、评价因子和评价标准筛选 本次评价NH3、H2S作为评价因子，本项目评价因子和评价标准表见表7.7。 表7.7 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NH3; 1h平均; 200; 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D. H2S; 1h平均; 10. 2、估算模型参数 表7.8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -8.9. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 3、污染物源强 本项目产生臭气的主要污染源为格栅井、厌氧池、调节池、缺氧池、好氧池、污泥池等，成分主要为NH3、H2S，以无组织形式排放。项目以污水处理站主要生产设施中心作为源点（0,0），其排放源强参数调查清单详见表7.9。 表7.9 本项目矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 /（g/h）. X; Y; NH3; H2S. 污水处理站; 0; 0; 60; 24; 0; 5; 8760; 正常 排放; 0.144; 0.0058. 4、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，主要污染源估算模型计算结果见表7.10。 表7.10 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 污水处理站. HN3; H2S. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 50; 0.0073; 1.62; 0.0074; 0.37. 75; 0.0063; 1.40; 0.0061; 0.30. 100; 0.0051; 1.13; 0.0043; 0.21. 150; 0.0037; 0.81; 0.0025; 0.12. 200; 0.0029; 0.64; 0.0017; 0.08. 250; 0.0023; 0.51; 0.0013; 0.06. 300; 0.0019; 0.42; 0.0010; 0.05. 400; 0.0013; 0.30; 0.0007; 0.03. 500; 0.0010; 0.23; 0.0005; 0.02. 600; 0.0008; 0.18; 0.0004; 0.02. 800; 0.0006; 0.12; 0.0003; 0.01. 1000; 0.0004; 0.09; 0.0002; 0.01. 1200; 0.0003; 0.07; 0.0002; 0.01. 1400; 0.0003; 0.06; 0.0001; 0.01. 1600; 0.0002; 0.05; 0.0001; 0.01. 1800; 0.0002; 0.04; 0.0001; 0.01. 2000; 0.0002; 0.04; 0.0001; 0.01. 2200; 0.0001; 0.03; 0.0001; 0.01. 2500; 0.0001; 0.03; 0.0001; 0.01. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0076 （54m）; 1.68; 0.0075 （53m）; 0.37. D10%最远距离/m; /; /. 5、评价等级判定及评价范围 由表7.10可知，本项目污水处理站无组织排放恶臭气体中NH3下风向最大浓度占标率最大Pmax=1.68%，H2S无组织排放下风向最大浓度占标率最大Pmax=0.37%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.11），本项目大气评价工作等级为二级评级。 表7.11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。 6、污染物排放量核算 本项目无组织大气污染物排放量核算情况见表7.12。 表7.12 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 污水处理站; HN3; 空气流通，加强管理，通风换气，植被吸收; 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D; 200; 1.268. H2S; 10; 0.05. 7、大气污染措施 （1）加强管理，定期对对产生恶臭的场所喷洒除臭剂。 （2）厂界及站内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。 （3）污泥、栅渣及砂粒等固废清掏后及时清运，缩短其在站内的停留时间，通过及时清运污泥的方式减少污泥发酵、堆放过程中产生的臭气。 （4）在厂区的边界营造一定宽度的绿化隔离带，隔离带植树种草，形成草、灌、乔木的立体防护林体系，种植一些对恶臭有吸附和吸收作用的植物。 8、大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响评价等级为二级评级，项目恶臭气体经过加强管理，空气流通和周边植被的吸附等作用，对大气环境的总体影响微弱，对环境影响可以接受。建设项目大气环境影响评价自查表详见表7.13： 表7.13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区£. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF£; 网格模型£; 其他£. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（HN3、H2S）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% £; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%£; c非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（HN3、H2S）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受£. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.3噪声环境影响分析 1、噪声源 根据工程分析可知，项目噪声污染源主要为各类水泵、风机等，各种泵安装在池体内，对周围环境影响较小。为了分析本项目建成运行后，各种设备运转噪声对区域声环境产生的影响，噪声影响预测的受声点均选择在现状监测的同一位置。该项目建成后产生的噪声主要为设备运行噪声，各种设备噪声值在75～85dB（A）。 2、治理措施 为确保项目建成后厂界噪声达标，本环评建议采取以下防治措施：建设单位对厂区内设备进行合理布局；设备选用低噪声型号，并采取隔声减振措施；水泵设置减震、管道采用柔性连接，利用水泵房的墙体进行隔声；加强厂区绿化建设，尤其是高噪声设施周围应着重加强绿化带的建设，从而减缓运行噪声对环境的影响；加强对设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。 3、预测模式 本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 4、预测结果 本项目昼间、夜间噪声预测结果见表7.14。 表7.14 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 序号; 点 位; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m; 55; 45; 49.79; /; /; 60; 50. 2#; 南场界外1m; 57; 44; 52.23; /; /. 3#; 西场界外1m; 57; 47; 53.03; /; /. 4#; 北场界外1m; 56; 45; 51.37; /; /. 5#; 东侧130m处居民住户; 55; 47; 45.25; 53.0; 47.99. 6#; 南侧30m处居民住户; 56; 46; 38.27; 53.73; 44.33. 7#; 西侧90m处居民住户; 54; 46; 43.5; 52.4; 44.7. 8#; 北侧150m处居民住户; 55; 47; 44.7; 51.7; 46.5. 由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源厂界噪声贡献值在38.27～53.03dB(A)之间，四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边住户敏感点昼夜间噪声预测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求。因此，污水处理站建成运行后，对声环境影响很小。 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： ①污水处理站正常运转时，设备房门窗紧闭，严禁开启； ②对高噪声设备积极采取防振、消声、隔音措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行； 在经以上措施处理后，厂界噪声可以稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目营运后产生的固废主要有生化单元产生的剩余污泥、格栅产生的栅渣具体产生情况及处置措施见表7.15。 表7.15 固体废物产生量和处置措施 序号; 固废名称; 固废来源; 固废性质; 产生量（t/a）; 收集处置方案. 1; 污泥; 污水处理系统; 一般固废; 43.435t/a（含水率60%）; 浓缩脱水后运往垃圾填埋场进行填埋. 2; 栅渣; 格栅间; 一般固废; 14.01t/a; 集中收集，交送环卫部门统一运处置. 污泥处置要求： 根据环境保护部办公厅环办[2010]157 号文件《关于加强城镇污水处理站污泥污染防治工作的通知》和《城镇污水处理站污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》“建城[2009]23 号”文，为确保本项目剩余污泥不会对环境造成二次污染，作了如下要求： ①污水处理站应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理站应当对污泥产生、运输、贮存、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理站、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。污水处理站转出污泥时应如实填写转移联单。 ⑤规范污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 ⑥污泥填埋应满足《城镇污水处理站污泥处置混合填埋泥质》（CJ/T 249）的规定，国家将逐步限制未经无机化处理的污泥在垃圾填埋场填埋；填埋前的污泥需进行稳定化处理；横向剪切强度应大于25kN/m2； 对于贮泥池以及污泥运输过程中环评要求： ①污水处理站产生的栅渣及时清理，及时外运垃圾填埋场，不得厂区内堆放；由于污泥中含有的各种有毒有害物质，经雨水的浸蚀和渗漏会污染地下水环境，因此贮泥池参照生活垃圾卫生填埋场要求，地址须选择在底基渗透系数低且地下水位水不高的区域，地基需作防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料。 ②污泥应及时外运，脱水后的污泥直接排入密封车内进行运输；污水处理站的贮泥池设置专门的排水管，收集滤出液由管道返回至污水处理系统；贮泥池加盖减轻恶臭散逸，并可防止雨水径流进入储泥池内，周边设置导流渠。项目产生的污泥必须由密闭污泥专用运输车统一清运； ③污泥运输过程中必须采用密封车，避免沿途抛洒污染环境。清运车辆尽量不行走城镇中心道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 本项目污水处理站处理水质为生活污水，产生污泥以有机物为主，是污水生物处理过程中排放的各种微生物残体。污泥通过机械浓缩脱水后，运送至紫阳县垃圾填埋场填埋处置。 综上所述，本项目固体废弃物有明确去向，不会造成二次污染，对外环境没有明显的影响。 7.2.5地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的附录A的“第144项 生活污水集中处理”报告表的地下环境影响评价项目类别为III类。同时根据该导则4.1条规定，本项目可能影响范围内无集中式饮用水源地，不涉及集中式饮用水源保护区及补给径流区，无分散式饮用水源地。根据《导则》分类要求，项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。因此，根据《导则》（2016）评价分级要求，该项目地下水环境影响评价等级为“三级”。 为防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定了防渗分区及要求，详见下表。 表7.16 地下水污染防渗分区参照表 项目对地下水环境的主要影响为地下水水质的影响，影响对象为浅层地下水。本项目污水处理站各构筑物均设计了较为完善的防腐防渗措施，生化处理装置为一体化设备，渗透系数按照设计标准可小于10-7cm/s。正常情况下基本无物料或废水下渗，也不存在外排废水污染下游地表水而间接影响地下水的情况，正常情况下对地下水基本无影响。 在正常情况下，污水在通过密闭管道收集、处理、排放，不会污染地下水。如发生污水管网破裂、污水处理事故、设施破裂等的跑冒滴露等事故时，其排放的污水会通过土壤入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质。项目建设过程中应严格采取下列地下水保护措施，避免污染地下水： 1、源头控制措施 ①施工中应采取严格的防渗措施，均采用钢筋混凝土结构防漏设计，一体化设备为钢结构。池体构筑物应满足相关规范要求，规范施工，必须做闭水试验，确保不漏水。污泥脱水处置等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了污水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，污水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后基本不存在污水渗漏影响地下水水质变化。 ②厂区内污水管网应严格按规范要求设计、施工，管道连接处应采取防渗漏措施，确保污水不渗入地下，避免污染地下水。在采取源头控制措施后，可从源头上避免项目对地下水和厚子河的影响。 2、分区防治措施 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时被发现和处理的区域或部位，如：格栅池、一体化设备及污泥浓缩池等将其划分为重点污染防治区。参照行业要求，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。 其他地下水环境影响防治措施： ①水处理构筑物的防渗 对水处理构筑物要求全部采用现浇钢筋砼结构，凡盛水构筑物及埋设于地下水位以下的构筑物采用C30防水砼，抗冻标号F150，抗渗标号S8，地下构筑物钢筋砼底板下均铺设100mm厚C15素砼垫层，确保污水处理构筑物不会发生渗漏。 ②管道的防渗 对于地下埋设的管道应选用防渗性能好的给排水管材，如PVC材质等，法兰和栓阀应选择密闭性好，质量合格产品，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 ③污泥浓缩池的防渗 污泥浓缩池根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001），需采取以下措施： 场地四周应设置污水排水沟，收集污泥浓缩产生的浓缩液，并将其回流至厂区污水总入口，与污水一并处理；对污泥浓缩池底铺盖一层30cm黏土并夯实，底部铺设防渗塑料薄膜。 ④厂区内道路进行硬化处理，厂区其余裸露地面进行绿化。 ⑤在项目投产后，应加强对设备日常维修管理，对人员监督管理工作，做好对管线及构筑物运行情况的例行巡视工作，避免出现污水渗漏和管道跑、冒、滴、漏现象。若发现问题，应立即分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防渗层的完整性。 以上防渗措施落实后，项目对周围地下水环境影响较小。 3、地下水污染监控 对项目及周边布置动态长观点，按照有关规程对地下水位、地下水开采量及水质变化进行长期观测，水质监测半年一次，水位监测一季度一次，监测层位为潜水。监测因子：pH、氨氮、COD。 4、地下水环境风险事故应急响应 针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。出现地下水污染事故，应采取如下污染治理措施： ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。 ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。 ⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。 ⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。 以上防渗措施落实后，项目对周围地下水环境影响较小。 7.2.6土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为生活污水处理，属于Ⅲ类项目。由导则中表4污染影响型项目评价工作等级划分表可知，土壤环境影响评价等级可划分为一级、二级、三级。本项目属于污染影响型项目，占地规模下于5hm2，属于小型；同时项目所在地周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的，也不存在其他土壤环境敏感目标的，属于不敏感。因此，本项目可不进行土壤环境影响评价工作。 表7.17 污染型评价工作等级划分表 7.2.7事故排放分析评价 根据工程特点，本项目主要事故类型可分为停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等。 1、污水处理厂非正常运转状况的影响 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 ①电力及机械故障 污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。 污水处理过程中的活性污泥是经过长时间驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。 ②污水处理厂停运检修 一般污水处理厂年大修时间为三天至一星期，停运时污水由超越管直接排放到水体，会对水体造成较为严重的污染。 在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生安全上的危害风险。 ③污水管网事故 管道破裂造成污水外流。造成这种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。在管网设计及铺设时一定要合理，在拐弯或有高程差的地方设置检查井或检修井，设计单位要考虑到管网发生污染事故的应急处理方案，要有安全性的应急措施，保证人民的生命财产安全。 ④泵房事故 污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢流入附近河道或地下。如果水泵型号选择有误，未能考虑最大水量通过，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。一旦到达生产旺季或暴雨期间汇入各企业地表径流的初期雨水，将造成水泵来不及打水，污水从集水井溢出而污染环境。在泵站设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品，并具有较高的自控水平，因此，由于电力机械故障造成的事故几率很低。 2、污泥膨胀及恶臭物质排放的影响 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在储泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，储泥池容积是有限的，当储泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 3、事故排放措施及应急要求 （1）泄漏应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离）。 不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄露源。少量泄露：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内。 （2）急救措施： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗,要特别注意清洗腋窝、会阴等潮湿部位。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 （3）管网及泵站维护措施 污水处理厂的稳定运行与管网及泵站的维护密切相关。应十分重视管网及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，收水范围内的地区仍有部分为雨污合流制，应加强对这部分地区的管网维护。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。 对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入河。 污水管网应制定严格地维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别是加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质。 （4）污染事故的防治措施 A、污水处理厂机电设备故障或停电的影响对策 工程在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，所以此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最短。配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理厂设备维修与保养，要求设施的管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。 B、针对污水处理厂可能发生的事故类型，应建立合适的事故处理程序、机制和措施。必须在废水总排口设置废水超标报警系统，一旦发生超标及时报警，超标废水不得外排。在尾水排放口安装水质自动监测系统进行24小时在线监测，及时调整运行参数，确保稳定达标排放。运行中应加强入网污水监测管理，制定相应的污水入网管理办法，严格控制污水的酸碱度，避免管道腐蚀、破裂，保证污水处理厂的运行质量。 C、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 D、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。 E、考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。 F、加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 G、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 7.2.8排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌。 7.2.9环境风险分析 1、评价依据 项目使用的主辅料均不涉及风险物质，根据建设项目工程分析，本项目在运行过程中会产生硫化氢、氨，这两种物质为风险物质。 2、环境风险识别 硫化氢和氨的理化性质及危险特性如下： 表7.18 硫化氢、氨理化性质及危险特性表 名称; 硫化氢; 氨. 分子式; H2S; CAS号; 63705-05-5; 分子式; H2S; CAS号; 7664-41-7. 理化性 质; 外观与性状无色、有恶臭的气体。沸点(℃)一60.4，饱和蒸气压(kpa)2026.5(25.5℃)，熔点(℃)一35.5，蒸气密度(空气=1) 1.19，闪点(℃)无意义，溶解性溶于水、乙醇。; 无色气体。有强烈的刺激气味。密度 0.7710。相对密度0.5971（空气=1.00）。易被液化成无色的液体。. 燃烧爆 炸危险; 爆炸极限4.0~46.0%。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。稳定性稳定。聚合危险性不存在。禁忌物强氧化剂、碱类。燃烧(分解)产物氧化硫。灭火方法消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂雾状水、抗溶性泡沫、干粉。; 与空气混合，含氨量为157%一27.4%时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 危险性类别; 第2.1类易燃气体; 第2.1类易燃气体. 毒性及 健康危 害; 职业接触限值：MAC：10mg/m3 侵入途径：吸入 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。; 吸入低浓度对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死. 防护措施; 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。眼防护：戴化学安全防护眼镜。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。; 皮肤接触:立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗;就医。眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min;就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸;就医。灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场 移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。. 泄露处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静防护服。从上风处进入现场，尽可能切断泄露源，喷雾状水稀释、溶解。; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 3、环境风险潜势初判及风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+，详见下表。 表7.19 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断；按附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。. 表7.20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 危险物质数量与临界量比值（Q）计算: 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中C.1.1危险物质数量与临界量比值计算方式如下示： 本项目硫化氢、氨均以日产生量记为最大存在量，根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，本项目具体临界量见下表： 表7.21 环境风险物质与临界量比值 序号; 环境风险物质名称; 实际最大存在量（t）; 临界值（t）; qi/Qi. 1; 硫化氢; 124.4×10-3; 10; 124.4×10-4. 2; 氨气; 4.82×10-3; 5; 9.64×10-4. 由上表的计算可知，本项目Q值为4.4622×10-6＜1，则本项目环境风险潜势为I级。根据（HJ 169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。 4、环境敏感目标 本项目环境敏感目标主要为管网周边沿线居民及污水厂周边居民。 5、环境风险分析 （1）管道泄漏、爆裂风险 本工程中管网启用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 （2）污水处理厂风险 污水处理厂风险事故主要是尾水非正常排放，该事故具有突发性的特点。一般污水处理厂发生事故性排放的原因有以下几种：①由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率；另外，进厂污水水质负荷变化，污染物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。②温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。③污水处理厂停电，机械故障，将导致事故性排放。④操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。⑤设备故障事故及检修。⑥极端情况下，污水处理构筑物可能出现障碍事故，导致非正常运行，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度，地表水将受到严重污染，故项目营运期应避免尾水的非正常排放。 6、环境风险防范措施及应急要求 （1）管道泄漏、爆裂防范措施 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，工程现拟使用的各种管网选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对施工人员的思想教育，以提高施工人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ②对于污水干管这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 ④加强污水管网防渗措施。 （2）生产管理安全防范措施 ①确保污水处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。 ②加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。 （3）对进水水质污染事故防范措施 ①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。 ④设置进、出水水质监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。设置事故应急池对发生事故时的超标排水和不良水质进水进行收集。 对进水口的废水量、氨氮、COD、TP进行在线监测，对总排口废水量、COD、NH3-N、TP进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ⑤为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。 ⑥加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ⑦严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。 ⑧加强污水处理厂人员操作技能的培训。 ⑨加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （4）废水事故防范措施 事故发生原因主要源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差。事故对水环境的污染影响是严重的必须加强防范和采取应急措施。 ①为了在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行，在主要的水工建筑的容积上应留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备。 ②选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。关键设备应一备一用，设备用电源，保证设备动力运行恒稳。易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。 ③加强事故的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样测定。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。 ⑤污水处理厂管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。 ⑥加强运行管理和进出水的监测工作，达标排放。 ⑦从环境综合整治出发，将区域污水收集统一处理，改变原有自由排放的形式，有效地消减区域污染物排放总量。通过严格控制进水水质标准，特别是提高重要的水污染源排放标准，提倡企业内中水回用，以减轻污水处理厂处理负荷和提高污水处理效率。 （5）应急预案 污水处理厂一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均可能导致事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。 突发性污染时间发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下： ①总则：风险源概况；详述风险源类型、源强大小及其位置。 ②紧急计划区：包括麻柳河沿岸、镇区、下游有关部门。 ③紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。 ④应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 ⑤应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。 ⑥应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。 ⑦应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。 ⑧应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。 ⑨应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水厂的正常生产转运。 ⑩人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。 11记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。 （7）应急监测方案 事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。污水处理厂应设专（兼）职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生污染事故时，建设单位应配合蓬安县环境监测站对地表水环境的污染情况和恢复情况进行监测。 要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。 7、分析结论 为了最大限度的降低风险事故发生的概率和妥善处理事故发生产生的环境问题，本报告提出了相应的风险应急措施。在认真落实环评提出的各项措施后，风险事故发生的概率较低，且风险事故发生后可以得到妥善的处理，将其对环境的危害降到最低。 因此，从环境风险角度分析，本项目的风险水平是可接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表： 表7.22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 紫阳县麻柳镇污水处理工程. 建设地点; 陕西省; 安康市; 紫阳县; 麻柳镇. 地理坐标; 经度; 108°12′24.818″; 纬度; 32°17′48.868″. 主要危险物质及分布; 本项目使用的主辅料均不涉及风险物，但本项目在运行过程中会产生硫化氢和氨，这两种物质为风险物质. 环境影响途径及危害后果; 管道泄漏、爆裂风险：管道泄漏、爆裂造成生活污水暴露在外环境，造成区域环境空气和地表水污染 污水处理厂风险：污水站事故排放导致地表水环境受到影响. 风险防范措施要求; 管道泄漏、爆裂风险防范：严格管理、加强沿线新建项目施工的检查、防渗措施 污水处理厂风险：关键设备一用一备、设置备用电源、加强运行管理和进出水的监测工作、设备维护工作. 7.2.10环境管理与监测计划 污水处理工程是一项环保工程，目的是集中处理城镇生活污水，改善生态环境，使之与经济协调发展。但它的处理对象是城镇生活污水，处理不当就会造成二次污染，且工程建成投用后，本身也会对环境造成不利影响。故建立严格的环境保护管理计划和环境监测制度是完全必要的。 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则。 ②加强对生产人员的环保教育。 ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤污水处理站必须设置标准化出水口，同时在排放口设置流量计等设备。出水口应按照国家环境保护总局办公厅《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003] 95号）要求规范设置，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。并报水利部门批准。 ⑥定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 2、监测计划 建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。 在污水厂进口和出口分别安装在线监测。监测因子为污水流量、pH值、COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN等。 （1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）和GB15562.2-1995的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在污水处理站的进水和出水口处。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目自行监测内容主要包括废水、废气和噪声监测。项目污染源环境监测计划表7.23所示。 表7.23 环境监测计划一览表 监测期; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 废气; 项目厂界上风向设1个参照点，下风向设1个监测点位; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 每半年监测一次. 废水; 污水处理站进、出口各设1个监测点位; 污水流量、pH值、COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN等; 每季度监测一次. 噪声; 场界设4个点位; 连续等效A声级; 每半年监测一次. 废水监测方法严格执行《水和废水监测分析方法》（第四版），噪声监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《声环境质量标准》有关规定。 7.2.11环保投资与环保设施竣工验收清单 该工程本身为环保工程，总投资865万元，全部是环保投资。其中用于消除污水处理站自身带来的污染的环保投资55.1万元，占总投资的6.36%。环保设施投入估算清单见表7.24，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.25。 表7.24环保设施投入估算表 序号; 污染物; 污染防治设施; 投资(万元). 1; 施工扬尘; 场界围挡、地面硬化、洒水抑尘、 土方防尘网、遮盖苫布等; 2. 2; 施工噪声; 合理布局施工现场，加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施; 2. 3; 施工废水; 排水管道、临时沉淀池等; 2. 4; 建筑垃圾; 综合利用或清运填埋处置; 2. 5; 运营期设备噪声; 减振垫、消声器若干; 2. 6; 运营期废水; 在线监测系统2套; 10. 7; 污泥; 污泥浓缩脱水设备; 5. 8; 筛渣; 垃圾箱; 0.1. 9; 废气; 生物制剂喷洒设施、工程密闭措施; 10. 10; 绿化; 绿化带植树、种草约400m2; 15. 11; 环境管理; 环境监测与管理; 5. 合计; /; 55.1. 表7.25 建设项目竣工环境保护验收清单 类别; 治理项目; 主要环保设备、设施内容; 验收标准. 废气; 无组织恶臭; 污水厂周边进行绿化，对污水预处理及污泥处理区、生化处理区分别加盖，污泥池喷洒除臭剂、污泥及时清运处置工作，加强污水厂设施维护及管养等; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》无组织排放要求. 废水; 污水; 采用“A/O+MBBR一体化技术”工艺污水处理设施1套，设计处理能力400m3/d，污水处理站进、出口污水在线监测系统共2套; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 噪声; 机械设备; 采用低噪声设备，基础减振，隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 栅渣; 垃圾桶集中收集，交送环卫部门统一运处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》. 污泥; 采用移动污泥处理设备运至县污水处理厂处理; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》. 绿化; 400m2绿化带; 厂区绿化率＞40%. 环境管理; 建立环境监测制度，定期开展监测；设置符合标准的环保标志牌; 符合要求. 其他; ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。 ②设专职环保管理员1～2人，绿化、保洁人员若干。; 按环评报告及批复要求落实.

7.2.12污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.26：

表7.26  项目污染物排放情况一览表

| 污染类型 | 污染因子 | 治理措施 | 排放量 | 排放浓度 | 总量控制指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 污水站周边进行绿化，对污水预处理及污泥处理区、生化处理区分别加盖，污泥池喷洒除臭剂、污泥及时清运处置工作，加强污水站设施维护及管养等 | 6.336kg/a | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及《恶臭污染物排放标准》中无组织排放要求 |
|  | H2S |  | 0.245kg/a | / | / |  |
| 废水 | COD | 采用“A3/O+MBBR一体化技术”工艺 | 3.65t/a | 50mg/L | 3.65t/a | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入麻柳河 |
|  | BOD5 |  | 0.73t/a | 10mg/L | / |  |
|  | SS |  | 0.73t/a | 10mg/L | / |  |
|  | NH3-N |  | 0.365t/a | 5mg/L | 0.365t/a |  |
|  | TN |  | 1.095t/a | 15mg/L | / |  |
|  | TP |  | 0.0365t/a | 0.5mg/L | / |  |
| 噪声 | LAeq | 基础减震、隔声 | 45~55 dB（A） | / | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求 |
| 固体废物 | 栅渣 | 栅渣集中收集，交送环卫部门统一运处置；污泥采用移动污泥处理设备运至县污水处理厂处理 | 7.01t/a | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定，污泥参考执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准 |
|  | 污泥 |  | 21.72t/a（含水率60%） | / | / |  |

# 8拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 污水处理、污泥脱水及储运 | 恶臭气体 | 污水站周边进行绿化，对污水预处理及污泥处理区、生化处理区分别加盖、喷洒生物制剂除臭，污泥及时清运处置工作 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
| 水污染物 | 运营期 | 污水站收集污废水 | COD、BOD5 SS、NH3-N TN、TP | 采用“A/O+MBBR一体化技术”工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
| 固废 | 运营期 | 污水处理 | 污泥 | 采用移动污泥处理设备运至县污水处理厂处理 | 无害化处置 |
|  |  |  | 栅渣 | 收集交镇环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 |  | 1、项目管网施工尽量选用低噪声设备，机械安放应尽可能适当远离敏感点。若无法避免，应采取密闭隔离施工现场、建立临时隔声板来降低噪声污染。污水站施工期噪声源强经过距离衰减后，能满足建筑施工场界噪声限值的规定。建议建设单位合理安排工期，把噪声污染控制到最小范围。 2、运营期尽量选择低噪设备，采用减震基础，安装消声器，装柔性接头等措施，鼓风机进风口采用进风消声道等措施。并针对产生噪声的构筑物周围重点采取绿化吸音、隔声、减振等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 对于管网铺设过程中必须占用的绿地，要进行草皮移植，不得随意损坏；管网铺设完成后要及时按要求搞好绿化，恢复地表植被，确保达到设计要求的绿化指标。施工结束后，临时占地和临时建筑都要进行清理整治和拆除，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。预期效果：施工期会对城市生态环境造成破坏，有一定的影响，但施工期短，且分段施工，影响时间和范围有限。施工结束后，协助相关部门进行生态恢复，可消除其影响。 |  |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 为了完善紫阳县麻柳镇污水管网系统与污水处理设施，改变当地污水直排现状，减轻对地表水质的污染，紫阳县供水公司决定在紫阳县麻柳镇建设紫阳县麻柳镇污水处理工程。污水处理站设计处理工艺为“A/O+MBBR一体化技术”，设计处理能力为400m3/d，配套建设污水管网2750mm。项目计划于2019年4月开工建设，2020年4月建成投入运行。 9.2与国家产业政策符合性分析 该项目为城镇污水集中处理项目，已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投资[2019]166号），项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第三十八条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用与治理工程”，符合国家产业政策。 9.3规划选址分析 项目选址于紫阳县麻柳镇，占地面积1.26m2。项目已取得紫阳县自然资源局《关于紫阳县麻柳镇污水处理工程建设用地的审查意见》（紫自然资发[2019]8号）和紫阳县住房和城乡建设局《建设项目选址意见书》（选字第2019004号。 本项目选址地势较低，利于污水的收集处理，镇区污水可自流进入污水处理设施，项目北侧为麻柳河，尾水排放管工程量小。同时项目选址位于风向的侧风向，可减小运营期恶臭气体对敏感点的影响。项目评价范围内无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标以及对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。本项目采用“A/O+MBBR工艺”，污水处理站产生的臭气通过厂区及周边种植绿化和喷洒除臭剂等措施，噪声通过减震、厂房墙体隔音等措施，污泥等固废通过妥善处理，对周边的环境影响较小。 因此，从环保角度分析本项目选址可行。 9.4环境质量现状 评价区区域环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH31小时浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018)附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 地表水监测指标除总氮外其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 场址四场界及周围住户敏感点处声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 运营期环境空气影响主要为恶臭气体，产臭点格栅、调节池、污泥处理设施等以无组织形式排放，要求建设单位对污水站周边进行绿化，对污水预处理及生化处理区分别加盖并定期喷洒生物制剂除臭，污泥及时清运处置工作。经处理之后项目恶臭气体无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求。 （2）水环境影响及污染防治措施 本项目是一个以环境正效益为主的增强城镇基础能力的建设项目，污水处理站采用“A/O+MBBR一体化技术”工艺，处理后废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入麻柳河。项目运行后对污水处理站出水水质中的污染物(如COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等)有较为明显的消减，大幅度的降低了对麻柳河的污染程度，解决了现状污水直接散排对水环境的不利影响。 （3）地下水污染防治措施 要求建设单位在污水处理站建设过程中采取严格的防渗措施，污水处理站建成运行后应加强监督管理，避免出现污染地下水的情况。 （4）声环境影响及污染防治措施 项目主要噪声设备有泵类、风机等，采取隔声、减振、消声措施后，厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目厂界和敏感点的噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目采取减噪措施后对外环境影响较小。 （5）固体废物环境影响及处置措施 项目在投入运营后，污水处理站产生固体废物有污泥、栅渣。污泥采用移动污泥处理设备运至县污水处理厂处理；栅渣经垃圾桶收集后运往生活垃圾填埋场处置。经以上措施处理后，固体废物对外环境的影响不大。 9.6总结论 综上所述，该项目属于集镇污水处理项目，符合国家产业政策，其建设将大大改善区域地表水环境，减排效益显著；项目在认真落实设计和环评所提出的各项污染防治措施基础上，其对周围环境的影响可满足环境质量要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，本项目的建设是可行的。 9.7要求和建议 1、要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运行。 （2）工程施工期间严格按照有关控制扬尘和噪声污染规定，强化施工期管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工对环境的影响。 （3）污水处理站应按照现代化污水处理厂的要求，在污水进出口安装水质在线监测系统，实时监控污水水质，并加强系统的维护管理，确保污水处理系统的高效运行和水质达标排放。 （4）要求建设单位必须按照环评及设计单位提出的噪声防治措施严格落实，确保厂界及敏感点噪声达标。 （5）按要求对排污口进行规范设置，按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌。 2、建议 （1）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度；定期对进、出口水质进行分析，同时加强管理，防止污泥膨化的发生。 （2）对厂区各封闭池体顶部进行覆土绿化，有利于各池体夏季降温、冬季保温，同时增加厂区绿化面积，使项目与周围景观相协调。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日