建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项   目  名   称：紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目

建设单位（盖章）：紫阳县科宏茶业有限公司

编制日期：2020年03月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县科宏茶业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘理科 |  |  | 联系人 | 刘理科 |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15991336866 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 725305 |
| 建设地点 | 紫阳县洄水镇茶稻村四组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 紫发改投资【2019】951号 |  |
| 建设性质 | £新建 R改扩建 £技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C1530精制茶加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1185.58 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 0 |  |
| 总投资 （万元） | 1030 | 其中：环保投资（万元） |  | 11.0 | 环保投资占总投资比例 | 1.06% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 | 2020年11月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 茶叶介于生活必需品和奢侈品之间，需求量大且稳定，利润率高，其利税贡献仅次于烟、酒。对农业县来说，发展和壮大茶叶产业化项目，不仅可以提供大量而稳定的税源，还可以对当地药材、桑、果等食品的产业化开发起到示范带动作用，提供资金和经验，带动其他产业的发展，带动区域经济发展的需要，同时发展茶叶也是脱贫致富的最好途径。紫阳县既是茶叶主产地也是国家级贫困县，贫困人口绝大多数居住在中高山区和丘陵地带，这里气候湿润温和，是种植茶叶的最佳生态环境。紫阳县科宏茶业有限公司依托当地资源优势，决定投资1030万元在陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组建设茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目。主要建设内容为：改造原有厂房占地500m2；新建一栋六层综合楼，1-2层为展示厅，3层为食堂，4层为办公区，5-6层用于接待、会客、品茶、休闲娱乐、宿舍；购置设备14台（套），建设年产15t白茶，15t茯茶生产线各1条。 紫阳县科宏茶业有限公司成立于2012年01月，于2013年收到紫阳县环境保护局印发的《关于紫阳县科宏茶业有限公司年产160吨富硒红茶和200吨绿茶清洁化生产线建设项目的初审意见》（见附件三），经紫阳县环境保护局初步审查，该项目符合国家相关产业政策和环保政策，符合紫阳县“十二五”产业发展规划，原则同意建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，紫阳县科宏茶业有限公司必须先按流程办理建设项目环境影响评价手续，经批准后再行建设，紫阳县科宏茶业有限公司一直未履行环评手续，现将原有部分一次性纳入本次评价范围。已建项目占地500m2，项目生产至今，年产富硒绿茶10吨和富硒红茶5吨，本次对原有生产厂房进行升级改造，同时新建一栋六层综合楼占地600m2，本项目与原项目位于同一厂区，新建厂房占地600m2，位于原厂房东北侧。 根据现场踏勘，项目目前处于停产状态，正积极办理环保手续。 二、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及生态环境部1号部令修改内容的规定，本项目属“三、食品制造业”中“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”类，本项目应编写环境影响报告表。 紫阳县科宏茶业有限公司于2019年12月12日委托我单位对本项目进行环境影响评价（见附件一）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，按照“达标排放”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 三、分析判定情况 1、产业政策符合性 本项目为茶叶加工生产线项目，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，应视为允许类，项目建设符合国家产业政策。本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）中项目，项目建设符合地方产业政策。 项目于2019年06月06日取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目》备案的通知（紫发改投资【2019】951号）。 2、规划符合性 项目建设与相关产业政策规划及意见要求的符合性分析见表1。 表1 项目与产业政策规划及意见要求符合性分析 序号; 相关规划; 项目与规划相符性. 1; 《全国茶叶重点区域发展规划》; 规划中将陕南茶区（包含紫阳县在内的三个区县）列入长江上中游特色和出口绿茶重点发展区域。通过实施茶叶重点区域发展规划，积极发展名优绿茶，提高良种比例; 本项目位于紫阳县洄水镇，属于规划区域。. 2; 《陕西省主体功能区规划》; 规划中将安康市划为秦巴生物多样性生态功能区，该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。重点建设内容包含优质茶叶产业基地; 本项目为采茶叶生产，属于规划中重点建设内容. 3; 《关于加快富硒茶产业发展的实施意见》; 意见中，将“培育良种茶苗，加快基地扩张”和“突出园区建设，发挥示范引领”作为重点建设内容。并将紫阳县镇划为40个重点茶叶基地镇之一; 本项目为茶叶生产项目，项目地位于紫阳县洄水镇，项目建设符合意见要求. 4; 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案2018-2020》; 削减煤炭消费总量。加快水电、风电、光伏等新能源推广使用，加大天然气、甲醇燃料、电能替代力度，加强节煤改造，严控新增燃煤项目，深入推进散煤治理，生产以燃料煤为主，生活以民用煤为主，确保实现全市煤炭消费总量年均零增长。（市发改委牵头，各县区政府负责）; 本项目锅炉采用生物质锅炉，燃料采用生物质燃料，符合文件要求. 综上所述，项目符合《全国茶叶重点区域发展规划》、《陕西省主体功能区规划》、《关于加快富硒茶产业发展的实施意见》等规划及意见要求。 3、“三线一单”符合性分析 表2 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 陕西省政府常务会议明确14类重点区域将被纳入全省生态保护红线划分范围，实行分级管控。项目评价区域内2.5km范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区等。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水、生物质等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境为二类区；洞河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 项目生物质锅炉废气经过滤池（3m3，双碱脱硫）处理后由22m高排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放，正常生产情况下，项目废气排放对评价区环境敏感目标影响较小；本项目无生产废水，生活污水排入化粪池，定期清掏，用于茶园作肥，不外排，不会改变周边水环境功能；项目厂界现状可达到2类区标准，本项目建成后，正常运营情况下可保证厂界噪声达标，项目建设不会降低当地环境功能. 负面清单; 《安康市水污染防治工作方案》、《大气污染防治行动计划》、《安康市“十三五”环境保护规划》; 本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊保护或限制建设区域内，无较明显的环境制约因素. 4、选址可行性 本项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，项目用地已取得紫阳县国土资源局土地证（紫政国用【2013】1060008号），用地性质为工业用地，（见附件三）。 选址合理性分析见表3。 表3 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域. 2; 土地利用; 项目用地为工业用地. 3; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量良好. 4; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，锅炉废气、生活污水及噪声排放均可满足标准要求可以满足评价区的环境功能要求. 综上所述，项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，项目评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，拟建地环境空气、地表水、声环境质量现状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间生活污水不外排，各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 5、关注的主要环境问题及环境影响 项目施工期主要为粉尘和噪声对环境的影响，营运期主要为锅炉废气、噪声等对环境的影响，生活污水综合利用分析可行，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 6、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 四、项目概况 1、原有项目概况 紫阳县科宏茶业有限公司项目位于安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，成立于2012年01月，已建项目占地500m2，已有年产10吨富硒绿茶，5吨富硒红茶初加工生产线各1条。原有项目主要建设内容见表4。 表4 原有工程主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产区分两部分：第一部分为生活区第二层，为绿茶初加工生产线；第二部分位于生产车间内，设富硒红茶初加工生产线1条; 已建. 茶园; 新建茶园5万亩; 已建. 辅助工程; 办公区; 生活区2层，位于生产区西北侧，混凝土结构，1层用于员工办公、临时休息，接待客人；2层为绿茶生产线; 已建. 成品库; 位于办公区1层，用于储存成品茶叶; 已建. 灌溉; 由灌溉渠从附近水源引入; 已建. 公用工程; 供电; 由当地供电线路引入; 依托. 供水; 由当地供水管网接入; 依托. 排水; 项目排水实行雨污分流制，雨水由导流槽排入厂外。项目生产过程不排水，生活污水排入化粪池（25m3），定期清掏，用于自家茶园施肥，不外排; 已建. 暖通; 项目杀青、烘干热源采用2台0.3t/h生物质锅炉，此外4台炒茶专用铁锅热源为生物质。办公休息制冷供暖均采用分体空调; 已建. 环保工程; 废气; 2个生物质锅炉和4个炒茶专用铁锅产生的废气分别经过滤池（3m3，双碱脱硫）处理后由6根8m高排气筒排放; 已建. 废水; 项目生产过程不排水，生活污水排入化粪池，定期清掏，用于茶园作肥，不外排; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声; 已建. 固废; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；炉渣设置暂存点，定期作为农肥还田；加工前挑拣的不合格茶叶还田，加工产生的茶梗、茶末等收集后外售，过滤池滤渣由环卫部门定期清运; 已建. 2、原有项目主要设备设施 已建项目生产设备见表5。 表5 已建主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 数量（t/h）; 单位; 设备型号. 1; 滚筒杀青机; 2; 台; 6CST-50. 2; 揉捻机; 8; 台; 6CR-40F. 4; 理条机; 8; 台; 6CLZ60-11. 5; 烘干机（干燥）; 2; 台; 6CHB-6翻版6m2. 6; 烘干机（干燥）; 1; 台; 6CHZ-B10. 7; 封口机; 2; 台; FR-900. 8; 风选机; 1; 台; 6CEF-40. 9; 冷却风选机; 1; 套; 6CWSF-60. 10; 离心式通风机; 1; 台; 6-30. 11; 茶叶输送机; 1; 台; 6CWS-40-3. 12; 蒸汽机; 2; 台; /. 13; 拣梗机; 1; 台; /. 14; 箱式提香机; 2; 台; /. 15; 炒茶专用铁锅; 4; 台; /. 3、原有项目原辅材料消耗 已建项目主要原辅材料见表6。 表6 项目原辅材料消耗一览表 序号; 项目; 单位; 消耗量; 备注. 1; 鲜茶叶; t/a; 67; 鲜叶，以茶园自产为主. 2; 厂区用水; m3/a; 47; 供水管网供给. 3; 生物质燃料; t/a; 24; 外购成品. 五、改扩建项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目 建设单位：紫阳县科宏茶业有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组 总 投 资：1030万元，全部由建设单位自筹 （2）项目厂区四周概况 项目位于安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，中心地理坐标为：经度108.651062°，纬度32.369133°。项目地北侧紧邻县道，南侧紧邻洄水初级中学，东侧邻道路、西侧紧邻洄水镇商业用房。项目距洄水镇的直线距离为283m。距离最近的敏感点为南侧洄水初级中学。项目周边道路交通方便。本项目地理位置见附图一，项目四邻关系图见附图二。 （3）项目主要建设内容及规模 本项目新建一座六层综合办公楼，占地600m2，1-2层用于展示厅，3层设为食堂，4层用于办公，5-6层用于接待、会客、品茶、休闲娱乐、宿舍，改造原有厂房占地500m2，项目购置设备14台（套），新增富硒绿茶产能40t/a，富硒红茶产能45t/a。改扩建后年产50t富硒绿茶，50t富硒红茶，15t白茶和15t茯茶。项目主要建设内容详见表7。 表7 项目组成一览表 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 原有厂房一层西侧为绿茶加工生产线，原有厂房东侧为红茶加工生产线，原有厂房二层为白茶、茯茶生产线，设有杀青机、揉捻机、理条机、烘干机等设备; 本次扩建. 茶园; 茶园5万亩; 依托原有. 辅助工程; 综合楼; 1栋6层综合办公楼，砖混结构，1-2层为展示厅；3层为食堂，4层为办公区，5-6层为接待室、会客室、品茶室、休闲娱乐区、宿舍。; 新建. 灌溉; 由灌溉渠从附近水源引入; 依托原有. 运输; 面包车1辆，客货两用车1辆. 公用工程; 供电; 由当地供电线路引入; 依托原有. 供水; 由当地供水管网接入; 依托原有. 排水; 项目排水实行雨污分流制，雨水由导流槽排入厂外。项目生产过程不排水，生活污水排入化粪池（25m3），定期清掏用于茶园作肥，不外排; 依托原有. 暖通; 项目生产杀青、烘干工序热源采用2台0.3t/h的生物质锅炉，办公区的制冷、供暖均采用分体空调; 依托原有. 环保工程; 废气; 生物质锅炉废气统一收集，经过滤池（3m3，双碱脱硫）处理后由1根20m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放; 本次扩建. 废水; 项目生产过程不排水，生活污水排入化粪池（25m3），食堂废水经油水分离器后同生活污水排入化粪池（25m3），定期清掏用于茶园作肥，不外排，; 依托原有. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声; 本次扩建. 固废; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；厨余垃圾、废油脂单独收集，由环保部门认可的餐饮垃圾收集处理的单位清运；炉渣设置暂存点，定期作为农肥还田；加工前挑拣的不合格茶叶还田，加工产生的茶梗、茶末等收集后外售，过滤池除尘产生的沉渣集中收集由环卫部门定期清运; 本次扩建. （4）主要设备设施 改扩建后项目各生产线生产设备见表8。 表8 改扩建后各生产线主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号. 1; 滚筒杀青机; 台; 2; 6CST-50. 2; 揉捻机; 台; 6; 6CR-40. 3; 揉捻机; 台; 8; 6CR-55. 4; 茶叶烘焙机; 台; 2; JY-6CHZ-8B. 5; 箱式提香机; 台; 2; /. 6; 五斗提香机; 台; 1; /. 7; 茶叶烘干机; 台; 3; 6CHB-6. 8; 电炒锅; 台; 12; 6CG-65/2. 9; 理条机; 台; 8; 6CWS-40-3. 10; 风选机; 套; 2; 6CEF-40. 11; 冷却风选机; 套; 1; 6CWSF-60. 12; 离心式通风机; 台; 1; 6-30. 13; 茶叶输送机; 台; 1; 6CWS-40-3. 14; 压饼机; 套; 1; /. 15; 发酵机; 套; 2; /. 16; 红茶发酵温湿控制机; 套; 1; /. 17; 蒸汽机; 台; 2; /. 18; 拣梗机; 台; 1; /. 19; 封口机; 台; 2; FR-900. （5）原辅材料消耗 改扩建后项目主要原辅材料见表9。 表9 改扩建后项目原辅材料消耗一览表 序号; 项目; 单位; 消耗量; 备注. 1; 鲜茶叶; t/a; 586; 鲜叶，以茶园自产为主，产能不足时外购. 2; 厂区用水; m3/a; 262.25; 由当地供水管网接入. 3; 电; 万kW•h/a; 50.0; 由当地供电线路引入. 4; 生物质燃料; t/a; 60.0; 压块. （6）改扩建后产品方案 项目改扩建后产品方案见表10。 表10 项目改扩建后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 绿茶; t/a; 50t/a; 特级、一级、二级茶叶产量由实际生产情况而定. 2; 红茶; t/a; 50t/a. 3; 白茶; t/a; 15t/a. 4; 茯茶; t/a; 15t/a. 四、运营管理及工作制度 项目劳动定员20人，为茶厂工作人员，较原项目，本次新增劳动定员12人。根据业主提供信息可知，项目茶厂加工时间为3月20日—8月20日，3月20日—5月20日为主要加工期，5月20日—8月20日进行少量加工，项目全年预计生产时间约为150天，厂区提供食宿。 五、项目总平面布置 总平面布置：项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组。项目平面布置本着充分利用场地，满足工艺及环保要求进行布置，原二层厂房用于生产加工，一楼西侧设置绿茶生产线，一楼东侧设置红茶生产线，二楼为白茶、茯茶生产线。原二层厂房东北方向新建一栋六层综合楼，砖混结构，1-2层用于1-2层为展示厅；3层为食堂，4层为办公区，5-6层为接待室、会客室、品茶室、休闲娱乐区、宿舍。 六、公用工程 1、给排水 （1）水源 本项目厂区生产用水、生活用水由当地供水管网供给，用水量为262.25m3/a。 （2）给水 本项目厂区生产用水、生活用水由当地供水管网供给。项目用水主要为生活用水、红茶发酵用水。 ①生活用水 项目劳动定员20人，年工作约150d，厂区内设置食宿。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943—2014），生活用水量按70L/人•d计，则项目生活用水量为1.4m3/d，210m3/a。 ②红茶发酵用水 项目红茶发酵工序需添加一定量的水，用水量与产量的比值约为1:1，项目红茶产量为50.0t/a，则红茶发酵用水量为50m3/a，茶厂加工时间约150d，故红茶发酵用水量为0.33m3/d，发酵用水由茶叶吸收并于烘干等工序以水蒸气的形式排放，发酵工序无废水产生。 ③茯茶生产用水 项目茯茶杀青与蒸汽渥堆时需要一定量的水，杀青时用水量与产量的比值约为1:10，蒸汽渥堆时用水量与产量的比值约为1:20，项目茯茶产量为15.0t/a则茯茶生产用水量为2.25m3/a，茶厂加工时间约150d，故茯茶生产用水量为0.015m3/d，发酵用水由茶叶吸收并于烘干等工序以水蒸气的形式排放，发酵工序无废水产生。 （3）排水 项目排水实行雨污分流制，雨水由厂内导流槽排入厂外。 项目生产过程不排水，改扩建后废水主要为生活污水。生活污水排入化粪池（25m3），定期清掏用于茶园作肥，不外排。 项目改扩建后生活用水量为1.4m3/d，210m3/a，排水系数取0.8，生活污水量为1.12m3/d，168m3/a。 项目改扩建后给排水情况见表11，项目具体水平衡图见图1。 表11 项目改扩建后给排水一览表 序号; 用水类型; 用水标准; 用水量 （m3/d）; 消耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 70L/人•d; 1.4; 0.28; 1.12; 20人，150d. 2; 红茶发酵用水; --; 0.33; 0.33; 0; --. 3; 茯茶生产用水; 0.015; 0.015; 0. 合计; --; --; 1.745; 0.625; 1.12; --. 图1 项目水平衡图（m3/d） 2、供电 本项目由当地供电线路引入，可满足日常生产生活需要。根据建设单位提供的资料，项目年总用电量为50.0×104kWh/a。 3、供热 项目改扩建后，生产杀青、烘干工序的热源依托原有生物质锅炉，采用0.3t/h生物质锅炉2台，合计为0.6t/h生物质锅炉； 办公休息制冷供暖均采用分体空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本次改扩建项目位于陕西省紫阳县洄水镇茶稻村四组，本项目与原项目位于同一厂区，本次改造厂房占地500m2，新建厂房占地600m2，位于原厂房东北侧。项目厂区已有年产10吨富硒绿茶，5吨富硒红茶加工生产线各1条。 一、原有项目概况 1、项目基本情况 项目位于陕西省紫阳县洄水镇茶稻村四组，与本次项目位于同一厂区，本次对原车间进行改建，同时新建占地600m2的综合楼。 项目主要产品为绿茶、红茶，年产绿茶10t，红茶5t。 项目未进行环评。 2、原有项目工艺 （1）绿茶生产工艺 图2 绿茶生产工艺流程图 （2）红茶生产工艺 图3 红茶生产工艺流程图 二、原有项目污染情况 1、废气 项目运营期废气主要为生物质锅炉燃料燃烧废气。生物质锅炉日运行4h，年生产150d，使用压缩型生物质燃料，使用量为24.0t/a。生物质锅炉燃烧废气采用过滤池（3m3，双碱脱硫）处理。根据《工业污染源产排污系数手册（10修订）》下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质加热炉提供的经验系数，各污染物产生系数分别为：工业废气量为6240.28Nm3/t-原料、SO2为17Skg/t-原料、烟尘（压块）0.5kg/ t-原料、NOx为1.02kg/t-原料。项目选用的生物质燃料主要为混合的秸秆型燃料，S=0.05，可计算出项目烟气和污染物产生量。项目生物质锅炉燃烧废气产生及排放情况见表12、13。 表12 生物质燃料燃烧废气各污染物产生情况一览表 污染物; 燃烧废气量; 烟尘（压块）; SO2; NOx. 产生系数; 6240.220m3/t-原料; 0.5kg/t-原料; 17Skg/t-原料 S=0.05; 1.02kg/t-原料. 燃料量; 24.0t/a. 产生量; 14.976万Nm3/a; 0.012t/a; 0.0204t/a; 0.0245t/a. 产生速率（kg/h）; --; 0.02; 0.034; 0.031. 产生浓度（mg/m3）; --; 80.12; 136.21; 163.59. 表13 生物质燃料燃烧废气各污染物排放情况一览表 污染物; 燃烧废气量; 烟尘（压块）; SO2; NOx. 排放系数; 6552.29m3/t-原料; 0.065kg/t-原料; 14.45Skg/t-原料 S=0.05; 1.02kg/t-原料. 燃料量; 24.0t/a. 排放量; 15.725万Nm3/a; 0.0016t/a; 0.017t/a; 0.061t/a. 排放速率（kg/h）; --; 0.0026; 0.0283; 0.1016. 排放浓度（mg/m3）; --; 10.17; 108.1; 155.17. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; --; 50mg/m3; 300mg/m3; 300mg/m3. 达标情况; --; 达标; 达标; 达标. - 废水 - 生活污水 原有项目劳动定员8人，年工作约150d，厂区内设置食宿。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943—2014），生活用水量按35L/人•d计，则项目生活用水量为0.220m3/d，42m3/a。排水系数取0.8，生活污水量为0.224m3/d，33.6m3/a。 项目废水产排放情况见表14。 表14 项目废水排放情况表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水33.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 180; 30; 5; 45. 产生量（t/a）; 0.008; 0.004; 0.006; 0.001; 0.0002; 0.002. 综上，项目生活污水排入化粪池（25m2），定期清掏用于茶园作肥，不外排，项目产生废水对环境影响较小。 - 噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要来自烘干机、输送机、分选机等设备噪声。项目单台生产设备运行时的噪声值约为70~85dB（A）。设备噪声源强见表15。 表15 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单位; 噪声值; 降噪措施; 降噪后噪声值. 1; 滚筒杀青机; 2; 台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声; 60. 2; 揉捻机; 8; 台; 85; 65. 3; 理条机; 8; 台; 85; 65. 4; 烘干机; 3; 台; 80; 65. 5; 茶叶风选机; 1; 台; 85; 65. 6; 冷却风选机; 1; 套; 85; 65. 7; 离心式通风机; 1; 台; 85; 65. 8; 蒸汽机; 2; 台; 85; 65. 9; 茶叶输送机; 1; 台; 80; 60. 10; 压饼机; 1; 台; 80; 60. 11; 拣梗机; 1; 台; 80; 60. - 预测模式 A、室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB（A）； TL—厂房围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB（A）； R —车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 B、总声压级 式中：T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N—为室内声源个数； —为T时间内第i个室外声源的工作时间； —为T时间内第j个室内声源的工作时间； 和—均按T时间内实际工作时间计算。 - 噪声预测结果 项目对厂界贡献值见16。 表16 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB(A)）; 39.04; 47.94; 34.2; 21.37. 标准值; 60; 60; 60; 70. 项目夜间不进行生产。由上表可知：原有项目对厂界噪声贡献值在21.37~47.94dB（A）之间，厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 项目原有项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为生产线产生的不合格新鲜茶叶、茶梗、茶末，生物质燃料燃烧后的炉灰，生活垃圾、沉淀池沉渣。 项目总固废产生情况见表17。 表17 固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 产生工序; 形态; 利用处置方式. 1; 不合格新鲜茶叶; 一般固废; 新鲜茶叶挑选; 固态; 筛捡出来后还田. 2; 茶梗、茶末; 摊晾; 固态; 统一收集后外售. 3; 炉灰; 生物质燃烧; 固态; 收集后可作为肥料还田. 4; 沉渣; 沉淀池除尘; 固态; 集中收集由环卫部门统一处理. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态. 项目固体废物合理处置，处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。对周围环境影响较小。 三、项目原有工程污染物排放汇总情况见表18。 表18 原有工程“三废”排放汇总表 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 排放去向. 大气污染物; 烟气量; 14.976万Nm3/a; /; 15.725万Nm3/a; 6根8m高排气筒排放. 烟尘; 0.012t/a; 0.0261t/a; 0.0016t/a. 二氧化硫; 0.0204t/a; 0.008t/a; 0.017t/a. 氮氧化物; 0.0245t/a; 0t/a; 0.0245t/a. 水污染物; 生活污水; 42t/a; 8.4/a; 0; 员工的生活废水排入厂区化粪池（25m3），定期清掏。拉运茶园入肥，综合利用. 固体废弃物; 不合格新鲜茶叶; 0.34t/a; 0.34t/a; 0t/a; 筛捡出来后还田. 茶梗、茶末; 0.067t/a; 0.067t/a; 0t/a; 统一收集后外售. 炉灰; 0.3t/a; 0.3t/a; 0t/a; 收集后可作为肥料还田. 沉渣; 0.035t/a; 0.035t/a; 0t/a; 集中收集由环卫部门统一处理. 生活垃圾; 0.6t/a; 0.6t/a; 0t/a. 四、项目存在的环境问题及整改措施 原有项目环保措施排气筒高度不符合环保要求，在本次改扩建过程进行整改，6根排气筒整合为一根且加高至20m。本次对原有生产线进行升级改造（保留生物质锅炉、化粪池等配套换环保设施，排气筒整合为一根且加高至20m）。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、项目地理位置 紫阳县位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市相邻，南与四川省万源市相连，西与汉中市镇巴县毗邻，北与安康市汉阴县接壤。 项目位于安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，中心地理坐标为：北纬32.369074，东经108.651127。项目地北侧为222县道，东侧邻道路、西侧紧邻洄水镇商业用房，南侧为洄水初级中学。项目距洄水镇的直线距离为283m。 项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 2、地形地貌地质 紫阳万山综错，河溪密布，汉江自西北至东南横贯全境，任河由西南向西北注入汉水，两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区，最低海拔277m，最高海拔2522m。加上蒿坪河川道，从而形成了紫阳“三山两水一川”的地貌特点。紫阳是世界著名的志留系弓笔石古生物化石裸露地带。 3、气候气象 紫阳气候垂直变化较大，属亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1℃，无霜期为268天，年降水总量1066mm，最多年降水量1682.20mm，降水多集中在6—9月，夏季多发洪涝。最低海拔277m，最高海拔2522m。 4、水文地质 紫阳境内均属汉江水系。汉江，又称汉水，汉江河，为长江最大的支流，现代水文认为有三源：中源漾水、北源沮水、南源玉带河，均在秦岭南麓陕西宁强县境内，流经沔县（现勉县）称沔水，东流至汉中始称汉水；自安康至丹江口段古称沧浪水，襄阳以下别名襄江、襄水。 汉江全长1577km，其中陕西境内干流长657km，湖北境内长920km，总落差1964m。陕西境内汉江流域面积只占全省的26.7%，而多年平均径流量却有247亿m3，占全省多年平均径流量（437亿m3）的56.6%，是陕西径流量最丰富的河流。径流量的地区分布不均匀，从径流深来看，总的趋势是南岸多于北岸，即大巴山多，秦岭少。 洞河流域为汉江南岸一级支流，发源于陕西省紫阳县、岚皋县和重庆市城口县三县交界的大巴山主脉五个包一带，由南到北流经岚皋县官元镇、堰门镇，紫阳县界岭乡、斑桃镇和洄水镇，于紫阳县城下游约10千米的洞河镇注入汉江。洞河上游名为大白河，支流八道河汇入后称为洞河。洞河主干与上游的大白河和支流八道河构成"Y"型骨架，洞河干流中线为紫阳县、岚皋县的分界线。全流域面积532平方千米，河源海拔2522米，河口高程277.6米，主河道长61.9千米,平均比降26.7‰。洞河流域水力资源丰富，干流总落差2122.4米，多年平均径流量4.17亿立方米，水力资源理论蕴藏量为5.6万千瓦，可开发量为4.5万千瓦。流域面积大于20平方千米以上的较大支流有后小河、小河、八道河和木莲河等。 项目北距洞河约30m。 5、植被及生物多样性 紫阳县生物资源得天独厚。尤其是以茶叶、厚朴、烤烟、柑桔等为主的生物资源，在全国久负盛名。土壤富含硒元素，平均含硒量0.49ppm，生长的动植物硒元素含量高，是全国迄今已发现的两大富硒区之一。紫阳县各种食品不仅天然富硒，而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。紫阳富硒茶在唐朝曾作为贡茶供宫廷享用，在清代紫阳毛尖茶已成为全国十大名茶之一而享誉全国。2012年4月，紫阳富硒茶被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，荣登“中国十大富硒品牌”榜首，成为全国第4枚同时具有国家地理标志证明商标和中国驰名商标的农产品，品牌价值攀升到11.18亿元。紫阳富硒茶自开发投放市场以来，颇受国内外广大茶饮者的青睐，连续获得国际国内20多项质量大奖，被誉为21世纪健康佳品和绿色保健饮料。 项目周边主要为农村村民住宅、农田及茶园，属典型的农村生态系统。调查期间，项目建设地周边未发现有国家及地方重点保护野生动植物。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 陕西省生态环境厅发布的环保快报中《2018年1~12月陕南地区30个县（区）空气质量状况统计表》中—安康市紫阳县环境空气质量数据整理后见表19。 表19 2018年1~12月安康市紫阳县环境空气质量数据情况统计表 单位：μg/m3 县区名称; PM10均值; PM2.5均值; SO2均值; NO2均值; CO第95百分位浓度（mg/m3）; O3第90百分位浓度. 紫阳县; 49; 29; 9; 20; 1.0; 107. 二级标准; 70; 35; 60; 40; 4.0; 160. 超标倍数; /; /; /; /; /; /. 由陕西省生态环境厅发布的环保快报中《2018年1~12月陕南地区30个县（区）空气质量状况统计表》中—安康市紫阳县环境空气质量数据可知，项目区PM10浓度、PM2.5浓度、SO2浓度、NO2浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 二、声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托西安重光明宸监测技术有限公司对项目四周厂界及敏感点进行监测。 ①监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②监测点位：项目共设5个噪声监测点位，在项目厂址北侧、东侧、南侧、西侧各设监测点位N1、N2、N3、N4，南侧敏感点洄水初级中学设监测点位N5。见附图五。 ③监测频次及方法：连续监测2天，昼夜各监测1次。监测时间为2020年3月17日~2020年3月18日，监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 ④监测结果：监测结果见表20。 表20 声环境质量监测结果单位（dB（A）） 位置; 监测结果; 标准; 是否达标. 2020年3月17日; 2020年3月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界北侧; 51; 43; 52; 42; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. N2厂界东侧; 52; 43; 52; 42; 达标. N3厂界南侧; 53; 42; 51; 43; 达标. N4厂界西侧; 51; 43; 52; 43; 达标. N5南侧洄水初级中学; 51; 43; 50; 42; 达标. 由上表可知，项目厂界北侧、东侧、南侧、西侧昼间噪声值在51~53dB（A）之间，夜间噪声值在42~43dB（A）之间，敏感点处昼间噪声值最大为51dB（A），夜间噪声值在最大为43dB（A），故项目东、西、南、北各厂界及敏感点昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境。各环境要素主要保护对象及目标见表21。 表21 加工区主要环境空气保护目标 类别; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 大气环境; -105.414; +78.934; 洄水镇; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准; WN; 131.692. -63.677; -89.275; 附近居民; S; 109.658. 声环境; 0; 0; 洄水初级中学; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; WS; 紧邻. 地表水; 洞河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准; N; 30m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准。运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）中表2排放浓度限值要求； （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段限值，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 （3）生活污水排入化粪池，定期清掏，用于茶园作肥，不外排； （4）一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定； （5）其他环境要素按国家相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制计划，对COD、NH3-N、SO2及NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理；为提高环境质量，“十三五”期间除原有四项常规污染因子总量控制外，还将增加VOCs等指标。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议指标为：SO2、NOx。 SO2排放量控制在0.0433t/a以内，NOx排放量控制在0.0612t/a以内。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 项目施工期主要内容为：升级改造原有生产线（保留生物质锅炉、化粪池等配套环保设施，排气筒整合为一根且加高至20m），改造厂房占地500m2，新建厂房占地600m2，并安装新生产设备。项目施工期工艺流程简述： 图4 施工期工艺流程图 二、运营期 本项目以茶叶加工为主，新增富硒绿茶产能40t/a，富硒红茶产能45t/a，白茶、茯茶产能各15t/a。改扩建后年产50t富硒绿茶、50t富硒红茶、白茶15t/a、茯茶15t/a。 （一）、工艺流程及产污环节 1、绿茶 （1）工艺流程及产污环节 图5 绿茶生产工艺及产污图 （2）工艺流程简述 ①摊晾 适度的鲜叶摊放有利于改善茶叶苦涩味和提高香气，鲜叶采收回厂后，应放入洁净的竹簸箕或竹席上适度薄摊，厚度控制在一寸左右，摊放时间为4-8h。此工序产生的污染物为不合格茶叶。 ②杀青 杀青的目的，是用高温抑制青叶的酶促氧化，控制茶叶色、香、味的形成。项目杀青采用气热杀青机，温度为280~220℃，热源由0.3t/h生物质锅炉提供，时间约7~20min。此工序产生的污染物为噪声，锅炉燃烧废气。 ③理条、冷却（摊晾） 杀青后，就可以慢慢提高速度，先慢后快，这样茶叶的温度也会慢慢升高，而锅里的湿度也会随着温度的升高而慢慢减低，等看到茶叶变细小且成挺直状，就可以出锅摊凉，时间5分钟，理条要用风机，增加鲜爽度。理条采用理条机，此工序产生的主要污染物是噪声。 理条后将茶叶均匀薄摊于摊晾平台上，启动鼓风机使杀青叶在短时间内充分晾凉，为形成绿茶“清汤绿叶”的品质特征奠定基础，摊晾时间≤20min。此工序产生的主要污染物为噪声。 ④揉捻 揉捻是使茶条成型，外型美观；使叶细胞破碎，茶叶内含物渗出黏附于叶面，经过生化作用，使茶叶色泽油润，滋味浓醇、汤色艳亮、耐冲泡。 项目揉捻使用揉捻机，揉捻时间与揉捻压力及投叶量有关，一般约25~55min。此工序产生的主要污染物为噪声。 ⑤二青 将揉捻后的叶子投10~15kg进入炒干机，控制温度在150~130℃，热源由0.3t/h生物质锅炉提供，时间约15~20min。此工序产生的污染物为噪声及生物质锅炉燃烧废气。 ⑥冷却 二青叶出锅后均匀薄摊于摊晾平台上，启动鼓风机使二青叶在短时间内充分晾凉，摊晾20min~30min，促使叶内水分均匀分布。此工序产生的主要污染物为噪声。 ⑦复揉 揉捻使用揉捻机，揉捻时间与揉捻压力及投叶量有关，一般约25~55min。此工序产生的主要污染物为噪声。 ⑧干燥 将复揉后的叶子投30~40kg进入炒干机，控制温度在90~70℃，热源由0.3t/h生物质锅炉提供，时间约60~90min。此工序产生的污染物为噪声及生物质锅炉燃烧废气。 ⑨提火增香 足干叶放入提香机，温度升至90℃滚炒4min~5min。此工序产生的污染物为噪声。 ⑩摊晾 提火增香后的茶叶均匀薄摊于摊晾平台上，冷却至室温，同时初步拣出不符合标准的芽叶，茶梗、茶末等。茶叶制造加工结束。此工序产生的主要污染物为不合格茶叶、茶梗、茶末等。 最后，将茶叶进行包装后进成品库储存。 2、红茶 （1）生产工艺及产污环节 图6 红茶生产工艺及产污图 （2）工艺流程简述 ①摊晾 适度的鲜叶摊放有利于改善茶叶苦涩味和提高香气，鲜叶采收回厂后，应放入洁净的竹簸箕或竹席上适度薄摊，厚度控制在一寸左右，摊放时间为4-8h。此工序产生的污染物为不合格茶叶。 ②萎凋 萎凋的目的是散失水分，使叶质柔软，增强韧性，有利于揉捻成型；使细胞液浓缩，增强酶的活性，有利于发酵的进行；引起内含成分的变化，增加可溶性成分的含量。 项目萎凋采用室内自然萎凋，萎凋车间要求宽敞卫生，无日光直射，既通风透气，又便于控制温湿度。春季室温控制在20~25℃，相对湿度70~80%，正常萎凋36h后进行第一次赤筛，48小时后进行第二次赤筛。夏秋气温高，室温控制在30~32℃，相对湿度20%为宜。 ③揉捻 揉捻的目的：一是紧缩外形，使烘干后的毛红茶具有紧结条索。二是破坏叶细胞组织，使茶汁揉出便于发酵，冲泡时有效成分迅速溶解，增加茶汤浓度。 项目揉捻使用揉捻机，揉捻时间与揉捻压力及投叶量有关，一般约25~55min。此工序产生的主要污染物为噪声。 ④发酵 发酵即以多酚类氧化酶为主体的催化下利用空气中的氧，使多酚类物质产生一系列的氧化作用，生成各种氧化产物，从而形成红茶的色香味品质。发酵是形成工夫红茶品质的关键。发酵作用虽从揉捻就开始，但还需在发酵阶段来完成，然后及时烘干。 发酵的目的一是增强酶的活性，使叶内主要成分（主要是多酚类）起各种化学变化，茶叶变红；二是减少青气，形成浓郁的水果香气，并增强茶汤浓度，减少苦涩味。 发酵时间的长短，与叶子老嫩、整碎、揉捻程度和气温高低有关。在温度22℃~26℃，相对湿度为90%以上的适宜条件下，项目发酵使用发酵机，此工序产生的污染物主要是噪声。 ⑤烘焙 烘焙的目的：一是制止酶的活动。终止发酵，保持发酵良好的茶叶品质；二是蒸发水分，使毛茶充分干燥，防止霉变，紧缩条索，便于贮藏和运输；三是挥发低沸点的青草气，进一步发展香气。 项目烘干采用烘干机，热源由0.3t/h生物质锅炉提供，烘干后茶叶用手捏紧，感觉刺手，有沙响声，用手指捺茶叶，可成粉末，梗子大部分折断，条索紧结，色泽乌润，茶香浓烈，若测定水分应为4-9%。此工序产生的污染物为噪声，锅炉燃烧废气。 ⑥精制 茶叶烘焙工序完成后，立即散热、分筛，割去碎末，簸去黄片，剔杂。此工序产生的污染物为不合格茶叶、茶梗、茶末等。 ⑦简装储存 将茶叶进行包装后进成品库储存。 3、白茶 （1）工艺流程及产污环节 图7 白茶工艺流程及产污环节 （2）工艺流程简介 ①摊放 采摘鲜叶用竹匾及时摊放，厚度均匀，不可翻动，避免阳光，让嫩叶的质地发软，芽叶舒展，摊至嫩叶的水分散发出来，并且有一阵清香感透出来。摊放目的，一是散发青气、水份。二是提高茶叶品质。三是便于炒制，摊放时间要适中一般手抓柔软为宜。此工序产生的污染物是不合格茶叶。 ②杀青 杀青即是通过高温来对嫩叶的组织进行破坏，让嫩叶里所含特迅速转化。这一步一定要掌握好茶叶的温度和温度，而杀青的原则就是一定要高温，且要先高后低，多抛少闷，嫩叶要老杀，老叶要嫩杀。杀青采用炒茶机高温杀青，先高后低，高温一般在250-300摄氏度左右，防止红梗、黑梗。茶叶下锅后听到炒芝麻似的爆声即为杀青适温。投叶量：投叶量七糟每锅2斤，时间3分钟左右。此工序产生的主要污染物是噪声、锅炉燃烧废气。 ③理条 杀青后，就可以慢慢提高速度，先慢后快，这样茶叶的温度也会慢慢升高，而锅里的湿度也会随着温度的升高而慢慢减低，等看到茶叶变细小且成挺直状，就可以出锅摊凉，时间5分钟，理条要用风机，增加鲜爽度。理条采用理条机，此工序产生的主要污染物是噪声。 ④烘干 等茶叶摊凉后就可以用五斗式的烘干机对茶叶再进行烘干。初烘：温度80-90℃ 时间：10分钟；摊凉：15分钟；复烘：温度80-90℃；低温长烘：70度左右。烘干采用烘干机，烘干机热源由锅炉提供，此工序产生的主要污染物是噪声、锅炉废气。 ⑤精制 茶叶烘焙工序完成后，立即散热、分筛，割去碎末，簸去黄片，剔杂。此工序产生的污染物为不合格茶叶、茶梗、茶末等。 ⑥简装储存 将茶叶进行包装后进成品库储存。 4、茯茶 （1）工艺流程及产污环节 图8 茯茶工艺流程及产污环节 （2）工艺流程简介 ①杀青 黑茶原料比较粗老， 为了避免水分不足杀不匀透，一般除雨水叶、露水叶和幼嫩芽叶外，都要按10∶1的比例洒水，即10千克鲜叶1千克清水，以便于杀青能杀匀杀透。杀青采用滚筒杀青机，此工序产生的只要污染物是噪声。 ②揉捻 杀青后趁热揉捻，将茶叶初步揉捻成条，茶汁溢出附于表面，为渥堆做准备。揉捻宜轻压、短时、慢揉。揉捻要掌握轻压、短时、慢揉的原则。初揉的揉捻时间15分钟左右为好，待黑茶嫩叶成条，粗老叶成皱叠时即可。揉捻采用揉捻机，此工序产生的主要污染物是噪声。 ③渥堆 渥堆是形成黑茶色香味的关键性工序，也是黑茶色香味形成的重要环节。渥堆，室温在25℃以上，相对湿度保持在85%左右。初揉后的茶坯，不经解块立即堆积起来，堆高约1米左右，表面覆盖湿布或蓑衣等物，以保温保湿。渥堆过程中还要进行一次翻堆，以利渥均匀。堆积24小时左右时，茶坯表面出现水珠，当看到茶叶已经变得黄褐，对光透视呈竹青色而透明，闻起来青气也已经消除，散发出淡淡的酒糟香气的时候，渥堆就已经完成了。 ④复揉 将渥堆适度的黑茶茶坯解块后，上机复揉，压力较初揉稍小，时间一般6～8分钟。下机解块，及时干燥。揉捻采用揉捻机，此工序产生的主要污染物是噪声。 ⑤干燥 干燥是黑茶初制中最后一道工序。黑茶干燥在七星灶上进行。不忌烟味，在灶口处的地面燃烧松柴，松柴采取横架方式，并保持火力均匀，借风力使火温均匀地透入七星孔内，要火温均匀地扩散到灶面焙帘上。干燥时茶叶色泽渐渐变为乌黑油润，有独特的松烟香。 ⑥蒸汽沤堆 将半成品茶坯，输入98～102℃的蒸汽机内进行汽蒸，目的在于消除青粗气味，借助水热作用促进叶内复杂的理化变化，弥补初制渥的不足。汽蒸后进行堆积，堆高2米左右，时间4～5小时，掌握堆内温度不得超过80℃，否则，应翻堆散热。渥堆后，外形色泽由花杂变成黄褐，内质滋味由青涩变成醇和。 ⑦压制定型 水分检验：为了正确决定砖片付料数量和保证发花良好，对每批茶坯的含水率须进行测定。称茶、蒸茶：称茶的目的在于合理准确付料，以保证产品单位重量符合要求，称茶后再加茶汁。茶汁由茶梗、茶果熬制，含有可溶性物质，有利于黄霉菌的生长；发花需要适当水分，加入适当水分有利提高茶坯粘结度；茶坯含水量一般在22%～38%之间，每片砖加茶汁200～300克为适度。加入茶汁后要充分搅拌均匀，通入蒸汽机进行汽蒸，使茶坯软化，便于压制。蒸汽温度为100～102℃，蒸茶时间5～6秒。如蒸时过长，茶坯蒸得过软，含水量也过高，虽易压紧，但干燥时水分难于散发，易产生烧心霉变；如蒸时过短，则茶坯没有充分软化，不易压紧，发花也不好。 装匣压制：茶坯蒸好后，输入木戽装匣。装匣时要注意边角饱满，使成品边角紧实。装完第一片后盖上铝板，推至压饼机下进行预压后，再装第二片，盖上铝板，推至大压机下压紧上闩。 冷却定型：压制后的砖匣输送至凉置架上，进行冷却定型。砖温一般要由80℃下降到30℃便可冷却定型，冷却时间一般为3～4小时。 退砖初检：将冷却后的砖匣，输送至退砖机下，松开铁夹板，退出砖片，木戽回笼，砖片进行初检，剔除缺角、不紧等砖。 验砖包砖：按照品质规定进行检查验收。主要检查重量、厚薄是否一致，四角是否分明，砖面是否有龟裂或起层脱面等现象，凡不合规格者，均须复制。符合规格的就用商标纸逐片进行包装，送烘房发花干燥。 ⑧发花干燥 发花干燥是一个特殊而又关键的过程，在特有的烘房中进行。将成封砖进入烘房，侧立在烘架上，砖的间距为2厘米，采用间接加温，全程分两个阶段。第一阶段（发花阶段）历时12～15天，主要目的是发花，温度保护在28℃左右，湿度保持在75%～85%（最适湿度为80%），以利黄霉菌的生长，达到发花茂盛。第二阶段（干燥阶段）历时5～7天，主要目的是使茶砖干燥。温度一般是春季由32℃逐渐上升到45℃为止，相对湿度则逐渐降低。待砖内含水量为12%时，即可停止生火，打开门窗冷却后，就可出烘。 ⑨简装储存 将茶叶进行包装后进成品库储存。 - 产污环节分析 根据上述工艺流程，本项目改扩建后产污环节见表22。 表22 本项目改扩建后产污环节分析表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 杀青、二青、烘干等工序; 锅炉燃烧废气、食堂油烟. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油类. 噪声; 设备噪声; 杀青设备、烘干设备、风选设备、震动槽等. 固废; 生产过程; 不合格茶叶、炉灰、茶梗、茶末等. 办公生活; 生活垃圾、餐饮废油脂. 废气处理设施; 炉灰、沉渣.

主要污染源强 本项目分建设施工期与生产运营期，建设施工期对环境的影响是一种短期、可恢复影响，待施工结束后，污染就消失；而生产运营期对环境的影响是一种长期的影响，主要表现在对大气环境、水环境、声环境的影响以及固体废物对环境的影响，所以对生产运营期污染重点分析。 施工期 本项目以茶叶加工为主，项目施工期主要为升级改造原有生产线（保留生物质锅炉+排气筒、化粪池等配套换环保设施），改造厂房占地500m2，新建厂房占地600m2，并安装新生产设备。 项目施工期主要污染源强： 1、废气 本项目施工期废气主要包括施工扬尘和施工废气。 （1）施工扬尘 本项目废气为平场工程、交通运输、施工机械运行、设备安装等产生的扬尘。施工过程中土方挖掘、堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输等都将产生扬尘污染，对周围空气环境带来一定的负面影响。施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。 （2）施工废气 项目施工废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、碳氢化合物等。 2、废水 项目施工期废水主要是养护等产生的少量施工废水以及施工人员的生活污水。 （1）生产废水 施工期生产废水主要为项目建设期间养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水等，生产废水中除含有少量的石油类和SS外，不含其它污染物，产生量不大。 （2）生活污水 项目施工期施工人员平均量为20人，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.6m3/d，排放系数按80%计，则施工人员生活污水排放量0.420m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮。 3、噪声 项目施工期噪声主要为施工过程中各种施工机械运行产生的机械噪声及运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 施工期各阶段有大量设备交互作业，设备在施工场内的位置、使用频率变化较大，很难计算出确切的施工场界噪声；而且施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强为90～96dB（A）。 （2）运输车辆噪声 运输车辆噪声的影响范围不仅仅局限于施工场地周围，对运输线路沿途的环境会产生影响。施工期大型运输车辆正常行驶时噪声可达70dB，鸣笛时可达75dB。 4、固体废物 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及职工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂石、石块、碎砖瓦、弃土、废木料、废金属、废钢筋、水泥和砂浆等杂物。建筑垃圾产生量按2t/100m2计，项目总建筑面积3084m2，则本项目施工期建筑垃圾产生量约为61.68t。 （2）生活垃圾 项目工程施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工人员20人，生活垃圾产生量为10kg/d。 运营期 1、废气 项目运营期废气主要为生物质锅炉燃料燃烧废气和食堂油烟。 （1）生物质锅炉燃料燃烧废气 项目生产杀青、烘干等工序依托现有生物质锅炉：采用两台0.3t/h的生物质锅炉作为热源，生物质燃料燃烧废气经过滤池（3m3，双碱脱硫）处理后由1根22m高的排气筒排放。 项目选用的生物质燃料主要为混合的秸秆型燃料，生物质燃料主要以秸秆、稻草、木屑、稻壳等为原料，通过机械加压的方法，成为密度较大的固体成型燃料。生物质燃料组分详见23。 表23 本项目生物质燃料组分成分一览表 种类; 工业分析成分%; 元素组成%; 低位热值KJ/kg. 水份; 灰份; 挥发份; 固定炭; H; C; S; N; P; K2O. 稻草; 3.61; 12.; 67.80; 16.39; 5.30; 48.30; 0.09; 0.81; 0.15; 9.93; 17636. 高粱秸; 4.71; 8.91; 68.90; 17.48; 6.09; 48.63; 0.01; 0.36; 1.12; 13.60; 15066. 麦秸; 4.39; 8.90; 67.36; 19.32; 6.; 49.60; 0.07; 0.61; 0.33; .40; 18532. 柳木; 3.50; 1.60; 78.00; 12.00; 6.00; 49.50; 0.00; 0.42; -; -; 19045. 杨木; 6.70; 1.50; 80.30; 11.50; 6.00; 51.60; 0.02; 0.60; -; -; 17933. 松木; 6.00; 0.40; 79.60; 16.90; 5.90; 51.00; 0.04; 0.08; -; -; 18625. 根据表24可以看出，秸秆型生物质燃料含硫率在0.01-0.09%之间，本次评价取中间值0.05%，即S=0.05；热值以最低热值进行核算，取15066KJ/kg。锅炉效率一般为80%~90%，本次取80%，1t/h生物质锅炉为60万kcal（即2511511.09kJ），则根据上述参数确定，1t/h生物质锅炉小时燃用燃料为166.70kg/h。本项目共使用2台0.3t/h的生物质锅炉，合计约0.6t/h。故本项目所用锅炉小时燃用燃料为100kg/h。 项目茶厂加工时间为3月-8月，全年生产约150天，项目改扩建后，生物质锅炉日运行8h，则全年燃用生物质燃料约为1.0t/a，锅炉主要技术参数见表24。 表24 生物质锅炉主要技术参数一览表 内容; 主要技术参数. 炉型及台数; 2台0.3t/h的生物质锅炉. 运行方式、时间; 日运行8h，年150天. 燃料来源; 生物质燃料（压缩型），外购. 烟囱; 1根，高H=20m. 燃料用量; 小时; 100kg/h·2台. 全年; 24.0t/a. 根据《工业污染源产排污系数手册（10修订）》下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质加热炉提供的经验系数，各污染物产生系数分别为：工业废气量为6240.28Nm3/t-原料、SO2为17Skg/t-原料、烟尘（压块）0.5kg/ t-原料、NOx为1.02kg/t-原料。项目选用的生物质燃料主要为混合的秸秆型燃料，S=0.05，可计算出项目烟气和污染物产生量。本项目改扩建后生物质燃料燃烧废气产生情况如下表所示。 表25 项目改扩建后生物质燃料燃烧废气各污染物产生情况一览表 污染物; 燃烧废气量; 烟尘（压块）; SO2; NOx. 产生系数; 6240.2m3/t-原料; 0.5kg/t-原料; 17Skg/t-原料 S=0.05; 1.02kg/t-原料. 燃料量; 60.0t/a. 产生量; 37.44万Nm3/a; 0.03t/a; 0.051t/a; 0.061t/a. 产生速率（kg/h）; --; 0.025; 0.0425; 0.051. 产生浓度（mg/m3）; --; 80.12; 136.21; 162.92. 项目生物质燃料燃烧废气经1根20m高的排气筒排放（排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：使用生物质成型燃料的锅炉，参照燃煤锅炉排放控制要求执行，故排气筒高度设置为22m）。根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质加热炉提供的经验系数，各污染物排放系数分别为：工业废气量有末端治理的6552.29Nm3/t-原料、SO217Skg/t-原料（S=0.05）、NOx1.02kg/t-原料。项目经水膜脱硫除尘后SO2减少量约15%，则SO2排放系数取14.45S；过滤池（3m3，双碱脱硫）除尘效率87%，则烟尘排放系数为0.065kg/t-原料。 项目改扩建后大气污染物排放量如表26所示。 表26 改扩建后生物质燃料燃烧废气各污染物排放情况一览表 污染物; 燃烧废气量; 烟尘（压块）; SO2; NOx. 排放系数; 6552.29m3/t-原料; 0.065kg/t-原料; 14.45Skg/t-原料 S=0.05; 1.02kg/t-原料. 燃料量; 60.0t/a. 排放量; 39.31万Nm3/a; 0.0039t/a; 0.0433t/a; 0.0612t/a. 排放速率（kg/h）; --; 0.0052; 0.036; 0.51. 排放浓度（mg/m3）; --; 9.92; 110.15; 155.68. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; --; 50mg/m3; 300mg/m3; 300mg/m3. 达标情况; --; 达标; 达标; 达标. 经计算，项目生物质燃料燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）要求，对环境空气污染的贡献不大，影响较小。 （2）食堂油烟 食堂在烹饪过程产生的饮食油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。项目建成后在职员工20人，职工人均食用油用量按30g/人·d计，则本项目职工生活食堂耗油量0.18t/a；一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本环评取2.8%，生活油烟产生量约0.0051t/a、烹饪时间按3h/d计算，则该项目所排油烟量速率为0.0056kg/h。本项目采用油烟净化效率为60%的油烟净化器，风量为2000m3/h，油烟经食堂油烟净化器处理后通过排气筒外排，经油烟净化器处理后油烟排放量为2.04kg/a，排放浓度为1.13mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。 2、废水 项目生产过程不排水，故项目污水主要为生活污水。根据建设单位提供信息，项目改扩建后，不新增劳动定员。根据水平衡，项目生活污水产生量为1.12m3/d，168m3/a。生活污水排入化粪池，化粪池定期清掏，用于自家茶园作肥，不外排。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等。 表27 污水主要污染物产生浓度及污染负荷 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水168m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 180; 30; 5; 45. 产生量（t/a）; 0.042; 0.002; 0.03; 0.005; 0.0008; 0.0076. 3、噪声 本项目改扩建后的噪声主要来自于杀青设备、烘干设备、风选设备、全自动封口机等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目单台生产设备运行时的噪声值约为80~85dB（A）。 表28 改扩建后主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声值（dB（A））. 1; 烘干设备; 台; 3; 80. 2; 杀青设备; 台; 2; 80. 3; 风选设备; 台; 3; 80. 4; 揉捻机组; 套; 12; 85. 5; 理条设备; 台; 8; 85. 7; 提香设备; 台; 3; 80. 4、固废 项目改扩建后，运营期产生的固体废物主要为生产线产生的不合格新鲜茶叶、茶梗、茶末，生物质燃料燃烧后的炉灰，过滤池（3m3，双碱脱硫）产生的沉渣，生活垃圾、餐饮废油脂。 （1）不合格新鲜茶叶 不合格新鲜茶叶按照鲜叶的0.5%计算，项目改扩建后，年新鲜茶叶用量为585t/a，则不合格新鲜茶叶2.92t/a。筛捡出来后还田。 （2）茶梗、茶末 项目茶梗、茶末产生量按照鲜叶的0.1%计算，项目改扩建后，项目年新鲜茶叶用量为585t/a，则茶梗、茶末产生量为0.58t/a，统一收集后外售。 （3）炉灰 项目供热燃料为生物质燃料，生物质燃料主要为秸秆、稻壳、花生壳等压缩而成，燃烧后产生的炉灰多为草木灰，产生量以生物质燃料用量的0.5%计，项目改扩建后，生物质燃料年用量为120.0t，则炉灰产生量为0.6t/a，收集后可作为肥料还田。 （4）过滤池沉渣 项目过滤池（3m3，双碱脱硫）除尘会产生少量沉渣，根据工程分析可知，项目改扩建后，过滤池（3m3，双碱脱硫）沉渣的产生量约为0.081t/a，沉渣收集后由环卫部门定期清运。 （5）生活垃圾 原有项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目运营期生活垃圾产生量约10kg/d（1.5t/a）。可回收物使用蓝色垃圾桶、有害垃圾使用红色垃圾桶、湿垃圾使用棕色垃圾桶、干垃圾使用黑色垃圾桶。项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期集中清运。 - 餐饮废油脂 项目餐饮产生废油脂，根据同类报告类比，食堂废油脂产生量为食用油消耗量的10%，本项目食用油消耗量为0.018t/a，则本项目废油脂产生量为18kg/a。 项目改扩建后，固废产生情况见表29。 表29 改扩建后固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 产生工序; 形态; 产生量 （t/a）; 利用处置方式. 1; 不合格新鲜茶叶; 一般固废; 新鲜茶叶挑选; 固态; 2.92; 筛捡出来后还田. 2; 茶梗、茶末; 摊晾; 固态; 0.58; 统一收集后外售. 3; 炉灰; 生物质燃烧; 固态; 0.6; 收集后可作为肥料还田. 4; 沉渣; 过滤池（3m3，双碱脱硫）; 固态; 0.081; 集中收集由环卫部门统一处理. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.013. 6; 餐饮废油脂; 餐饮废油脂; 食堂; 固态; 0.018; 交由有资质单位处置.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生物质锅炉 | 废气量 | 37.44万Nm3/a |  | 39.31万Nm3/a |  |
|  |  | 烟尘 | 80.12mg/m3 | 0.03t/a | 9.92mg/m3 | 0.0039t/a |
|  |  | SO2 | 136.21mg/m3 | 0.051t/a | 110.15mg/m3 | 0.0433t/a |
|  |  | NOx | 162.92mg/m3 | 0.061t/a | 155.68mg/m3 | 0.0612t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.20mg/m3 | 5.1kg/a | 1.13mg/m3 | 2.04kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 168m3/a |  | 0m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.042t/a | 0mg/L | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.002t/a | 0mg/L | 0t/a |
|  |  | SS | 180mg/L | 0.03t/a | 0mg/L | 0t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.005t/a | 0mg/L | 0t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L | 0.0008t/a | 0mg/L | 0t/a |
|  |  | 总氮 | 45mg/L | 0.0076t/a | 0mg/L | 0t/a |
| 固体废物 | 挑选 | 不合格新鲜茶叶 | 2.92t/a |  | 0t/a |  |
|  | 摊晾 | 茶梗、茶末 | 0.58t/a |  | 0t/a |  |
|  | 生物质锅炉 | 炉灰 | 0.6t/a |  | 0t/a |  |
|  | 除尘 | 沉渣 | 0.081t/a |  | 0t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0t/a |  |
| 噪声 | 杀青机、烘干等设备噪声 |  | 70~85dB |  | 63.01~69.30dB |  |
| 主要生态影响(不够时可附页) 本项目生产加工区为建设用地，占地面积较小，不会造成明显生态影响。 项目运营后，生产过程中产生的废气、固废经过采取有效的防治措施后，可以达到相应的标准。对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要为升级改造原有生产线（保留生物质锅炉+排气筒、化粪池等配套环保设施），改造厂房占地500m2，新建厂房占地600m2，并安装新生产设备。 一、环境空气影响分析 1、施工扬尘环境影响评价 （1）施工扬尘环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面扬尘量，kg/m2。 表30以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表30 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.283; 0.0476; 0.046; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.11030; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表31为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表31 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②施工扬尘的另一种情况是在整个施工期，露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工扬尘防治措施 因施工区作业点多面广，且大多为无组织排放，污染源及污染物随机波动较大，为减轻施工扬尘对周边环境空气的影响，评价要求建设单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案，同时，所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的相关要求。 - 严格执行“禁土令”，采暖季期间，建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业；涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由项目所在地县级政府申请，经市级行业主管部门初审并报市政府批准后可以施工，施工项目要向社会公示，并进行严格监管。 - 严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。主要包括以下6个100%： - 施工区域100%围挡：建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。 - 裸露黄土100%覆盖：未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。 - 施工道路100%硬化：施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。 - 渣土运输车辆100%封闭拉运：渣土车辆进行清运时必须采取封闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。 - 施工现场出入车辆100%冲洗清洁：新建项目工地必须在出入口设置车辆冲洗平台，现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。 - 建筑物拆除100%湿法作业：对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。 - 强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 - 风力大于4级时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。 - 运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 - 及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘； - 结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 - 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 通过采取以上措施后，项目施工期扬尘可达到有效控制，对周围大气环境影响不大。2、施工机械废气及运输车辆废气影响分析 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NO2、CH类化合物等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2及CO等汽车尾气的排放量；禁止鸣笛。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 二、水环境影响分析 根据工程分析，项目施工期的生活污水量为0.420m3/d；生活污水的产生浓度约为COD300mg/L，BOD5120mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L。施工期生活污水依托厂区原有化粪池。 建筑施工用水主要为混凝土浇注、养护用水、车辆冲洗水，建筑污水污染物为悬浮物（浓度在600mg/L左右），可通过沉淀处理后回用，施工废水不外排，对地表水环境影响较小。 建筑施工、清洗废水产生量较小，废水中以无机悬浮物（SS）为主，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，施工废水收集沉淀处理后使用。 针对施工期可能造成的水环境影响，评价要求建设单位采取如下措施： （1）施工场地设置尽量远离洞河，同时设置简易沉淀池，施工废水收集沉淀后循环使用； （2）配套相应的施工排水设施，泥浆水经沉淀池澄清后回用于施工场地洒水； （3）施工期施工单位严禁废水乱排、乱流污染道路及附近水体； （4）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 三、噪声影响分析 项目施工期间，设备高达80dB（A）以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机、空压机和搅拌机等，仅在昼间施工。 - 施工机械噪声 项目施工期主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表32。 表32 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 51.0; 48.0; 46.0; 43.0; 40.0; 36.5. 装载机; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 50.0; 47.0; 45.0; 42.0; 39.0; 35.5. 压力式打桩机; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 50.0; 47.0; 45.0; 42.0; 39.0; 35.5. 电锯; 80; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 45.0; 42.0; 40.0; 37.0; 34.0; 30.5. 切割机; 78; 58.0; 52.0; 48.5; 46.0; 43.0; 40.0; 38.0; 35.0; 32.0; 28.5. 振捣器; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 50.0; 47.0; 45.0; 42.0; 39.0; 35.5. 移动式空压机; 82; 62.0; 56.0; 52.5; 50.0; 47.0; 44.0; 42.0; 39.0; 36.0; 32.5. 运输车辆; 80; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 45.0; 42.0; 40.0; 37.0; 34.0; 30.5. 由表33可见，施工噪声昼间影响范围为40m、夜间影响范围为80m。根据现场调查，为减小施工期噪声对周边镇区居民的影响，评价要求企业采取以下措施减小施工噪声对周边环境的影响： 1）合理安排施工作业时间，严禁在22:00～6:00期间施工，若工程必需连续作业，需得到环保主管部门批准，同时公告附件居民，协调好与建设场地周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉； 2）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制； 3）建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行； 4）尽量选择低噪声设备，并及时对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； 5）合理布置施工场地，施工现场固定噪声源相对集中放置并尽可能的远离居民居住点； 6）运输汽车进入居民区时应减速慢行，严禁鸣笛。同时要求建设单位于拟建项目四周建设围墙，以减小施工噪声对项目厂界外声环境的影响； 7）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工；加强环境管理，接受环保部门环境监督。 通过加强对施工场地的管理，缩短工期，以减少对敏感点的影响。且随着施工期的结束，施工期的影响也将消失。 （2）运输车辆噪声 运输车辆噪声的影响范围不仅仅局限于施工场地周围，对运输线路沿途的环境会产生影响。施工期大型运输车辆正常行驶时噪声可达70dB，鸣笛时可达75dB。环评要求项目严格控制车辆通过居民段是的车速、禁止鸣笛，对周围环境影响不大。 由于项目工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响在采取各项合理防治措施后是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 四、固废影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工期固体废物采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送规定的垃圾填埋场集中处置；运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照城建及环卫部门要求及时处置；施工期生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门集中进行处理，对环境影响小。 为防治施工期固废对周围环境产生不利影响，本次评价提出以下防治措施： （1）要求在施工场地分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门清运处理； （2）地基处理、开挖产生的弃土尽量全部回填于场地内地基处理和低洼处，其它建筑类垃圾运往垃圾填埋场填埋； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； （4）室内装饰装修过程中所形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按照规定的位置、方式和时间堆放和清运，不得随意丢弃，废油漆桶、废涂料桶等危险废物应收集后委托有资质单位统一处置； （5）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 五、生态环境影响分析 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此环评要求在建设过程中，需采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化；及时清运产生的工程废渣和土石方到指定的集中堆放场，不允许随意倾倒；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池等措施，可尽量减少施工期水土流失。 运营期环境影响简要分析： 一、环境空气影响分析 1、根据工程分析，项目改扩建后，运营期废气主要为生物质燃料燃烧废气。 项目生物质燃料燃烧废气经过滤池（3m3，双碱脱硫）处理之后由20m高排气筒高空排放。过滤池（3m3，双碱脱硫）的除尘效率87%计，脱硫效率以15%计。经计算，项目生物质燃料燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）要求，对环境空气污染的贡献不大，影响较小。 2、大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对营运期粉尘进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的EPA的估算模式AERSCREEN。 ## ①污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表33 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; Pm10. 点源; 108.651062; 32.369133; 471.00; 20.00; 1.00; 55.00; 16.80; 0.0380; 0.0360; 0.0052. 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -10.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 根据初步工程分析及AERSCREEN模式预测，得出本项目大气污染物最大地面浓度占标率及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，计算结果见表35。 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 15.9980; 3.1996; /. 点源; NOx; 250.0; 16.8868; 6.7547; /. 点源; Pm10; 900.0; 2.3108; 0.2568; /. 综合以上分析，点源Pm10、SO2、NOx落地浓度均可满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）中排放限值要求。项目Pmax最大值出现为点源排放的NOxPmax值为6.7547%,Cmax为16.8868μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价不对项目进行进一步的评价和预测，仅对污染源强进行核算。 项目TSP、SO2、NOX预测结果表见表36 表36 项目污染物Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); Pm10浓度(μg/m³); Pm10占标率(%). 50.0; 0.3769; 0.0754; 0.3978; 0.1591; 0.0544; 0.0060. 100.0; 6.7506; 1.3501; 7.1256; 2.8503; 0.9751; 0.1083. 200.0; 10.7390; 2.1478; 11.3356; 4.5342; 1.5512; 0.1724. 300.0; 6.1032; 1.2206; 6.4423; 2.5769; 0.8816; 0.0980. 400.0; 5.8301; 1.1660; 6.1540; 2.4616; 0.8421; 0.0936. 500.0; 4.8719; 0.9744; 5.1426; 2.0570; 0.7037; 0.0782. 600.0; 3.8039; 0.7608; 4.0152; 1.6061; 0.5495; 0.0611. 700.0; 4.2117; 0.8423; 4.4457; 1.7783; 0.6084; 0.0676. 800.0; 3.5845; 0.7169; 3.7836; 1.5135; 0.5178; 0.0575. 900.0; 1.7258; 0.3452; 1.8217; 0.7287; 0.2493; 0.0277. 1000.0; 2.2811; 0.4562; 2.4078; 0.9631; 0.3295; 0.0366. 1200.0; 2.7411; 0.5482; 2.8934; 1.1574; 0.3959; 0.0440. 1400.0; 1.1770; 0.2354; 1.2424; 0.4970; 0.1700; 0.0189. 1600.0; 0.9736; 0.1947; 1.0277; 0.4111; 0.1406; 0.0156. 1800.0; 0.8013; 0.1603; 0.8459; 0.3383; 0.1157; 0.0129. 2000.0; 1.8188; 0.3638; 1.9198; 0.7679; 0.2627; 0.0292. 2500.0; 1.5289; 0.3058; 1.6138; 0.6455; 0.2208; 0.0245. 3000.0; 0.2781; 0.0556; 0.2935; 0.1174; 0.0402; 0.0045. 3500.0; 0.7317; 0.1463; 0.7723; 0.3089; 0.1057; 0.0117. 4000.0; 0.5299; 0.1060; 0.5593; 0.2237; 0.0765; 0.0085. 4500.0; 0.0630; 0.0126; 0.0665; 0.0266; 0.0091; 0.0010. 5000.0; 0.4796; 0.0959; 0.5062; 0.2025; 0.0693; 0.0077. 10000.0; 0.3530; 0.0706; 0.3726; 0.1490; 0.0510; 0.0057. 11000.0; 0.2260; 0.0452; 0.2385; 0.0954; 0.0326; 0.0036. 12000.0; 0.0653; 0.0131; 0.0690; 0.0276; 0.0094; 0.0010. 13000.0; 0.2242; 0.0448; 0.2367; 0.0947; 0.0324; 0.0036. 14000.0; 0.0607; 0.0121; 0.0641; 0.0256; 0.0088; 0.0010. 15000.0; 0.1061; 0.0212; 0.1120; 0.0448; 0.0153; 0.0017. 20000.0; 0.0366; 0.0073; 0.0387; 0.0155; 0.0053; 0.0006. 25000.0; 0.0707; 0.0141; 0.0746; 0.0298; 0.0102; 0.0011. 下风向最大浓度; 15.9980; 3.1996; 16.8868; 6.7547; 2.3108; 0.2568. 下风向最大浓度出现距离; 122.0; 122.0; 122.0; 122.0; 122.0; 122.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. （7）大气影响预测结论 根据估算模式计算结果，项目排放不会造成地面浓度出现超标点，可不设置大气防护距离。本项目主要污染源排放的污染物下风向最大质量浓度占标率均小于10%，采取措施后，各项污染物均达标排放，该项目大气污染物环境影响可接受。 表37 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（无）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（TSP、SO2、NOX）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （6）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、SO2、NOX）; 有组织废气监测R 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（5）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（四周）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0.0433）t/a; NOx：（0.0612）t/a; 颗粒物：（0.0039）t/a; VOCs（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3—2018）以及前文工程分析，项目生活污水量为1.12m3/d（168m3/a），生活污水排入厂区化粪池，化粪池定期清掏，用于自家茶园作肥，不外排。故项目水污染类型为三级B。导则要求水污染影响型三级B主要评价内容包括：a水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（本项目为污水处理措施化粪池的有效性分析）；b依托污水处理设施的环境可行性分析；（本项目无依托污水处理设施，结合项目情况分析污水去向的可行性）。 根据建设单位提供信息可知，项目工作人员20人，较原有工程新增劳动定员12人。且均为当地村民，项目工作时间仅昼间8h，据计算，日产生废水量为1.12m3。因项目所在地为典型的农村地区，员工生活废水排入厂区化粪池，项目厂区化粪池容积为25m3，可满足生活废水的收集，项目地周边为自家茶园，化粪池由建设单位每月进行清掏，可全部有效利用。项目所采用化粪池为玻璃钢化粪池，可起到一般防渗作用，由于生活污水污染物简单，一般防渗可满足污染物防治要求，定期清掏，防止污水外溢对周围环境影响。加强对化粪池体防渗层检查，防止防渗层开裂、破损。 综上所述，改扩建后，项目无生产废水，生活污水排入化粪池，化粪池定期清掏用作自家茶园施肥，故项目废水对区内地表水环境功能现状影响不大。 三、噪声影响分析 1、噪声源强 项目改扩建后的噪声主要来自于杀青设备、烘干设备、风选设备、全自动封口机等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目单台生产设备运行时的噪声值约为80~85dB（A）。 表38 改扩建后主要设备噪声源强及降噪处理措施后的声压级情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 噪声值（dB（A））; 数量; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））; 降噪后声压级 （dB（A））. 1; 烘干设备; 台; 80; 5; 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声; 15~20; 69. 2; 杀青设备; 台; 80; 2; 15~20; 63. 3; 风选设备; 台; 80; 3; 15~20; 63. 4; 揉捻机; 台; 85; 14; 15~20; 65. 5; 理条设备; 台; 85; 8; 15~20; 68. 6; 离心式通风机; 台; 80; 1; 15~20; 63. 7; 提香设备; 台; 80; 5; 15~20; 66. 8; 茶叶输送机; 套; 85; 1; 15~20; 68. 9; 压饼机; 台; 80; 1; 15~20; 63. 10; 发酵机; 台; 80; 1; 15~20; 63. 11; 蒸汽机; 台; 85; 1; 15~20; 65. 12; 拣梗机; 台; 80; 1; 15~20; 63. 2、预测模式 A、室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB（A）； TL—厂房围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB（A）； R —车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 B、总声压级 式中：T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N—为室内声源个数； —为T时间内第i个室外声源的工作时间； —为T时间内第j个室内声源的工作时间； 和—均按T时间内实际工作时间计算。 （3）噪声预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，项目改扩建后噪声影响预测结果见表39，本次环评取厂界贡献值。 表39 改扩建后项目噪声源与厂界距离一览表 单位：dB（A） 方位 设备; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 洄水初级中学. 烘干设备; 距离; 20; 20; 5; 10; 60. 杀青设备; 距离; 20; 5; 5; 25; 60. 风选设备; 距离; 20; 10; 5; 20; 60. 揉捻机; 距离; 20; 15; 5; 15; 60. 理条设备; 距离; 20; 15; 5; 15; 60. 离心式通风机; 距离; 20; 20; 5; 10; 60. 提香设备; 距离; 20; 10; 5; 20; 60. 茶叶输送机; 距离; 20; 5; 5; 25; 60. 压饼机; 距离; 20; 10; 5; 20; 60. 发酵机; 距离; 20; 20; 5; 10; 60. 蒸汽机; 距离; 20; 5; 5; 25; 60. 拣梗机; 距离; 20; 10; 5; 20; 60. 表40 项目各厂界预测噪声值（昼间） 单位：dB(A) 项目预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 洄水初级中学. 预测值（车间）; 28.01; 37.39; 24.28; 20.15; 13.65. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 70; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 经预测，项目东、西、南、北厂界及敏感点洄水初级中学噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。对周围声环境产生影响较小。 项目位于洄水镇，项目地周边有部分居民，故需加强噪声污染防控措施，防治发生扰民现象。具体措施如下： - 对于震动槽、揉捻机、理条设备等震动噪声较大的设备底部垫上木板层，减少震动产生的噪声； - 合理安排施工时间，避免午间生产作业； - 加强工作人员的管理和教育，减少生产作业时不必要的金属敲击声和喧哗声； （4）生产作业时厂房应封闭，充分利用厂房隔声，减少噪声对周边居民的影响。 通过采取上述措施，可降低厂界噪声排放，在达标排放的同时将项目对声环境影响降至最低。 四、固废影响分析 项目改扩建后运营期产生的固体废物主要为生产线产生的不合格新鲜茶叶、茶梗、茶末，生物质燃料燃烧后的炉灰，过滤池（3m3，双碱脱硫）产生的沉渣，生活垃圾、餐饮废油脂。 项目改扩建后固废产生及处置情况见表41。 表41 改扩建后固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 产生工序; 形态; 产生量 （t/a）; 利用处置方式. 1; 不合格新鲜茶叶; 一般固废; 新鲜茶叶挑选; 固态; 2.92; 筛捡出来后还田. 2; 茶梗、茶末; 摊晾; 固态; 0.58; 统一收集后外售. 3; 炉灰; 生物质燃烧; 固态; 0.6; 收集后可作为肥料还田. 4; 沉渣; 过滤池（3m3）; 固态; 0.081; 集中收集由环卫部门统一处理. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.013. 6; 餐饮废油脂; 餐饮废油脂; 食堂; 固态; 0.018; 交由有资质单位处置. 项目固体废物合理处置，处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）判定，本项目建设类别为Ⅳ类；本项目建设面积为1185.58m2≦5hm2，项目占地规模属于小型；本项目位于陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组，项目所在地周边存在耕地、学校等土壤环境敏感目标，项目土壤环境程度为敏感；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）表27污染影响型评价工作等级划分表知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 表42 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 本项目评价等级; 三级. 注：“-”表示可补开展土壤环境影响评价工作. 五、污染源排放清单 项目运营期主要污染物排放量核算见表43。 表43 项目主要污染物排放量核算情况一览表 项目; 环保设施; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量; 执行标准. 废气; 生物质锅炉废气; 过滤池（3m3，双碱脱硫）; 废气量; /; 39.31万Nm3/a; 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）相关要求. 烟尘; 9.92mg/m3; 0.0039t/a. SO2; 110.15mg/m3; 0.043t/a. NOx; 155.68mg/m3; 0.0612t/a. 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟; 1.13mg/m3; 0.002; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值. 废水; 生活 污水; 化粪池（25m3）; COD; 0mg/L; 0mg/L; 定期清掏用于茶园作肥，不外排. BOD5; 0mg/L; 0mg/L. SS; 0mg/L; 0mg/L. NH3-N; 0mg/L; 0mg/L. 总磷; 0mg/L; 0mg/L. 总氮; 0mg/L; 0mg/L. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、建筑隔声; Leq（A）; 63.01~69.30dB（A）; /; 厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准. 固废; 生产 固废; 还田; 不合格新鲜茶叶; 0; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定. 收集外售; 茶梗、茶末; 0; 0. 作肥料还田; 炉灰; 0; 0. 由环卫部门统一处理; 沉渣; 0; 0. 生活 垃圾; 生活垃圾; 0; 0. 六、扩建前后项目“三本账”情况 原有项目和改扩建后污染物排放三本账见表44。 表44 原有项目和扩建后项目“三本账” 污染物; 扩建前排放量; 改扩建部分产生量; 改扩建部分消减量; 改扩建部分排放量; “以新带老”消减量; 改扩建后总排放量; 增减量变化. 废气; SO2; 0.017; 0.03; 0.0037; 0.0263; 0.0; 0.0433; +0.0263. NOx; 0.0245; 0.036; 0.0; 0.036; 0.0; 0.0612; +0.036. 烟尘; 0.0016; 0.018; 0.0157; 0.0023; 0.0; 0.0039; +0.0023. 油烟; 0.0; 0.0051; 0.0031; 0.002; 0.0; 0.002; +0.002. 废水; 废水量; 0.0; 134.4; 134.4; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 固废; 不合格新鲜茶叶; 0.0; 2.58; 2.58; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 茶梗、茶末; 0.0; 0.513; 0.513; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 炉灰; 0.0; 0.3; 0.3; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 沉渣; 0.0; 0.046; 0.046; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 生活垃圾; 0.0; 0.9; 0.9; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 七、环保投资估算及环境保护措施 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、施工、投产，同时应保证环保投资的足额及时到位。 项目估算总投资1030万元，经统计估算，该工程用于环境保护的建设投资为11.0万元，占项目总投资的1.06%。环保治理措施及投资估算见表45。 表45 环保投资估算一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或 拟达要求; 环保投资（万元）. 废气; 茶叶 生产; 生物质锅炉废气; 过滤池（3m3，双碱脱硫）（除尘效率87%，脱硫效率15%）+20m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）相关要求; 2. 食堂; 油烟; 油烟净化器1台; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值; 2. 废水; 生活 污水; BOD5、COD、SS、动植物油类等; 油水分离器1套; 定期清掏作茶园肥料还田，不外排; 2. 噪声; 生产 设备; 噪声; 低噪声设备、基础减振、室内隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准要求; 3.0. 固废; 挑拣; 不合格新鲜茶叶; 收集暂存一般固废暂存间，定期作肥还田; 合理处置、处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）要求; 3.0. 分选; 茶梗、茶末; 收集暂存一般固废暂存间，定期外售. 生物质锅炉; 炉灰; 作肥还田（茶园）. 过滤池（3m3）; 沉渣; 收集暂存一般固废暂存间，由环卫部门清运. 员工; 生活垃圾; 垃圾桶4个; 1.0. 环保投资合计; 13.0. 八、排污口设置及规范化管理 根据《陕西省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志牌由相关部门统一定点制作，公司可通过环保部门统一订购。企业污染物排污口（源），应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。具体要求见表46。 表46 各排污口环境保护图形标志 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆放场. 图形符号; /. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 九、环境管理与监测计划 1、环境管理 企业环境管理贯穿于生产管理的全过程，主要内容有：环境计划管理、环境质量管理、环境技术管理和环境保护设备管理等，综合起来，主要内容有以下几项： （1）根据环保部门下达企业的总量控制指标和环境目标，编制企业环境保护规划和计划，并作为企业生产目标的一个内容，纳入企业的生产发展规划和计划； （2）制定企业环境保护考核指标和本企业各污染源的排放标准，同生产指标一样进行考核，环境保护考核指标可采用主要污染物排放合格率和主要污染物排放量两项指标； （3）组织污染调查，查清和掌握污染状况，建立污染源档案，处理污染事故，并提出改进措施； （4）建立环境监测组织与制度，对污染源进行监督； （5）按照环境保护统计年报制度、排污申报登记制度做好环境统计的基础工作和排污申报登记工作； （6）加强技术改造和建设项目的管理、监督，执行环境影响评价制度和“三同时”制度，严格控制新污染； （7）组织开展环境科学技术研究，积极试验和应用防治污染的新工艺、新技术，实行“清洁生产”、资源综合利用和生产全过程污染控制； （8）建立和健全企业的环境管理机构，制定环境保护的规章制度，并经常督促检查； （9）正确选择防治污染的设备，建立和健全环境保护设备管理制度和管理措施，使设备正常运行符合设计规定的技术经济指标； （10）开展环境保护与“清洁生产”的宣传教育，提高企业各级管理干部和广大职工的环保知识水平，增强环境意识，调动广大职工保护环境的积极性。 2、监测计划 建设单位参照《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017），在生产运行阶段对其排放的大气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测（见表32）。监测点的选取、监测项目、监测周期及监测方法的确定参照执行国家有关技术标准和规范。该监测可委托当地有资质监测部门进行。具体见表47。 表47 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 环境噪声; Leq（A）; 场界四周外1m处; 4个点; 每季度一次，每期1天，每天昼夜各1次. 大气; 烟尘、SO2、NOx; 排气筒出口; 1个点; 半年1次，每次1天. 十二、环保设施清单 改扩建后环保设施清单见表48。 表48 改扩建后环境保护措施表 项目; 污染源; 环保治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 生物质锅炉废气; 过滤池（3m3，双碱脱硫）（除尘效率87%，脱硫效率15%）+20m高排气筒; 过滤池（3m3）1台（除尘效率87%，脱硫效率15%）+20m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）中的相关要求. 食堂油烟; 油烟净化器处理; 油烟净化器1台; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。. 废水; 生活污水; 定期清掏作茶园肥料还田，不外排; 化粪池（25m3）; 综合利用，不外排. 固废; 不合格新鲜茶叶; 作肥还田（茶园）; 作肥还田（茶园）; 合理处置、处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）要求. 茶梗、茶末; 统一收集外售; 统一收集外售. 炉灰; 作肥还田（茶园）; 作肥还田（茶园）. 沉渣; 由环卫部门统一处理; 暂存一般固废暂存间. 生活垃圾; 垃圾桶若干. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、室内安装、基础减震、建筑隔声; 选用低噪声设备、室内安装、基础减震、建筑隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准要求.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生物质锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 过滤池（3m3，双碱脱硫）（除尘效率87%，脱硫效率15%）+20m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）中的相关要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟进化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水排入化粪池（25m3），定期清掏用于茶园作肥，不外排 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 茶叶生产 | 不合格新鲜茶叶 | 作肥还田（茶园） | 合理处置、处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）要求 |
|  |  | 茶梗、茶末 | 统一收集外售 |  |
|  | 生物质锅炉 | 炉灰 | 作肥还田（茶园） |  |
|  | 水膜脱硫除尘 | 沉渣 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾、餐饮废油脂 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、室内安装、基础减震、建筑隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生产加工区为建设用地，占地面积较小，不会造成明显生态影响。 项目运营后，生产过程中产生的废气、固废经过采取有效的防治措施后，可以达到相应的标准。对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 紫阳县科宏茶业有限公司在陕西省安康市紫阳县洄水镇茶稻村四组建设紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目。项目总占地面积1185.520m2，项目主要建设内容为改建厂房占地500m2；新建厂房占地600m2，位于原厂房东侧，本次对原有绿茶、红茶生产线扩能，并将原有生产设备拆除，增加新的生产设备。新增富硒绿茶产能40t/a，富硒红茶产能45t/a，。改扩建后年产50t富硒绿茶，20t富硒红茶，15t白茶和15t茯茶。项目总投资1030万元，其中环保投资11.0万元，占总投资的1.06%。 2、环境质量现状评价结论 （1）空气环境：由陕西省生态环境厅发布的环保快报中《2018年1~12月陕南地区30个县（区）空气质量状况统计表》中—安康市紫阳县环境空气质量数据可知，项目区PM10浓度、PM2.5浓度、SO2浓度、NO2浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 （2）声环境：根据监测结果，项目厂界及敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、环境保护措施及污染物排放情况 （1）大气污染分析 项目改扩建后运营期大气污染物主要为生物质燃料燃烧废气和食堂油烟。生物质燃料燃烧废气经过滤池（3m3，双碱脱硫）除尘后由20m高排气筒排放，经分析，项目生物质燃料燃烧废气中烟尘、SO2、NOx均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13274-2014）中的要求达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值达标排放。项目排放废气对环境空气污染的贡献不大，影响较小。 （2）水污染分析 项目改扩建后无生产废水，主要排污为生活污水。项目废水产生量为168m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水排入厂区现有化粪池（25m3），化粪池每月进行清掏用于茶园作肥，不外排。项目废水不会对地表水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 项目改扩建后，选用低噪声设备，合理布局厂房及机械设备，对设备进行基础减振、厂房隔声控制设备噪声，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析 项目改扩建后，产生的固废主要为一般工业固体废物、生活垃圾和餐饮废油脂。其中，不合格的新鲜茶叶可作为天然肥料回用于茶园；挑拣出的茶梗、茶末可统一收集后外售；生物质燃料燃烧产生的炉灰为草木灰，可作为肥料回用于茶园；水膜脱硫除尘沉渣收集后由环卫部门定期清运；员工产生的生活垃圾定点设置垃圾桶收集后由环卫部门统一处理；餐饮废油脂交由有资质单位处理；项目固废合理处置，处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；项目固体废物对周围环境影响较小。 4、总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议指标为：SO2、NOx。 SO2排放量控制在0.0433t/a以内，NOx排放量控制在0.0612t/a以内。 综上所述，紫阳县科宏茶业有限公司《紫阳县科宏茶业有限公司茶叶生产线改造提升及综合楼建设项目》符合各项政策要求，项目建成运行后“三废”排放量较小，本项目在落实本环评报告及工程设计提出的各项污染防治措施后，污染物可做到达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度综合分析，项目的建设可行。 二、建议： 1、认真执行“三同时”制度，项目实施过程中，要认真落实污染防治措施。 2、教育员工增强环保意识、文明生产，将清洁生产贯穿于整个生产过程中，加强对车间的管理。 3、定期清运化粪池，做好防渗措施，避免对地表水体洞河的污染。 4、选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 5、确保燃生物质热风炉过滤池（3m3）及22m高排气筒的运行正常。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 附件 附件一 委托书 附件二 备案文件 附件三 土地文件 附件五 监测报告 附件六 营业执照 附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目四邻关系图 附图三 项目环境关系位图 附图四 项目厂房平面布置图 附图五 项目综合楼平面布置图 附图六 项目监测点位图 附图七 项目地现状图 附表 大气自查表 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |  |